Инструкция по охране труда для вышкомонтажника-электромонтера

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для вышкомонтажника-электромонтера ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда вышкомонтажника-электромонтера разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ вышкомонтажника-электромонтера;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для вышкомонтажника-электромонтера;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев в ООО «Альфа»;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ вышкомонтажником-электромонтером.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех вышкомонтажников-электромонтеров ООО «Альфа» независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.

2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем";

2.1.7. Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденные постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464;

2.1.8. Приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников".

2.1.9. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда оператора вышкомонтажника-электромонтера.

3.2. Вышкомонтажнику-электромонтеру необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Вышкомонтажник-электромонтер обязан:

-  соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время;

-  выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, политикой организации в области охраны труда;

-  проходить в установленном порядке предварительные, периодические и внеочередные (при ухудшении состояния здоровья) медицинские осмотры, подготовку (обучение), переподготовку, стажировку, инструктаж, повышение квалификации и проверку знаний по вопросам охраны труда;

-  оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья;

-  знать место расположения аптечки первой медицинской помощи, уметь применять содержащиеся в ней лекарственные средства и изделия медицинского назначения и уметь оказывать первую помощь потерпевшим при несчастных случаях на производстве;

-  выполнять требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах;

-  знать и соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед приемом пищи или курением. Пищу следует принимать в специально оборудованном помещении. Для питья необходимо пользоваться водой из специально предназначенных для этой цели устройств (сатураторы, питьевые бачки, фонтанчики и т.п.);

-  выполнять только ту работу, которая ему поручена, безопасные способы выполнения которой известны; в случае возникновения вопросов, связанных с безопасным выполнением работы, обращаться к руководителю работ;

-  исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

3.11. Работы повышенной опасности вышкомонтажник-электромонтер, выполняет в соответствии с письменным распоряжением - нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности (далее - наряд-допуск), оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами, ответственными за организацию и безопасное производство работ.

3.12. Вышкомонтажник-электромонтер должен пройти медицинский осмотр по списку противопоказаний для работы на высоте и связанные с подъемом на высоту. В удостоверениях о проверке знаний в разделе "Свидетельство на право проведения специальных работ" должна быть запись: "Допущен для работы в качестве вершкомонтажника-электромонтера".

3.13. Вышкомонтажник-электромонтер обеспечивает правильную и безопасную работу по эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями руководств по эксплуатации, выполнение инструкций по охране труда, режима труда и отдыха, соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

3.14. В состав бригады вышкомонтажников должно входить не менее двух электромонтеров, один из которых должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV, другой не ниже III.

3.15. Запрещается выполнять работы:

- на высоте в темное время суток;

- при скорости ветра свыше 8 м/с;

- во время грозы, ливня и сильного снегопада;

- при гололедице, тумане с горизонтальной видимостью менее 20 м;

- при температуре воздуха ниже минимума, установленного техническими условиями на оборудование.

3.16. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.17. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.18. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.18.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.19. Требования по выполнению режимов труда и отдыха вышкомонтажника-электромонтера.

3.19.1. Вышкомонтажник-электромонтер обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.19.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.19.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.19.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.20. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.20.1. В процессе труда на вышкомонтажника-электромонтера могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- химические:

- биологические:

- психофизиологические:

- физические:

- микроклимат:

- тяжесть и напряженность трудового процесса.

3.20.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.21. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.21.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.21.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.21.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.21.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.22. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.22.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.22.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.22.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.23. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.23.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.23.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.23.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.23.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.23.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1 Приступая к работе, необходимо:

- проверить и привести в порядок спецодежду, спецобувь и другие СИЗ. Средства защиты должны быть исправными и испытанными в установленные сроки и иметь штамп с указанием даты испытаний. Средства защиты с истекшим сроком испытаний считаются неисправными, пользоваться которыми запрещается;

- проверить наличие и исправность инструментов и приспособлений, разместить их в безопасном и удобном месте;

- для защиты от падения работники, выполняющие работы на высоте, должны применять страховочную привязь;

- при нахождении на территории стройплощадки работники должны носить защитные каски;

- работать на лесах и площадках из огнестойкого материала;

- использовать специальные сумки для инструмента и для сбора огарков электродов.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

4.4.2 Вышкомонтажник-электромонтер должен проверить:

- наличие ограждений у вращающихся частей электродвигателей, а также у открытых выводов обмоток;

- исправность заземлений корпусов электродвигателей и пусковой аппаратуры, кожухов трансформаторов, кабельных воронок, металлических оболочек кабелей и прочих нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением в случае нарушения изоляции;

- наличие надписей у пусковых устройств, на наружных сторонах дверей и внутри камер разъединителей и выключателей или высоковольтных контакторов, указывающих назначение присоединения и к какому электроприемнику они относятся. На приводах выключателей и разъединителей должны быть указатели: "Выключено!", "Отключено!".

4.4.3 Вышкомонтажник-электромонтер должен знать монтажную схему электроустановок буровой и вести монтаж строго по схемам.

4.4.4 Входить на территорию открытой трансформаторной подстанции буровой установки необходимо со стороны, наиболее удаленной от трансформаторов и воздушных вводов ЛЭП.

4.4.5 Перед началом работ на опоре необходимо проверить у когтей (лазов) крепление серпа к стремени, исправность зубьев, ремней и застежек, у привязи - исправность карабина и его пружины, целостность стяжных ремней и звеньев цепи. Запрещается подгонять когти (путем сгибания или разгибания) по размеру столбов. Когти и привязь должны быть испытаны.

4.4.6 Запрещается подниматься на угловые опоры со штыревыми изоляторами и работать со стороны внутреннего угла.

4.4.7 Перед перевозкой электрооборудование должно быть надежно закреплено на транспортном средстве.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1 Работы в распределительном устройстве при частичном снятии напряжения выполняются вышкомонтажником-электромонтером только по наряду-допуску с соблюдением всех необходимых организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

5.1.2 Все работы в камерах выключателей, распределительных устройствах и в отдельных ячейках (РВНО-6, высоковольтного контактора) должно выполняться двумя работниками, один из которых должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV, другой не ниже III.

5.1.3 Корпус любой электроустановки необходимо надежно заземлять специально предназначенными для этой цели проводниками. Применять другие проводники или соединять заземляющие проводники путем скрутки запрещается.

5.1.4 Присоединение заземляющих проводников к заземляемым конструкциям должно быть выполнено сваркой, а присоединение к корпусам аппаратов, машин и т.д. - сваркой или надежными болтовыми соединениями. При наличии сотрясений или вибраций должны быть приняты меры против ослабления контакта.

5.1.5 При отсоединении питающего кабеля от электродвигателя концы его должны быть замкнуты накоротко и заземлены.

5.1.6 Неисправность заземляющих проводников необходимо устранять при отключенном электрооборудовании, которое они заземляют.

5.1.7 При работе на высоте необходимо пользоваться страховочной привязью, при этом должны быть приняты меры против падения каких-либо предметов на землю. Передавать инструмент путем подбрасывания снизу запрещается.

5.1.8 У работающего на опоре одежда должна быть без длинных пол, застегнутой, но не стесняющей движения. Инструмент должен находиться в сумке.

5.1.9 Работы по замене и установке приставок, для предотвращения падения или смещения их, необходимо выполнять после закрепления растяжками или поддержания ухватами одностоечной опоры или стойки П-образной опоры, на которую ставится приставка.

5.1.10 Запрещается:

- при смене приставок П-образных опор откапывать сразу обе стойки.

Устанавливать приставки следует сначала на одной стойке, на второй - можно только после того, как приставки на первой стойке будут заменены, бандажи закреплены, и грунт окончательно утрамбован;

- кому-либо находиться в котловане при вытаскивании заменяемой приставки из котлована или при опускании новой;

- подъем на опору ЛЭП без проверки правильности ее крепления и прочности;

- подъем на опору ЛЭП без применения когтей (лазов) или специальных приспособлений;

- подъем и работа на угловой одностоечной опоре ЛЭП со штыревыми изоляторами со стороны внутреннего угла;

- находиться у опоры, на которой работают электромонтеры;

- выполнение каких-либо работ на токоведущих частях, находящихся под напряжением;

- во время работы грузоподъемных механизмов оттягивать поднимаемый груз, выравнивать поднимаемый или перемещаемый груз собственной массой, а также поправлять стропы на весу;

- поднимать груз подъемным механизмом, если масса груза превышает нагрузку, допустимую для грузоподъемных механизмов, канатов и других, применяемых при работе вспомогательных приспособлений.

5.1.11 При валке опоры, тяговые тросы и расчалки в верхней части опоры должны крепиться до начала работ после освобождения основания опоры. Приступать к освобождению основания сваливаемой опоры разрешается после того, как опора надежно предохранена от падения соответствующими расчалками.

5.1.12 Подъем и валку опор следует производить с помощью грузоподъемных механизмов и приспособлений (Азинмаш-5, КП-25 или стационарных вышкомонтажных лебедок). Подъем легких одностоечных опор допускается выполнять с помощью багров и ухватов.

5.1.13 Прекращать поддержку поднятой опоры баграми и ухватами или снимать расчалки следует только после разрешения руководителя работ.

5.1.14 Разрешается производить измерение мегомметром напряжением до 2,5 кВ электротехническому персоналу с квалификационной группой не ниже III.

5.1.15 Электрооборудование буровых установок должно демонтироваться по устному распоряжению прораба и после подтверждения им отсоединения кабелей или ЛЭП со всех сторон, откуда может быть подано напряжение.

5.1.16 Перед началом работы, требующей применения грузоподъемных механизмов, необходимо уточнить условные знаки (сигналы), с помощью которых должна регулироваться работа этих механизмов.

5.1.17 При погрузке и выгрузке электрооборудования с помощью грузоподъемных механизмов стропы разрешается крепить только к рым-болтам или крючьям, специально предназначенных для этой цели.

5.1.18 При монтаже и демонтаже кабельных линий разогревать кабельную мастику и зажигать паяльные лампы разрешается только в местах, безопасных в пожарном отношении.

5.1.19 Кабельная мастика, для заливки муфт, должна разогреваться в специальной металлической кастрюле с крышкой и соском. Кабельная мастика из вскрытой банки вынимается при помощи подогретого ножа в теплое время года и откалывается молотком в холодное время года. Запрещается разогревать не вскрытые банки с кабельной мастикой.

5.1.20 При заливке муфт кабельной мастикой необходимо пользоваться брезентовыми рукавицами и защитными очками. При применении эпоксидных компаундов следует пользоваться также и респиратором.

5.1.21 Не разрешается при прокладке кабеля стоять внутри углов поворота, а также поддерживать кабель вручную на поворотах трассы. Для этой цели должны быть установлены угловые ролики. Необходимо пользоваться при этом брезентовыми рукавицами.

5.1.22 Производить ремонт сварочной установки, находящейся под напряжением, не допускается.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. Возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1 Электропривод любого механизма должен быть немедленно отключен от сети в следующих случаях:

- при появлении дыма или огня из электродвигателя или его пускорегулирующей аппаратуры;

- при несчастном случае, требующем немедленной остановки электродвигателя;

- перегреве подшипников;

- вибрации сверх допустимых норм, угрожающей целостности электродвигателя;

- при резком снижении числа оборотов;

- при ненормальной работе технологического оборудования.

6.2.2 При несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока напряжение должно быть снято немедленно.

6.2.3 При обнаружении пожара необходимо отключить электроустановку и только после этого приступить к тушению пожара углекислотными огнетушителями или песком. Применение пенных огнетушителей и воды не допускается. Одновременно нужно вызвать пожарную команду.

6.2.4 При изменении погодных условий (снегопад, туман или дождь), ухудшающих видимость - в пределах фронта работ, а также усилении ветра до скорости 15 м/с и более вышкомонтажники обязаны прекратить работы на высоте и перейти в безопасное место.

6.2.5 При возникновении неисправности инструмента, оснастки, а также повреждении целостности или потери устойчивости конструкций вышкомонтажники обязаны приостановить работу и сообщить об этом руководителю работ.

6.2.6 В случае падения вышкомонтажника и нахождении его в труднодоступном месте работники должны сообщить об этом руководителю работ и вызвать службу спасения.

6.2.7 В остальных случаях действовать согласно плану ликвидации аварии.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1 По окончании работ необходимо привести в порядок рабочее место и убедиться в том, что на рабочем месте не оставлены какие-либо предметы или инструмент.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.