Инструкция по охране труда для вышкомонтажника-сварщика

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для вышкомонтажника-сварщика ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда вышкомонтажника-сварщика разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ вышкомонтажника-сварщика;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для вышкомонтажника-сварщика;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев в ООО «Альфа»;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ вышкомонтажником-сварщиком.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех вышкомонтажников-сварщиков ООО «Альфа» независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.

2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем"

2.1.7. Приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников".

2.1.8. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами.

2.1.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда".

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для вышкомонтажников-сварщиков.

3.2. Вышкомонтажнику-сварщику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха вышкомонтажника-сварщика.

3.13.1. Вышкомонтажник-сварщик обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. В процессе труда на вышкомонтажника-сварщика могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- химические:

- биологические:

- психофизиологические:

- физические:

- микроклимат:

- тяжесть и напряженность трудового процесса.

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1 Приступая к работе, необходимо:

- проверить и привести в порядок спецодежду, спецобувь и другие СИЗ;

- проверить состояние механизмов и рабочего места, наличие и исправность инструментов и приспособлений, разместить их в безопасном и удобном месте;

- в случае обнаружения каких-либо неисправностей, необходимо принять меры к их устранению, а при невозможности ликвидации их своими силами, немедленно доложить об этом руководителю работ.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

4.4.2 Сварочные работы на взрывопожароопасных объектах должны проводиться под руководством ответственного лица (прораба, бригадира или механика), по отдельному для каждого случая письменному разрешению (наряду), выданному начальником цеха и утвержденному главным инженером предприятия. Вышкомонтажник-сварщик может приступить к работе только после проверки выполнения мероприятий, указанных в разрешении.

4.4.3 Места проведения электросварочных и газопламенных работ должны быть освобождены от горючих материалов в радиусе не менее 5 метров, а от взрывоопасных материалов и установок (в том числе газовых баллонов и газогенераторов) - в радиусе 10 метров.

4.4.4 Перед началом сварки вышкомонтажник-сварщик должен убедиться, что на рабочем месте нет посторонних, а принимающих участие в работе предупредить, чтобы надели защитные очки.

4.4.5 Перед включением сварочной установки необходимо произвести ее внешний осмотр, убедиться в исправности. Особое внимание обратить на состояние контактов и заземляющих проводов, на целостность изоляции рабочих проводов. При обнаружении неисправностей сварочную установку включать запрещается.

4.4.6 При ведении сварочных работ на вышке, провода и кабели должны быть закреплены за элементы вышки.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1 Электросварочные работы:

5.1.1.1 для защиты лица и глаз при работе вышкомонтажники-сварщики должны применять щиток или шлем, снабженный защитными стеклами (светофильтрами);

5.1.1.2 для защиты рук вышкомонтажник-сварщик должен обеспечиваться рукавицами, изготовленными из искростойких материалов с низкой электропроводностью. При потолочной сварке следует пользоваться асбестовыми или брезентовыми нарукавниками;

5.1.1.3 работа в закрытых емкостях должна проводиться сварщиком под контролем наблюдающего, находящегося снаружи свариваемой емкости. Наблюдающий должен иметь не менее чем III квалификационную группу по электробезопасности;

5.1.1.4 на открытых площадках, на участках движения людей места сварочных работ должны ограждаться несгораемыми экранами;

5.1.1.5 размещение сварочного оборудования, а также расположение его узлов и механизмов должно обеспечивать свободный и безопасный подход к нему;

5.1.1.6 источник сварочного тока должен располагаться на таком расстоянии от коммутационного аппарата, при котором длина их гибкого кабеля не превышает 10-15 м. Провода и кабели должны быть защищены в местах возможных механических повреждений трубами, коробами и ограждениями;

5.1.1.7 для подвода тока к электродержателю следует применять предусмотренные заводом-изготовителем гибкий шланговый кабель или сварочный провод с резиновой изоляцией;

5.1.1.8 сварочный кабель следует соединять спрессовкой, сваркой или пайкой;

5.1.1.9 сварку необходимо проводить с применением двух проводов. Запрещается использовать в качестве обратного провода сети заземления, газовые или водопроводные трубы, металлические конструкции, технологическое оборудование. При выполнении электросварочных работ во взрывоопасных помещениях и наружных установках обратный провод должен быть таким же, как и провод к электрододержателю;

5.1.1.10 на электросварочных установках должны быть заземлены корпуса и другие металлические нетоковедущие части оборудования. Кроме того, должно быть предусмотрено заземление зажима вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому подключается обратный провод, соединяющий свариваемое изделие со сварочным трансформатором;

5.1.1.11 при ручной дуговой сварке, для обеспечения безопасности при смене электродов, необходимо применять ограничитель напряжения холостого хода. Если он не предусмотрен схемой самого источника сварочного тока, необходимо применять ограничитель, выполненный в виде приставки и снижающий напряжение холостого хода до значения 12 В с выдержкой времени не более 1 с после размыкания сварочной цепи. Ограничитель, выполненный в виде приставки, должен быть заземлен отдельным проводником;

5.1.1.12 смену электродов необходимо производить при снятом напряжении;

5.1.1.13 используемый в работе электрододержатель должен быть заводского исполнения. Запрещается применение самодельных электрододержателей;

5.1.1.14 при выполнении сварочных работ в условиях повышенной опасности поражения электротоком (внутри металлических емкостей, котлов, резервуаров, наружных установок, после дождя или снегопада) электрогазосварщик кроме спецодежды должен пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами и ковриками;

5.1.1.15 выполнение электросварочных работ во время дождя или снегопада при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим местом сварщика не допускается;

5.1.1.16 запрещается проведение сварочных работ:

- на высоте в темное время суток;

- при скорости ветра свыше 8 м/с;

- во время грозы, ливня и сильного снегопада;

- при гололедице, тумане с горизонтальной видимостью менее 20 м;

- при температуре воздуха ниже минимума, установленного техническими условиями на оборудование;

5.1.1.17 электросварочную установку следует перемещать после отключения ее от сети;

5.1.1.18 при прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами;

5.1.1.19 при сварочных работах на высоте, сварочную установку включает по указанию сварщика лицо, имеющее I квалификационную группу по электробезопасности;

5.1.1.20 в процессе работы следует пользоваться электродами, соответствующими по толщине силе тока. Запрещается использовать тонкие электроды при большей силе тока;

5.1.1.21 при ручной сварке внутри емкостей и сварке крупногабаритных изделий снаружи следует применять переносные портативные местные отсосы, снабженные приспособлениями для их быстрого и надежного крепления вблизи зоны сварки или применять шланговые противогазы;

5.1.1.22 при работе внутри емкостей для освещения рабочего места необходимо применять переносные взрывозащищенные светильники напряжением не более 12 В с собственным источником питания или двухобмоточным трансформатором, установленным вне емкости;

5.1.1.23 в течение рабочего дня необходимо периодически проверять надежность присоединения проводов к сварочной установке и свариваемому изделию;

5.1.1.24 присоединять сварочную установку к сети и отсоединять ее должен электромонтер. Вышкомонтажнику-сварщику в процессе работы разрешается только включать и выключать сварочную установку;

5.1.1.25 при неисправностях электрооборудования сварщик обязан вызвать электромонтера. Запрещается самому устранять неисправности электрооборудования;

5.1.1.26 резка талевых канатов, а также канатов для подъема вышек и мачт, растяжек, страховочных канатов с использованием электросварки запрещается. Резку канатов следует производить с использованием специальных приспособлений с применением защитных очков (масок).

5.1.2 Газорезка:

5.1.2.1 при подготовке к газосварочным работам вышкомонтажник-сварщик обязан:

- убедиться в исправности и надежности крепления шлангов к резаку и редуктору;

- принять меры, исключающие возможность попадания нефтепродуктов на баллоны с газом, шланги и резаки;

- иметь на рабочем месте сосуд с чистой холодной водой для охлаждения перегретого резака;

5.1.2.2 перед присоединением редуктора к кислородному баллону необходимо тщательно осмотреть снаружи баллон (срок годности, чистота баллона, исправность резьбы штуцера вентиля);

5.1.2.3 медленным открыванием вентиля баллона и вращением регулирующего винта редуктора по часовой стрелке необходимо убедиться в исправности манометров редуктора. При неисправных манометрах выполнять работы запрещается. Манометры должны иметь пломбу или клеймо госповерителя или организации, осуществляющей их ремонт. Исправность манометров необходимо проверять в сроки, предусмотренные инструкцией по эксплуатации, а также каждый раз, когда возникает сомнение в правильности их показаний;

5.1.2.4 запрещается:

- устанавливать баллоны со сжатыми и сжиженными газами вблизи горячих предметов и открытого огня, а также вблизи разлитой нефти и нефтепродуктов;

- ремонтировать или разбирать вентили баллонов. В тех случаях, когда в результате неисправностей вентилей баллонов газ не может быть использован, баллоны следует отправлять заводу (цеху) - изготовителю с надписью: "Осторожно! Полный!"

- снимать защитный колпак с баллона ударами по нему молотком, зубилом или другими предметами, которые могут образовать искру. Если защитный колпак отвернуть не удалось, баллон отправляется заводу (цеху) - изготовителю;

- перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;

5.1.2.5 перед зажиганием резака следует проверить плотность соединений и отсутствие засорения наконечника, а также правильность перекрытия вентиля. При зажигании сначала открывается кислородный кран, а затем - ацетиленовый (пропан-бутановый), а при гашении пламени - наоборот;

5.1.2.6 вышкомонтажник-сварщик должен принять меры против придавливания шланга ногой или каким-либо предметом;

5.1.2.7 газ можно расходовать до тех пор, пока остаточное давление в баллоне не достигнет 0,5 кгс/см . После этого баллон отключается и делается надпись "Пустой";

5.1.2.8 во время работы шланги не должны быть вблизи нагретых предметов, токоведущих проводов (в том числе рядом с кабелем от элекутрической сварки);

5.1.2.9 в случае загорания шланга нужно быстро перекрыть вентиль редуктора баллона;

5.1.2.10 при необходимости следует охладить перегретый резак, закрыв кран и опустив его в сосуд с чистой водой;

5.1.2.11 при возникновении обратного удара пламени, необходимо сначала перекрыть пропанобутановый кран, а затем кислородный. Бросать резак при этом запрещается.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. Возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1 При аварийной ситуации вышкомонтажник-сварщик обязан:

- отключить электропитание сварочных агрегатов;

- закрыть вентили баллонов с газом.

6.2.2 Остальные действия выполнять согласно указаний руководителя работ.

6.2.3 В случае возникновения пожара необходимо:

- прекратить все технологические операции;

- сообщить о пожаре;

- отключить электроэнергию;

- принять меры к удалению людей из опасной зоны;

- умело и быстро выполнить обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий;

- изолировать очаг пожара от окружающего воздуха;

- горящие объемы заполнить негорючими газами или паром;

- принять меры по искусственному снижению температуры горящего вещества.

В большинстве случаев горение ликвидируется одновременным применением нескольких методов.

6.2.4 При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае.

При необходимости вызвать скорую помощь или отправить пострадавшего в учреждение здравоохранения.

По возможности сохранить обстановку на месте несчастного случая до начала расследования, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварии и сохранению жизни и здоровья людей.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. После окончания сварочных работ место их проведения необходимо тщательно проветрить и очистить от раскаленных огарков, окалины или тлеющих предметов, а при необходимости - залить водой и в течение 30 мин. вести за ним наблюдение.

7.2.2 По окончании электросварочных работ и при перерывах в работе вышкомонтажник-сварщик обязан:

- отключить электросварочную установку;

- отсоединить провод с электрододержателем от источника питания и поместить его в ящик из теплостойкого материала;

- привести в порядок рабочее место.

7.2.3 По окончании газовой резки вышкомонтажник-сварщик обязан:

- закрыть вентили на баллонах;

- перекрыть пропанобутановый, а затем кислородный краны резака;

- отсоединить шланги и, уложив их, убрать в отведенное место;

- баллоны перенести в место, предназначенное для их хранения;

- убрать инструмент, привести в порядок рабочее место.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.