Инструкция по охране труда для вышкомонтажника

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для вышкомонтажника ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда вышкомонтажника разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ вышкомонтажника;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для вышкомонтажника;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев в ООО «Альфа»;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ вышкомонтажником.

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех вышкомонтажников ООО «Альфа» независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.

2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем"

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ вышкомонтажником допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение Правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха вышкомонтажника.

3.3.1. Вышкомонтажник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. В процессе труда на вышкомонтажника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

химические:

биологические:

психофизиологические:

физические:

микроклимат:

тяжесть и напряженность трудового процесса.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей строительного участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

опасность удара;

опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, микротравме происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1 Приступая к работе, необходимо:

- проверить и привести в порядок спецодежду, спецобувь и другие СИЗ;

- подготовить и сложить в специальный ящик или сумку инструмент;

- развесить предупреждающие плакаты "Стой! Наверху работают люди!" в местах возможного появления людей в опасной зоне;

- надеть страховочную привязь;

- предупредить членов вахты, что наверху будут производиться работы;

- проверить состояние механизмов и рабочего места, наличие и исправность инструментов и приспособлений, разместить их в безопасном и удобном месте.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

4.4.2 При сварочных работах на высоте должны быть приняты меры, предохраняющие внизу проходящих людей от ожогов, падающих искр и от летящих раскаленных кусочков электродов, а также от возможного загорания привышечных сооружений.

4.4.3 В случае обнаружения каких-либо неисправностей обязан принять меры к их устранению, а при невозможности ликвидации их своими силами немедленно доложить об этом руководителю работ.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1 Земляные работы:

5.1.1.1 перед работой вблизи проводов воздушной линии электропередач, кабелей и других токоведущих частей электроустановок необходимо получить наряд-допуск, определяющий безопасные условия работы, подписанный главным инженером или главным энергетиком предприятия. При работе линии электропередач должны быть обесточены или приняты меры, исключающие возможность соприкосновения с ними;

5.1.1.2 вышкомонтажники, допущенные к работам вблизи проводов воздушной линии электропередач, кабелей и других токоведущих частей электроустановок, должны быть проинструктированы по электробезопасности;

5.1.1.3 на строительной площадке для прохода через канавы, траншеи и трубопроводы, уложенные на поверхности земли, к рабочим местам должны быть переходные мостики шириной 0,6 м и перилами высотой 1 м. В случае расположения строящейся скважины на плодородных землях и землях активного сельхозпользования, следует руководствоваться установленными требованиями по землепользованию;

5.1.1.4 при возникновении опасных ситуаций на строительной площадке (оползней грунта, осадки оснований и др.) следует немедленно покинуть опасный участок, сообщить руководителю работ о случившемся. Опасные места следует оградить или обозначить сигнальными знаками;

5.1.1.5 обрушение козырьков или нависших кусков грунта следует производить сверху, предварительно убедившись в отсутствии людей в выемке;

5.1.1.6 при отогревании грунта в зимнее время дымовыми газами или пропариванием необходимо принять меры против отравлений и ожогов;

5.1.1.7 при электропрогреве грунта необходимо:

- установить надежное ограждение на расстоянии не менее 3 м от контура прогреваемого участка;

- установить на ограждении сигнальные лампы красного цвета, загорающиеся при подаче напряжения для электроподогрева;

- вывесить предупредительный плакат "Стой, напряжение!";

- запретить пребывание людей на участке электроподогрева, а рабочих, занятых на соседних участках, предупредить об опасности поражения электротоком;

- выполнять любые работы на участке электроподогрева только при снятом напряжении;

5.1.1.8 работы по строительству скважины могут быть начаты при выполнении следующих условий:

- наличие проектно-сметной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке;

- наличие транспортных магистралей, дорог, обеспечивающих круглогодичное сообщение с базами материально-технического обеспечения и местами дислокации производственных служб организации;

- наличие согласования трасс транспортировки бурового оборудования в т.ч. в местах пересечения трасс с ЛЭП, железными дорогами, магистральными трубопроводами и т.п.;

- наличие акта выноса месторождения скважины на местность;

- заключение договора на производство работ с подрядчиком (субподрядчиком), службами противофонтанной безопасности.

5.1.2 Плотничные работы:

5.1.2.1 перед началом плотничных работ необходимо осмотреть лесоматериал. Обнаруженные гвозди следует извлечь или загнуть. Такие доски должны складироваться отдельно гвоздями вниз;

5.1.2.2 торчащие гвозди в обшивке вышки и стен сараев, кровле крыши и настилах полов необходимо тщательно загибать;

5.1.2.3 запрещается обработка материалов на циркулярной пиле;

5.1.2.4 перед протеской лесоматериала с его поверхности следует удалить гвозди, обломки проволок и др.;

5.1.2.5 во время протески, бревно следует закреплять на подкладках, а ногу со стороны протеса необходимо поставить по возможности дальше;

5.1.2.6 запрещается при распиливании древесины ставить палец или руку у пропила для направления пилы. Для этого необходимо использовать обрезок дерева;

5.1.2.7 вышкомонтажные работы могут быть начаты после выдачи вышкомонтажной бригаде наряда на их проведение и рабочей документации проекта на строительство скважины, связанной со строительно-монтажными работами, технических условий на монтаж оборудования и строительство привышечных сооружений, регламента безопасной организации работ.

5.1.3 Слесарные работы:

5.1.3.1 в рукоятках молотков и кувалд должны быть сделаны отверстия для веревочных петель предохраняющих инструмент от падения с высоты и крепления его в случае необходимости к элементам металлоконструкций;

5.1.3.2 перед началом совместной работы со сварщиком, вышкомонтажник должен подготовить рабочее место, очистить его от посторонних предметов, засыпать песком замазученность, подготовить воду и огнетушитель на случай пожара;

5.1.3.3 все работы с металлическими тросами должны выполняться только в рукавицах;

5.1.3.4 при рубке зубилом следует надевать защитные очки и при необходимости ставить экран для защиты окружающих от осколков;

5.1.3.5 при совместной работе с газоэлектросварщиком запрещается:

- смотреть на сварочную дугу или пламя сварочной горелки без защитных очков;

- подходить с огнем (горящей сигаретой) к ацетиленовому генератору, к сливу карбидного ила и к баллонам со сжиженным газом;

- загрязнять маслом кислородные баллоны и кислородные шланги;

- наступать на кислородные и ацетиленовые шланги, придавливать их какими-либо предметами;

- производить действия, вызывающие толчки и удары по баллонам со сжиженным газом;

5.1.3.6 элементы монтируемого оборудования следует размещать у места сборки так, чтобы не загромождать ими проход для людей и площадки под оборудование. Укладка деталей должна предотвращать их падение или опрокидывание;

5.1.3.7 поднимать оборудование при монтаже следует только грузоподъемными механизмами или приспособлениями, грузоподъемность которых соответствует массе поднимаемого оборудования;

5.1.3.8 запрещается при установке на место тяжелого или крупногабаритного оборудования направлять его руками и находиться под стрелой крана. Для этого необходимо пользоваться оттяжками, прикрепленными к устанавливаемому оборудованию;

5.1.3.9 детали вышек и материалы должны подниматься и спускаться при помощи трактора-подъемника, который должен устанавливаться не ближе 20 м от грани вышки.

5.1.4 При центровке вышки:

- допускается установка под домкрат металлических пластин соответствующей толщины;

- запрещается центровка вышки, а также монтаж (демонтаж) и транспортировка ее в темное время суток, при освещенности менее 15 лк, силе ветра более 8 м/сек, во время дождя, тумана, снегопада и гололедицы;

- запрещается во время центрирования вышки находиться на ней;

- внутри вышки могут находиться только лица, непосредственно занятые центровкой вышки.

5.1.5 Во время работы с гидравлическим домкратом запрещается:

- находиться под поднимаемым грузом;

- ремонтировать гидравлический домкрат, находящийся под давлением;

- выводить шток выше ограничительной черты.

5.1.6 После окончания работы с гидравлическим домкратом необходимо:

- спускать груз, снижая давление в гидросистеме плавно и без рывков;

- посадить шток на место и закрыть запорное устройство.

5.1.7 Монтаж и демонтаж котельных установок, устройств по очистке бурового раствора, а также комплекса механизмов по автоматизации СПО должны производиться опытными вышкомонтажниками 4-5 разряда под руководством бригадира или ИТР соответствующей службы.

5.1.8 При работе с грузоподъемными механизмами необходимо соблюдать следующие требования:

- не направлять груз руками, не изменять положения стропов во время нахождения груза на весу. Удерживать груз от раскачивания, разворачивать и направлять его следует с помощью специальных приспособлений (крючков, пеньковых канатов и др.);

- производить строповку грузов специальными стропами, обеспечивающими надежный захват перемещаемого груза и имеющими бирки с указанием грузоподъемности, номера и даты изготовления;

- не находиться под поднятым грузом и в радиусе перемещения стрелы и груза;

- не производить погрузо-разгрузочные работы непосредственно под линиями электропередачи независимо от их напряжения.

5.1.9 Запрещается при пользовании стальными канатами:

- работать без рукавиц;

- применять сращенный канат или канат, имеющий торчащие проволоки, не заправленные вовнутрь;

- направлять или освобождать канат, находящийся под натяжением;

- применять для рубки стального каната зубила, секачи, электрогазосварку и др.

5.1.10 При подъеме или спуске внутри вышки нахождение людей в пределах рабочей площадки не допускается.

5.1.11 При подъеме и спуске вне вышки груз должен оттягиваться привязанной к нему веревкой.

5.1.12 Вышкомонтажник, оттягивающий груз, должен находиться на расстоянии не менее 10 м от грани вышки или мачты.

5.1.13 Снимать стропы с груза и крюка следует лишь после того, как груз будет надежно установлен, а при необходимости и закреплен.

5.1.14 Монтаж (демонтаж) А-образных вышек:

5.1.14.1 для удобства и безопасности работ по монтажу стрелы механизма подъема вышки (МПВ) и его оснастки нужно предварительно основания застелить досками;

5.1.14.2 перед подъемом вышки следует осмотреть детали и узлы МПВ, обратив внимание на то, чтобы:

- канатные шкивы свободно вращались от руки;

- канаты подъемной системы были натянуты;

- смазочные устройства находились в порядке и содержали смазку;

- подъемный канат не имел дефектов (укруток, вспучиваний, разорванных прядей);

5.1.14.3 блоки МПВ необходимо крепить, пользуясь приставной лестницей и страховочной привязью;

5.1.14.4 перед подъемом вышки нужно убедиться в прочности крепления узлов вышки и МПВ, в отсутствии на них посторонних предметов и инструмента;

5.1.14.5 при подъеме вышки вышкомонтажники, не связанные непосредственно с операцией подъема, должны удалиться от основания вышки на расстояние, превышающее ее высоту не менее чем на 10 м;

5.1.14.6 страховые канаты должны быть откреплены от тракторов после закрепления с помощью пальцев проушин нижних концов подкосов в гнездах башмаков и после установки постоянных оттяжек.

5.1.15 Поэлементный монтаж бурового оборудования:

5.1.15.1 площадка, предназначенная для монтажа буровой установки, должна быть свободна от наземных и подземных коммуникаций, очищена от леса, кустарников в радиусе 50-60 м и спланирована. Подходы к площадке и пути подтаскивания к ней оборудования и материалов не должны быть загромождены;

5.1.15.2 перед перемещением бурового оборудования необходимо убедиться в исправности и прочности приемного моста и пола буровой. Выявленные неисправности, могущие привести к заклиниванию оборудования и обрыву каната, должны быть устранены;

5.1.15.3 при передвижении оборудования при помощи тракторов-тягачей или трактора-подъемника необходимо соблюдать следующие требования:

- применять исправный канат;

- производить зацепку или отцепку канатов после остановки движения трактора;

- не допускать задевание каната за какие-либо предметы и оборудование;

- не находиться рядом с канатом и оборудованием, сзади или впереди него;

- направлять канат на барабан лебедки с помощью предназначенных для этих целей приспособлений;

- выбирать направление движения каната так, чтобы он был виден исполнителям работ по всей своей длине;

- устанавливать лебедку, насосы и другое оборудование на основание или фундамент следует с помощью катков или накатов;

5.1.15.4 работу по монтажу оборудования на высоте следует производить с прочных настилов. Запрещается для этой цели использование случайных предметов (ящиков, бочек и т.д.);

5.1.15.5 работы по монтажу, демонтажу и наладке оборудования на высоте следует выполнять с площадки, имеющей перильчатое ограждение высотой 1,2 м, бортовую обшивку высотой не менее 0,15 м;

5.1.15.6 для центрирования и установки оборудования необходимо применять винтовые или гидравлические домкраты соответствующей грузоподъемности и с головками, исключающими возможность самопроизвольного соскальзывания с них поднимаемого оборудования. Домкраты должны иметь ограничители, препятствующие полному выходу штока или винта. Запрещается подкладывать под домкраты случайные предметы или многослойные подкладки;

5.1.15.7 надевать трансмиссионные ремни следует путем поворота шкива вручную или поворота вала цепным ключом при ослабленной трансмиссии;

5.1.15.8 запрещается направлять, надевать, сбрасывать ременные, клиноременные передачи, а также натягивать или ослаблять с помощью ломов, ваг или непосредственно руками;

5.1.15.9 запрещается на время перерыва монтажно-демонтажных работ оставлять в подвешенном состоянии узлы и детали оборудования;

5.1.15.10 запрещается производить монтажные или ремонтные работы на работающем агрегате. Устранять неисправности следует после полной остановки агрегата.

5.1.16 Монтаж бурового оборудования крупными блоками:

5.1.16.1 запрещается при установке блоков на фундамент или при снятии с фундамента с помощью домкратов тяжеловозов:

- превышать давление в пневмогидросистеме выше нормы, установленной в паспорте тяжеловоза, оставлять незакрепленными к тяжеловозу опорные фермы блока;

- использовать в пневмогидросистеме другие газы, кроме воздуха или азота;

- использовать баллоны с воздухом или азотом под давлением более 15 МПа (150 кгс/см);

5.1.16.2 запрещается:

- при подведении транспортных средств под несущие балки блока, а также при выводе их из-под блока, находиться на блоке передвижной платформе или тяжеловозе и на пути их передвижения;

- заталкивание тяжеловозов под несущие балки блока непосредственно трактором или бульдозером;

- зацеплять и отцеплять тяговые канаты следует после полной остановки транспорта;

- подводить тяжеловоз под опору блока при отсутствии ограничителей на опорной ферме блока;

- подтягивать блоки крюками грузоподъемных механизмов;

- производить отрыв или подъем блоков, примерзших к грунту, или засыпанных землей, снегом;

- использовать случайные предметы в качестве прокладок для обеспечения горизонтального положения крупного блока.

5.1.17 Передвижение вышек и крупных блоков бурового оборудования:

5.1.17.1 передвижение вышек и крупных блоков бурового оборудования необходимо осуществлять под непосредственным руководством прораба. В проекте должны быть отражены:

- способ транспортировки оборудования;

- трасса передвижения и пути движения поддерживающей и страхующей техники;

- способы преодоления рвов, оврагов, выравнивания трассы, в том числе по лесным вырубкам, переходы через дороги, линии электропередачи, водные преграды;

- количество и расстановка членов бригады, участвующих в транспортировке оборудования, участие представителя организаций, эксплуатирующих ЛЭП, железные дороги (при их пересечении);

5.1.17.2 вышкомонтажники и трактористы должны хорошо усвоить условные сигналы, устанавливаемые руководителем работ на время передвижения вышки и блоков бурового оборудования;

5.1.17.3 при применении средств механизации (кранов, лебедок, домкратов), а также транспортных средств (тягачей, тяжеловозов, салазок, лыж) следует соблюдать инструкции по их эксплуатации;

5.1.17.4 запрещается при подготовке вышки к передвижению производить работы по обслуживанию бурового оборудования (осмотр, ремонт и др.);

5.1.17.5 работа по подготовке вышки к передвижению может быть начата только после:

- отключения электроэнергии работником организации, эксплуатирующей данное электрооборудование, и письменного подтверждения об отсоединении кабелей или воздушных линий электропередачи со всех сторон, откуда может быть подано напряжение;

- демонтажа той части технологического оборудования и привышечных сооружений, которая мешает передвижению вышки;

5.1.17.6 запрещается производить демонтаж вышки и основания при наличии давления на устье скважины. Запрещаются работы на высоте по монтажу, демонтажу и ремонту вышек и мачт, а также передвижение вышек в вертикальном положении в ночное время, при ветре свыше 8 м/с, во время грозы, ливня и сильного снегопада, при гололедице, тумане с горизонтальной видимостью ниже 20 м, при температуре воздуха ниже пределов, установленных в данном регионе;

5.1.17.7 крепить оттяжки, поддерживающие вышки во время передвижения необходимо с помощью скользящих хомутов (блочные замки или специальные кольца с разрывным усилием не менее прочности оттяжки);

5.1.17.8 откреплять постоянные оттяжки необходимо после закрепления поддерживающих оттяжек к тракторам. Постоянные оттяжки после открепления необходимо смотать каждую в отдельности и привязать к соответствующей ноге вышки (если она передвигается на блочном основании). Вышка должна быть установлена на специальные полозья и закреплена двумя распорными балками и диагональными оттяжками;

5.1.17.9 во время наклона вышки или возвращения ее в вертикальное положение никто не должен находиться на основании вышки и в направлении наклона;

5.1.17.10 перед передвижением вышка должна быть осмотрена. При осмотре внимание должно быть уделено состоянию болтовых соединений и сварочных швов. Болтовые соединения должны быть закреплены, а сварные швы - не иметь трещин;

5.1.17.11 перед передвижением вышек всех типов в вертикальном положении талевый блок должен быть уложен на полу и закреплен;

5.1.17.12 по окончании подготовки вышки к передвижению следует проверить, не оставлены ли на ней незакрепленные предметы, которые могут упасть во время движения;

5.1.17.13 запрещается во время передвижения вышки находиться вышкомонтажникам, не связанным непосредственно с данной работой, на расстоянии меньше чем высота вышки плюс 10 м. Запрещается также при передвижении блоков находиться вблизи тяговых и страховых канатов и ходовых частей тяжеловозов и других транспортных средств;

5.1.17.14 в процессе передвижения вышки вышкомонтажники должны выполнять только приказы руководителя работ, кроме сигнала "Стоп", который должен подать каждый заметивший опасность;

5.1.17.15 буксирные тракторы прицепляют к передвигаемой вышке или блоку с помощью канатов, укрепляемых к форкопфам тракторов. Расстояние между тракторами, расположенными друг за другом, при передвижении вышки и блоков должно быть не менее 5 м, а между тракторами по фронту не менее 3 м;

5.1.17.16 если во время передвижения вышки произойдет поломка какой-нибудь детали, снижающая прочность вышки (например, разрыв стяжки), передвижение должно быть немедленно прекращено и может быть возобновлено только после исправления поломки;

5.1.17.17 при перерыве в работе по передвижению башенной буровой вышки последняя должна быть закреплена четырьмя стяжками, расположенными в диагональных (относительно вышки) плоскостях, а А-образная вышка двумя оттяжками в плоскости передвижения;

5.1.17.18 оттяжки могут быть использованы как страховые, так и постоянные. В качестве якорей могут быть использованы тракторы, расположенные на расстоянии, равном высоте вышки плюс 10 м;

5.1.17.19 при невозможности выполнить эти требования следует устанавливать дополнительную оттяжку с трактором;

5.1.17.20 разрешается удлинение страховых оттяжек при условии сохранения равнопрочности соединения;

5.1.17.21 перецепку тракторов можно производить только после остановки передвижения вышки. Трактористы в это время должны находиться в кабинах тракторов и следить за подаваемым сигналом;

5.1.17.22 расстояние от передвигаемой вышки до страхующего трактора должно быть не менее высоты вышки плюс 10 м;

5.1.17.23 если по условиям местности это требование выполнить невозможно, то допускается уменьшение этого расстояния при условии применения с противоположной стороны дополнительного трактора. Конец оттяжки от этого трактора должен быть прикреплен к верхней части вышки;

5.1.17.24 отцепление тракторов и открепление оттяжек, использованных для поддержания вышки при передвижении, могут быть разрешены только руководителем работ после закрепления вышки постоянными оттяжками;

5.1.17.25 перед транспортированием блок должен быть надежно прикреплен к транспортному средству с помощью приспособлений, предусмотренных для данного типа основания и транспортного средства;

5.1.17.26 в процессе передвижения крупного блока вышкомонтажники должны наблюдать за состоянием транспортных средств, узлов крепления и транспортируемых блоков. При поломке в пути элементов блока или транспортных средств передвижение должно быть остановлено и возобновлено лишь после устранения неисправностей;

5.1.17.27 на период времени, необходимого для устранения неисправностей должны быть приняты меры против самопроизвольного перемещения транспортных средств путем использования различного типа подкладок;

5.1.17.28 передвижение вышечно-лебедочного блока буровой установки в пределах куста осуществляется пневмодвигателями, гидроцилиндрами или тракторами в соответствии с действующими на это инструкциями;

5.1.17.29 в передвижении должно участвовать звено вышкомонтажников под руководством ответственного лица. Все остальные лица должны быть удалены на безопасное расстояние;

5.1.17.30 между руководителем работ, оператором и вышкомонтажником должна быть визуальная связь. В тех случаях, когда сигналы руководителя не видны оператору, они должны дублироваться сигнальщиком (вышкомонтажником);

5.1.17.31 в процессе передвижения оператор обязан исполнять только команды, отданные руководителем работ, кроме сигнала "Стоп", который подает вышкомонтажник, первый заметивший опасность;

5.1.17.32 вышкомонтажники, наблюдающие за передвижением буровой установки должны находиться на расстоянии не менее 5 м от блока;

5.1.17.33 перед передвижением вышечно-лебедочного блока в пределах куста на железнодорожных тележках необходимо:

- установить железнодорожные тележки и освободить оттяжки со стороны, противоположной направлению движения;

- установить в конце железнодорожного пути якоря для крепления системы полиспастов;

- установить упоры, ограничивающие перемещение блока далее требуемого расстояния;

- связать между собой шкворневые балки железнодорожных рам для предотвращения выскакивания верхних пятников из гнезд тележек;

5.1.17.34 перед передвижением вышечно-лебедочного блока буровой установки с помощью тракторов необходимо осуществить предварительный натяг полиспастной системы и произвести тщательной осмотр тормозной системы железнодорожных тележек, рельсовых путей и системы полиспастов;

5.1.17.35 при осуществлении передвижения с помощью гидроцилиндров гидросистема должна быть предварительно проверена на герметичность;

5.1.17.36 перед передвижением буровой установки на пневмодвигателях необходимо:

- установить и присоединить резинокордные пневмооболочки;

- отпустить оттяжки на величину удлинения;

- заземлить буровую установку гибким проводником сечением не менее 24 мм в двух точках к общему контуру заземления установки;

5.1.17.37 кроме того перед передвижением необходимо подвергнуть проверке:

- основания;

- резинокордные пневмооболочки. Рабочее давление в пневмооболочках должно быть не более 6 атм., в пневмосистеме - не более 7 атм.;

- воздушные коммуникации. Система подвода воздуха должна быть оборудована предохранительным клапаном, отрегулированным на 6-9 атм.;

- вышку и подвышенное основание;

5.1.17.38 стеллажи и приемный мост следует отсоединить от подвышечного основания и передвигать отдельно;

5.1.17.39 передвижение буровой установки следует производить плавно, без рывков, резкое торможение не допускается;

5.1.17.40 после передвижения буровой установки железнодорожные тележки должны быть заторможены, а оттяжки закреплены. Слабина в оттяжках должна быть устранена с помощью стяжек винтов (кроме вышек, на которых установка оттяжек заводом не предусмотрена).

5.1.18 Демонтаж буровой установки или снятие вышечно-лебедочного и других блоков с последней пробуренной скважины, их транспортировка с кустовой площадки должны производиться после остановки работы всех эксплуатационных скважин, находящихся в опасной зоне.

5.1.19 Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации.

5.1.20 При нахождении на территории стройплощадки вышкомонтажники должны носить защитные каски.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. Возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1 При изменении погодных условий (снегопад, туман или дождь), ухудшающих видимость - в пределах фронта работ вышкомонтажники обязаны прекратить работы на высоте и перейти в безопасное место.

6.2.2 При обнаружении неисправности инструмента, оснастки, а также повреждении целостности или потери устойчивости конструкций вышкомонтажники обязаны приостановить работу и сообщить об этом руководителю работ.

6.2.3 В случае падения вышкомонтажника и нахождении его в труднодоступном месте работники должны сообщить об этом руководителю работ и вызвать службу спасения.

6.2.4 Во всех остальных случаях действовать согласно указаний руководителя работ.

6.2.5 В случае возникновения пожара необходимо:

- прекратить все технологические операции;

- сообщить о пожаре;

- отключить электроэнергию;

- принять меры к удалению людей из опасной зоны;

- умело и быстро выполнить обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий;

- изолировать очаг пожара от окружающего воздуха;

- горящие объемы заполнить негорючими газами или паром;

- принять меры по искусственному снижению температуры горящего вещества.

В большинстве случаев горение ликвидируется одновременным применением нескольких методов.

6.2.6 При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае.

При необходимости вызвать скорую помощь или отправить пострадавшего в учреждение здравоохранения.

По возможности сохранить обстановку на месте несчастного случая до начала расследования, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварии и сохранению жизни и здоровья людей.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании работы необходимо:

- привести в порядок рабочее место;

- убрать и положить на место рабочий инструмент, приспособления, защитные средства;

- сообщить руководителю работ обо всех замеченных в процессе работы неисправностях в применяемом оборудовании, приспособлениях.

Сдать смену с записью в вахтовом журнале.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.