Инструкция по охране труда для взрывника при ведении открытых горных работ

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для взрывника при ведении открытых горных работ (далее взрывник) ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для взрывника разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ взрывника;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта взрывника;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ взрывника;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с взрывниками;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ взрывника.

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех взрывников ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.12.2020 № 505  "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых";

2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н  "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ при ведении открытых горных работ допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение Правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха для взрывника.

3.3.1. Взрывник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Взрывник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. При проведении взрывных работ имеют место такие опасные и вредные производственные факторы, как: движущиеся машины и механизмы; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны после произведенного взрыва; обрушивающиеся горные породы; повышенный уровень шума при взрыве и распространение ударной волны; повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, на взрывника могут возникнуть следующие риски:

непреднамеренный контакт человека с движущимися частями оборудования;

возможный взрыв.

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Взрывник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья взрывник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1 Проверить комплектность и исправность средств индивидуальной защиты.

4.1.2. Проверить наличие и исправность необходимого инструмента и принадлежностей: промерочной рулетки, флажков для оцепления, флажка на случай отметки в забое невзорвавшегося заряда, сумок для взрывчатых веществ (ВВ) и средств взрывания (СВ), ножа, спичек, тлеющего фитиля, часов (старшему взрывнику).

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Получить на руки наряд-путевку, инструктаж по технике безопасности, связанный с особенностями производства взрывных работ на обуренном блоке, и оформить получение ВМ.

4.4.2. ВМ не должны выдаваться взрывникам (мастерам-взрывникам), не отчитавшимся в израсходовании ранее полученных ВМ.

4.4.3. Наряд-путевка является на складе основанием для записи выданных ВМ в книгу учета выдачи и возврата взрывчатых материалов, а заполненная после окончания работы - для списания в книге учета прихода и расхода взрывчатых материалов.

4.4.4. Получить на базисном или расходном складе ВМ согласно наряду-путевке.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Взрывник своими действиями должен обеспечить безопасное производство взрывных работ.

5.1.2. Доставка ВМ к месту проведения взрывных работ должна производиться автомобильным или другим транспортом, имеющим предупредительные знаки, с включенным желтым проблесковым маячком в сопровождении специально назначенного работника, ответственного за перевозку и охранника.

Ответственный за перевозку работник может совмещать обязанности охранника при соответствующем оформлении в соответствующем органе внутренних дел.

5.1.3. При совместной доставке средств инициирования (СИ), боевиков и ВВ взрывник может переносить не более 12 кг ВМ. Масса боевиков, переносимых взрывником, не должна превышать 10 кг.

При переноске в сумках ВВ без СИ норма может быть увеличена до 24 кг.

5.1.4. При переноске ВВ в заводской упаковке на расстояние не более 300 м по спланированной поверхности масса ВВ не должна превышать 40 кг.

5.1.5. Перед началом разгрузки ВМ на заряжаемом блоке убедиться в отсутствии людей и механизмов в радиусе 50 м от ближайшей скважины или шпура.

5.1.6. Во всех возможных местах подхода посторонних людей, подъезда транспорта к заряжаемым скважинам и шпурам выставить сигнальные флажки на расстоянии не менее 50 м от ближайшего заряда.

5.1.7. Разгрузку ВМ с автомобилей производить с соблюдением необходимых мер предосторожности, а именно:

- ВМ не подвергать ударам и толчкам;

- не курить, а также не применять открытый огонь ближе 100 м от места расположения ВМ;

- не оставлять без надзора или охраны ВМ, доставленные к местам работы;

- ВМ разрешается хранить до заряжения на местах работ в размере суточной потребности вне опасной зоны и сменной потребности в пределах опасной зоны, но без СИ и боевиков.

5.1.8. Ведение взрывных работ методом скважинных зарядов.

5.1.8.1. Перед зарядкой каждой скважины промерить ее глубину.

5.1.8.2. Поверхность уступа в радиусе не менее 0,7 м от устья каждой скважины очистить от кусков породы, мусора и прочих предметов.

5.1.8.3. Отпускать ВВ в скважину с водой небольшими порциями, во избежание пробок.

5.1.8.4. Перед опусканием в скважину промежуточного детонатора промерить глубину скважины до заряда.

5.1.8.5. Промежуточный детонатор устанавливать в скважину выше уровня нижней подошвы уступа не менее 1,5 м.

5.1.8.6. Изготовление промежуточного детонатора производить непосредственно у скважины при работе с ВМ 2 группы и II класса.

5.1.8.7. Не допускать сростков детонирующего шнура, вводимого в заряд обводненных скважин, а также заряженных игданитом и водонаполненными ВВ.

5.1.8.8. Разрезать детонирующий шнур на отрезки можно только до соединения его с инициирующим зарядом.

Запрещается резать детонирующий шнур после введения его в заряд.

5.1.8.9. Концы детонирующего шнура, выходящие из устья заряженных скважин, необходимо закрепить порожними бумажными мешками или специальными приспособлениями для предохранения их от возможного падения в скважину, при этом:

- концы детонирующего шнура, выходящие из устья скважин последнего ряда, укладывать в сторону бровки взрываемого уступа;

- концы детонирующего шнура средних рядов скважин закрепить с помощью специальных приспособлений;

- концы детонирующего шнура первого ряда скважин от бровки уступа укладывать в сторону середины заряжаемого блока.

5.1.8.10. После окончания зарядки промерить глубину оставшейся не заложенной части скважины и очистить уступ и скважины от просыпей ВВ и пустой тары.

5.1.9. Взрывание с помощью детонирующего шнура.

5.1.9.1. При монтаже сетей из детонирующего шнура не допускать витков и скруток на шнуре.

5.1.9.2. Присоединять концы детонирующего шнура к магистральному необходимо так, чтобы распространение детонации магистрального шнура переходило в продолжение детонации отводящих ответвлений.

5.1.9.3. Производить соединение между собой двух отрезков детонирующего шнура способом, указанным в инструкции, находящейся в ящике с детонирующим шнуром.

5.1.9.4. Соединить детонирующие шнуры в накладку на длину не менее 10 см, при этом шнуры должны плотно прилегать друг к другу.

5.1.9.5. При пересечении шнуров помещать между ними прокладки дерева толщиной не менее 10 см.

5.1.9.6. При наружной температуре воздуха более 30 °С необходимо детонирующий шнур прикрывать от действия солнечных лучей.

5.1.9.7. Соединить магистральный детонирующий шнур с капсюлем-детонатором зажигательной трубки или средством короткого замедления детонирующего шнура (КЗДШ), предназначенным для возбуждения детонации шнура, в накладку на расстоянии 10-15 см от конца шнура.

5.1.10. Взрывание с помощью электровзрывной сети.

5.1.10.1. Перед выдачей электродетонаторы должны быть проверены в помещении склада ВМ или на открытом воздухе под навесом в соответствии с инструкциями.

5.1.10.2. Провода электродетонаторов после проверки их сопротивлений должны быть замкнуты накоротко и в таком положении находиться до момента присоединения к взрывной сети.

5.1.10.3. Электровзрывные сети должны иметь исправную изоляцию, надежные электрические соединения.

5.1.10.4. Электровзрывная сеть должна быть двухпроводной.

Использование воды, земли, труб, рельс, канатов и т.п. в качестве одного из проводников запрещается.

5.1.10.5. Монтаж электровзрывной сети должен выполняться от заряда к источнику питания.

5.1.10.6. После монтажа и осмотра электровзрывной сети необходимо проверить ее проводимость.

5.1.10.7. Постоянная взрывная магистраль должна отставать от места взрыва не более чем на 100 м.

5.1.10.8. Подавать напряжение для взрывания необходимо из безопасного места. Взрывной прибор (устройство) должен иметь специальные клеммы для подсоединения магистральных проводов электровзрывной сети.

При проведении массового взрыва подавать напряжение можно только по команде его руководителя.

5.1.10.9. Концы проводов смонтированной части электровзрывной сети должны быть замкнуты накоротко все время, предшествующее подсоединению их к проводам следующей части электровзрывной сети.

5.1.10.10. Концы магистральных проводов электровзрывной сети должны быть замкнуты в течение всего времени до присоединения их к клеммам прибора или устройства, подающего напряжение для взрывания.

5.1.10.11. Запрещается проводить электрическое взрывание непосредственно от силовой или осветительной сети без предназначенных для этого устройств.

5.1.10.12. При взрывании с применением электродетонаторов выход взрывника из укрытия после взрыва разрешается не ранее чем через 5 минут и только после отсоединения электровзрывной сети от источника тока и заземления ее накоротко.

5.1.10.13. Если при подаче напряжения взрыва не произошло, отсоединить от прибора (источника тока) электровзрывную сеть, замкнуть накоротко ее концы, взять с собой ключ от прибора и только после этого выяснить причину отказа.

Выходить из укрытия можно не ранее чем через 10 минут, независимо от типа применяемых электродетонаторов.

5.1.11. Электроогневое и огневое взрывание.

5.1.11.1. Электроогневое взрывание должно проводиться с учетом выполнения требований, предусмотренных подразделом 3.10 настоящей инструкции.

5.1.11.2. Огневой способ инициирования зарядов разрешается применять только в тех случаях, когда он не может быть заменен электрическим.

5.1.11.3. При огневом взрывании длина огнепроводных шнуров (ОШ) в зажигательных трубках должна быть рассчитана так, чтобы обеспечивался отход взрывника от зарядов на безопасное расстояние или в укрытие.

Длина каждой зажигательной трубки должна быть не менее 1 м. Конец ОШ должен выступать из шпура не менее чем на 25 см.

5.1.11.4. Зажигательные и контрольные трубки необходимо поджигать тлеющим фитилем, отрезком огнепроводного шнура или специальными приспособлениями.

Спичкой разрешается зажигать трубку только при взрывании одиночного заряда.

5.1.11.5. Контрольная трубка при взрывании на земной поверхности должна размещаться не ближе 5 м от зажигательной трубки, не на пути отхода взрывников и поджигается первой. Длина ее ОШ должна быть не менее чем на 60 см короче по сравнению со шнуром самой короткой из применяемых зажигательных трубок.

5.1.11.6. Сращивать ОШ запрещается. При дублировании зажигательных трубок их необходимо поджигать одновременно.

5.1.11.7. Взрывник должен вести счет взорвавшихся снарядов.

При отсутствии отказов разрешается выходить из укрытия через 5 минут после последнего взрыва.

Если какой-либо заряд не взорвался, то выходить из укрытия разрешается не ранее, чем через 15 минут после последнего взрыва.

5.1.12. Производить взрывные работы разрешается только при наличии постов охраны и соблюдения всех других правил безопасности.

5.1.13. При производстве взрывных работ двумя и более взрывниками наряд-путевка на ВМ выписывается на одного из них - являющегося старшим взрывником.

5.1.14. Старший взрывник обязан:

- по мере доставки ВМ на заряжаемый блок и разгрузки, вести их учет и приемку;

- следить на заряжаемом блоке за сохранностью и расходованием ВМ по назначению;

- по окончании заряжания скважин совместно с начальником взрыва подсчитать общее количество принятых и израсходованных ВМ, а также количество остатков ВМ;

- отчитаться перед раздатчиком расходного склада о расходовании ВМ не позднее 10 часов утра следующего дня после проведения взрыва.

5.1.15. Взрывник обязан знать сигналы, подаваемые при производстве взрывных работ, которые означают:

первый сигнал - предупредительный (один продолжительный), все люди, не занятые подготовкой к взрыву и взрыванием, удаляются за пределы опасной зоны;

второй сигнал - боевой (два продолжительных), по этому сигналу взрывники зажигают огнепроводные шнуры контрольных и зажигательных трубок и удаляются за пределы опасной зоны, укрываются в блиндажах, подходы к которым должны быть свободными;

третий сигнал - отбой (три коротких) подается после осмотра места взрыва и означает окончание взрывных работ.

Сигналы должны подаваться взрывником (старшим взрывником), выполняющим взрывные работы, а при массовых взрывах - специально назначенным работником предприятия.

5.1.16. При обнаружении отказа (или при подозрении на него) выставить отличительный знак (красный флажок) у невзорвавшегося заряда и уведомить об этом мастера или начальника участка.

5.1.17. Во всех случаях, когда заряды не могут быть взорваны по причинам технического характера (неустранимые нарушения взрывной сети и т.д.), они рассматриваются как отказы.

Сведения о каждом отказе должны быть записаны в журнале регистрации отказов при взрывных работах.

5.1.18. В местах отказов запрещаются какие-либо производственные процессы, не связанные с их ликвидацией.

5.1.19. Провода обнаруженного электродетонатора в отказавшем заряде необходимо замкнуть накоротко.

5.1.20. При ликвидации отказавшего наружного заряда поместить на него новый и произвести взрывание в обычном порядке.

5.1.21. Ликвидацию отказавших скважинных зарядов разрешается производить:

- повторным взрыванием, если отказ произошел в результате нарушения целостности внешней взрывной сети и если линия наименьшего сопротивления (ЛНС) не уменьшилась;

- разборкой породы экскаватором с исключением непосредственного воздействия ковша на взрывчатое вещество, состоящего на основе аммиачной селитры и не содержащего в своем составе порохов, нитроэфиров или гексогенов.

Сбор взрывчатого вещества должен выполняться вручную:

- взрыванием заряда в скважине, пробуренной параллельно на расстоянии не менее 3 м от скважины с отказавшим зарядом;

- обуриванием и взрыванием шпуровых зарядов, располагаемых не ближе 1 м от стенки скважины. В этом случае число и направление шпуров, их глубина и масса отдельных зарядов устанавливаются проектом или руководителем взрывных работ карьера;

- при взрывании ВВ группы совместимости Д (кроме дымного пороха) с применением детонирующего шнура - вымыванием заряда из скважины;

- после взрыва заряда, предназначенного для ликвидации отказа. Необходимо тщательно осмотреть взорванную массу и собрать ВМ. Только после этого рабочие могут быть допущены к дальнейшей работе с соблюдением мер предосторожности, определенных работником технического надзора.

5.1.22. Безопасные расстояния для людей при взрывных работах на открытой местности следует принимать:

- скважинных зарядов - не менее 200 м;

- наружных зарядов (в т.ч. кумулятивных) - 300 м;

- шпуровых зарядов - не менее 200 м.

5.1.23. При разгрузке вагонов с ВМ необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- под колеса вагона с обеих сторон установить тормозные башмаки;

- убедиться в исправности направляющих, по которым катятся ролики дверей;

- во избежание ушиба грузом, который может выпасть из вагона, открывающий должен находиться за полотнищем двери;

- при входе в вагон убедиться в исправности пола и устойчивости транспортируемого груза;

- укладывать ВМ на поддоны следует не выходя за размеры (габариты) поддона.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работы взрывником возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. В случае вынужденной перегрузки ВМ в пути следования из-за неисправности автомобиля или повреждения тары работы по перегрузке ВМ производить под руководством работника, ответственного за сопровождение ВМ, с принятием по его усмотрению необходимых мер безопасности и охраны.

6.2.2. Застигнутый грозой транспорт, перевозящий ВМ, должен быть остановлен на открытом месте на расстоянии не менее 200 м от леса и жилых строений. Двигатели выключить. Люди, кроме необходимой охраны, должны быть удалены от транспорта на расстояние не менее 200 м.

Место стоянки транспорта с ВМ необходимо оградить спереди и сзади предупредительными знаками.

6.2.3. Не допускается проезд транспорта с ВМ от мест пожара на расстоянии менее 300 м.

6.2.4. В случае загорания ВМ или транспортного средства с ВМ взрывник немедленно должен приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителем, песком, асбестовым полотном и т.д.). Принять меры по эвакуации людей на безопасное расстояние, вызвать по рации пожарную охрану и сообщить диспетчеру или мастеру (начальнику) смены.

6.2.5. При обрыве провода запрещается приближаться к опасному месту на расстояние ближе 8 м. При этом необходимо принять меры, исключающие попадание других работников опасную зону, и сообщить о случившемся диспетчеру или другому должностному лицу.

Уходить от зоны растекания тока следует короткими шажками, не отрывая одной ноги от другой.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Собрать несгоревшую оплетку огнепроводного шнура, зажигательных и контрольных трубок и вместе с бумажной тарой из-под ВМ сжечь в специально отведенном месте.

7.2.2. Сдать остатки ВМ на расходный склад и расписаться в книге учета выдачи и возврата взрывчатых материалов.

7.2.3. Оформить наряд-путевку, не допуская при этом помарок и исправлений.

7.2.4. При обнаружении отказавшего заряда и невозможности его ликвидировать в данную смену сообщить мастеру (начальнику) смены и зарегистрировать в журнале регистрации отказов при взрывных работах, по мере ликвидации отказа - отметить в журнале.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.