Инструкция по охране труда по безопасной разгрузке и погрузке полувагонов и автотранспорта

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для работников ООО «Альфа» по безопасной разгрузке и погрузке полувагонов и автотранспорта.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при разгрузке и погрузке полувагонов и автотранспорта разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ по разгрузке и погрузке полувагонов и автотранспорта;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при разгрузке и погрузке полувагонов и автотранспорта;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при работах по разгрузке и погрузке полувагонов и автотранспорта;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ по разгрузке и погрузке полувагонов и автотранспорта.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.3. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»;

2.1.4. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.5. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда от 27.11.2020 №835н.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при работах по разгрузке и погрузке полувагонов и автотранспорта.

3.2. При работах по разгрузке и погрузке полувагонов и автотранспорта работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе по разгрузке и погрузке полувагонов и автотранспорта допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Строитель кораблей обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при работ по разгрузке и погрузке полувагонов и автотранспорта.

3.13.1. При работ по разгрузке и погрузке полувагонов и автотранспорта работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. При работ по разгрузке и погрузке полувагонов и автотранспорта на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- движущихся машин, промышленного транспорта, перемещаемых грузов;

- падающих предметов (перемещаемого груза);

- повышенного уровня шума и вибрации;

- повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны;

- недостаточной освещенности рабочей зоны;

- повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны;

- повышенного уровня статического электричества;

- неблагоприятных климатических условий на открытых площадках (дождь, снег, туман, ветер);

- расположения рабочих мест на высоте относительно поверхности рабочих площадок и водной поверхности;

- физических перегрузок;

-нервно-психических перегрузок;

- опасных (вредных) воздействий перемещаемого груза.

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при работ по разгрузке и погрузке полувагонов и автотранспорта грузов могут возникнуть следующие риски:

- непреднамеренный контакт человека с движущимися частями оборудования;

- возможный удар от падающих предметов при обрыве поднимаемого груза;

- высыпание части груза;

- падение ГПМ;

- наезд и удар при столкновении с передвижными ГПМ.

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ на мачтовом несамоходном подъемнике работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты»,  утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. №002.

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы необходимо:

- подготовить рабочее место;

- отрегулировать освещение в месте производства работ;

- проверить правильность подключения оборудования к электросети;

- проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов;

- определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;

- получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;

- оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;

- определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;

- оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю;

- определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;

- проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

4.1.2. Работник должен обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте.

4.1.3. С рабочего места необходимо убрать мусор, производственные отходы, ненужные для выполнения работы материалы.

4.1.4. Проходы не должны быть загромождены. Необходимо очищать их от наледи, а также удалять случайно пролитые жидкости (масла, эмульсии и т.п.). Скользкие места необходимо посыпать песком.

4.1.5. Пол должен быть ровным, без выбоин и трещин. Подножные решетки должны быть исправны.

4.1.6. Отверстия, открытые колодцы, приямки, проемы должны быть четко обозначены и отгорожены. В противном случае их необходимо закрыть.

4.1.7. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

4.1.8. При возникновении сомнения в достаточности и правильности мероприятий по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы подготовка рабочих мест должна быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выполнения технических мероприятий, устраняющих возникшие сомнения в безопасности.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов, грузов, целостности упаковки).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

4.4.2. Перед началом работ по подъему и перемещению грузов работник обязан:

- привести в порядок рабочую спецодежду и обувь: застегнуть обшлага рукавов; застегнуть всю спецодежду на все пуговицы; заправить одежду; при необходимости использовать средства индивидуальной защиты; надеть и носить каску при нахождении в производственных помещениях, на строительных площадках, на подкрановых площадках, при эксплуатации и ремонте оборудования, машин и механизмов, при сопровождении транспортных средств, а также в пути следования по территории ООО «Гамма» к месту работы после переодевания в бытовых помещениях и обратно.

- пройти предсменный инструктаж;

- получить задание на смену и выполнять только порученную работу;

- получить под роспись ключ-марку на управление подъемным сооружением от лица ответственного за безопасное производство работ с применением ПС;

- при выполнении погрузочно-разгрузочных работ ознакомиться под подпись с технологическими картами;

- проверить исправность грузозахватных приспособлений и наличие на них клейм или бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности;

- проверить исправность тары и наличие на ней маркировки об ее назначении, номере, собственной массе и предельной массе груза;

- проверить наличие и исправность вспомогательных инвентарных приспособлений (оттяжек, багров, крюков, лестниц, площадок, подкладок и прокладок), необходимых для выполнения работ, в соответствии с проектом производства работ или технологической картой;

- подобрать грузозахватные приспособления, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза. Следует подбирать стропы (с учетом числа ветвей) такой длины, чтобы угол между ветвями не превышал 90 град.;

- проверить состояние крюковой подвески, крепление крюка и его износ, а также исправность устройства замыкающего зев крюка.

4.4.3. работнику запрещается устанавливать самостоятельно подъемные сооружения на выносные (дополнительные) опоры, а также снимать (укладывать) грузозахватные приспособления с неповоротной части (ходовой рамы) подъемных сооружений при нахождении крановщика в кабине подъемных сооружений.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Обязанности работника при обвязке и зацепке груза.

5.1.2 работник может приступить к выполнению работ по обвязке и зацепке груза для подъема его подъемными сооружениями только после ознакомления со схемами строповки, технологическими картами или проектом производства работ.

работнику ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться поврежденным, самодельным ручным инструментом (молотки, зубила, ломы, монтировки и др.)

-выполнять непорученную работу;

- передвигаться по территории предприятия и внутри складов вне пешеходных проходов;

- работать в спецодежде, спецобуви, и других СИЗ, не прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, а так же приобретенную за собственные средства.

При снятии упаковки с грузов (продукции) и упаковки грузов (продукции), а также при выполнении ударных операций ручным инструментом, работник должен надеть защитные очки.

Работы по строповке грузов для погрузки их (разгрузки) в полувагоны, для перемещении груза, на который не разработаны, схемы строповки, должны выполняться работником под непосредственным руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений.

5.1.3 При обвязке и зацепке груза работник должен:

- производить обвязку и зацепку грузов в соответствии со схемами строповки или кантовки грузов;

- проверить массу груза по списку масс грузов или маркировке на грузе (если работник не может определить массу груза, он должен поставить в известность специалиста, ответственное за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений);

- канаты, цепи накладывать на основной массив груза (раму, каркас, корпус, станину) без узлов, перекруток и петель, под острие ребра грузов подкладывать специальные подкладки, предохраняющие стропы от повреждений;

- обвязывать груз таким образом, чтобы во время его перемещения исключалось падение его отдельных частей (доски, бревна, прутки, трубы и т.п.) и обеспечивалось его устойчивое положение при перемещении. Строповку длинномерных грузов следует производить не менее чем в двух местах;

- при подвешивании груза на двурогие крюки накладывать стропы таким образом, чтобы нагрузка распределялась на оба рога крюка равномерно;

- неиспользованные для зацепки, груза концы многоветвевого стропа крепить так, чтобы при перемещении груза подъемными сооружениями исключалась возможность их задевания за встречающиеся на пути предметы;

- убедиться в том, что предназначенный к подъему груз ничем не укреплен, не защемлен, не завален и не примерз к земле.

5.1.4 При обвязке и зацепке грузов работнику ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-производить строповку грузов за элементы упаковки (скрутки, стяжки, не предназначенные для строповки.

- складировать вторым ярусом рулонный металлопрокат с большим весом на рулонный металопрокат с меньшим весом.

- отвлекаться на любые действия не относящиеся к выполнению работы на подъемном сооружении (использование наушников для прослушивание музыки, пользоваться телефоном и другие действия).

5.1.5 работник обязан: не допускать к строповке грузов посторонних лиц; не производить погрузку и разгрузку груза из автотранспорта, если в кабине или кузове находятся люди.

5.1.6 Обязанности работника при подъеме и перемещении груза.

5.1.7 Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза работник должен подавать соответствующий сигнал крановщику.

При обслуживании одного подъемного сооружения несколькими работниками сигнал должен подавать старший работник.

5.1.8 Перед подачей сигнала о подъеме груза работник должен:

- проверить, нет ли на грузе незакрепленных деталей и инструментов; перед подъемом труб большого диаметра следует проверить, чтобы внутри не было земли, льда или предметов, которые могут выпасть при подъеме. При перевозки металлопроката запрещается складировать деревянные подкладки сверху пачки, во избежание их падения.

- убедиться в том, что во время подъема груз не может ни за что зацепиться;

- убедиться в отсутствии людей возле груза, между поднимаемым грузом и стенами, колоннами, штабелями, станками и другим оборудованием.

5.1.9 При строповки рулонов с верхних ярусов траверсой ЛЦ-10,0 работник центрует траверсу по центру рулона, опускает траверсу до тех пор, пока захваты траверсы окажутся по центру рулона. Затем работник с помощью лестницы, стремянки поднимается на нужную высоту и закрывает захват, фиксируя его штопорным фиксатором. Приподнимает до натяжки, осматривает и делает подъем на 200-300 мм., затем еще раз осматривает на правильность и надежность строповки рулона. Далее перемещает рулон по его назначению. Если работник не может один выполнить строповку груза, он обращается к ответственному за безопасное производство работ кранами (бригадир, начальник смены, старший мастер, начальник участка). Рулоны, перемещаемые в горизонтальном направлении, необходимо предварительно поднять на высоту не менее чем на 0,5м выше встречающихся на пути препятствий, затем складируются на подготовленное место для складирования.

5.1.10 Работа по строповке рулонов парным цепным захватом, когда выполняет 1 работник: Парный захват осуществляет строповку рулона за внутреннее отверстие с двух сторон. работник центрует парный захват над рулоном. Опускает парный захват на нужную для строповки рулона высоту. С помощью багра работник за проушину на захвате цепляет сначала один захват, тянет его в сторону от себя и заводит в рулон в противоположную от себя стороны. Потом также с помощью багра работник за проушину на захвате цепляет второй захват, тянет его в сторону к себе и заводит в рулон со своей стороны. Внутренняя часть захватов должна вплотную прилегать к торцам рулона, а лапы захватов должны быть целиком во внутреннем отверстии рулона под прямым углом к торцевой части. При необходимости работник с помощью багра должен поправить захваты. Далее работник делает натяжку парного захвата, внимательно оценивает правильность и надежность строповки, делает подъем на 200-300 мм., затем еще раз осматривает на правильность и надежность строповки рулона, только потом перемещает рулон в место складирования или в автотранспорт. При необходимости работник обязан использовать лестницу, стремянку. Если работник не может один выполнить строповку груза, он обращается к ответственному за безопасное производство работ кранами (бригадир, начальник смены, старший мастер, мастер, начальник участка).

5.1.11 При подъеме и перемещении груза работник должен:

- подать сигнал для подъема груза на высоту 200-500 мм, затем проверить правильность строповки, равномерность натяжения стропов, устойчивость подъемных сооружений, действие тормозов и только после этого подать сигнал о подъеме груза на необходимую высоту: при необходимости перестроповки груз должен быть опущен;

- при снятии груза с фундаментных болтов убедиться, что все гайки фундаментных болтов отвернуты, и поднимаемый груз ничем не удерживается, следить, чтобы подъем производился с минимальной скоростью, без перекосов, заеданий, с обеспечением горизонтального перемещения груза до полного снятия его с болтов;

- перед горизонтальным перемещением груза или грузозахватных приспособлений убедиться в том, что они подняты не менее чем на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;

- сопровождать при перемещении груз, и следить за тем, чтобы он не перемещался над людьми и не мог ни за что зацепиться. Если сопровождать груз не представляется возможным, то за его перемещением должен следить крановщик или второй работник;

- для предотвращения самопроизвольного разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их подъема или перемещения применять специальные оттяжки соответствующей длины или багры;

- укладку груза производить равномерно, не нарушая установленные для складирования габариты и не загромождая проходы и проезды;

- укладку груза в полувагоны и на платформы, а также снятие его производить, не нарушая равновесия транспортных средств. Сами транспортные средства при этом должны быть укреплены во избежание их произвольного перемещения;

- подъем сыпучих и мелкоштучных грузов производить в специальной таре: при этом не допускается заполнять тару свыше установленной нормы. Уложенный груз должен находиться ниже уровня бортов на 100 мм;

- кантовку грузов подъемными сооружениями производить на специально отведенных местах (площадках) по технологии, предусматривающей порядок и последовательность выполнения операций, способы строповки груза и указания по безопасному выполнению такой работы.

5.1.12 При подъеме и перемещении грузов работнику запрещается:

- находиться под поднятым грузом или допускать нахождение под ним людей (работник может находиться около груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки, на которой он находится);

- допускать подъем или перемещение груза, если на нем находятся люди;

- освобождать при помощи грузоподъемной машины зажатые грузом стропы;

- находиться и допускать нахождение людей в полувагоне, на платформе или в автомашине при подъеме или опускании груза;

- отвлекаться на любые действия не относящиеся к выполнению работы с подъемным сооружением (использование наушников для прослушивания музыки, пользоваться телефоном и другие действия).

- запрещается находится в опасной зоне перемещения груза, которая определяется как высота подъема+ высота груза + 1 метр.

5.1.13 Если во время подъема или перемещения груза работник заметит неисправность подъемных сооружений или кранового пути, он обязан немедленно подать сигнал о прекращении перемещения груза и сообщить о неисправности крановщику и принять меры к ограждению опасной зоны.

5.1.14 Обязанности работника при опускании груза.

5.1.15 Перед опусканием груза работник обязан:

- предварительно осмотреть место, на которое необходимо опустить груз, и убедиться в невозможности его падения, опрокидывания или сползания;

- на место установки груза в случае необходимости предварительно уложить прочные подкладки для удобства извлечения стропов из-под груза;

- снимать стропы с груза или крюка лишь после того, как груз будет надежно установлен, а при необходимости и закреплен.

5.1.16 работнику запрещается устанавливать груз на временные перекрытия, трубы, кабели и в другие места, не предназначенные для укладки груза.

5.1.17 работнику запрещается устанавливать грузы наклонно к стенам зданий, заборам и т.п.

5.1.18 работник обязан выполнять требование инструкций охраны труда для машиниста управления кран-балки с пола, погрузо-разгрузочных работ.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять после полной остановки электроинструмента с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При работ по разгрузке и погрузке полувагонов и автотранспорта возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- опасность опрокидывания крана, по причине перегруза;

- повреждение стрелы крана, вследствие неправильного расчёта нагрузки;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении на участке работ аварийной ситуации (проседание опор стрелового подъемного сооружения, разрушение (проседание) кранового пути, появление стука в механизмах подъемных сооружений, разрушение канатов, поломка грузозахватных органов и тары и т.п.) работник должен немедленно подать сигнал крановщику на остановку подъемных сооружений и предупредить всех работающих.

6.2.2 Если подъемное сооружение оказалась под напряжением, работник должен принять меры личной безопасности.

6.2.3 При возникновении стихийных природных явлений (сильный ветер, гроза, туман, ураган, землетрясение и т.п.) работник должен прекратить работу, предупредить крановщика и других работающих об опасности.

6.2.4 При возникновении на подъемных сооружениях пожара работник должен отключить источник электропитания, сообщить специалисту, ответственному за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений и приступить к тушению пожара, пользуясь имеющимися средствами пожаротушения.

6.2.5 Если во время работы подъемных сооружений произошли авария или несчастный случай, работник должен немедленно поставить в известность специалиста, ответственное за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, оказать первую помощь пострадавшему и вместе с крановщиком обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет к осложнению аварийной обстановки.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании работы работник должен:

- не оставлять груз в подвешенном состоянии, а опускать его в положенном месте;

- снимать стропы с груза или крюка лишь после того, как груз будет надежно установлен, а при необходимости и закреплен;

- навести порядок в местах производства работ и отдыха;

- сдать смену и передать все грузозахватные приспособления сменщику;

- ознакомить сменщика с условиями, при которых выполнялась работа, доложить обо всех неисправностях во время работы, которые могут явиться причиной возникновения травмоопасных ситуаций;

- поставить в известность обо всех замеченных специалиста, ответственное за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, неисправностях подкранового пути, ограждений, освещения, грузозахватных приспособлений, стропов.

- сдать под роспись ключ-марку на управление подъемным сооружением лицу ответственному за безопасное производство работ с применением ПС.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.