Инструкция по охране труда по предупреждению открытых фонтанов при бурении нефтегазовых скважин

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда при предупреждении открытых фонтанов при бурении нефтегазовых скважин ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при предупреждении открытых фонтанов при бурении нефтегазовых скважин разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ при предупреждении открытых фонтанов при бурении нефтегазовых скважин;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта при предупреждении открытых фонтанов при бурении нефтегазовых скважин;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ при предупреждении открытых фонтанов при бурении нефтегазовых скважин;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при выполнении работ при предупреждении открытых фонтанов при бурении нефтегазовых скважин;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников ООО «Альфа» при предупреждении открытых фонтанов при бурении нефтегазовых скважин независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности";

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок,Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н"Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

3. Общие требования охраны труда

3.1. К работе по предупреждению открытых фонтанов при бурении нефтегазовых скважин допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.2. Работник, выполняющий работы по предупреждению открытых фонтанов при бурении нефтегазовых скважин (далее по тексту - работник), должен периодически, не реже одного раза в год, проходить обучение и проверку знаний требований охраны труда.

3.3. Для работника предусмотрены следующие виды инструктажей по охране труда: вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, при необходимости внеплановый и целевой инструктажи.

3.4. Работник должен пройти специальный инструктаж и получить соответствующую группу по электробезопасности.

3.5. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.6. Аварийной ситуацией является изменение в нормальной работе оборудования, которое создает угрозу возникновения аварии. Признаки аварии определяются отраслевым нормативно-техническим документом.

3.7. Важным условием безаварийной работы является сохранение персоналом спокойствия при изменении режима или возникновении неполадок, дисциплинированное и сознательное выполнение указаний инструкций и распоряжений старшего персонала, недопущение суеты, растерянности, вмешательства в работу посторонних лиц и нарушения единоначалия в смене.

3.8. При возникновении аварийной ситуации эксплуатационный персонал принимает меры по локализации и ликвидации создавшегося положения, обеспечив безопасность для людей и оборудования.

При несрабатывании технологических защит оперативный персонал немедленно выполняет операции, предусмотренные данной защитой.

3.18. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.18.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.19. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ работником.

3.19.1. При выполнении работ работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.19.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.19.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.19.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.20. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.20.1. В процессе работы на персонал возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- подвижные части оборудования;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструмента и оборудования ;

- острые лезвия ножей;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- электрический ток, путь которого в случае замыкания может пройти через тело человека;

- недостаточная освещенность рабочего места.

3.20.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ работником могут возникнуть следующие риски:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.21. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.21.1. При выполнении работ работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002.

3.21.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.21.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.21.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.22. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.22.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.22.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.22.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.23. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.23.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.23.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.23.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.23.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.23.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. При наличии в разрезе скважины пластов с газовым фактором более 200 м /т в систему очистки промывочной жидкости должны быть включены вакуумные дегазаторы. Буровая должна быть обеспечена пеногасителем промывочной жидкости.

4.1.2 Замер параметров промывочной жидкости при нормальных условиях производить:

- плотности и вязкости - через час;

- СНС, водоотдачи, температуры, рН, содержание твердой фазы и песка, толщины корки - два раза в смену;

- содержание солей в фильтрате - два раза в неделю.

Контрольные замеры свойств бурового раствора должны фиксироваться в журнале.

При разбуривании пластов с газовым фактором более 200 м /т и при бурении в осложненных условиях показатели свойств бурового раствора следует контролировать:

- плотность и вязкость - через 10-15 минут;

- СНС, водоотдачу и температуру - каждый час;

- содержание нефти в растворе один раз в 10 дней.

При отсутствии на буровой газокаротажной станции два раза в смену должен производиться контроль раствора на насыщенность газом.

4.1.3 При постоянном падении плотности бурового раствора при выходе его из скважины необходимо выяснить причину и принять меры к восстановлению значений плотности, указанных в ГТН.

4.1.4 При разжижении раствора нефтью, технической и пластовой водой принять меры к восстановлению плотности путем обработки и утяжеления раствора либо замене разжиженного раствора новым.

4.1.5 Перед и после вскрытия пластов с аномально высоким давлением при возобновлении промывки скважины после СПО, геофизических исследований, ремонтных работ и простоев начинать контроль плотности, вязкости, газосодержания бурового раствора сразу после восстановления циркуляции.

4.1.6 При вскрытии пластов с газовым фактором более 200 м /т и дальнейшем углублении скважины (до спуска очередной обсадной колонны) должен производиться контроль бурового раствора на газонасыщенность.

Запрещается производить подъем инструмента до выравнивания свойств бурового раствора по всему циклу.

4.1.7 Если объемное содержание газа в буровом растворе превышает 5%, то должны приниматься меры по его дегазации, выявлению причин насыщения раствора газом и их устранению.

4.1.8 При бурении в продуктивном газовом пласте механическая скорость должна ограничиваться до значений, при которых обеспечивается дегазация бурового раствора.

4.1.9 Проектная величина вязкости и статического напряжения сдвига должны обеспечивать эффективную дегазацию раствора во время циркуляции, а также не допускать высоких значений давления от гидравлических сопротивлений в кольцевом пространстве.

4.1.10 Проектная величина водоотдачи должна исключать образование толстой и рыхлой глинистой корки и образование сальников, загрязнение продуктивных пластов, поддерживать стабильность раствора.

4.1.11 Если по технологической необходимости запроектированы высокие значения статического напряжения сдвига, спуск и подъем бурильного инструмента должен производиться на пониженной скорости.

4.1.12 Скорость спуска и подъема бурильного инструмента должна исключать поршневание и гидроразрыв пластов. Ограничение скорости спуска при необходимости должно быть указано в ГТН или дополнительном плане работ индивидуально.

4.1.13 При падении уровня промывочной жидкости в скважине во время бурения, промывок и проработок необходимо сообщить буровому мастеру (ИТР), а в его отсутствие - начальнику смены цеха бурения, о начавшемся поглощении, проверить состояние ПВО и установить за устьем постоянное наблюдение.

4.1.14 Бурение скважины с частичным или полным поглощением бурового раствора (воды) и возможным флюидопроявлением проводится по специальному плану, который согласовывается с проектировщиком, заказчиком и противофонтанной службой.

4.1.15 Запрещается подъем бурильной колонны при наличии сифона или поршневания. При их появлении подъем следует прекратить, провести промывку с вращением и расхаживанием колонны бурильных труб.

При невозможности устранить сифон (зашламованность турбобура, долота, другие причины) подъем труб следует проводить на скоростях, при которых обеспечивается равенство извлекаемого и доливаемого объемов раствора.

При невозможности устранить поршневание (наличие сальника на КНБК или сужение ствола скважины) необходимо подъем производить с промывкой, вращением труб ротором и выбросом труб на мостки через шурф.

4.1.16 Перед подъемом бурильного инструмента, а также в интервалах, указанных ГТН или РТК должна быть проведена промывка и проработка скважины до полного выравнивания параметров бурового раствора, но не менее одного цикла промывки.

4.1.17 При спуске обсадных колонн в скважины со вскрытыми высоконапорными пластами (аномальное пластовое давление) и отсутствием на устье скважины ПУГа, плашки одного из превенторов заменяются на плашки, соответствующие диаметру спускаемой обсадной колонны или на приемных мостках должна находиться специальная (стальная с соответствующими прочностными характеристиками) бурильная труба с переводником под обсадную трубу и шаровым краном в открытом положении, спрессованные на соответствующее давление.

4.1.18 Запрещается производить спуск обсадной колонны и ее цементирование при наличии признаков проявления.

4.1.19 При невозможности ликвидировать полное поглощение, работы по спуску обсадной колонны и ее цементированию проводятся по специальному плану в присутствии ответственных ИТР предприятия.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. В плане по цементированию обсадной колонны должен быть определен комплекс мероприятий, исключающих возможность поглощения цементного раствора или буферной жидкости и обеспечивающих подъем цементного раствора на расчетную высоту.

4.4.2. При наличии в разрезе пластов с газовым фактором более 200 м /т необходимо применять цементный раствор с минимальным сроком схватывания. При цементный раствор должен состоять из двух порций с разными сроками схватывания.

4.4.3. При обнаружении геофизическими методами после ОЗЦ некачественного цемента (отсутствия цемента за колонной, неперекрытие продуктивных пластов) следует немедленно приступить к ремонтным работам.

4.4.4. В процессе испытания колонн на герметичность способом опрессовки создаваемое внутреннее давление на трубы должно превышать не менее чем на 10% возможное давление, возникающее при ликвидации газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов, а также при опробовании и эксплуатации скважины. Колонна считается герметичной, если в течение 30 минут давление опрессовки снизилось не более, чем на 5 кгс/см (0,5 МПа).

4.4.5. До вскрытия продуктивных и напорных водоносных горизонтов должен предусматриваться спуск минимум одной технической колонны или кондуктора до глубины, исключающей возможность разрыва пород после полного замещения бурового раствора в скважине пластовым флюидом или смесью флюидов различных горизонтов и герметизации устья скважины.

4.4.6. При недопуске обсадной колонны по техническим причинам необходимо провести проверочный расчет на прочность неперекрытых пород у башмака колонны и, при необходимости, разработать дополнительные организационно-технические мероприятия по недопущению проявлений, гидроразрыва неперекрытых пород и образования грифонов.

4.4.7. После вскрытия продуктивного пласта все остановки при поднятом из скважины бурильном инструменте должны быть сокращены до минимума. Буровая вахта должна проверить состояние ПВО и установить за устьем постоянное наблюдение. На мостках должна быть бурильная труба с наружным диаметром под установленные плашки и навернутом в открытом положении шаровым краном или обратным клапаном.

4.4.8. Во всех случаях вынужденного простоя, ремонта, отключения энергии более 6 часов бурильный инструмент должен быть спущен (или поднят) до башмака обсадной колонны и находиться в подвешенном состоянии. Необходимо проверить состояние ПВО и за устьем скважины установить постоянное наблюдение.

4.4.9. При проведении геофизических работ скважина должна доливаться буровым раствором. Контроль за уровнем жидкости в скважине должен осуществлять бурильщик. Геофизическая партия должна иметь приспособление для рубки кабеля.

4.4.10. Для предупреждения газонефтеводопроявлений и обвалов стенок в процессе подъема колонны бурильных труб следует производить постоянный долив бурового раствора в скважину.

4.4.11. Объемы вытесняемого из скважины при спуске бурильных труб и доливаемого раствора при их подъеме должны контролироваться и сопоставляться с объемом поднятого или спущенного металла бурильных труб.

При разнице между объемом доливаемого бурового раствора и объемом металла поднятых труб более 0,5 м подъем должен быть прекращен и приняты меры к нормальному доливу скважины.

4.4.12. При установке ванн (нефтяной, водяной, кислотной) гидростатическое давление столба бурового раствора и жидкости ванны должно превышать пластовое давление при условии вымыва ванны. При вероятности или необходимости снижения гидростатического давления ниже пластового работы по расхаживанию бурильной колонны следует проводить с герметизированным затрубным пространством и с установленным на бурильных трубах шаровым краном, с разработкой и осуществлением специальных мер безопасности.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. При обнаружении газонефтеводопроявлений буровая вахта обязана загерметизировать канал бурильных труб, устье скважины, информировать об этом руководство бурового предприятия и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации проявления. Перед герметизацией канала бурильных труб должны быть сняты показания манометров на стояке и затрубном пространстве.

5.1.2 При возникновении проявления в первую очередь необходимо воспрепятствовать опорожнению скважины, как можно быстрее закрыть превентор.

5.1.3 Перед закрытием превентора необходимо открытием коренной задвижки со стороны блока дросселирования обеспечить выход флюида через выкидную линию превенторной установки, чтобы не допустить срыва резиновых элементов ПВО.

5.1.4 Перед закрытием превентора с трубными плашками на бурильный инструмент должен быть навернут в открытом положении обратный клапан или шаровой кран. Бурильный инструмент должен находиться в подвешенном состоянии на талевой системе, с замком на уровне ключа АКБ. Против плашек должна находиться бурильная труба с наружным диаметром, соответствующим диаметру установленных трубных плашек.

5.1.5 В случае отсутствия в скважине бурильного инструмента, необходимо закрыть превентор с глухими плашками или универсальный превентор.

5.1.6 При особых условиях и в особых случаях возникновения проявлений порядок закрытия превенторов регламентируется в плане ликвидации возможных аварий.

5.1.7 После закрытия противовыбросового оборудования при газонефтеводопроявлении и газовом выбросе необходимо установить наблюдение за возможным проявлением грифонов вокруг скважины.

5.1.8 Основным методом ликвидации начавшихся проявлений является промывка через дроссельный блок ПВО, с расчетным противодавлением.

5.1.9 При невозможности закачки в скважину промывочной жидкости по техническим причинам, выпускать флюид из скважины разрешается только по достижении критических давлений на устье или согласно специальному плану ликвидации проявления. За допустимое давление в обсадной колонне принять 80% от давления последней опрессовки ПВО совместно с обсадной колонной.

5.1.10 При выпуске газа или жидкости из скважины необходимо принять меры к закачке в скважину бурового раствора. При повышении давления в скважине выше допустимого производится его стравливание на 3-4 атм/мин.

5.1.11 В случае возникновения проявления в процессе цементирования обсадных колонн следует закрыть превентор и продолжить цементирование с расчетным противодавлением через блок дросселирования ПВО.

5.1.12 Щиты ручного управления ПВО должны быть расположены в местах, обеспечивающих безопасный подход обслуживающего персонала при возникновении и ликвидации проявлений.

5.1.13 Территория буровой должна иметь естественный уклон, способствующий стоку жидкости. Должен быть обеспечен свободный подход к устью скважины и основным узлам противовыбросового оборудования.

5.1.14 Работа по ликвидации открытого фонтана должна проводиться по специальному плану, разработанному штабом, созданным в установленном порядке. Штаб несет полную ответственность за реализацию разработанных мероприятий.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ работником возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. В случае возникновения аварийной ситуации, инцидента (появление признаков ГНВП и ОФ) немедленно прекратить работу, сообщить о ситуации руководителю работ и действовать в соответствии с утвержденным ПЛА.

6.2.2 В случае возникновения пожара необходимо:

- прекратить все технологические операции;

- сообщить о пожаре;

- отключить электроэнергию;

- принять меры к удалению людей из опасной зоны;

- умело и быстро выполнить обязанности, изложенные в плане ликвидации аварий;

- изолировать очаг пожара от окружающего воздуха;

- горящие объемы заполнить негорючими газами или паром;

- принять меры по искусственному снижению температуры горящего вещества.

В большинстве случаев горение ликвидируется одновременным применением нескольких методов.

6.2.3 При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую доврачебную помощь и сообщить непосредственному руководителю о несчастном случае.

При необходимости вызвать скорую помощь или отправить пострадавшего в учреждение здравоохранения.

По возможности сохранить обстановку на месте несчастного случая до начала расследования, за исключением случаев, когда необходимо вести работы по ликвидации аварии и сохранению жизни и здоровья людей.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1 Мастер бригады, ИТР предприятия или работник военизированной службы, проводившие тревогу, после ее окончания обязаны с работниками вахты, с которой проводилась учебная тревога, детально проанализировать ее действия в ходе проведения учебной, указать на ошибки, допущенные работниками вахты при выполнении поставленной задачи.

7.2.2 Привести в порядок рабочее место. Приспособления, инструмент убрать и уложить в отведенное для них место.

7.2.3 Ознакомить принимающего смену со всеми изменениями и неисправностями в работе оборудования, которые происходили в течение смены.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Привести в порядок на рабочее место, освободить проходы, эвакуационные выходы.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ;

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.