|  |  | # Инструкция по охране труда # при использовании базовых средств индивидуальной защиты (СИЗ) # (защитная каска, защитные очки, защитные ботинки с укрепленным подноском, спецодежда (комбинезон/костюм)) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (наименование профессии, должности или вида работ) |  |  |  |  |
|  | (обозначение) |  |  |  |  |  |
| г. |  |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |  |

Настоящая типовая инструкция по охране труда разработана на основании требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области охраны труда с учетом Правил, утвержденных приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами", ГОСТ EN 397-2012 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний", ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", ГОСТ 12.4.280-2014 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования" и предназначена для работников при использовании базовых средств индивидуальной защиты (СИЗ) (защитная каска, защитные очки, защитные ботинки с укрепленным подноском, спецодежда (комбинезон/костюм)) при выполнении работ согласно профессии и квалификации.

### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Работники, профессии и должности которых предусмотрены в типовых отраслевых нормах, обязаны пользоваться выданными им средствами индивидуальной защиты. Работники не должны допускаться к работе без предусмотренных в типовых нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными средствами индивидуальной защиты.

1.2. Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование средствам индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность работодателя о необходимости химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

1.3. Сроки пользования средствами индивидуальной защиты исчисляются со дня их фактической выдачи работникам. При этом в сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви включается время ее хранения в теплое время года.

1.4. Работодатель при выдаче работникам средств индивидуальной защиты должен обеспечить проведение инструктажа работников по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности этих средств, а также тренировку по их применению.

1.5. Работодатель обеспечивает регулярные - в соответствии с установленными ГОСТами сроками - испытание и проверку исправности средств индивидуальной защиты. После проверки исправности на средствах индивидуальной защиты должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках последующего испытания.

1.6. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для работников при использовании базовых средств индивидуальной защиты (СИЗ) (защитная каска, защитные очки, защитные ботинки с укрепленным подноском, спецодежда (комбинезон/костюм)).

1.7. При использовании базовых СИЗ работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.8. При выполнении работ на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы.

1.9. При выполнении работ работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с действующими нормами.

Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.10. К рассматриваемым базовым СИЗ относятся:

- защитная каска;

- защитные очки (СИЗ глаз);

- обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий;

- спецодежда (комбинезон/костюм).

1.11. Защитная каска.

1.11.1. Защитная каска - это головной убор, предназначенный для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, электрического тока, брызг металла.

1.11.2. В зависимости от условий применения каска комплектуется утепляющим подшлемником и водозащитной пелериной, противошумными наушниками, щитками для сварщиков и головными светильниками.

1.11.3. Каски состоят из двух основных частей: корпуса и внутренней оснастки (амортизатора и несущей ленты). Корпус каски изготовляют сплошным или составным, с козырьком или полями, без внутренних ребер жесткости.

1.11.4. Для изготовления касок применяются нетоксичные материалы, устойчивые к действию серной кислоты, минеральных масел, автомобильного бензина и дезинфицирующих средств (полиэтилен, текстолит, прессованное стекловолокно и др.).

1.11.5. Элементы каски, соприкасающиеся с кожей, не должны быть опасны для здоровья работника и не должны вызывать раздражение кожи.

Ни на одном элементе защитной каски или крепежном приспособлении, которых работник касается при ношении, не должно быть острых кромок, шероховатых мест или выступов, которые могут привести к телесным повреждениям.

1.11.6. Нормативный срок эксплуатации касок, в течение которого они должны сохранять свои защитные свойства, указывается в технической документации на конкретный тип каски.

1.11.7. Каски должны иметь маркировку и этикетку. К каске должна быть приложена инструкция для пользователя.

1.12. Защитные очки (СИЗ глаз).

1.12.1. Функции СИЗ глаз заключаются в обеспечении защиты от следующих видов опасности:

- механических воздействий;

- воздействия агрессивных химических средств;

- оптического излучения;

- частиц расплавленного металла и горячих твердых частиц;

- капель и брызг жидкостей;

- грубодисперсных аэрозолей (пыли);

- газов и мелкодисперсных аэрозолей;

- теплового излучения;

- или любой комбинации этих факторов.

1.12.2. СИЗ глаз разделяется на следующие типы:

- открытые защитные очки с боковой защитой;

- открытые защитные очки без боковой защиты;

- закрытые защитные очки;

- защитные лицевые щитки;

- лицевой экран.

1.12.3. Очковые стекла, применяемые в СИЗ глаз, подразделяют на следующие типы:

- бесцветное очковое стекло;

- упрочненное очковое стекло;

- органическое очковое стекло (пластмассовое);

- ламинированное очковое стекло;

- химически стойкое очковое стекло.

1.12.4. СИЗ глаз не должны иметь выступающих частей, острых кромок или других дефектов, которые могут вызывать дискомфорт или наносить вред работнику при эксплуатации.

СИЗ глаз, находящиеся в контакте с кожей работника, должны быть изготовлены из материалов, не вызывающих раздражение кожи и разрешенных национальными органами потребнадзора, что должно быть подтверждено санитарно-эпидемиологическим заключением.

Очковые стекла не должны содержать никаких значительных дефектов, ухудшающих видимость, а именно: пузырей, царапин, посторонних включений, затемнений, точек, следов зачистки, выбоин.

1.12.5. Защитные очки должны иметь маркировку (маркировка не должна препятствовать видимости при пользовании СИЗ глаз). К защитным очкам должна быть приложена инструкция для пользователя.

1.13. Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий.

1.13.1. Специальная обувь с верхом из кожи предназначена для защиты ног от механических воздействий.

1.13.2. Специальная обувь с верхом из кожи для защиты от механических воздействий различается:

- по виду (сапоги, полусапоги, ботинки с высокими берцами, ботинки, полуботинки);

- по половозрастным группам (мужская, женская);

- по размерам обуви и полнотам;

- по защитным свойствам.

1.13.3. Виды обуви в зависимости от защитных свойств:

- для защиты от проколов и порезов;

- для защиты от истирания;

- для защиты от ударов в носочной части;

- для защиты от ударов в тыльной части;

- для защиты от ударов в лодыжке;

- для защиты от ударов в подъемной части стопы;

- для защиты от ударов в берцовой части.

1.13.4. Обувь должна быть изготовлена из материалов, обеспечивающих на протяжении всего срока эксплуатации стойкость к механическим, химическим факторам.

1.13.5. Обувь должна быть выдана в эксплуатацию по назначению, размеру и полноте.

1.14. Спецодежда (комбинезон/костюм).

1.14.1. Спецодежда предназначена для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

1.14.2. Спецодежду по назначению в зависимости от защитных свойств подразделяют на следующие подгруппы:

- спецодежда для защиты от общих производственных загрязнений, включая санитарную и облегченную;

- спецодежда для защиты от механических воздействий возможного захвата движущимися частями механизмов;

- спецодежда для защиты от механических воздействий истирания;

- спецодежда для защиты от механических воздействий прокола и пореза.

1.14.3. Спецодежду изготавливают на типовые фигуры мужчин и женщин.

1.14.4. Размер спецодежды должен соответствовать размерам тела человека. Контрольными измерениями для определения размера являются следующие размерные признаки: рост, обхват груди. Дополнительными измерениями, при необходимости, могут быть: обхват шеи, обхват талии (для мужчин), обхват бедер (для женщин), длина руки.

1.14.5. Дополнительные требования к спецодежде (костюм: куртка, брюки или полукомбинезон, комбинезон), используемой при работе вблизи (над или около) движущихся частей механизмов для снижения риска попадания одежды в движущиеся части механизмов (например, цепи, конвейерные ленты и подобные им механизмы), состоят в следующем:

- спецодежда должна полностью закрывать части одежды пользователя, располагающиеся под курткой, брюками, полукомбинезоном (или комбинезоном);

- пуговицы, кнопки или другие виды фурнитуры (средства крепления) должны быть закрыты деталями из основной ткани;

- спецодежда должна обеспечивать возможность подгонки предметов одежды по фигуре работника;

- внешние детали (части) одежды: паты, хлястики, бретели, пояс и другие подобные детали должны быть закреплены на поверхности так, чтобы их свободные концы не попадали в движущиеся механизмы, либо располагать их (детали) с внутренней стороны изделия;

- застежка должна быть "потайная", то есть закрыта деталями из основной ткани и обеспечивать быстрое снятие одежды в чрезвычайной ситуации;

- "потайная" застежка изделия должна быть с дополнительным креплением отлетной стороны.

1.15. При выборе СИЗ важным фактором является комфорт и удобство пользователя. Правильно подобрать средства защиты можно только совместно с теми рабочими, которые будут использовать эти средства.

1.16. На эффективность выбора СИЗ могут влиять:

- неправильно выбранные размеры, регулировка и способ применения;

- несовместимость с другими защитными средствами;

- износ и повреждения.

### 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть полагающуюся по нормам спецодежду и спецобувь, привести все в порядок.

Спецодежда должна быть застегнута. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

Обувь должна соответствовать назначению, размеру и полноте.

2.2. Работники, получившие средства защиты в индивидуальное пользование, отвечают за их правильную эксплуатацию и своевременный контроль за их состоянием.

2.3. Перед каждым применением базовых СИЗ работник обязан проверить их исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по штампу срок годности.

2.4. Не допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности.

2.5. Проверить отсутствие трещин, деформаций и других повреждений на защитной каске и защитных очках.

2.6. Очковые стекла с царапинами и повреждениями подлежат замене.

2.7. Во избежание запотевания стекол очков при продолжительной работе внутреннюю поверхность стекол следует смазывать специальной смазкой.

2.8. Для обеспечения надежной защиты каска должна подходить по размеру или должна быть отрегулирована по размеру головы пользователя каски.

2.9. Следует применять методы подгонки и регулирования СИЗ, описанные в инструкциях по использованию.

2.10. Обо всех обнаруженных неисправностях СИЗ и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. При выполнении работ работник обязан выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

3.3. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.

3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения сырьем, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

3.5. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.6. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

3.7. Работать с неисправными оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается.

3.8. При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат изъятию.

3.9. При работах следует использовать только средства защиты, имеющие маркировку с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а также штамп об испытании.

3.10. Применять базовые СИЗ следует в соответствии с требованиями инструкций по использованию.

3.11. Соблюдать требования инструкции по регулировке, надеванию, хранению, применению, чистке, дезинфекции, обслуживанию, поддержанию СИЗ в рабочем состоянии.

3.12. Регулярно проводить проверку эксплуатационной надежности и исправности базовых СИЗ.

3.13. На открытом воздухе в сырую погоду могут применяться только средства защиты специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях.

3.14. Защитная каска, подвергшаяся сильному удару, подлежит замене, даже если на ней отсутствуют явные признаки повреждения.

3.15. Запрещается вносить изменения или удалять фирменные комплектующие элементы каски.

3.16. Не применять красящие вещества, растворители, клеи или самоклеящиеся этикетки, не предусмотренные в инструкциях изготовителя касок.

3.17. При работе с касками запрещается:

- использовать каски с истекшим гарантийным сроком годности;

- использовать каски без внутренней оснастки;

- использовать каски без подбородных ремней;

- модифицировать оболочку или внутреннюю оснастку каски;

- переносить какие-либо предметы внутри каски;

- окрашивать каски или снимать маркировочные наклейки;

- ронять и бросать каски, использовать их как подставки или использовать каски не по назначению;

- носить каску козырьком назад.

3.18. Следует помнить, что очки защитные от высокоскоростных частиц, одетые поверх стандартных корригирующих очков, могут передать удар, вызвав опасность для человека.

3.19. При очистке и дезинфекции СИЗ применять средства, указанные (разрешенные, рекомендованные) изготовителем. Следует помнить, что на СИЗ могут неблагоприятно влиять определенные химические вещества.

3.20. Допустимое время непрерывного пользования специальной обувью составляет не более 9 часов.

3.21. Запрещаются передача и использование СИЗ другим работником.

3.22. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других рабочих.

3.23. Заметив нарушение требований охраны труда другим работником, следует предупредить его о необходимости их соблюдения.

3.24. Выполнять санитарные нормы, соблюдать правила личной гигиены, режимы работы и отдыха.

3.25. Не принимать пищу и не курить в производственных помещениях.

3.26. Соблюдать правила перемещения по территории предприятия, пользоваться только установленными проходами.

3.27. Соблюдать правила пожарной безопасности, требования настоящей инструкции, др. локальных нормативных актов, регламентирующие порядок организации работ по охране труда, условия труда на объекте.

3.28. Строго выполнять в установленные сроки приказы и распоряжения руководства предприятия, должностных лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, а также предписания представителей органов государственного надзора.

### 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

4.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.3. В случае возгорания вызвать пожарную охрану, сообщить о случившемся руководству предприятия, принять меры к тушению пожара.

4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

4.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

4.6. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

### 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы выключить оборудование. Осмотреть и привести в порядок рабочее место. Инструмент, приспособления, оснастку, материалы, отходы и др. убрать в предназначенные для их хранения места.

5.2. Снять спецодежду, спецобувь и СИЗ.

5.3. Провести уход за базовыми СИЗ:

5.3.1. При загрязнении очки следует промывать теплым мыльным раствором, затем прополаскивать и вытирать мягкой тканью.

5.3.2. Чистить все пластмассовые части защитной каски следует водными моющими растворами.

5.3.3. Загрязненную спецодежду необходимо сдать в стирку.

5.3.4. Обувь должна быть очищена от загрязнений без повреждения материала верха и низа, протерта и оставлена в вентилируемом помещении в раскрытом и расправленном виде для проветривания на расстоянии не менее 0,5 м от обогревательных приборов. Не допускается чистить обувь органическими растворителями. Обувь должна систематически, один раз в неделю смазываться соответствующим обувным кремом.

5.4. Средства защиты необходимо хранить и перевозить в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к применению, они должны быть защищены от механических повреждений, загрязнения и увлажнения.

5.5. Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях.

5.6. Базовые СИЗ хранят в специальных шкафах: спецодежду - на вешалках, а спецобувь, средства защиты головы, лица - на полках.

5.7. Вымыть лицо, руки теплой водой с мылом или принять душ.

5.8. Сообщить руководителю работ обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению.