Инструкция по охране труда при монтаже/демонтаже буровых установок различных типов

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда при монтаже/демонтаже буровых установок различных типов ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при монтаже/демонтаже буровых установок различных типов разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ при монтаже/демонтаже буровых установок различных типов;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при монтаже/демонтаже буровых установок различных типов;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при монтаже/демонтаже буровых установок различных типов;

6) определения безопасных методов и приемов при монтаже/демонтаже буровых установок различных типов.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников ООО «Альфа» при монтаже/демонтаже буровых установок различных типов.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерацииот 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем";

2.1.5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

2.1.6. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами.

2.1.7. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности".

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. К производству работ по монтажу/демонтажу буровых установок различных типов допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.1.3. Работник при выполнении работ должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3.1.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.1.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.1.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.1.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение Правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при работе с буровой установкой.

3.3.1. При работе с буровой установкой работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. Работники при монтаже/демонтаже буровых установок различных типовобязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, нефтепродуктов;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха;

- повышенный уровень статического электричества;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- движущиеся транспортные средства, грузоподъемные механизмы (подъемные сооружения), перемещаемые материалы, подвижные части оборудования и инструмента;

- падающие предметы (элементы оборудования), материалы и инструмент;

- расположение рабочего места на значительной высоте (глубине) относительно поверхности пола (земли);

- замыкание электрических цепей через тело человека;

- физические и нервно-психические перегрузки.

- острые кромки, заусенцы, шероховатая поверхность заготовок, инструмента, оборудования;

- разрушающиеся конструкции;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- сменный режим работы (ночные смены);

- эмоциональные перегрузки;

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ с буровой установкой могут возникнуть следующие риски и опасности:

- риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы следует провести осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

Надеть предусмотренную соответствующими правилами спецодежду и спецобувь. Спецодежда должна быть застегнута.

4.1.2. Принимая смену, следует проверить исправность технологического оборудования, заземления, наличие и исправность противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты. Проверить наличие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.1.3. Производственные (технологические) процессы станции должны быть организованы в соответствии с требованиями действующих технологических документов (норм, инструкций, регламентов), утвержденных в установленном порядке.

4.1.4. Производственные процессы следует проводить только при наличии исправных контрольно-измерительных приборов, заземления, защитных ограждений, блокировок, пусковой аппаратуры, технологической оснастки и инструмента.

4.1.5. Перед началом работ на буровой установке должны быть произведены все пуско-наладочные работы и настройки.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Работники при монтаже/демонтаже буровых установок различных типов до начала работ должны быть обучены первоначальным навыкам и безопасным приемам работы под руководством представителя, уполномоченного фирмой-изготовителем.

4.4.2. Перед началом работы работник должен ознакомиться с зоной производства работ: рельефом местности, выяснить и установить местонахождение подаваемых коммуникаций, линий электропередач.

4.4.3. Производитель работ обязан по чертежам убедиться, что вблизи мест монтаж, демонтажа нет электрокабелей, телефонных кабелей или трубопроводов газа, воды, теплофикации и других инженерных сетей.

4.4.4. Перед началом работы работник обязан проверить исправность всех узлов и механизмов, работу звуковой сигнализации.

4.4.5. Если в радиусе выполнения работ имеются подаваемые коммуникацией и сооружения, работы должны выполняться под руководством ИТР. Все подаваемые сооружения (кабели, трубопроводы, колодцы), препятствующие производству работ, должны быть предварительно обозначены специальными знаками.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Монтаж-демонтаж буровой установки производится в соответствии с технологической картой монтажа, проектом, инструкцией по эксплуатации завода изготовителя и Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности".

5.1.2. Во время работы необходимо эксплуатировать (использовать) по назначению выданные СИЗ; соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ.

5.1.3. Во время работы работник при монтаже/демонтаже буровых установок различных типов обязан:

- передвигаться по площадке и производить работу только в местах, указанных мастером, и строго выполнять разбивочные знаки, отклонение которых может привести к аварии;

- перед началом передвижения, а также перед поворотом убедиться в отсутствии на пути препятствий или посторонних предметов, после чего дать предупредительный сигнал.

5.1.4. В темное время суток место работы должно быть освещено.

5.1.5. В процессе работы запрещается производить любые изменения в конструкции оборудования, его компонентов и вспомогательного оборудования без предварительного согласования с представителем фирмы (в целях безопасности и сохранения качества работ):

- запрещается изменять заводские настройки гидравлической системы без согласования с представителем фирмы-изготовителя;

- запрещается производить вращение бурильных труб без подсоединения промывочного сальника к бурильной колонне. Необходимо убедиться, что подъемный трос надежно присоединен к серьге промывочного сальника;

- запрещается производить какие-либо работы на мачте в поднятом положении;

- после подъема мачты в рабочее положение необходимо зафиксировать её при помощи упоров, входящих в комплект буровой установки;

- перед тем как включать какую-либо из лебедок, необходимо убедиться, что трос свободен и ничто не препятствует его ходу;

- при спуске-подъеме бурильных труб перед открытием зажимного патрона необходимо убедиться в достаточном натяжении рабочего троса и в отсутствии петель и перехлестов на барабане главной лебедки;

- запрещается превышать установленные пределы нагрузок на оборудование станка, его части и вспомогательное оборудование;

- запрещается включать вращатель станка при открытом зажимном патроне;

- допускается удержание нижнего конца колонкового набора массой до 80 кг с помощью веревочной или ременной петли.

5.1.6. Расстояние между установленными сваебойными или буровыми машинами и расположенными в непосредственной близости строениями определяется организационно-технологической документацией. При работе указанных машин следует установить опасную зону на расстоянии не менее 15 м от устья скважины или места забивки сваи.

5.1.7. Передвижку сваебойных и буровых машин следует производить по заранее спланированному горизонтальному пути при нахождении конструкции машин в транспортном положении.

5.1.8. Пробуренные скважины при прекращении работ должны быть закрыты щитами или ограждены. На щитах и ограждениях должны быть установлены предупреждающие знаки безопасности и сигнальное освещение.

5.1.9. Вибропогружатели необходимо оборудовать подвесными инвентарными площадками для размещения рабочих, выполняющих присоединение наголовника вибропогружателя к оболочке.

Ширина настила площадки должна быть не менее 0,8 м. Настил площадки должен быть огражден.

5.1.10. В период работы сваебойных или буровых машин работники, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, не допускаются к машинам на расстояние менее высоты стрелы + 5 м.

5.1.11 При работе с грузоподъемными механизмами необходимо соблюдать следующие требования:

- не направлять груз руками, не изменять положения стропов во время нахождения груза на весу. Удерживать груз от раскачивания, разворачивать и направлять его следует с помощью специальных приспособлений (крючков, пеньковых канатов и др.);

- производить строповку грузов специальными стропами, обеспечивающими надежный захват перемещаемого груза и имеющими бирки с указанием грузоподъемности, номера и даты изготовления;

- не находиться под поднятым грузом и в радиусе перемещения стрелы и груза;

- не производить погрузо-разгрузочные работы непосредственно под линиями электропередачи независимо от их напряжения.

5.1.12 Запрещается при пользовании стальными канатами:

- работать без рукавиц;

- применять сращенный канат или канат, имеющий торчащие проволоки, не заправленные вовнутрь;

- направлять или освобождать канат, находящийся под натяжением;

- применять для рубки стального каната зубила, секачи, электрогазосварку и др.

5.1.13 Поэлементный монтаж бурового оборудования:

5.1.13.1 площадка, предназначенная для монтажа буровой установки, должна быть свободна от наземных и подземных коммуникаций, очищена от леса, кустарников в радиусе 50-60 м и спланирована. Подходы к площадке и пути подтаскивания к ней оборудования и материалов не должны быть загромождены;

5.1.13.2 перед перемещением бурового оборудования необходимо убедиться в исправности и прочности приемного моста и пола буровой. Выявленные неисправности, могущие привести к заклиниванию оборудования и обрыву каната, должны быть устранены;

5.1.13.3 при передвижении оборудования при помощи тракторов-тягачей или трактора-подъемника необходимо соблюдать следующие требования:

- применять исправный канат;

- производить зацепку или отцепку канатов после остановки движения трактора;

- не допускать задевание каната за какие-либо предметы и оборудование;

- не находиться рядом с канатом и оборудованием, сзади или впереди него;

- направлять канат на барабан лебедки с помощью предназначенных для этих целей приспособлений;

- выбирать направление движения каната так, чтобы он был виден исполнителям работ по всей своей длине;

- устанавливать лебедку, насосы и другое оборудование на основание или фундамент следует с помощью катков или накатов;

5.1.13.4 работу по монтажу оборудования на высоте следует производить с прочных настилов. Запрещается для этой цели использование случайных предметов (ящиков, бочек и т.д.);

5.1.13.5 работы по монтажу, демонтажу и наладке оборудования на высоте следует выполнять с площадки, имеющей перильчатое ограждение высотой 1,2 м, бортовую обшивку высотой не менее 0,15 м;

5.1.13.6 для центрирования и установки оборудования необходимо применять винтовые или гидравлические домкраты соответствующей грузоподъемности и с головками, исключающими возможность самопроизвольного соскальзывания с них поднимаемого оборудования. Домкраты должны иметь ограничители, препятствующие полному выходу штока или винта. Запрещается подкладывать под домкраты случайные предметы или многослойные подкладки;

5.1.13.7 надевать трансмиссионные ремни следует путем поворота шкива вручную или поворота вала цепным ключом при ослабленной трансмиссии;

5.1.13.8 запрещается направлять, надевать, сбрасывать ременные, клиноременные передачи, а также натягивать или ослаблять с помощью ломов, ваг или непосредственно руками;

5.1.13.9 запрещается на время перерыва монтажно-демонтажных работ оставлять в подвешенном состоянии узлы и детали оборудования;

5.1.13.10 запрещается производить монтажные или ремонтные работы на работающем агрегате. Устранять неисправности следует после полной остановки агрегата.

5.1.14 Монтаж бурового оборудования крупными блоками:

5.1.14.1 запрещается при установке блоков на фундамент или при снятии с фундамента с помощью домкратов тяжеловозов:

- превышать давление в пневмогидросистеме выше нормы, установленной в паспорте тяжеловоза, оставлять незакрепленными к тяжеловозу опорные фермы блока;

- использовать в пневмогидросистеме другие газы, кроме воздуха или азота;

- использовать баллоны с воздухом или азотом под давлением более 15 МПа (150 кгс/см);

5.1.14.2 запрещается:

- при подведении транспортных средств под несущие балки блока, а также при выводе их из-под блока, находиться на блоке передвижной платформе или тяжеловозе и на пути их передвижения;

- заталкивание тяжеловозов под несущие балки блока непосредственно трактором или бульдозером;

- зацеплять и отцеплять тяговые канаты следует после полной остановки транспорта;

- подводить тяжеловоз под опору блока при отсутствии ограничителей на опорной ферме блока;

- подтягивать блоки крюками грузоподъемных механизмов;

- производить отрыв или подъем блоков, примерзших к грунту, или засыпанных землей, снегом;

- использовать случайные предметы в качестве прокладок для обеспечения горизонтального положения крупного блока.

5.1.15 Передвижение вышек и крупных блоков бурового оборудования:

5.1.15.1 передвижение вышек и крупных блоков бурового оборудования необходимо осуществлять под непосредственным руководством прораба. В проекте должны быть отражены:

- способ транспортировки оборудования;

- трасса передвижения и пути движения поддерживающей и страхующей техники;

- способы преодоления рвов, оврагов, выравнивания трассы, в том числе по лесным вырубкам, переходы через дороги, линии электропередачи, водные преграды;

- количество и расстановка членов бригады, участвующих в транспортировке оборудования, участие представителя организаций, эксплуатирующих ЛЭП, железные дороги (при их пересечении);

5.1.15.2 работники и трактористы должны хорошо усвоить условные сигналы, устанавливаемые руководителем работ на время передвижения вышки и блоков бурового оборудования;

5.1.15.3 при применении средств механизации (кранов, лебедок, домкратов), а также транспортных средств (тягачей, тяжеловозов, салазок, лыж) следует соблюдать инструкции по их эксплуатации;

5.1.15.4 запрещается при подготовке вышки к передвижению производить работы по обслуживанию бурового оборудования (осмотр, ремонт и др.);

5.1.15.5 работа по подготовке вышки к передвижению может быть начата только после:

- отключения электроэнергии работником организации, эксплуатирующей данное электрооборудование, и письменного подтверждения об отсоединении кабелей или воздушных линий электропередачи со всех сторон, откуда может быть подано напряжение;

- демонтажа той части технологического оборудования и привышечных сооружений, которая мешает передвижению вышки;

5.1.15.6 запрещается производить демонтаж вышки и основания при наличии давления на устье скважины. Запрещаются работы на высоте по монтажу, демонтажу и ремонту вышек и мачт, а также передвижение вышек в вертикальном положении в ночное время, при ветре свыше 8 м/с, во время грозы, ливня и сильного снегопада, при гололедице, тумане с горизонтальной видимостью ниже 20 м, при температуре воздуха ниже пределов, установленных в данном регионе;

5.1.15.7 крепить оттяжки, поддерживающие вышки во время передвижения необходимо с помощью скользящих хомутов (блочные замки или специальные кольца с разрывным усилием не менее прочности оттяжки);

5.1.15.8 откреплять постоянные оттяжки необходимо после закрепления поддерживающих оттяжек к тракторам. Постоянные оттяжки после открепления необходимо смотать каждую в отдельности и привязать к соответствующей ноге вышки (если она передвигается на блочном основании). Вышка должна быть установлена на специальные полозья и закреплена двумя распорными балками и диагональными оттяжками;

5.1.15.9 во время наклона вышки или возвращения ее в вертикальное положение никто не должен находиться на основании вышки и в направлении наклона;

5.1.15.10 перед передвижением вышка должна быть осмотрена. При осмотре внимание должно быть уделено состоянию болтовых соединений и сварочных швов. Болтовые соединения должны быть закреплены, а сварные швы - не иметь трещин;

5.1.15.11 перед передвижением вышек всех типов в вертикальном положении талевый блок должен быть уложен на полу и закреплен;

5.1.15.12 по окончании подготовки вышки к передвижению следует проверить, не оставлены ли на ней незакрепленные предметы, которые могут упасть во время движения;

5.1.15.13 запрещается во время передвижения вышки находиться работникам, не связанным непосредственно с данной работой, на расстоянии меньше чем высота вышки плюс 10 м. Запрещается также при передвижении блоков находиться вблизи тяговых и страховых канатов и ходовых частей тяжеловозов и других транспортных средств;

5.1.15.14 в процессе передвижения вышки работники должны выполнять только приказы руководителя работ, кроме сигнала "Стоп", который должен подать каждый заметивший опасность;

5.1.15.15 буксирные тракторы прицепляют к передвигаемой вышке или блоку с помощью канатов, укрепляемых к форкопфам тракторов. Расстояние между тракторами, расположенными друг за другом, при передвижении вышки и блоков должно быть не менее 5 м, а между тракторами по фронту не менее 3 м;

5.1.15.16 если во время передвижения вышки произойдет поломка какой-нибудь детали, снижающая прочность вышки (например, разрыв стяжки), передвижение должно быть немедленно прекращено и может быть возобновлено только после исправления поломки;

5.1.15.17 при перерыве в работе по передвижению башенной буровой вышки последняя должна быть закреплена четырьмя стяжками, расположенными в диагональных (относительно вышки) плоскостях, а А-образная вышка двумя оттяжками в плоскости передвижения;

5.1.15.18 оттяжки могут быть использованы как страховые, так и постоянные. В качестве якорей могут быть использованы тракторы, расположенные на расстоянии, равном высоте вышки плюс 10 м;

5.1.15.19 при невозможности выполнить эти требования следует устанавливать дополнительную оттяжку с трактором;

5.1.15.20 разрешается удлинение страховых оттяжек при условии сохранения равнопрочности соединения;

5.1.15.21 перецепку тракторов можно производить только после остановки передвижения вышки. Трактористы в это время должны находиться в кабинах тракторов и следить за подаваемым сигналом;

5.1.15.22 расстояние от передвигаемой вышки до страхующего трактора должно быть не менее высоты вышки плюс 10 м;

5.1.15.23 если по условиям местности это требование выполнить невозможно, то допускается уменьшение этого расстояния при условии применения с противоположной стороны дополнительного трактора. Конец оттяжки от этого трактора должен быть прикреплен к верхней части вышки;

5.1.15.24 отцепление тракторов и открепление оттяжек, использованных для поддержания вышки при передвижении, могут быть разрешены только руководителем работ после закрепления вышки постоянными оттяжками;

5.1.15.25 перед транспортированием блок должен быть надежно прикреплен к транспортному средству с помощью приспособлений, предусмотренных для данного типа основания и транспортного средства;

5.1.15.26 в процессе передвижения крупного блока работники должны наблюдать за состоянием транспортных средств, узлов крепления и транспортируемых блоков. При поломке в пути элементов блока или транспортных средств передвижение должно быть остановлено и возобновлено лишь после устранения неисправностей;

5.1.15.27 на период времени, необходимого для устранения неисправностей должны быть приняты меры против самопроизвольного перемещения транспортных средств путем использования различного типа подкладок;

5.1.15.28 передвижение вышечно-лебедочного блока буровой установки в пределах куста осуществляется пневмодвигателями, гидроцилиндрами или тракторами в соответствии с действующими на это инструкциями;

5.1.15.29 в передвижении должно участвовать звено работников под руководством ответственного лица. Все остальные лица должны быть удалены на безопасное расстояние;

5.1.15.30 между руководителем работ, оператором и работником должна быть визуальная связь. В тех случаях, когда сигналы руководителя не видны оператору, они должны дублироваться сигнальщиком (работником);

5.1.15.31 в процессе передвижения оператор обязан исполнять только команды, отданные руководителем работ, кроме сигнала "Стоп", который подает работник, первый заметивший опасность;

5.1.15.32 работники, наблюдающие за передвижением буровой установки должны находиться на расстоянии не менее 5 м от блока;

5.1.15.33 перед передвижением вышечно-лебедочного блока в пределах куста на железнодорожных тележках необходимо:

- установить железнодорожные тележки и освободить оттяжки со стороны, противоположной направлению движения;

- установить в конце железнодорожного пути якоря для крепления системы полиспастов;

- установить упоры, ограничивающие перемещение блока далее требуемого расстояния;

- связать между собой шкворневые балки железнодорожных рам для предотвращения выскакивания верхних пятников из гнезд тележек;

5.1.15.34 перед передвижением вышечно-лебедочного блока буровой установки с помощью тракторов необходимо осуществить предварительный натяг полиспастной системы и произвести тщательной осмотр тормозной системы железнодорожных тележек, рельсовых путей и системы полиспастов;

5.1.15.35 при осуществлении передвижения с помощью гидроцилиндров гидросистема должна быть предварительно проверена на герметичность;

5.1.15.36 перед передвижением буровой установки на пневмодвигателях необходимо:

- установить и присоединить резинокордные пневмооболочки;

- отпустить оттяжки на величину удлинения;

- заземлить буровую установку гибким проводником сечением не менее 24 мм в двух точках к общему контуру заземления установки;

5.1.15.37 кроме того перед передвижением необходимо подвергнуть проверке:

- основания;

- резинокордные пневмооболочки. Рабочее давление в пневмооболочках должно быть не более 6 атм., в пневмосистеме - не более 7 атм.;

- воздушные коммуникации. Система подвода воздуха должна быть оборудована предохранительным клапаном, отрегулированным на 6-9 атм.;

- вышку и подвышенное основание;

5.1.15.38 стеллажи и приемный мост следует отсоединить от подвышечного основания и передвигать отдельно;

5.1.15.39 передвижение буровой установки следует производить плавно, без рывков, резкое торможение не допускается;

5.1.15.40 после передвижения буровой установки железнодорожные тележки должны быть заторможены, а оттяжки закреплены. Слабина в оттяжках должна быть устранена с помощью стяжек винтов (кроме вышек, на которых установка оттяжек заводом не предусмотрена).

5.1.16 Демонтаж буровой установки или снятие вышечно-лебедочного и других блоков с последней пробуренной скважины, их транспортировка с кустовой площадки должны производиться после остановки работы всех эксплуатационных скважин, находящихся в опасной зоне.

5.1.17 Работники, впервые допускаемые к работам на высоте, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных рабочих, назначенных приказом руководителя организации.

5.1.18 При нахождении на территории площадки работники должны носить защитные каски.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ с буровой установкой возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.2.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26).

6.2.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

6.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.3.1. При обнаружении опасности, угрожающей жизни и здоровью людей, работник обязан немедленно:

– прекратить работу (при возможности выполнить технические меры безопасности – выключить оборудование);

– оповестить об опасности всех находящихся рядом людей (по возможности помочь эвакуации людей);

– по кратчайшему маршруту, минуя зону аварии, покинуть опасную зону (по возможности закрыть доступ в эту зону);

– сообщить вышестоящему руководителю и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.3.2. При обнаружении пожара или загорания необходимо:

– немедленно сообщить в пожарную охрану;

– немедленно сообщить персоналу, находящемуся в зоне пожара или задымления, и вышестоящему руководителю;

– обесточить оборудование в зоне пожара или загорания, покинуть помещение, закрыв за собой дверь;

– при необходимости помочь эвакуации людей, по возможности принять участие в тушении пожара имеющимися средствами пожаротушения (с соблюдением требований безопасности);

– эвакуацию оборудования или других материальных ценностей производить только при условии безопасности этих работ.

6.3.3. Пострадавшему при травмировании, отравлении или внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь:

– устранить воздействие на организм пострадавшего опасных и вредных факторов (освободить его от действия электрического тока, вынести из задымленного помещения, освободить из-под обрушений и т. д.);

– оценить состояние пострадавшего и определить характер травмы, создающей наибольшую угрозу для жизни пострадавшего, и последовательность действий по его спасению;

– выполнить необходимые мероприятия по спасению пострадавшего;

– вызвать скорую помощь или принять меры для транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медперсонала;

– сообщить руководителю о происшедшем;

– принять неотложные меры по предотвращению воздействия травмирующего фактора на других лиц;

– до начала расследования несчастного случая сохранить обстановку, какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии);

– в случае невозможности ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку.

6.3.4. При получении травмы обратиться в лечебное учреждение или через других членов коллектива вызвать скорую помощь, поставить в известность непосредственного руководителя.

6.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.4.1. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал работник, ему следует:

– прекратить работу;

– немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю;

– немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны;

– оказать пострадавшему первую помощь;

– вызвать скорую помощь по телефону 103.

6.4.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем – шину.

6.4.3. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении – наложить жгут.

6.4.4. При поражении электрическим током необходимо:

– прекратить воздействие электрического тока на пострадавшего. Достичь этого можно отключением источника тока, обрывом питающих проводов, выключателя либо отведением источника воздействия от пострадавшего. Сделать это нужно сухой веревкой, палкой и др.;

– нельзя касаться пострадавшего, находящегося под действием тока, руками;

– вызвать врача или городскую скорую помощь;

– осмотреть пострадавшего. Внешние повреждения необходимо обработать и закрыть повязкой;

– при отсутствии пульса провести непрямой массаж сердца и сделать искусственное дыхание;

– проводить мероприятия необходимо до восстановления функций организма либо появления признаков смерти.

6.4.5. При ожогах:

– без нарушения целостности ожоговых пузырей – необходимо подставить пораженный участок кожи под струю холодной воды на 10–15 минут или приложить к нему холод на 20–30 минут. Нельзя смазывать обожженную поверхность маслами и жирами;

– с нарушением целостности ожоговых пузырей – необходимо накрыть пораженный участок кожи сухой чистой тканью и приложить поверх нее холод. Запрещается промывать водой, бинтовать обожженную поверхность.

6.4.6. При расследовании обстоятельств и причин несчастного случая работнику следует сообщить комиссии известные ему сведения о происшедшем несчастном случае.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании работы работники при монтаже/демонтаже буровых установок различных типовдолжны:

– остановить буровой станок;

– отключить от сети применяемые в процессе работы электроинструменты, механизмы;

– произвести очистку использованного оборудования (только после его отключения от электрической сети);

– переносное оборудование, инвентарь, приспособления и инструмент переместить в установленные места хранения.

7.2.2. Привести в порядок рабочее место.

7.2.3. Использованные обтирочные материалы убрать в специальные ящики.

7.2.4. Заполнить буровой журнал.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место.

7.4.2 Очистить поверхности оборудования и осмотреть его элементы и узлы на наличие повреждений.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.