Инструкция по охране труда при обрезке веток с автогидроподъемника

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда при обрезке веток с автогидроподъемника ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для работника разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ по обрезке веток с автогидроподъемника;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при обрезке веток с автогидроподъемника;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при обрезке веток с автогидроподъемника;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ при обрезке веток с автогидроподъемника.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.3. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»;

2.1.4. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.5. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";

2.1.6. Приказ Минтруда России от 29.10.2020 N 758н "Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве";

2.1.7. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда от 27.11.2020 №835н;

2.1.8.Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при обрезке веток с автогидроподъемника.

3.2. При обрезке веток с автогидроподъемника работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение Правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии Правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ работником.

3.13.1. При выполнении работ работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4. Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1 На работника возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

– выполнение работ на открытом воздухе при действии опасных атмосферных явлений: повышенной (пониженной) температуре воздуха, повышенной скорости ветра, повышенной (пониженной) влажности и др.;

– движущиеся машины и механизмы;

– движущийся автотранспорт;

– падение предметов с высоты;

– потеря устойчивости автогидроподъёмника;

– острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхностях деталей, узлов автогидроподъёмника, инструментов;

– опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

– повышенный уровень шума на рабочем месте;

– повышенный уровень вибрации на рабочем месте;

– недостаточная освещенность рабочей зоны;

– пожаровзрывоопасность;

– высокое нервно-эмоциональное напряжение при управлении работникавтогидроподъёмником.

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ работником могут возникнуть следующие риски:

– выступающие части при осмотре в стесненных условиях и при недостаточности освещения;

– острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях подъемника при осмотре;

– воздействие вредных веществ на органы дыхания, поверхности кожи;

– острые кромки, заусенцы и шероховатости;

– внезапное возникновение технической неисправности подъемника, находящегося в движении.

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении работ работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проем, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т. д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать исоблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом проведения работ с гидравлическим автоподъемником следует убедиться в следующем:

– автоподъемник правильно установлен на площадке и на все опоры;

– в зоне работы автоподъемника нет посторонних людей;

– при установке автоподъемника в зоне электропередачи люлька автоподъемника не касается проводов линии электропередачи;

– при установке автоподъемника около здания расстояние между ними и поворотной платформой составляет не менее 1 м.

4.1.2. Проверить наличие огнетушителя и аптечки первой помощи.

4.1.3. Если во время осмотра и проверки на холостом ходу обнаружены неисправности, препятствующие безопасной работе автоподъемника, к работе не приступать, доложить об этом непосредственному руководителю работ.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Получить задание от руководителя на выполнение работ с гидравлическим автоподъемником.

4.4.2. Осмотреть механизмы автогидроподъёмника, их крепление и тормоза.

4.4.3. Проверить исправность ограждений.

4.4.4. Проверить смазку механизмов.

4.4.5. Осмотреть в доступных местах металлоконструкции, состояние люльки и ее исправность.

4.4.6. Для записи результатов осмотра и проверки автоподъемника должен вестись вахтенный журнал.

4.4.7. Проверить достаточность освещения, чистоту и порядок в зоне работ.

4.4.8. Проверить состояние площадки.

4.4.9. Убедиться, что на месте производства работ отсутствует ЛЭП или она находится на расстоянии более 30 м.

4.4.10. Получить наряд-допуск на работу автоподъемника на расстоянии ближе 30 м.

5. Требования охраны труда вовремя работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

Запрещается организация работы из люлек:

- при ветре, скоростью более 10 м/с;

- при ограниченной видимости (при сильном дожде, снеге, тумане и т.д.);

- при вероятности столкновения подъемного средства с люлькой с другими соседними машинами.

5.1.2. Для безопасного перемещения работников в люльке должны соблюдаться требования:

- подъем и транспортировка работников должны производиться под непосредственным руководством специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений;

- при вероятности случайных движений люльки (раскачивание, поворот и т.п.) необходимо ее стабилизировать оттяжными канатами;

- при необходимости перемещения люльки через люки или проемы, необходимо разработать дополнительные меры безопасности, предотвращающие запутывание стропов и канатов, а также снижающие риск зажатия и ударов;

- при вероятности контакта люльки с поверхностью сооружения при выполнении работ, необходимо оснащать их устройствами для снижения динамических нагрузок при контакте с обслуживаемой поверхностью;

- при невозможности обеспечения визуальной связи работника в люльке и машиниста подъемника должен быть назначен работник, передающий команды машинисту подъемника от работника в люльке.

5.1.3. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

5.1.4. Срезать вершину дерева необходимо следующим образом:

1) привязать ниже на 5-6 см от начала вершины дерева три веревки и закрепить их на время спиливания за находящиеся на земле неподвижные предметы, отрегулировать натяжение веревок; угол между натянутыми веревками должен быть равен 120°;

2) пропилить дерево ручной ножовкой на глубину, равную 2/3 диаметра дерева в месте спиливания. После этого работник должен спуститься вниз и отойти от дерева на безопасное расстояние. В случае использования автовышки ее тоже следует отвести на безопасное расстояние;

3) по сигналу руководителя работ ломать вершину дерева следует натяжением трех веревок: две веревки натягивать в одном направлении, а третью, создающую противовес, - в другом.

5.1.5. Срубать сучья и вершину стоящего дерева топором запрещается.

5.1.6. Запрещается спиливать деревья по частям, если ствол поражен гнилью более чем на 1/3 диаметра или у которого корневая шейка сильно разрушена.

5.1.7. Если растущее дерево имеет две и более вершины, то в начале спиливается одна вершина, затем другая и последующие.

5.1.8. После удаления вершины дерева необходимо приступать к спиливанию чураков от основного ствола дерева.

Спиливать чураки необходимо на высоте груди работника. Длина спиливаемых чураков не должна превышать 80 см.

Спиливать чураки необходимо до тех пор, пока рабочая площадка позволяет спилить и свалить оставшийся ствол.

5.1.9. Запрещается сбрасывать спиленные чураки на землю.

Чураки необходимо опускать плавно, без толчков и при помощи веревки, один конец которой должен быть привязан к середине чурака, а другой находиться в руках работника.

5.1.0. Во время работы секатором необходимо левой рукой держать верхнюю часть побега, а правой производить срез.

Запрещается держать срезаемый побег непосредственно у линии среза.

5.1.11. При любых перерывах в работе секатор должен быть закрыт и положен в инструментальную сумку.

5.1.12. Если работа выполняется бригадой, то работники должны располагаться на расстоянии 2-3 м друг от друга.

5.1.13. При выполнении работ по формированию крон запрещается разбрасывать срезанные ветки в стороны.

5.1.14. При работе штанговым сучкорезом запрещается стоять под срезаемой веткой.

5.1.15. В случаях, когда зона, обслуживаемая автоподъемником, не просматривается с места управления работника, для передачи сигналов работнику или персоналу, находящемуся в люльке автоподъемника, должна использоваться радио- или телефонная связь.

5.1.16. При работе автоподъемника связь между персоналом в люльке и работником автоподъемника должна поддерживаться непрерывно:

- при подъеме люльки до 10 м – голосом;

- более 10 м – знаковой сигнализацией;

- более 22 м – радио- или телефонной связью.

5.1.17. Прежде чем осуществлять какое-либо движение работникавтогидроподъёмником, работник обязан убедиться в том, что в зоне работы автогидроподъёмника нет посторонних людей.

5.1.18. Работы с гидравлическим автоподъемником производить при наличии страховочных систем и средств индивидуальной защиты.

5.1.19. Правильно подбирать средства индивидуальной защиты. Применяемые средства защиты должны иметь маркировку.

5.1.20. Содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства.

5.1.21. Не допускать выполнения работ на высоте:

– в открытых местах при скорости воздушного потока (ветра) 15 м/с и более;

– при грозе или тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ, а также при гололеде с обледенелых конструкций и в случаях нарастания стенки гололеда на проводах, оборудовании, инженерных конструкциях (в том числе опорах линий электропередачи), деревьях;

– при монтаже (демонтаже) конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более.

5.1.22. Работы по наряду-допуску производить в соответствии с требованиями безопасности, указанными в наряде-допуске. Не допускается изменять комплекс мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском и ППР на высоте, обеспечивающих безопасность работ на высоте.

5.1.23. Работник должен постоянно контролировать работу рабочих люльки и стропальщика.

Осуществлять непрерывную визуальную связь, а также связь голосом или радиопереговорную связь с другими членами бригады.

5.1.24. Не допускать к выполнению работ необученный и неаттестованный персонал при работе автоподъемников.

5.1.25. Эксплуатацию автоподъемника производить в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

5.1.26. Во время работы запрещается оставлять грузоподъемные механизмы без надзора.

5.1.27. Работать при наличии и исправности ограждений, блокировочных и других устройств, обеспечивающих безопасность труда, при достаточной освещенности.

5.1.28. Не допускать выполнения работ с подъемников на площадках с уклоном, превышающим паспортную величину для данного автоподъемника, на свеженасыпанном неутрамбованном грунте, а также вблизи откосов котлованов или траншей.

5.1.29. Входить и выходить из люльки только через посадочные площадки, при полной остановке автоподъемника в положении «Посадка», при работе автоподъемника вход в люльку должен быть защищен съемным ограждением или запирающейся дверью.

5.1.30. Не садиться и не вставать на перила люльки, не перевешиваться за перила, внимательно наблюдать за верхними и боковыми препятствиями.

5.1.31. Не устанавливать на пол люльки предметы для увеличения зоны работы.

5.1.32. Работать только по наряду-допуску при установке автоподъемника на расстоянии менее 30 м от максимально выступающей части стрелы до крайнего провода линии электропередачи.

5.1.33. Запрещается сбрасывать с люльки, находящейся на высоте, инструменты и грузы.

5.1.34. Не допускать посторонних на место производства работ.

5.1.35. Соблюдать:

– меры по предупреждению падения работников из люльки;

– правильность установки автоподъемника (требования к площадкам, габаритам и т. п.);

– строгое соблюдение требований безопасности при производстве работ автоподъемниками вблизи линии электропередачи, запрещение установки автоподъемника для работы под проводами действующей линии электропередачи;

– строгое соблюдение требований проектов производства работ и технологических карт;

– меры безопасности при опускании люльки и выходе из нее людей.

5.1.36. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

5.1.37. Применять безопасные приемы работ при пользовании инструментами и приспособлениями при техническом обслуживании автоподъемника.

5.1.38. В случае обнаружения нарушений отключить оборудование и поставить в известность руководителя.

5.1.39. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не захламлять инструментом, приспособлениями и прочими предметами.

5.1.40. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.

5.1.41. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

5.1.42. Курить, принимать пищу на рабочем месте запрещается.

5.1.43. Запрещается работать под влиянием наркотиков, алкоголя, лекарств.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончании выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые кправильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ работником возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

– столкновение с другим транспортным или техническим средством, наезд на людей, опрокидывание подъемника по причине нарушения требований правил безопасности дорожного движения;

– стихийные природные явления по причине катаклизмов;

– загорание подъемника или других технических средств и сооружений по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий иаварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.2.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.2.3. При загорании электрооборудования для его тушения следует применять только углекислотные или порошковые огнетушители, не направляя в сторону людей струю углекислоты и порошка.

6.2.4. При возникновении пожара необходимо:

– прекратить работу;

– отключить используемое оборудование;

– вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

6.2.5. При загорании на электроустановках следует пользоваться углекислотными и порошковыми огнетушителями.

6.2.6. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении – наложить жгут.

6.2.7. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем – шину.

6.3.3. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении – наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и извещения о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки исмазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Подать сигнал на опускание люльки.

7.2.2. При опускании люльки соблюдать все меры предосторожности и наблюдать за безопасным снижением люльки.

7.2.3. После снижения люльки в положение «Посадка» работники могут отстегнуть страховочную привязь и выйти из люльки.

7.2.4. Убрать инструмент, приспособления в специально отведенные для их хранения места.

7.2.5. Установить стрелу в транспортное положение, поднять опоры. Установить люльку и крюк, если автогидроподъёмник им оборудован, в положение, определенное руководством по эксплуатации. Поставить автогидроподъёмник в предназначенное для стоянки место, затормозить автогидроподъёмник.

7.2.6. По окончании работы работник обязан закрыть на замок кабину и сдать ключ от автогидроподъёмника в установленном в организации порядке.

7.2.7. Обо всех обнаруженных неполадках в работе автогидроподъёмника работник обязан сделать запись в вахтенном журнале и сообщить руководителю об имеющихся неисправностях в оборудовании и недостатках в организации работы.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостовериться в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Использованные при уборке тряпки, ветошь и другие обтирочные материалы следует сложить в специально отведенное для них место (например, металлический ящик с закрывающейся крышкой).

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ;

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных вовремя работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.