Инструкция по охране труда

при производстве бетонорезательных работ бензиновым бетонорезом

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для работников ООО «Альфа» при проведении бетонорезательных работ бензиновым бетонорезом.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при проведении бетонорезательных работ бензиновым бетонорезом разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ бетонорезательных работ бензиновым бетонорезом;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при проведении бетонорезательных работ бензиновым бетонорезом;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при проведении бетонорезательных работ бензиновым бетонорезом;

6) определения безопасных методов и приемов при проведении бетонорезательных работ бензиновым бетонорезом.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников ООО «Альфа» при выполнении бетонорезательных работ бензиновым бетонорезом независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 883н;

2.1.5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.6. Приказ Минтруда "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем" от 29.10.2021 года №772н.

2.1.7. Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при проведении бетонорезательных работ бензиновым бетонорезом.

3.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.9. При перемещении по территории организации и в помещениях необходимо пользоваться только установленными проходами, на которых отсутствуют препятствия в виде загроможденности и захламленности оборудованием, материалами и отходами производства, ям, траншей, кюветов, колодцев подземных коммуникаций, резервуаров с водой.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Лица, допущенные к производству бетонорезательных работ бензиновым бетонорезом, обязаны:

- знать и соблюдать требования настоящей инструкции, инструкций и правил по охране труда, Правил внутреннего трудового распорядка;

- знать назначение и устройство всех механизмов и электрооборудования;

- знать приемы освобождения от действия тока лиц, попавших под напряжение, и способы оказания им первой помощи.

3.13. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.13.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.14. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при проведении бетонорезательных работ бензиновым бетонорезом.

3.14.1. При проведении бетонорезательных работ бензиновым бетонорезом работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.14.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.14.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.14.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.15. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.15.1. Работники обязаны соблюдать требования охраны труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- отлетающие частицы, осколки металла и абразивных материалов;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха на рабочем месте;

- повышенная температура поверхностей оборудования и материалов;

- движущиеся машины и механизмы;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации;

- повышенная или пониженная температура воздуха;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- расположение рабочего места на высоте относительно поверхности земли (пола);

- опасные зоны (вблизи котлованов, траншей и других перепадов по высоте, мест, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами);

- обрушение грунта;

- острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования;

- нервно-психические перегрузки.

3.15.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при проведении бетонорезательных работ бензиновым бетонорезом могут возникнуть следующие риски:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

Бетонорез используется согласно технологической документации на производство работ (проекты производства работ, технологические карты), в которой указаны меры и приемы по охране труда.

Не допускается использовать бетонорез без технологической документации и принятых мер защиты в экстремальных условиях: с пересекающимися рабочими зонами, вблизи выемок (котлованов, траншей, канав), на уклоне местности.

Работы, выполняемые в охранной зоне действующих газопроводов, нефтепроводов, кабелей связи, электрических кабелей, находящихся под напряжением, проводятся при наличии письменного разрешения организаций, эксплуатирующих эти подземные коммуникации, и под наблюдением представителей указанных организаций. К разрешению должен быть приложен план с указанием расположения и глубины заложения коммуникаций.

3.16. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.16.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.16.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.16.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.16.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.17. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.17.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.17.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.17.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.18. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.18.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.18.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.18.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.18.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.18.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы необходимо:

- проверить комплектность, техническое состояние и исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работы;

- надеть спецодежду и спецобувь, другие средства индивидуальной защиты. Спецодежда должна быть необходимого размера, соответствовать времени года и не стеснять движений работника. Надевать ее необходимо так, чтобы не было развевающихся и свободно свисающих пол, завязок и т.п.;

- ознакомиться с состоянием и режимом работы оборудования на своем участке путем личного осмотра;

- получить задание у руководителя работ, ознакомиться под роспись с проектом производства работ или технологической картой;

- проверить и принять инструмент, материалы, ключи от помещений, средства защиты, оперативную документацию и инструкции;

- ознакомиться со всеми записями и распоряжениями за время, прошедшее с последнего дежурства работника;

- оформить приемку смены; доложить непосредственному руководителю о вступлении на дежурство и о неполадках, замеченных при приемке смены;

- проверить наличие двух огнетушителей с опломбированными запорными арматурами (порошкового ручного вместимостью не менее 5 л), медицинской аптечки, знака аварийной остановки или мигающего красного фонаря (в случае осуществления дорожных работ);

- определить рабочую зону бетонореза, границы опасной зоны, средства связи работника с рабочими, обслуживающими бетонорез, и машинистами других машин. В зоне работы должны быть установлены знаки безопасности и предупредительные надписи. Рабочая зона бетонореза в темное время суток должна быть освещена;

- использовать только то горючее, которое предназначено для данной марки оборудования;

- освободить место предстоящих работ от мусора;

- проверить наличие и исправность защитных ограждений, инструментов и инвентаря, необходимых для производства работ;

- проверить состояние и исправность бетонореза. При этом особое внимание следует обратить на исправность двигателя, ходовой части, рулевого и фракционного управления, тормозов, звукового сигнала, приборов освещения, состояния шлангов гидросистемы;

- убедиться в отсутствии в трубопроводе застывшего материала.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. При подготовке бетонореза к работе следует:

- выполнить необходимые действия, предусмотренные настоящей Инструкцией и руководством по эксплуатации бетонореза;

- перед началом работы внимательно осмотреть бетонорез, убедиться в наличии и надежности крепления кожуха клиноременной передачи, целостности и надежности крепления глушителя и бензобака, отсутствии утечек топлива и масла;

- проверить комплектацию бензореза, надежность соединений, убедиться в отсутствии механических повреждений;

- регулярно проверять топливопровод и его фитинги на отсутствие трещин;

- не заправлять бетонорез топливом внутри помещений или в непроветриваемой зоне;

- во избежание травм перед началом работы следует обратить внимание на состояние вибратора и надежность его крепления.

4.4.2. Приемка и сдача смены во время ликвидации аварии, производства переключений или операций по включению и отключению оборудования не допускаются.

4.4.3. При длительном времени ликвидации аварии сдача смены осуществляется с разрешения руководителя работ.

4.4.4. Приемка и сдача смены при загрязненном оборудовании, неубранном рабочем месте и обслуживаемом участке не допускаются. Приемка смены при неисправном оборудовании или ненормальном режиме его работы допускается только с разрешения лица, ответственного за данное электрооборудование, или вышестоящего лица, о чем делается отметка в сменном журнале.

4.4.5. Перед началом работ работники, водители автомобилей и машинисты дорожных машин должны быть проинструктированы об условной сигнализации, о порядке движения, маневрирования дорожных машин и транспортных средств, местах разворота, въездах, местах складирования материалов и хранения инвентаря.

4.4.6. На месте производства работ следует вывесить предупреждающие и предписывающие плакаты, оградить при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части.

4.4.7. Не допускается убирать или переставлять до полного окончания работы плакаты и ограждения, установленные при подготовке рабочих мест. После какого-либо перерыва в работе необходимо вновь проверить выполнение технических мероприятий.

4.4.8. При перемещении тяжестей вручную необходимо соблюдать установленные нормы перемещения тяжестей: при переноске тяжестей мужчиной старше 18 лет допускается максимальная нагрузка 50 кг.

4.4.9. Заправку бетонореза следует производить с соблюдением правил пожарной безопасности.

4.4.10. Все движущиеся части бетонореза, а также цепные, ременные и другие передачи должны быть ограждены. Для удобства осмотра и смазки ограждения должны быть легкосъемными или с открывающимися дверцами.

4.4.11. При работе в темное время суток и при плохой видимости независимо от освещения рабочих мест рабочие органы и механизмы должны быть освещены.

4.4.12. Не допускается приступать к работе при подтекании топлива в системе питания и масла, в системе смазки и гидравлике.

4.4.13. Перед пуском бетонореза в ход необходимо:

- ознакомиться с общими условиями на месте, в частности с наличием возможных препятствий в рабочей зоне (несущая способность грунта, наличие необходимых ограждений);

- надеть средства защиты органов слуха (противошумные наушники или затычки) и другие предусмотренные средства индивидуальной защиты;

- установить плиту на ровную поверхность;

- проверить уровень масла в картере двигателя;

- проверить запас топлива;

- дополнить недостающие смазочные материалы;

- проверить прочность затяжек гаек и болтов;

- проверить состояние мотора и машины.

4.4.14. При обнаружении неисправности в ограждениях, ненадежности крепления грунта, обвалов, трещин в грунте, наличии обнажившихся на откосах валунов, глыб, камней, находящихся в неустойчивом состоянии, и других опасных явлений необходимо сообщить об этом руководителю работ.

4.4.15. Раз в месяц резак следует промывать ацетоном или бензином.

4.4.5. При возникновении сомнения в достаточности и правильности мероприятий по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы подготовка рабочих мест должна быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выполнения технических мероприятий, устраняющих возникшие сомнения в безопасности.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Работник выполняет только ту работу, способы безопасного выполнения которой известны, во всех сомнительных случаях следует обратиться за разъяснениями к руководителю работ.

5.1.2. В процессе работы не допускается:

- самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом или распоряжением;

- переставлять временные ограждения, снимать плакаты, заземления и проходить на территорию огражденных участков;

- разбирать электроинструмент, производить какой-либо ремонт;

- держаться за провод электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента;

- регулировать инструмент без отключения его от сети;

- применять указатель напряжения без повторной проверки после его падения;

- снимать ограждения выводов обмоток во время работы электродвигателя;

- пользоваться для заземления проводниками, не предназначенными для этой цели, а также присоединять заземление путем скрутки проводников;

- пользоваться стационарными светильниками в качестве ручных переносных ламп;

- пользоваться контрольными лампами для определения напряжения в электросети;

- применять связанные лестницы и производить работы с ящиков и других посторонних предметов;

- работать в неосвещенных местах. Освещенность участков работ, рабочих мест, проездов и подходов к ним должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных устройств;

- работать в согнутом положении;

- защемление диска, его перегрев, допуск нагрузок больше, чем предусмотрено в инструкции по эксплуатации;

- если работы проводятся длительный период времени, то периодически нужно охлаждать диск;

- резку необходимо осуществлять всегда на полных оборотах.

5.1.3. Следует проверить исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работы, надеть специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

5.1.4. Необходимо проверить исправность систем, агрегатов, приборов, узлов и деталей бетонореза.

5.1.5. При работе с бетонорезом работник должен работать в защитных очках, наушниках или вкладышах противошумных и респираторах.

5.1.6. В процессе работы необходимо периодически проверять надежность крепления защитных кожухов.

5.1.7. Проверка крепления кожухов и дисков на шпинделях, а также замена частей механизмов должна проводиться при неработающем двигателе.

5.1.8. При работе не допускается:

- работать при незафиксированном положении;

- во время работы двигателя производить замену частей механизмов;

- оставлять бетонорез с работающим двигателем;

- работать без защитного кожуха.

5.1.9. Работник осуществляет работу с использованием средств защиты лица и глаз, в застегнутой спецодежде, предотвращая захват ее вращающимися частями электродвигателя.

5.1.10. Следует немедленно отключить от сети электродвигатели при:

- несчастных случаях (или угрозе их) с людьми;

- появлении неисправностей, грозящих привести к аварии (появление дыма или огня из электродвигателя или его пускорегулирующей аппаратуры, вибрация сверх допустимых норм, поломка приводного механизма, нагрев подшипника сверх допустимой температуры, значительное снижение частоты вращения, сопровождающееся быстрым нагревом электродвигателя, и др.).

5.1.11. При работе бетонореза необходимо постоянно следить за состоянием предохранительных клапанов в системе подачи сжатого воздуха. Не разрешается работа при неисправных клапанах.

5.1.12. Предохранительные клапаны гидро- и пневмосистемы машин и компрессорных станций должны быть опломбированы. Самостоятельная регулировка их работниками не допускается.

5.1.13. При работе с бетонорезом не допускается:

- подогревать сливной люк емкости открытым огнем;

- курить при выполнении рабочих операций;

- использовать бензин для работы форсунок;

- оставлять форсунки зажженными во время движения;

- открывать крышку емкости во время разогрева;

- оставлять бетонорез на проезжей части без присмотра;

- находиться в зоне работы бетонореза посторонним лицам, не участвующим в технологическом процессе;

- эксплуатировать оборудование при утечке газа и неисправных трубопроводах, арматуре и приборах автоматики.

- передавать инструмент лицам, не имеющим права пользоваться им;

- превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте инструмента;

- останавливать руками движущиеся после отключения от электросети части инструмента;

- эксплуатировать инструмент при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждения штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубки; нечеткой работы выключателя.

5.1.14. Электрифицированный инструмент должен быть отключен от сети:

- при смене рабочего инструмента, установке насадок и регулировке;

- при переносе инструмента с одного рабочего места на другое;

- при перерыве в работе;

- при прекращении подачи электропитания.

5.1.15. Оставлять без надзора бетонорез с работающим (включенным) двигателем не допускается. При перерыве в работе должны быть приняты меры, предупреждающие самопроизвольное перемещение и включение, опрокидывание бетонореза под действием ветра, при наличии уклона местности, вследствие деформации грунта и оползня.

5.1.16. Заправка и дозаправка топливно-смазочными материалами и рабочими жидкостями производятся закрытым способом.

5.1.17. При пуске бетонореза в ход необходимо соблюдать следующие правила.

5.1.17.1. Использовать только безопасные пусковые рукоятки со знаком качества изготовителя.

5.1.17.2. Крепко крутить пусковую рукоятку до тех пор, пока не заработает двигатель, в противном случае рукоятка может дать обратный удар.

5.1.17.3. Следить за тем, чтобы не блокировались элементы управления, которые автоматически регулируются в момент их деблокировки.

5.1.17.4. При движении задним ходом, особенно на краях траншей и уступов, а также перед препятствиями бетонорезом необходимо управлять таким образом, чтобы исключить опасность падения и травмирования оператора.

5.1.17.5. Всегда держать достаточное расстояние до краев строительных котлованов и откосов, воздерживаться от действий, которые могли бы угрожать устойчивости бетонореза.

5.1.17.6. Управлять бетонорезом так, чтобы исключить травмирования рук твердыми предметами.

5.1.17.7. По уклонам всегда подниматься осторожно и только в прямом направлении.

5.1.17.8. На крутые подъемы подниматься задним ходом, чтобы предотвратить опрокидывание бетонореза.

5.1.17.9. При работе по трамбованию грунта вблизи зданий или над трубопроводами проверить степень воздействия вибрации от бетонореза на смежные здания и при необходимости прекратить работы.

5.1.17.10. Бетонорез с встроенным ходовым устройством не оставлять и не парковать на ходовой части.

5.1.17.11. Производить заправку только в режиме с отключенным двигателем.

5.1.17.12. Рядом с бетонорезом не допускается разводить огонь и курить.

5.1.17.13. В случае пролива топлива его необходимо ликвидировать, чтобы предотвратить его просачивание в грунт.

5.1.17.14. Дефектную крышку бака необходимо срочно заменять на новую, так как негерметичная крышка бака может привести к взрыву топлива.

5.1.17.15. Бетонорез должен работать только на "полном газе" во избежание разрушения сцепления вследствие пробуксовывания.

5.1.17.16. В целях остановки следует переключать рычаг газа на холостой ход.

5.1.17.17. Переключать двигатель на холостой ход даже при коротких перерывах в работе во избежание разрушения сцепления от пробуксовывания.

5.1.17.18. При мойке механизма и двигателя не направлять струю воды непосредственно на двигатель.

5.1.18. При эксплуатации бетонореза запрещается:

- самостоятельно производить ремонт и регулировку двигателя, кроме регламентных работ по техническому обслуживанию двигателя;

- производить запуск бетонореза в рабочем режиме на жестком, монолитном покрытии;

- производить пуск бетонореза во взрывоопасной среде;

- оставлять бетонорез с работающим двигателем без присмотра;

- заправлять топливный бак при включенном двигателе и открытом топливном кране;

- заправлять топливный бак вблизи открытого огня;

- заправлять топливный бак в закрытых, невентилируемых помещениях, так как выхлопные газы от бетонореза могут вызвать отравление;

- заменять бензин на другое топливо для заправки бака;

- эксплуатировать бетонорез без воздушного фильтра, так как это ускоряет износ двигателя;

- использовать бензин или легковоспламеняющиеся жидкости для чистки фильтрующего элемента, двигателя, механизмов;

- заводить мотор без кожуха.

5.1.19. Управлять бетонорезом следует только специальной ручкой (водилом).

5.1.20. При работе с электропилами следует:

- работать только с ограждением пильного диска;

- не фиксировать ограждение пильного диска в открытом положении;

- обеспечить функционирование ограждения пильного диска без заеданий;

- при работе подносить пильный диск к детали только при включенной пиле;

- не класть электропилу до полной остановки пильного диска.

Запрещается использовать тупые или поврежденные пильные диски.

5.1.21. При защемлении пильного диска или прекращении резания по любым причинам необходимо отпустить пусковое устройство и держать пилу в материале без движения до полной остановки пильного диска.

5.1.22. При повторном запуске пилы в распиливаемом материале установить пильный диск пилы по центру распила и проверить отсутствие зацепления зубов пилы в материале.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять после полной остановки электроинструмента с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При проведении бетонорезательных работ бензиновым бетонорезом возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. Следует прекратить работу и отключить используемое оборудование при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастным случаям.

6.2.2. Обнаружив неисправность на защитных устройствах или возможные повреждения, которые могут снизить безопасность эксплуатации бетонореза, стоит немедленно прекратить работу, устранить эту неисправность и причину ее возникновения по возможности своими силами.

6.2.3. При пролитии топлива или масла необходимо предпринять срочные меры к его ликвидации во избежание просачивания в грунт.

6.2.3. При возникновении аварийных ситуаций следует:

- немедленно отключить оборудование, вызвавшее аварийную ситуацию;

- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на работающих - устранить по возможности источник, вызвавший аварийную ситуацию, при необходимости вызвать аварийные службы, обеспечить вывод людей из опасной зоны, если есть опасность для их жизни и здоровья;

- о случившемся сообщить непосредственному руководителю или лицу, ответственному за безопасное производство работ (руководству предприятия).

Работу можно возобновить только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации.

6.2.4. Следует приостановить работы, выполняемые вне помещений (на высоте), в случае изменения погодных условий, создающих угрозу для жизни и здоровья работающих (гроза, шквалистый ветер, снегопад, ухудшающий видимость в пределах фронта работ и т.п.), и перейти в безопасное место.

6.2.5. В случае обнаружения нарушений требований по охране труда, создающих реальную угрозу жизни и здоровью работающих, следует отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.

6.2.6. При возникновении пожара или возгорания необходимо:

- вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям по телефону 101, указав адрес объекта, место пожара, свою профессию или должность, фамилию, а также сообщить о наличии в зоне пожара людей;

- сообщить о происшедшем непосредственному руководителю, руководству предприятия;

- принять меры к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения и эвакуации людей и материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений по чрезвычайным ситуациям;

- при угрозе для жизни - покинуть опасную зону.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании работ необходимо уменьшить частоту вращения двигателя до холостых оборотов, при этом вибратор прекратит вращение. После этого остановить двигатель.

7.2.2. Хранение бетонореза допускается в сухом закрытом помещении.

7.2.3. При подготовке к длительному хранению механизма (более 30 дней) необходимо слить топливо из бака.

7.2.4. Обо всех замеченных неисправностях, неполадках следует доложить ответственному руководителю работ.

7.2.5. После прибытия с линии нужно произвести осмотр бетонореза согласно перечню операций, установленных руководством по эксплуатации.

7.2.6. По окончании работы работник должен:

- привести в порядок рабочее место и промыть полностью емкость и трубопроводы дизельным топливом;

- рекомендуется снять режущий диск, при его установке на место нужно проверить на наличие повреждений;

- поставить бетонорез на место, отведенное для его стоянки, выключить двигатель;

- подложить под бетонорез инвентарные упоры;

- очистить средства индивидуальной защиты и поместить их в отведенное для хранения место, при необходимости сдать в стирку (химчистку) или ремонт;

- обо всех нарушениях требований охраны труда и неисправностях сообщить бригадиру или руководителю работ; передать сменщику информацию о состоянии обслуживаемого оборудования и сделать запись в сменном журнале.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

- 7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.