Инструкция по охране труда при проведении буровзрывных работ

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для работников ООО «Альфа» при проведении буровзрывных работ.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при проведении буровзрывных работ разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения буровзрывных работ;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при проведении буровзрывных работ;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при проведении буровзрывных работ;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения буровзрывных работ.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей при проведении буровзрывных работ независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.3. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»;

2.1.5. Правила противопожарного режима, утвержденные Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

2.1.6. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 № 835н.

2.1.7. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами.

2.1.8. Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 N 494 (ред. от 25.05.2022) Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения.

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

Для проведения буровзрывных работ допускаются лица не моложе 20 лет, прошедшие обязательный предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинский осмотр (обследование), а также внеочередной медицинский осмотр (обследование) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, прошедшие обучение и инструктаж по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, стажировку под руководством опытного работника в течение месяца и проверку знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, имеющие профессиональное обучение, сдавшие экзамены в квалификационной комиссии предприятия под руководством представителя органа Ростехнадзора и получившие Единую книжку работника.

3.1.2. Проверка знаний проводится в комиссии организации, состав комиссии определяется приказом по организации.

Работник периодически проходит проверку знаний производственных инструкций - не реже одного раза в 12 месяцев.

Внеочередная проверка знаний проводится:

- при переходе в другую организацию;

- в случае внесения изменений в производственные инструкции;

- по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор) при выполнении им должностных обязанностей в случаях выявления недостаточных знаний инструкций.

При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев Работник после проверки знаний перед допуском к самостоятельной работе проходит стажировку для восстановления практических навыков.

3.1.3. К взрывным работам могут быть допущены работники, получившие письменное разрешение по установленной форме в органах внутренних дел.

3.1.4. Работник, занятый на работе, где организацией труда предусматривается совмещение производственных профессий, должен пройти обучение по всем видам работ, сдать экзамены и получить допуск.

3.1.5. Работник обязан проходить:

- периодические медицинские осмотры - ежегодно;

- повторный инструктаж по безопасности труда - не реже одного раза в квартал;

- проверку знаний по безопасности взрывных работ с взрывчатыми материалами (ВМ) в квалификационной комиссии - не реже одного раза в два года.

Работники, не сдавшие экзаменов, лишаются права проведения взрывных работ и могут быть допущены к повторной проверке знаний только после переподготовки, о чем должен быть издан приказ руководителя предприятия (карьера);

- внеплановый и целевой инструктаж по безопасности труда - по мере необходимости.

3.1.6. Работник с признаками явного недомогания, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к взрывным работам не допускается.

3.1.7. Работник обязан:

- соблюдать правила внутреннего распорядка и дисциплину труда;

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации;

- соблюдать технологическую дисциплину, требования по охране труда и производственной санитарии;

- бережно относиться к имуществу предприятия; соблюдать порядок передвижения по территории предприятия;

- знать значения применяемых на предприятии знаков безопасности, звуковых и световых сигналов, быть внимательным к подаваемым сигналам и выполнять их требования.

Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал должен восприниматься как сигнал "Стоп".

3.1.8. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее безопасным выполнением, необходимо немедленно обратиться к работнику, ответственному за безопасное производство взрывных работ (мастеру или начальнику смены).

3.1.9. В течение всей рабочей смены следует соблюдать установленный администрацией режим труда и отдыха.

3.1.10. Отдыхать и курить разрешается только в специально отведенных местах.

3.1.11. Для питья следует использовать воду только из сатураторов, питьевых фонтанчиков, питьевых бачков. Использовать другие, случайные источники не допускается.

3.1.12. Прием пищи следует производить только в специально оборудованных помещениях (местах).

3.1.13. Работник должен работать в средствах индивидуальной защиты (далее - СИЗ), выдаваемых бесплатно согласно утвержденным Типовым нормам.

3.1.14. Работник должен знать:

- требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при обращении с ВМ;

- установленная сигнализация при ведении взрывных работ (сигналы "Предупредительный", "Боевой", "Отбой");

- порядок заряжания шпуров и скважин пневмозарядчиками различных типов при проведении сложных и особо сложных взрывных работ;

- требования бирочной системы учета и нарядов-допусков при выполнении взрывных работ;

- требования проекта и паспорта буровзрывных работ к параметрам скважин, шпуров;

- правила ведения учетной документации ВМ;

- правила безопасности при ведении сложных и особо сложных взрывных работ;

- производственные (технологические) инструкции по проведению сложных и особо сложных взрывных работ (способы бурения шпуров и скважин, основные методы взрывных работ, порядок заряжания и взрывания шпуров и скважин при различных способах взрывания, правила подключения взрывных сетей к источникам тока, величина блуждающих токов);

- положение о порядке выдачи и учета ВМ;

- план мероприятий и действия по локализации и ликвидации последствий аварий при выполнении взрывных работ;

- способы и правила ликвидации невзорвавшихся зарядов;

- схемы взрывания при выполнении сложных и особо сложных взрывных работ (в стесненных условиях; в шахтах, опасных по газу и пыли; при проходке шахтных стволов, под водой, в горячих массивах);

- виды, состав, свойства, назначение и правила применения компонентов взрывчатых веществ и средств взрывания;

- конструкция контурных зарядов и боевиков;

- правила и способы ликвидации зависания горной массы в дучках, рудоспусках, заколов в кровле и бортах горных выработок с использованием ВМ;

- правила технической эксплуатации подземных смесительно-зарядных машин и пневмозарядчиков;

- места и условия формирования зарядов статического электричества, их опасность и способы борьбы со статическим электричеством при пневмозаряжании шпуров и скважин;

- устройство, принципы работы и правила эксплуатации оборудования, приборов, механизмов и инструмента, используемых при выполнении сложных и особо сложных взрывных работ;

- правила оказания первой помощи пострадавшим;

- правила ведения учетной документации обращения ВМ;

- устройство, принципы работы и правила эксплуатации оборудования, приборов, механизмов и инструмента, используемых при подготовке к проведению сложных и особо сложных взрывных работ;

- проект и паспорт буровзрывных работ;

- виды, состав, свойства, назначение и правила применения компонентов взрывчатых веществ и средств взрывания;

- требования бирочной системы учета и нарядов-допусков при выполнении взрывных работ;

- требования к местам ведения взрывных работ по чистоте, освещенности, пожарной безопасности, электробезопасности;

- требования к трассе доставки ВМ к месту ведения взрывных работ;

- план мероприятий и действия по локализации и ликвидации последствий аварий при выполнении взрывных работ;

- требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности при обращении с ВМ;

- правила проверки и использования средств индивидуальной защиты, пожаротушения, газозащитной аппаратуры, средства, аварийного инструментом;

- инструкции по подготовке патронов-боевиков и пневмозарядчиков;

- инструкция по изготовлению эмульсионных взрывчатых веществ собственного производства;

- способы промера скважин, шпуров;

- правила безопасного производства работ;

- местонахождение аптечки с набором медикаментов и перевязочных средств для оказания доврачебной помощи;

- правила личной гигиены: работы выполнять в исправной, плотно застегнутой специальной одежде, специальной обуви; запрещается использовать производственную посуду и емкости для еды и питья, хранения воды и пищи даже после ее чистки и промывки; хранение, прием пищи и питьевой воды, а также курение на рабочем месте не допускаются; прием пищи производится в специально отведенных помещениях, для питья следует употреблять питьевую воду из оборудованных питьевых устройств (кулеров).

3.1.15. Работник должен уметь:

- оказывать первую помощь пострадавшим;

- производить взрывные работы в горячих массивах;

- производить взрывные работы при проходке, углублении шахтных стволов, восстающих и наклонных выработок;

- осуществлять обращение с ВМ с соблюдением правил безопасности;

- производить взрывные работы в период ледохода;

- формировать контурные заряды при выполнении сложных и особо сложных взрывных работ;

- проводить взрывание рассредоточенных зарядов;

- вести учетную документацию по поступлению и расходу ВМ;

- производить взрывные работы под водой;

- дробить негабариты и рыхлить слежавшуюся горную массу с использованием ВМ;

- применять газоанализатор при проверке рудничной атмосферы после взрывных работ;

- производить взрывные работы в транспортных и гидротехнических тоннелях;

- использовать средства электрического инициирования зарядов ВМ;

- осуществлять приготовление, забойку заряженных шпуров и скважин вручную и механизированным способом;

- устанавливать в сети радиоблок для приема закодированного радиосигнала на взрыв при необходимости;

- производить взрывные работы в стесненных условиях вблизи, внутри зданий и сооружений;

- использовать средства механизации при заряжании скважин, шпуров, камер ВМ заводского и собственного производства;

-использовать ВМ для ликвидации зависания горной массы, заколов в кровле и бортах горных выработок;

- проводить заряжание и взрывание шпуров и скважин при массовых взрывах;

- монтировать взрывную сеть на нескольких блоках в соответствии с проектом на буровзрывные работы каждого блока и с запроектированной на этом блоке схемой взрывания;

- проверять исправность взрывной сети;

- изготавливать и устанавливать патроны-боевики;

- использовать пневмозарядчики различных типов при заряжании шпуров и скважин;

- заливать в скважины горячую смесь компонентов взрывчатых веществ или смесь аммиачной селитры с дизельным топливом в скважины;

- управлять зарядными и зарядно-доставочными машинами и осуществлять их техническое обслуживание;

- определять опасную зону по сейсмическому воздействию, разлету осколков (кусков горной массы) и ударной волне при выполнении сложных и особо сложных взрывных работ;

- пользоваться контрольно-измерительными приборами для контрольного промера скважин, шпуров;

- оказывать первую помощь пострадавшим;

- применять средства индивидуальной защиты, газозащитную аппаратуру, средства пожаротушения и пользоваться аварийным инструментом в аварийных ситуациях;

- оформлять путевки на получение ВМ на складе и на механизированном комплексе;

- вести учетную документацию по поступлению и расходу ВМ;

- изготавливать эмульсионные взрывчатые вещества собственного производства;

- осуществлять транспортировку и хранение ВМ, обращаться с ВМ с соблюдением правил безопасности;

- определять пригодность ВМ к использованию;

- пользоваться специальным оборудованием, инструментом для изготовления патронов-боевиков, подготовки пневмозарядчиков, компонентов взрывчатых веществ и изготовления взрывчатых веществ на механизированном комплексе;

- пользоваться специальным оборудованием, инструментом для очистки скважин, шпуров.

3.1.16. Работник обязан:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим;

- соблюдать меры предосторожности при обращении с взрывчатыми и другими опасными в пожаро- и взрывоопасном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- знать месторасположение главного и запасных выходов из цеха и пути эвакуации из зоны возникновения пожара или аварии;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

3.1.17. Использовать первичные средства пожаротушения, немеханизированный пожарный инструмент и инвентарь для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

3.1.18. Сбор использованных обтирочных материалов должен производиться в специальные металлические ящики с закрывающимися крышками.

Ящики с использованным обтирочным материалом должны очищаться по мере их наполнения, но не реже одного раза в смену.

3.1.19. Работник должен: иметь элементарное представление об опасности электрического тока и мерах безопасности при работе на обслуживаемом участке, электрооборудовании, установке; знать правила оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока.

3.1.20. Запрещается прикасаться к открытым токоведущим частям оборудования и оголенным проводам, производить самовольное исправление или подключение электропроводки, устанавливать или заменять электролампы, а также вешать одежду и укладывать какие-либо предметы на провода, изоляторы, выключатели, розетки, посты управления и другую коммутационную аппаратуру.

3.1.21. По мере загрязнения или износа спецодежда работника должна подвергаться химчистке, стирке или ремонту за счет средств предприятия.

Не допускается обработка и стирка загрязненной спецодежды на дому самими работниками, а также применение для этой цели взрыво- и пожароопасных веществ.

3.2. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.2.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при проведении буровзрывных работ.

3.3.1. При проведении буровзрывных работ работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. При проведении буровзрывных работ на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- выполнение работ на открытом воздухе при действии опасных атмосферных явлений: повышенной (пониженной) температуре воздуха, повышенной (пониженной) влажности и др.;

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях оборудования и инструмента;

- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

- обрушающиеся горные породы;

- разрушение конструкций;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- пожаровзрывоопасность;

- физические и нервно-психические перегрузки.

3.4.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при проведении буровзрывных работ могут возникнуть следующие риски:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность поражения электрическим током;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.6.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.6.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.7.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Осмотреть, привести в порядок и надеть спецодежду. Застегнуть и заправить одежду так, чтобы она не имела свисающих и развевающихся концов.

4.1.2. Проверить комплектность и исправность средств индивидуальной защиты.

4.1.3. Проверить наличие и исправность необходимого инструмента и принадлежностей: промерочной рулетки, флажков для оцепления, флажка на случай отметки в забое невзорвавшегося заряда, сумок для взрывчатых веществ (ВВ) и средств взрывания (СВ), ножа, спичек, тлеющего фитиля, часов (старшему работнику).

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Получить на руки наряд-путевку, инструктаж по охране труда, связанный с особенностями производства взрывных работ на обуренном блоке, и оформить получение ВМ.

ВМ не должны выдаваться работникам (мастерам-взрывникам), не отчитавшимся в израсходовании ранее полученных ВМ.

Наряд-путевка является на складе основанием для записи выданных ВМ в книгу учета выдачи и возврата взрывчатых материалов, а заполненная после окончания работы - для списания в книге учета прихода и расхода взрывчатых материалов.

Получить на базисном или расходном складе ВМ согласно наряду-путевке.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Работник своими действиями должен обеспечить безопасное производство взрывных работ.

5.1.2. Доставка ВМ к месту проведения взрывных работ должна производиться автомобильным или другим транспортом, имеющим предупредительные знаки, с включенным желтым проблесковым маячком в сопровождении специально назначенного работника, ответственного за перевозку и охранника.

Ответственный за перевозку работник может совмещать обязанности охранника при соответствующем оформлении в соответствующем органе внутренних дел.

5.1.3. При совместной доставке средств инициирования (СИ), боевиков и ВВ работник может переносить не более 12 кг ВМ. Масса боевиков, переносимых работником, не должна превышать 10 кг.

При переноске в сумках ВВ без СИ норма может быть увеличена до 24 кг.

5.1.4. При переноске ВВ в заводской упаковке на расстояние не более 300 м по спланированной поверхности масса ВВ не должна превышать 40 кг.

5.1.5. Перед началом разгрузки ВМ на заряжаемом блоке убедиться в отсутствии людей и механизмов в радиусе 50 м от ближайшей скважины или шпура.

5.1.6. Во всех возможных местах подхода посторонних людей, подъезда транспорта к заряжаемым скважинам и шпурам выставить сигнальные флажки на расстоянии не менее 50 м от ближайшего заряда.

5.1.7. Разгрузку ВМ с автомобилей производить с соблюдением необходимых мер предосторожности, а именно:

- ВМ не подвергать ударам и толчкам;

- не курить, а также не применять открытый огонь ближе 100 м от места расположения ВМ;

- не оставлять без надзора или охраны ВМ, доставленные к местам работы;

- ВМ разрешается хранить до заряжения на местах работ в размере суточной потребности вне опасной зоны и сменной потребности в пределах опасной зоны, но без СИ и боевиков.

5.1.8. Ведение взрывных работ методом скважинных зарядов.

5.1.8.1. Перед зарядкой каждой скважины промерить ее глубину.

5.1.8.2. Поверхность уступа в радиусе не менее 0,7 м от устья каждой скважины очистить от кусков породы, мусора и прочих предметов.

5.1.8.3. Отпускать ВВ в скважину с водой небольшими порциями, во избежание пробок.

5.1.8.4. Перед опусканием в скважину промежуточного детонатора промерить глубину скважины до заряда.

5.1.8.5. Промежуточный детонатор устанавливать в скважину выше уровня нижней подошвы уступа не менее 1,5 м.

5.1.8.6. Изготовление промежуточного детонатора производить непосредственно у скважины при работе с ВМ 2 группы и II класса.

5.1.8.7. Не допускать сростков детонирующего шнура, вводимого в заряд обводненных скважин, а также заряженных игданитом и водонаполненными ВВ.

5.1.8.8. Разрезать детонирующий шнур на отрезки можно только до соединения его с инициирующим зарядом.

Запрещается резать детонирующий шнур после введения его в заряд.

5.1.8.9. Концы детонирующего шнура, выходящие из устья заряженных скважин, необходимо закрепить порожними бумажными мешками или специальными приспособлениями для предохранения их от возможного падения в скважину, при этом:

- концы детонирующего шнура, выходящие из устья скважин последнего ряда, укладывать в сторону бровки взрываемого уступа;

- концы детонирующего шнура средних рядов скважин закрепить с помощью специальных приспособлений;

- концы детонирующего шнура первого ряда скважин от бровки уступа укладывать в сторону середины заряжаемого блока.

5.1.8.10. После окончания зарядки промерить глубину оставшейся не заложенной части скважины и очистить уступ и скважины от просыпей ВВ и пустой тары.

5.1.9. Взрывание с помощью детонирующего шнура.

5.1.9.1. При монтаже сетей из детонирующего шнура не допускать витков и скруток на шнуре.

5.1.9.2. Присоединять концы детонирующего шнура к магистральному необходимо так, чтобы распространение детонации магистрального шнура переходило в продолжение детонации отводящих ответвлений.

5.1.9.3. Производить соединение между собой двух отрезков детонирующего шнура способом, указанным в инструкции, находящейся в ящике с детонирующим шнуром.

5.1.9.4. Соединить детонирующие шнуры в накладку на длину не менее 10 см, при этом шнуры должны плотно прилегать друг к другу.

5.1.9.5. При пересечении шнуров помещать между ними прокладки дерева толщиной не менее 10 см.

5.1.9.6. При наружной температуре воздуха более 30°С необходимо детонирующий шнур прикрывать от действия солнечных лучей.

5.1.9.7. Соединить магистральный детонирующий шнур с капсюлем-детонатором зажигательной трубки или средством короткого замедления детонирующего шнура (КЗДШ), предназначенным для возбуждения детонации шнура, в накладку на расстоянии 10-15 см от конца шнура.

5.1.10. Взрывание с помощью электровзрывной сети.

5.1.10.1. Перед выдачей электродетонаторы должны быть проверены в помещении склада ВМ или на открытом воздухе под навесом в соответствии с инструкциями.

5.1.10.2. Провода электродетонаторов после проверки их сопротивлений должны быть замкнуты накоротко и в таком положении находиться до момента присоединения к взрывной сети.

5.1.10.3. Электровзрывные сети должны иметь исправную изоляцию, надежные электрические соединения.

5.1.10.4. Электровзрывная сеть должна быть двухпроводной.

Использование воды, земли, труб, рельс, канатов и т.п. в качестве одного из проводников запрещается.

5.1.10.5. Монтаж электровзрывной сети должен выполняться от заряда к источнику питания.

5.1.10.6. После монтажа и осмотра электровзрывной сети необходимо проверить ее проводимость.

5.1.10.7. Постоянная взрывная магистраль должна отставать от места взрыва не более чем на 100 м.

5.1.10.8. Подавать напряжение для взрывания необходимо из безопасного места. Взрывной прибор (устройство) должен иметь специальные клеммы для подсоединения магистральных проводов электровзрывной сети.

При проведении массового взрыва подавать напряжение можно только по команде его руководителя.

5.1.10.9. Концы проводов смонтированной части электровзрывной сети должны быть замкнуты накоротко все время, предшествующее подсоединению их к проводам следующей части электровзрывной сети.

5.1.10.10. Концы магистральных проводов электровзрывной сети должны быть замкнуты в течение всего времени до присоединения их к клеммам прибора или устройства, подающего напряжение для взрывания.

5.1.10.11. Запрещается проводить электрическое взрывание непосредственно от силовой или осветительной сети без предназначенных для этого устройств.

5.1.10.12. При взрывании с применением электродетонаторов выход работника из укрытия после взрыва разрешается не ранее чем через 5 минут и только после отсоединения электровзрывной сети от источника тока и заземления ее накоротко.

5.1.10.13. Если при подаче напряжения взрыва не произошло, отсоединить от прибора (источника тока) электровзрывную сеть, замкнуть накоротко ее концы, взять с собой ключ от прибора и только после этого выяснить причину отказа.

Выходить из укрытия можно не ранее чем через 10 минут, независимо от типа применяемых электродетонаторов.

5.1.11. Электроогневое и огневое взрывание.

5.1.11.1. Электроогневое взрывание должно проводиться с учетом выполнения требований, предусмотренных подразделом 5.1.10 настоящей инструкции.

5.1.11.2. Огневой способ инициирования зарядов разрешается применять только в тех случаях, когда он не может быть заменен электрическим.

5.1.11.3. При огневом взрывании длина огнепроводных шнуров (ОШ) в зажигательных трубках должна быть рассчитана так, чтобы обеспечивался отход работника от зарядов на безопасное расстояние или в укрытие.

Длина каждой зажигательной трубки должна быть не менее 1 м. Конец ОШ должен выступать из шпура не менее чем на 25 см.

5.1.11.4. Зажигательные и контрольные трубки необходимо поджигать тлеющим фитилем, отрезком огнепроводного шнура или специальными приспособлениями.

Спичкой разрешается зажигать трубку только при взрывании одиночного заряда.

5.1.11.5. Контрольная трубка при взрывании на земной поверхности должна размещаться не ближе 5 м от зажигательной трубки, не на пути отхода работников и поджигается первой. Длина ее ОШ должна быть не менее чем на 60 см короче по сравнению со шнуром самой короткой из применяемых зажигательных трубок.

5.1.11.6. Сращивать ОШ запрещается. При дублировании зажигательных трубок их необходимо поджигать одновременно.

5.1.11.7. Работник должен вести счет взорвавшихся снарядов.

При отсутствии отказов разрешается выходить из укрытия через 5 минут после последнего взрыва.

Если какой-либо заряд не взорвался, то выходить из укрытия разрешается не ранее, чем через 15 минут после последнего взрыва.

5.1.12. Производить взрывные работы разрешается только при наличии постов охраны и соблюдения всех других правил безопасности.

5.1.13. При производстве взрывных работ двумя и более работниками наряд-путевка на ВМ выписывается на одного из них - являющегося старшим работником.

5.1.14. Старший работник обязан:

- по мере доставки ВМ на заряжаемый блок и разгрузки, вести их учет и приемку;

- следить на заряжаемом блоке за сохранностью и расходованием ВМ по назначению;

- по окончании заряжания скважин совместно с начальником взрыва подсчитать общее количество принятых и израсходованных ВМ, а также количество остатков ВМ;

- отчитаться перед раздатчиком расходного склада о расходовании ВМ не позднее 10 часов утра следующего дня после проведения взрыва.

5.1.15. Работник обязан знать сигналы, подаваемые при производстве взрывных работ, которые означают:

первый сигнал - предупредительный (один продолжительный), все люди, не занятые подготовкой к взрыву и взрыванием, удаляются за пределы опасной зоны;

второй сигнал - боевой (два продолжительных), по этому сигналу работники зажигают огнепроводные шнуры контрольных и зажигательных трубок и удаляются за пределы опасной зоны, укрываются в блиндажах, подходы к которым должны быть свободными;

третий сигнал - отбой (три коротких) подается после осмотра места взрыва и означает окончание взрывных работ.

Сигналы должны подаваться работником (старшим работником), выполняющим взрывные работы, а при массовых взрывах - специально назначенным работником предприятия.

5.1.16. При обнаружении отказа (или при подозрении на него) выставить отличительный знак (красный флажок) у невзорвавшегося заряда и уведомить об этом мастера или начальника участка.

5.1.17. Во всех случаях, когда заряды не могут быть взорваны по причинам технического характера (неустранимые нарушения взрывной сети и т.д.), они рассматриваются как отказы.

Сведения о каждом отказе должны быть записаны в журнале регистрации отказов при взрывных работах.

5.1.18. В местах отказов запрещаются какие-либо производственные процессы, не связанные с их ликвидацией.

5.1.19. Провода обнаруженного электродетонатора в отказавшем заряде необходимо замкнуть накоротко.

5.1.20. При ликвидации отказавшего наружного заряда поместить на него новый и произвести взрывание в обычном порядке.

5.1.21. Ликвидацию отказавших скважинных зарядов разрешается производить:

- повторным взрыванием, если отказ произошел в результате нарушения целостности внешней взрывной сети и если линия наименьшего сопротивления (ЛНС) не уменьшилась;

- разборкой породы экскаватором с исключением непосредственного воздействия ковша на взрывчатое вещество, состоящего на основе аммиачной селитры и не содержащего в своем составе порохов, нитроэфиров или гексогенов.

Сбор взрывчатого вещества должен выполняться вручную:

- взрыванием заряда в скважине, пробуренной параллельно на расстоянии не менее 3 м от скважины с отказавшим зарядом;

- обуриванием и взрыванием шпуровых зарядов, располагаемых не ближе 1 м от стенки скважины. В этом случае число и направление шпуров, их глубина и масса отдельных зарядов устанавливаются проектом или руководителем взрывных работ карьера;

- при взрывании ВВ группы совместимости Д (кроме дымного пороха) с применением детонирующего шнура - вымыванием заряда из скважины;

- после взрыва заряда, предназначенного для ликвидации отказа. Необходимо тщательно осмотреть взорванную массу и собрать ВМ. Только после этого рабочие могут быть допущены к дальнейшей работе с соблюдением мер предосторожности, определенных работником технического надзора.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. Безопасные расстояния для людей при взрывных работах на открытой местности следует принимать:

- скважинных зарядов - не менее 200 м;

- наружных зарядов (в т.ч. кумулятивных) - 300 м;

- шпуровых зарядов - не менее 200 м.

При разгрузке вагонов с ВМ необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- под колеса вагона с обеих сторон установить тормозные башмаки;

- убедиться в исправности направляющих, по которым катятся ролики дверей;

- во избежание ушиба грузом, который может выпасть из вагона, открывающий должен находиться за полотнищем двери;

- при входе в вагон убедиться в исправности пола и устойчивости транспортируемого груза;

- укладывать ВМ на поддоны следует не выходя за размеры (габариты) поддона.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При проведении буровзрывных работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- загорание;

- неисправность в электрооборудовании;

- взрыв.

6.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.2.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26).

6.2.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

6.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.3.1. В случае вынужденной перегрузки ВМ в пути следования из-за неисправности автомобиля или повреждения тары работы по перегрузке ВМ производить под руководством работника, ответственного за сопровождение ВМ, с принятием по его усмотрению необходимых мер безопасности и охраны.

6.3.2. Застигнутый грозой транспорт, перевозящий ВМ, должен быть остановлен на открытом месте на расстоянии не менее 200 м от леса и жилых строений. Двигатели выключить. Люди, кроме необходимой охраны, должны быть удалены от транспорта на расстояние не менее 200 м.

Место стоянки транспорта с ВМ необходимо оградить спереди и сзади предупредительными знаками.

6.3.3. Не допускается проезд транспорта с ВМ от мест пожара на расстоянии менее 300 м.

6.3.4. В случае загорания ВМ или транспортного средства с ВМ работник немедленно должен приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителем, песком, асбестовым полотном и т.д.). Принять меры по эвакуации людей на безопасное расстояние, вызвать по рации пожарную охрану и сообщить диспетчеру или мастеру (начальнику) смены.

6.3.5. При обрыве провода запрещается приближаться к опасному месту на расстояние ближе 8 м. При этом необходимо принять меры, исключающие попадание других работников опасную зону, и сообщить о случившемся диспетчеру или другому должностному лицу.

Уходить от зоны растекания тока следует короткими шажками, не отрывая одной ноги от другой.

6.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.4.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.4.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.4.3. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.4.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Собрать несгоревшую оплетку огнепроводного шнура, зажигательных и контрольных трубок и вместе с бумажной тарой из-под ВМ сжечь в специально отведенном месте.

7.1.2. Сдать остатки ВМ на расходный склад и расписаться в книге учета выдачи и возврата взрывчатых материалов.

7.1.3. Оформить наряд-путевку, не допуская при этом помарок и исправлений.

7.1.4. При обнаружении отказавшего заряда и невозможности его ликвидировать в данную смену сообщить мастеру (начальнику) смены и зарегистрировать в журнале регистрации отказов при взрывных работах, по мере ликвидации отказа - отметить в журнале.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Выполнить необходимые действия по отключению, остановке, разборке, очистке и/или смазке оборудования, приспособлений, машин, механизмов, аппаратуры, электроприборов.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Произвести уборку.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.