Инструкция по охране трудапри проведении подводных сварочных работ в кессоне на нефтепроводе

1. Область применения

1.1. Требования охраны труда, изложенные в настоящей Инструкции, распространяются на лиц выполняющих работу по проведению подводных сварочных работ в кессоне на нефтепроводе.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

результатов специальной оценки условий труда;

определения профессиональных рисков и опасностей;

анализа результатов расследования травмирования.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников при выполнении должностных обязанностей независимо от их категории, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации.

2.2. Приказ Минтруда "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем" от 29.10.2021 года №772н.

2.3. Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденные постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464.

2.4. Приказ Минтруда России от 17.12.2020 N 922н "Об утверждении Правил по охране труда при проведении водолазных работ".

2.5. Приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников".

2.6. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами.

2.7. Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479.

2.8. Приказ Минздрава России от 03.05.2024 № 220н «Об утверждении Порядка оказания первой помощи».

2.9. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"».

2.10. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н "Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ".

3. Общие требования охраны труда

3.1.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.1.2. При выполнении подводных работ по сварке на опасных производственных объектах должны соблюдаться требования к организации сварочного производства.

К выполнению работ по сварке под водой могут быть допущены водолазы при наличии:

а) профессионального обучения по профессии "водолаз";

б) профессионального обучения по профессии "сварщик";

в) действующего аттестационного удостоверения сварщика по соответствующему способу сварки или квалификационного свидетельства по выполнению подводных работ по сварке;

г) протокола проверки знаний по безопасным методам и способам выполнения работ по сварке под водой.

При выполнении работ с использованием высокотехнологичных способов сварки к проверке знаний по безопасным методам и способам выполнения работ должен привлекаться специалист по используемому способу сварки.

3.1.3. Работник при выполнении работ должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3.1.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.1.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.1.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.1.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.1.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.1.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.1.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.2. Соблюдение Правил внутреннего распорядка

3.2.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии Правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.2.2. Работник несет ответственность за нарушение требований настоящей инструкции в порядке, установленном Правилами внутреннего трудового распорядка и действующим законодательством.

3.3. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ

3.3.1. При выполнении работ работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.3.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.3.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.3.4. Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.4. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.4.1. При выполнении подводных работ по сварке дополнительными опасными и вредными производственными факторами, опасностями и рисками являются:

а) расположение места (участка) работы для водолаза в труднодоступных местах;

б) неудовлетворительные условия проведения работ (видимость, течение, освещенность, глубина);

в) опасность поражения электрическим током водолаза;

г) опасность контакта и прожога элементов водолазного снаряжения;

д) прекращение или отказ связи с водолазов во время работы;

е) воздействие дуги на глаза водолаза;

ж) прекращение подачи воздуха (дыхательной газовой смеси) на вдох при возникновении нештатной ситуации;

з) смена электродов без отключения сварочной цепи и получения об этом подтверждения;

и) надежность крепления баллонов с кислородом и их защищенность (удаление) от внешних источников опасностей;

к) механические повреждения и воздействие температур на сварочные кабели, проложенные на проходах у места спуска (по палубе);

л) скопление газовых пузырей возле водолаза, под нависающими над водолазом конструкциями;

м) нарушение положения и (или) исправности разъединителя (выключателя) сварочной цепи;

н) отсутствие (нарушение) заземления, изоляции на электрододержателе и других токоведущих элементах;

о) положение водолаза на различных этапах работы;

п) возможное изменение положения конструкции;

р) возможность возникновения пожара при сварке;

с) взрывоопасность и воспламенение в отсеках (помещениях, цистернах), прилегающих к месту сварки на корпусе за счет нахождения взрывоопасных жидкостей, газов или других горючих материалов, скопления кислорода и водорода в отсеках (воздушных подушках помещений, отсеков);

т) взрывоопасность сосудов, емкостей, трубопроводов, танков, цистерн и других емкостей, работающих под давлением, содержащих и (или) предназначенных для транспортировки легко воспламеняемых, взрывоопасных жидкостей, газов и (или) их продуктов;

у) воспламенение горючих материалов на поверхности частично заполненных водой полностью закрытых емкостей (отсеков, цистерн, танков);

ф) скопление избыточного количества токсичных, удушающих, наркотических и взрывоопасных газов внутри сварочной камеры (кессона);

х) нарушение очередности выполнения сварных швов (участков наплавки, реза).

Наибольшей опасности поражения электрическим током водолаз подвергается при сварке в начальный момент (при присоединении элемента металла к свариваемому объекту).

В случае сообщения работающего водолаза о том, что он ощущает признаки прохождения электрического тока через свое тело, следует немедленно отключить сварочный ток и поднять водолаза на поверхность.

3.5. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.5.1. При выполнении работ работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными

3.5.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.5.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.5.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.6. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента

3.6.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон (71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт.

3.6.3. В случае заболевания, плохого самочувствия обязан сообщить о своем состоянии непосредственному руководителю и обратиться за медицинской помощью.

3.7. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы

3.7.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.7.2. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.7.3. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.7.4. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

3.7.5. Запрещается употреблять спиртные напитки и находиться на территории предприятия в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических и других веществ.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места

4.1.1. Сварочные работы выполняются в соответствии с письменным распоряжением - нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности, оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами, ответственными за организацию и безопасное производство работ повышенной опасности. В наряд-допуске определяются содержание, место, время и условия производства работ, состав водолазной станции и работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ.

Работы с применением подводной сварки выполняются по технологическим картам на основании документов производственного планирования.

Перед разработкой технологической карты производиться водолазное обследование объекта (подводной части объекта) предстоящих работ, а также прилегающей площади грунта, если объект расположен на грунте. При осмотре особое внимание необходимо уделить состоянию конструкции (корпуса), возможности доступа к месту работы, необходимости подготовки места к работе, наличию и расположению взрывоопасных предметов и емкостей (помещений, отсеков, цистерн).

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков)

4.4.1 При подготовке к работам необходимо провести идентификацию опасностей и оценку рисков, исходя из конкретных условий проведения, характера работ и особенностей объекта, предусмотреть необходимые меры по их снижению и (или) исключению, а также действия при возникновении аварийных ситуаций.

При выполнении работ по сварке под водой водолазная станция должна иметь в своем составе не менее 4 водолазов, а при работе с использованием сварочных камер (кессонов) не менее 5 человек.

Один из обеспечивающих водолазов должен быть отдельно назначен для управления подачей и отключением электроэнергии в подводной сварочной цепи, регулировки подачи сварочной проволоки, подачи кислорода в шланг резака, наблюдения за показаниями электроизмерительных приборов, регулировки силы тока, показаниями манометров кислородного редуктора и подготовки электродов к передаче работающему водолазу.

При работе в сварочной камере один обеспечивающий водолаз должен находиться у входа (выхода) из сварочной камеры (кессона) в немедленной готовности к действиям при возникновении аварийной ситуации.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. При выполнении водолазных работ по сварке запрещается:

а) допускать к работе работников, не имеющих документов о соответствующем образовании (обучении) и (или) квалификации;

б) проводить работы без проверки средств обеспечения и оборудования, надежности заземления сварочной установки и источников сварочного тока с записью результатов о ней;

в) проводить работы без заземления объекта работ;

г) использовать водолазное снаряжение в автономном варианте, а также в комплектации, подвергающей водолаза опасности получения травм электрическим током и прекращения принудительной подачи воздуха (ДГС) в нештатной или аварийной ситуации;

д) выполнять работы при отсутствии или отказе прямой двухсторонней разговорной связи с водолазом;

е) прикасаться и проводить замену электрода, находящегося под напряжением, без отключения подачи тока;

ж) выпускать из рук электрододержатель, класть его на грунт, в беседку или объект сварки или подвешивать его, без отключения сварочного тока;

з) подавать необесточенные средства для подводной сварки, инструмент;

и) использовать металл отделяемой конструкции, а также воду в качестве обратного провода;

к) проводить работы при ощущении водолазом признаков прохождения электрического тока;

л) занимать положение напротив линии реза (сварного шва) при сварке на полых емкостях, конструкциях и корпусе судна;

м) применять переменный ток для сварки под водой;

н) применять кислородную резку в полузатопленных емкостях (отсеках, цистернах, танках);

о) проводить работы на сосудах, емкостях и трубопроводах, находящихся под давлением.

5.1.2. При выполнении водолазных работ по сварке должны быть предусмотрены мероприятия, предупреждающие воздействие на работников дополнительных опасных и вредных производственных факторов, к которым могут относиться:

а) проверка перед началом работ электрооборудования, надежности контактных соединений сварочных кабелей, надежности заземления сварочной установки и источников сварочного тока, правильности подключения оборудования и полярности сварочной цепи, герметичности шлангов;

б) проверка исправности разъединителя (выключателя) нарушения заземления сварочной цепи и его проверка через определенные интервалы времени во время работы;

в) проверка сопротивления изоляции (не менее 0,5 МОм) и напряжения холостого хода источника сварочного тока (не должно превышать 110 В);

г) применение водолазного снаряжения в шланговом варианте, исключающего воздействие электрического тока на водолаза через металлические элементы снаряжения;

д) использование дополнительных средств защиты в виде диэлектрических перчаток и резиновой обуви (ботиков) и головного убора (фески);

е) применение защитных приспособлений, светофильтров, затемненных смотровых стекол для защиты глаз водолаза от вредного воздействия электрической дуги;

ж) применение водолазной беседки и других устройств для удержания у места работ в необходимом положении;

з) обязательное наличие разъединителя (выключателя) нарушения заземления сварочной цепи на всем оборудовании с подачей электроэнергии с поверхности и располагаемого между источником питания и электрододержателем (инструментом);

и) проверка электрической цепи с запуском сварочного агрегата и поджигом дуги на поверхности перед погружением водолаза под воду;

к) проверка подачи кислорода кратковременным нажатием на рукоятку клапана управления перед погружением водолаза;

л) подача и отключение электроэнергии в подводной сварочной цепи выполнять только по команде работающего водолаза или по команде руководителя водолазного спуска: "Дать ток!", "Стоп ток!";

м) применение сварочных установок с коммутационными (отключающими) и защитными электрическими аппаратами;

н) определение места размещения сварочного агрегата исходя из расчета оптимальной длины сварочной цепи и потери электроэнергии;

о) закрепление обратного провода (заземление) как можно ближе к месту сварки на объекте работ;

п) очистка от коррозии и подготовка места закрепления обратного провода (заземления) для надежного обеспечения электрического контакта с металлоконструкцией;

р) применение для крепления обратного провода механических зажимов и струбцин;

с) своевременный перенос (перезакрепление) обратного провода в процессе работы;

т) закрепление конструкции перед началом сварки при опасности изменения положения (обрушения) с помощью строп или других средств (упоры, растяжки);

у) определение очередности реза, массогабаритных размеров отделяемых конструкций;

ф) проверка отсеков (помещений, цистерн), прилегающих к месту сварки на корпусе судна (сооружения, объекта) на отсутствие в отсеках взрывоопасных жидкостей или горючих материалов и состава воздуха в них на взрывоопасность;

х) зачистка (продувка, промывка, пропарка, вентилирование и другое) остатков горючих жидкостей и паров до полного удаления до начала сварки сосудов, емкостей, трубопроводов, танков (отсеков) наливных судов, цистерн и других емкостей, содержащих воспламеняющиеся и взрывоопасные вещества;

ц) снятие (выравнивание) давления, заполнение водой или инертными газами, не поддерживающими горение емкостей (сосудов, цистерн, трубопроводов, танков, отсеков);

ч) оборудование сварочных камер (кессонов) системами контроля (мониторинга) газовой (воздушной) среды, видеоконтроля и жизнеобеспечения.

Необходимость применения конкретных мероприятий определяется по результатам оценки рисков в зависимости от условий и характера водолазных работ с применением сварки.

5.1.3. К мерам по предотвращению скапливания взрывоопасных газов при производстве водолазом работ с применением сварки относятся: периодическая смена положения водолазом, прорезание отверстий в нависающих конструкциях, вентиляция и отвод газов из отсеков (помещений, цистерн).

5.1.4. Для выполнения подводных электросварочных работ должен применяться постоянный ток.

В случае отказа разговорной связи необходимо немедленно отключить подачу тока и запросить условным сигналом самочувствие водолаза.

Во избежание контакта и прожога элементов водолазного снаряжения и особенно шлема водолаз должен держать электрододержатель электродом от себя. Положение водолаза должно быть устойчивым, при этом позволяющим его периодически менять и при этом исключать возможность нахождения водолаза между сварочным швом (линией реза) и электродом, а при работе на полых конструкциях и корпусе судна должно быть в стороне от линии реза (сварного шва), чтобы в случае взрыва внутри отсека взрывная волна была направлена мимо водолаза.

5.1.5. Разъединитель (выключатель, прерыватель, рубильник закрытого типа, контактор, автомат) нарушения заземления сварочной цепи необходимо держать все время разъединенным (открытым), за исключением процесса сварки.

Расположение разъединителя должно обеспечивать визуальный контроль положения "включено", "выключено", близость к пульту связи с работающим водолазом и быть в зоне легкой доступности лица, отвечающего за разъединитель. Оборудование, управляемое в автоматическом и (или) программном режимах должно быть оснащено механическим разъединителем, удовлетворяющим этим требованиям.

5.1.6. Исправность оборудования для производства сварочных работ проверяется не реже 1 раза в 6 месяцев работниками, назначенными работодателем ответственными за содержание в исправном состоянии соответствующего вида оборудования. Ремонт и устранение неисправностей должны производить работники, ответственные за содержание в исправном состоянии соответствующего вида оборудования, прошедшие обучение и допущенные к этим работам.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты)

5.2.1. Сложными считаются водолазные спуски и работы в ночное время (плохая видимость под водой и трудность наблюдения за действиями водолаза), при течении и волнении, подо льдом и в стесненных условиях.

Место спуска и особенно поверхность воды должны освещаться достаточным количеством источников света. При отсутствии светильника водолаз должен иметь ручной подводный фонарь.

5.2.2. Поскольку обеспечивающему водолазу трудно наблюдать за работающим водолазом по сигнальному концу и выходящим пузырям воздуха, то необходимо поддерживать телефонную связь. Страхующий должен требовать от водолаза доклада обо всех его действиях и перемещениях и в свою очередь повторять их громким голосом.

5.2.3. Спуски водолазов разрешаются при скорости течения не более 2 м/с с обязательным использованием приспособлений и устройств, облегчающих выполнение подводных работ и обеспечивающих безопасность водолаза. На глубинах до 20 м плавательное средство, с которого будет производиться спуск водолазов, устанавливают на 2 якоря (носовом и кормовом) при вытравленных якорных цепях на длину 8–10 глубин так, чтобы место работы было несколько ниже по течению от кормы судна.

5.2.4. Для проведения спусков в стесненных условиях, например, в отсеках аварийных и затонувших судов, а также внутри подводных сооружений водолазов нужно ознакомить с расположением частей объекта и заранее установить пути входа и выхода.

Находясь под водой, водолаз должен тщательно наблюдать за чистотой сигнального конца и шланга, требуя от обеспечивающего поддержания их без слабины.

В сильно загроможденные отсеки, а также при сложном пути движения одновременно спускают двух водолазов для оказания в случаях необходимости помощи друг другу.

Один из водолазов выполняет работу, а другой, находясь на некотором удалении от первого, держит в руках его сигнальный конец, выполняя обязанности страхующего.

5.2.5. При спусках водолазов в сложных условиях с судов и высоких сооружений у места работ должна находиться шлюпка с командой, готовой к немедленному принятию водолаза с воды на борт.

5.2.6. Допустимая продолжительность работы водолаза под водой зависит от физической нагрузки и глубины погружения. Руководитель спусков производит расчет продолжительности работы водолаза под водой на каждый спуск.

5.2.7. Продолжительность отдыха водолазов после выполнения подводных работ устанавливается в зависимости от их тяжести, времени выполнения и глубины погружения.

5.2.8. Питание водолазов должно быть организовано так, чтобы каждый водолаз имел возможность получать горячую пищу за 2 часа до начала спуска, а также после подъема на поверхность. В рацион питания в день спусков не должны входить продукты, вызывающие усиленное газообразование в кишечнике.

5.2.9. Количество спусков одного водолаза за рабочий день не должно превышать:

на глубины до 6 м – 8 спусков;

на глубины 6–12 м – 6 спусков;

на глубины 12–20 м – 4 спуска.

5.2.10. Общее количество пребывания под водой не должно быть более 6 часов.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места

5.3.1. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола упавшие, рассыпанные (разлитые) продукты и др.

5.3.2. Не загромождать рабочее место, проходы к нему и между оборудованием, столами, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами продуктов.

5.3.3. Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций

5.4.1. Если во время работы произошла авария, то работник обязан немедленно поставить об этом в известность непосредственного руководителя по номеру телефона (71-26).

5.4.2. При несчастном случае немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о случившемся.

5.4.3. Аптечка должна быть укомплектована перевязочными материалами, у которых не истек срок реализации; аптечка должна находиться на видном и доступном месте.

5.4.4. Единый номер телефона экстренных служб 112.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников

5.5.1. Работник обязан:

эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие

6.1.1. При работе могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

неисправность инструмента;

неисправность оборудования;

повреждение гидрокостюма.

6.2. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.2.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.2.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

6.3. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций

6.3.1. При запутывании сигнального конца и шланга водолаз должен их распутать и только после этого продолжить работу. Если он не сможет сделать это самостоятельно, к нему спускают на помощь второго водолаза. Если второй водолаз не сможет распутать шланг и сигнальный конец, их отрезают. Оказывающий помощь водолаз обрезает сигнальный конец с обеих сторон от места запутывания и связывает обрезанные концы. Если сигнальный конец можно обрезать только со стороны запутывающего водолаза, то второй водолаз привязывает отрезанный конец к своему сигнальному концу и обоих водолазов поднимают на поверхность.

6.3.2. Выбрасывание водолаза на поверхность возможно в случае внезапной потери грузов и галош, а также при спусках на сильном течении. Если водолаз не может удержаться на глубине, то обеспечивающий водолаз должен как можно быстрее выбрать сигнальный конец, чтобы удержать водолаза на поверхности. На сигнальном конце его подтягивают к трапу и помогают выйти наверх.

6.3.3. Проваливание водолаза на глубину может произойти при его срыве со спускового или подкильного конца. Резкое увеличение глубины погружения, следовательно, внешнего давления опасно из-за возможного обжатия водолаза. Сорвавшись с конца, водолаз должен дать сигнал тревоги. Обеспечивающий водолаз должен как можно быстрее выбрать сигнальный конец, чтобы удержать водолаза на месте и, если требует водолаз, поднять его на поверхность.

6.3.4. При повреждении гидрокомбинезона водолаз должен принять вертикальное положение и выйти наверх. При попадании воды в шлем водолаз должен принять такое положение, чтобы его рот был в воздушной подушке, и выходить на поверхность.

6.3.5. При выходе из строя дыхательного автомата водолаз должен подать сигнал тревоги и подниматься или всплывать на поверхность, сбрасывая грузы и галоши, а если необходимо, то и дыхательный аппарат. Задержав в первые мгновения дыхание, водолаз во время подъема или всплытия должен свободно выпускать из легких расширяющий воздух. По сигналу тревоги обеспечивающий должен выбирать сигнальный конец. Когда дыхательный автомат начинает непрерывно подавать воздух под давлением, водолазу следует по возможности вынуть загубник изо рта, держа его у неплотно сжатых губ, осторожно делать вдох, при этом он должен прекратить работу и выходить на поверхность.

6.3.6. Свободное всплытие допускается только в том случае, когда водолаз полностью лишен подачи воздуха для дыхания. Этот способ сложен и опасен, основан на использовании запаса воздуха, находящегося под давлением в легких человека.

6.3.7. Всплытие на поверхность при полной остановке дыхания и закрытых дыхательных путях невозможно, так как с уменьшением внешнего давления воздуха в легких он начинает расширяться, что может привести их к повреждению (баротравме). Поэтому водолаз при всплытии должен непрерывно выпускать из легких расширяющийся воздух. Кроме того, необходимо регулировать скорость всплытия так, чтобы она была не слишком малой и не слишком большой, во избежание заболевания декомпрессионной болезнью. Надо подниматься, не обгоняя всплывающих пузырьков воздуха.

6.4. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья

6.4.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.4.2. Оказание помощи при остановке сердца и дыхания (реанимация)

При остановке сердца и дыхания жизненно важные функции (сердцебиение, дыхание) требуется восстановить в течение 4-5 минут.

Для проведения реанимационных мероприятий требуется уложить пострадавшего на ровную жесткую поверхность, освободить грудную клетку от одежды и провести непрямой массаж сердца, искусственное дыхание.

Непрямой массаж сердца требуется проводить ладонями, взятыми в замок. Надавливания проводить строго вертикально по линии, соединяющей грудину с позвоночником.

Надавливания выполнять плавно, без резких движений, тяжестью верхней половины своего тела. Глубина продавливания грудной клетки должна быть не менее 5-6 см., частота не менее 100 надавливаний в 1 минуту.

При проведении искусственного дыхания требуется освободить полость рта пострадавшего (марлей или платком) от инородных тел (сгустки крови, слизь, рвотные массы и др.), запрокинуть голову, пострадавшего, положив одну руку на его лоб, приподняв подбородок. Зажать нос пострадавшего большим и указательным пальцами. Герметизировать полость рта, произвести два плавных выдоха в рот пострадавшего (лучше через марлю или платок) в течение 1 секунды каждый. Дать время 1-2 секунды на каждый пассивный выдох пострадавшего. Контролировать приподнимается ли грудь пострадавшего при вдохе и опускается ли при выдохе. Чередовать 30 надавливаний с 2 вдохами искусственного дыхании независимо от количества человек, производящих реанимацию.

Реанимационные мероприятия необходимо проводить до прибытия медицинского персонала или до появления у пострадавшего пульса и самостоятельного дыхания.

6.4.3. При получении пострадавшим механической травмы, сопровождающейся кровотечением, необходимо провести остановку кровотечения.

1. При артериальном кровотечении (кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей) требуется прижать артерию (сонную, плечевую, бедренную и др.) пальцами или кулаком, наложить жгут. Прижатие артерии осуществляется через одежду на короткий промежуток времени с последующим наложением жгута. Точки прижатия артерий располагаются на конечностях - выше места кровотечения, а на шее и голове - ниже раны или в ране.

2. Запрещено накладывать жгут на голое тело. Перед наложением жгута требуется расправить одежду на конечности или подложить ткань без швов, взять жгут, завести его за конечность и растянуть с усилием, сделать виток вокруг конечности выше раны, максимально близко к ней. После прижатия первого витка жгута требуется убедиться в отсутствии кровотечения и произвести наложение следующего витка жгута с меньшим усилием и закрепить его - нельзя перетягивать конечность. Под верхнюю петлю жгута требуется вложить записку о времени его наложения (дата, час, минуты). Летом жгут на конечность разрешено накладывать не более чем на 1 час, зимой - 30 минут.

3. Если максимальное время наложения жгута истекло, а медицинская помощь недоступна, необходимо пальцами прижать артерию выше жгута, снять жгут на 15 минут, при возможности выполнить массаж конечности, наложить жгут чуть выше предыдущего места наложения (если это возможно). Вновь вложить записку с указанием времени повторного наложения жгута, максимальное время повторного наложения - 15 минут.

4. При отсутствии жгута можно воспользоваться ремнем (шарфом, толстой веревкой), закручивая его палкой с усилием, позволяющим остановить кровотечение. При неправильном наложении жгута (посинение кожи и отек конечностей) требуется немедленно наложить жгут повторно.

5. При наложении жгута на шею требуется положить на рану тампон (упаковку бинта, сложенный платок), поднять вверх руку пострадавшего с противоположной стороны раны и наложить жгут так, чтобы виток жгута одновременно охватил руку и шею, прижимая на ней тампон.

6. При наложении жгута на бедро требуется прижать упаковкой бинта (свернутой салфеткой) рану, поверх которой на конечность наложить жгут.

7. При венозном кровотечении (кровь более темная, чем при артериальном кровотечении, вытекает из раны медленно, непрерывной струей) требуется приподнять конечность, наложить на рану стерильную салфетку, давящую повязку.

8. При носовом кровотечении требуется сжать крылья носа, приложить к носу смоченный водой большой ватный тампон или сложенную в несколько слоев марлю (ткань), приложить холод к переносице.

9. При кровотечении из внутренних органов (бледность кожных покровов, общая слабость, частый пульс, одышка, головокружение, обморочное состояние) требуется уложить пострадавшего, создать ему покой и положить холод на живот.

6.4.4. Оказание помощи при травматической ампутации конечности

При травматической ампутации конечности (отдельных ее сегментов) требуется наложить жгут, давящую марлевую повязку, зафиксировать конечность с помощью шины или подручных средств (при повреждении руки необходимо поднять кисть выше уровня сердца), уложить пострадавшего, обеспечить ему покой и принять меры к сохранению ампутированного сегмента. Время наложения жгута на конечность требуется зафиксировать и записку с информацией вложить под жгут. Ампутированный сегмент конечности требуется завернуть в чистую салфетку (по возможности стерильную), упаковать в полиэтиленовый пакет, туго завязать и обложить льдом (снегом). Обеспечить доставку ампутированного сегмента конечности вместе с пострадавшим в специализированное медицинское учреждение.

6.4.5. Оказание помощи при ранениях

Защита раны от инфицирования и загрязнения достигается наложением повязки. При наложении повязки запрещается удалять инородные тела из раны, если они не лежат свободно на ее поверхности, промывать рану водой, вливать в рану спиртовые и любые другие растворы (включая «зеленку» и йод). Необходимо делать перевязку чистыми руками. Смазав края раны йодной настойкой, осуществляя движения в направлении от раны, наложить марлевые салфетки (по возможности стерильные), забинтовать рану туго, учитывая, что бинт не должен врезаться в тело и затруднять кровообращение.

При проникающем ранении живота требуется закрыть рану марлевой салфеткой (по возможности стерильной) и забинтовать живот, но не слишком туго, чтобы не сдавливать внутренности.

При ранении грудной клетки требуется закрыть рану салфеткой (по возможности стерильной) с толстым слоем марли и сверху закрепить материал, не пропускающий воздух.

При ранениях глаза острыми или колющими предметами, а также повреждениях глаза при сильных ушибах пострадавшего следует направить в лечебное учреждение. Пострадавшего требуется положить в горизонтальное положение, накрыть глаза чистой салфеткой (носовым платком), зафиксировать салфетку повязкой, прикрыть той же повязкой второй глаз (для прекращения движения глазных яблок). Нельзя промывать колотые и резаные раны глаз и век.

6.4.6. При попадании инородного тела в глаз требуется удалить его кончиком платка или промыть глаз струей воды, направленной от наружного угла глаза к носу. При невозможности удалить инородное тело необходимо наложить повязку на оба глаза. Нельзя пытаться самостоятельно удалять из глаза окалину, металлическую стружку.

6.4.7. Оказание помощи при переломах

При переломах требуется освободить пострадавшего от воздействия травмирующих факторов, при открытых переломах - остановить кровотечение и наложить повязку, зафиксировать конечность с помощью шин или подручных средств (доска, фанера и т.д.). Шины накладывать на поврежденную конечность с фиксацией суставов ниже и выше перелома.

При переломах бедра пострадавшему необходимо придать горизонтальное положение, наложить шины с обеих сторон конечности (снаружи шина накладывается от стопы до подмышечной впадины), фиксировать плотно, равномерно, но не туго. При отсутствии шины поврежденную ногу бинтуют к здоровой конечности, проложив между ними мягкий материал (свернутая одежда, вата, поролон и т.д.).

При переломах костей верхних конечностей требуется зафиксировать руку в согнутом положении, прибинтовав к туловищу (под одеждой).

6.4.8. Оказание помощи при травме головы

При травме головы требуется уложить пострадавшего на живот и повернуть голову на ту сторону, с которой выделяется больше жидкости. Если есть раны - наложить на голову повязку, приложить холод, обеспечить покой, приложить тепло к ногам, ограничить прием пострадавшим жидкости. Требуется следить за пульсом и дыханием до прибытия врача, при исчезновении пульса и дыхания - приступить к реанимации.

6.4.9. Оказание помощи при придавливании конечности

При придавливании конечности требуется до ее освобождения (если конечность придавлена более 15 минут) обложить пакетами со льдом (снегом, холодной водой), дать обильное теплое питье, наложить на сдавленную конечность жгут выше места придавливания. Нельзя освобождать сдавленную конечность до наложения жгута и приема пострадавшим большого количества жидкости, согревать сдавленную конечность. При невозможности наложения жгута до освобождения сдавленной конечности, необходимо немедленно наложить жгут после освобождения от придавливания, туго забинтовать поврежденную конечность, приложить холод, дать обильное теплое питье

6.4.10. Оказание помощи при повреждении костей

При повреждении костей таза и тазобедренных суставов необходимо обеспечить пострадавшему полный покой, под колени подложить валик из одежды, укрыть от холода, удалить изо рта и носа кровь, слизь.

При переломах позвоночника требуется обеспечить полный покой в положении лежа на спине, на жестком щите.

При переломах костей таза, бедер, позвоночника не снимать с пострадавшего одежду, не позволять ему двигаться.

При вывихе необходимо зафиксировать конечность в неподвижном состоянии, при растяжении связок требуется наложить на место растяжения тугую повязку и приложить холод.

При мелких ранах и ссадинах кожу вокруг них обработать спиртовым раствором йода, наложить бактерицидный лейкопластырь или повязку бинтом.

6.4.11. Оказание помощи при ожогах

Термические ожоги

При ожогах первой степени без нарушения целостности ожоговых пузырей требуется подставить обожженную часть тела под струю холодной воды на 10 - 15 минут или приложить холод на 20 - 30 минут. Нельзя смазывать обожженную поверхность.

При ожогах второй степени (образуются пузыри, наполненные жидкостью) необходимо наложить на обожженное место пострадавшего стерильную повязку, приложить холод. Нельзя сдирать с обожженной кожи остатки одежды, промывать ожоговую поверхность, присыпать, смазывать чем- либо, бинтовать, накладывать пластырь, вскрывать ожоговые пузыри, отслаивать кожу.

При тяжелых ожогах следует на обожженное место наложить стерильную повязку, положить холод и немедленно направить пострадавшего в лечебное учреждение.

При ожогах глаз пламенем, паром, водой, маслами, горючими смесями необходимо промыть глаз под струей холодной воды, дать пострадавшему обезболивающее средство.

При химическом ожоге (воздействие кислоты, щелочи, растворителя и т.п.) требуется немедленно снять одежду, пропитанную химическим веществом, обильно промыть ожоговую поверхность под струей холодной воды, дать пострадавшему обильное питье малыми порциями (холодная вода, растворы питьевой соды или соли - 1 чайная ложка на 1 литр воды). Нельзя использовать растворы кислот и щелочей для нейтрализации химического реагента на коже пострадавшего.

При ожогах фосфором (на коже фосфор вспыхивает и вызывает двойной ожог: химический и термический) необходимо немедленно промыть обожженное место под струей холодной воды 10-15 минут, с помощью какого- либо предмета удалить кусочки фосфора, наложить повязку.

При ожогах негашеной известью требуется удалить известь куском сухой ткани, обработать ожоговую поверхность растительным или животным маслом. Нельзя допустить соприкосновения извести с влагой (произойдет бурная химическая реакция, что усилит травму).

При ожогах глаз кислотами, щелочами, препаратами бытовой химии, аэрозолями необходимо осторожно раздвинуть веки и подставить глаз под струю холодной воды так, чтобы вода стекала от носа к наружному углу глаза. Нельзя применять нейтрализующую жидкость.

При ожогах глаз известью, карбидом кальция, кристаллами перманганата калия требуется быстро и тщательно удалить частицы вещества из глаза ватным тампоном. Запрещается мочить глаз и промывать водой.

6.4.12. Оказание помощи при отравлениях

При отравлениях бензином, керосином, растворителями, очистителями (характерный запах изо рта, головокружение, тошнота, рвота, неустойчивость походки, в тяжелых случаях потеря сознания, судороги) при отсутствии сознания требуется положить пострадавшего на живот, приложить холод к голове, при наличии сознания - дать выпить до 3-х литров холодной воды, вызвать рвоту в целях очищения желудка, предложить пострадавшему прополоскать рот, дать обильное питье (2-3 литра сладкого чая). Нельзя употреблять молоко, кефир, растительные и животные жиры, которые усиливают всасывание яда.

При отравлении пищевыми продуктами необходимо вызвать у пострадавшего искусственную рвоту и промыть желудок, давая ему выпить большое количество теплой воды или слабого раствора питьевой соды.

При отравлениях кислотами необходимо тщательно промыть желудок водой и дать пострадавшему обволакивающее средство: молоко, сырые яйца.

При отравлении газами пострадавшего необходимо вынести из помещения на свежий воздух или устроить в помещении сквозняк, открыв окна и двери.

Во всех случаях отравления пострадавшего необходимо направить в лечебное учреждение.

6.4.13. Первая помощь при поражениях электрическим током

При поражении электрическим током необходимо, соблюдая меры безопасности, как можно быстрее прекратить воздействие электротока на пострадавшего (при напряжении до 1000 В - отключить напряжение, сбросить сухим токонепроводящим предметом провод с пострадавшего). Не допускается приступать к оказанию первой помощи, не освободив пострадавшего от действия электрического тока и не обеспечив собственную безопасность.

При освобождении пострадавшего от воздействия электрического тока, оказывающий помощь не должен прикасаться к пострадавшему без применения надлежащих мер предосторожности, необходимо следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью или под шаговым напряжением, находясь в зоне растекания тока замыкания на землю (не менее 8 метров от места касания провода земли).

При напряжении до 1000 В для освобождения пострадавшего от токоведущих частей или провода следует:

воспользоваться каким-либо сухим предметом, не проводящим электрический ток (канатом, палкой, доской);

изолировать себя от действия электрического тока, встав на сухую доску;

оттащить пострадавшего:

за одежду (если она сухая и отстает от тела), избегая при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего, не прикрытым одеждой;

за ноги, при этом оказывающий помощь не должен касаться его обуви или одежды без средств электрозащиты своих рук, так как обувь и одежда могут быть сырыми и являться проводниками электрического тока;

действовать одной рукой.

Если электрический ток проходит в землю через пострадавшего, который сжимает в руке провод, находящийся под напряжением, то прервать действие электрического тока можно следующим образом:

отделить пострадавшего от земли (например, подсунуть под него сухую доску);

перерубить провод топором с сухой деревянной рукояткой;

перекусить провод, применяя инструмент с изолирующими рукоятками (кусачки, пассатижи);

отбросить перерубленный (перекушенный) провод от пострадавшего, используя подручные средства из изоляционного материала (сухую доску, черенок лопаты и пр.).

Если пострадавший находится на высоте, то до прекращения действия электрического тока следует принять меры по предотвращению падения пострадавшего и получения дополнительной травмы.

При напряжении свыше 1000 В оказывать помощь пострадавшему допускается только после снятия напряжения с токоведущих частей или провода и их заземления.

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока, в зависимости от его состояния, необходимо оказать ему первую помощь. Пострадавшему следует расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего воздуха. При поражении электрическим током у пострадавшего возможны остановка дыхания и прекращение сердечной деятельности.

В случае отсутствия дыхания необходимо приступить к искусственной вентиляции легких, при отсутствии дыхания и прекращении сердечной деятельности следует применить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до тех пор, пока не восстановится естественное дыхание пострадавшего или до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

После того, как пострадавший придет в сознание, необходимо на место термического ожога на пораженный участок кожи наложить стерильную повязку и принять меры к устранению возможных механических повреждений (ушибов, переломов).

Пострадавшего от поражения электрическим током, независимо от его самочувствия и отсутствия жалоб, необходимо направить в медицинское учреждение.

6.4.14. Первая помощь при состояниях, связанных со здоровьем

При обмороке (причины возникновения - недостаток кислорода в воздухе, падение артериального давления, потеря крови, в том числе внутреннее кровотечение, болевые и психические травмы) необходимо придать пострадавшему лежачее положение, расстегнуть одежду и пояс, обеспечить доступ свежего воздуха и возвышенное положение нижних конечностей, надавить на болевую точку под носом или помассировать ее. Если пострадавший в течение 3-4 минут не пришел в сознание необходимо перевернуть его на живот и приложить холод к голове. При болях в животе или повторных обмороках (возможно внутреннее кровотечение) требуется положить на живот холод (бутылка или пакет с холодной водой или снегом). При голодном обмороке - дать сладкий чай и обеспечить покой (нельзя кормить).

При тепловом, солнечном ударе (слабость, сонливость, головная боль, жажда, тошнота, возможны учащение дыхания, повышение температуры, потеря сознания) пострадавшего необходимо перенести (перевести) в прохладное место, приложить холод к голове, шее, грудиб (можно вылить на грудь ведро холодной воды). При судорогах – повернуть пострадавшего на живот и прижать плечевой пояс и голову к полу. При потере сознания более чем на 3 - 4 минуты требуется перевернуть пострадавшего на живот.

При эпилептическом припадке (внезапная потеря сознания с характерным вскриком перед падением; часто расширенные зрачки, судороги, непроизвольные телодвижения, пенистые выделения изо рта, непроизвольное мочеиспускание, после приступа - кратковременная потеря памяти) требуется отодвинуть больного от опасных предметов и повернуть на бок, положить под голову мягкий предмет.

При переохлаждении требуется вынести (вывести) пострадавшего за пределы зоны поражения, обеспечив собственную безопасность, занести (завести) в теплое помещение или согреть (укутать теплым одеялом, одеждой). Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь. Если пострадавший в сознании, дать обильное горячее сладкое питьё (накормить горячей пищей).

При обморожении требуется внеси пострадавшего в теплое помещение, укутать отмороженные участки тела в несколько слоев, а самого пострадавшего в одеяла, при необходимости переодеть в сухую одежду, дать обильное горячее сладкое питьё (накормить горячей пищей). Нельзя ускорять внешнее согревание отмороженных частей тела (растирать или смазывать обмороженную кожу чем-либо, помещать обмороженные конечности в теплую воду или обкладывать их грелками), запрещено растирать снегом отмороженные участки. Вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь.

6.4.15. При укусах насекомых требуется приложить холод к месту укуса (при укусе пчелы - удалить безопасно жало), при возникновении аллергической реакции следует обратиться к врачу.

6.4.16. При укусе змеи необходимо уложить пострадавшего, обеспечить ему покой, ограничить подвижность конечности - при укусе ноги прибинтовать ее к другой ноге, при укусе руки зафиксировать ее к туловищу в согнутом положении. При отсутствии признаков жизни требуется приступить к сердечно-легочной реанимации, вызвать (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую медицинскую помощь. Проводить реанимацию необходимо до восстановления самостоятельного дыхания или до прибытия медицинского персонала. После восстановления дыхания (или если дыхание было сохранено) необходимо придать пострадавшему устойчивое боковое положение, обеспечить постоянный контроль за дыханием до прибытия скорой медицинской помощи.

6.4.17. Во всех случаях поражения электрическим током, получения механических травм, тяжелых термических и химических ожогов, падения с высоты, отравлениях ядовитыми жидкостями, газами, травмах глаз, укусах ядовитых змей пострадавшего необходимо срочно доставить в ближайшее медицинское учреждение.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. В установленном порядке сдайте смену сменщику.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры

7.2.1. Спусковые, ходовые и сигнальные концы после спусков должны быть просушены, свернуты в бухты или намотаны на вьюшки, зачехлены или убраны в закрытое помещение. Инструмент, используемый для выполнения подводных сварочных работ в кессоне на нефтепроводе, протирается ветошью и после просушки сматывается и убирается на штатные места. Оборудование спускоподъемных устройств приводится в исходное положение и раскрепляется по-походному.

7.2.2. Водолазные дыхательные аппараты после спусков должны быть промыты пресной водой и просушены, после чего должны быть заряжены, заглушены и уложены на штатные места. Появляющийся на узлах и корпусе аппаратов налет солей и окислов должен сниматься.

7.2.3. Водолазные телефонные станции после окончания спусков должны быть отключены от источников питания, а на выходные штепсельные разъемы навернуты заглушки.

7.3. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности

7.3.1. Водолазные шланги после спусков должны продуваться воздухом, укладываться в бухты на деревянных подкладках, на барабаны вьюшек или в корзины и после сушки зачехляться.

7.3.2. Гидрокомбинезоны после спусков должны быть промыты пресной водой, просушены снаружи и изнутри и развешаны на вешалках для хранения. Допускается хранение гидрокомбинезонов после просушки в сложенном виде.

7.4. Требования соблюдения личной гигиены

7.4.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостовериться в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте

7.4.2. Перед переодеванием в личную одежду вымыть руки и лицо.

7.5. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы

7.5.1. По окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.5.2. Выйти с территории предприятия через проходную.

7.5.3. Оставаться на территории предприятия после окончания смены без ведома сменного мастера или начальника не допускается.