Инструкция по охране труда при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев, произошедших при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н"Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем";

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода.

3.2. Рабочему при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе рабочим при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Рабочий при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3.5. Рабочий при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода обеспечивается СИЗ, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке*, для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и (или) загрязнения, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях.

3.6. Рабочему при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.7. Рабочий при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, о микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ, об ухудшении состояния своего здоровья.

Рабочий при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода незамедлительно извещает своего непосредственного руководителя о выявленных неисправностях используемых оборудования и инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, приостанавливая работу до их устранения.

3.8. При выполнении работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности.

3.9. Работы с вредными и взрывопожароопасными веществами должны проводиться при включенных вентиляционных системах с применением средств индивидуальной защиты.

3.10. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве при проведении работ не допускается.

3.11. Работы должны проводиться в соответствии с технической документацией организации - разработчика технологического процесса.

3.12. Для рабочему при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода предусмотрены следующие виды инструктажей по охране труда: вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, при необходимости внеплановый и целевой инструктажи.

Перед допуском к самостоятельной работе рабочий при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода должен пройти стажировку под руководством работников организации, назначенных ответственными за организацию и проведение стажировки на рабочем месте локальным нормативным актом работодателя и прошедших обучение по охране труда в установленном порядке.

3.13. Рабочие, непосредственно работающие на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях с высоким содержанием сероводорода, должны знать:

- СИЗ и средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) их назначение и правила использования;

- средства (приборы) и методы контроля воздуха рабочей зоны в помещениях и на наружных установках;

- меры предупреждения аварий и несчастных случаев;

- меры безопасности и обязанности работников при возникновении аварийной ситуации;

- план ликвидации аварий (ПЛА);

- условную сигнализацию для общения работающих;

- имеющиеся средства связи и порядок вызова руководителя;

- приемы и методы оказания помощи пострадавшим.

3.14. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.14.1. Рабочий при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.15. Требования по выполнению режимов труда и отдыха рабочего при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода.

3.15.1. Рабочий при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.15.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.15.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.15.4 Рабочий при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.16. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.16.1. Свойства и действие вредных веществ на человека

Сероводород - бесцветный газ с запахом тухлых яиц. Температура воспламенения 246°С. Плотность 1,54 кг/м , по отношению к воздуху - 1,19, скапливается в низких непроветриваемых местах. Хорошо растворяется в воде. В водяном растворе является слабой кислотой. Горит синеватым пламенем с образованием воды и сернистого газа ( ).

Сероводород - сильный нервный яд, вызывающий смерть от остановки дыхания. На дыхательные пути и глаза действует раздражающе. Растворенный в воде, при попадании на кожу человека вызывает покраснения и экзему.

Алкоголь и сероводород несовместимы. Алкоголь делает человека сверхвосприимчивым к сероводороду. Человек, употребивший алкоголь, в течение 24 часов становится нетрудоспособным от очень малых концентраций сероводорода.

Ощутимый запах сероводорода отмечается при концентрации 1,4-2,3 мг/м , значительный запах - при 4 мг/м , тягостный запах - при 7-11 мг/м . При более высоких концентрациях - запах менее сильный, наступает привыкание.

При концентрации 200-260 мг/м наблюдается жжение в глазах, раздражение слизистых оболочек глаз и зева; металлический привкус во рту, усталость, головные боли, тошнота.

При концентрации 750 мг/м наступает опасное отравление в течение 15-20 мин.

При концентрации 1000 мг/м и выше смерть может наступить почти мгновенно.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в воздухе рабочей зоны 10 мг/м , в смеси с углеводородом (С1-С5) - 3 мг/м

ПДК сероводорода в воздухе населенных мест - 0,008 мг/м (СН 245-71).

Пределы воспламеняемости от 4,3 до 45,5% (объемных).

Свойства и действие сернистого ангидрида на человека

Сернистый ангидрид (сернистый газ, двуокись серы) - бесцветный газ с резким запахом. Температура кипения - 10°С. Плотность по отношению к воздуху - 2,2, водный раствор его является кислотой.

Действует раздражающе на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз; более высокие концентрации вызывают их воспаление, выражающееся в кашле, хрипоте, жжении и боли в горле, груди, слезотечении, носовых кровотечениях. Считается, что смерть наступает от удушья, спазм голосовой щели.

Ощутимый порог запаха - 3 мг/м . Раздражение в горле вызывает концентрация 20-30 мг/м , раздражение глаз - 50 мг/м , при 60 мг/м наблюдается сильное колотье в носу, чихание, кашель, 120 мг/м можно выдержать лишь 3 мин., 300 мг/м - лишь 1 мин.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) сернистого ангидрида в воздухе рабочей зоны 10 мг/м .

ПДК сернистого ангидрида в воздухе населенных пунктов:

- среднесуточная 0,05 мг/м ;

- максимально-разовая - 0,5 мг/м .

Свойства и действие меркаптанов на человека

Низкомолекулярные меркаптаны RSH - легколетучие, бесцветные, легковоспламеняющиеся жидкости плотностью ниже единицы. Плохо растворимы в воде, хорошо - в спиртах и эфирах, обладают выраженным специфическим запахом.

Меркаптаны - сильные нервные яды, обладают наркотическим эффектом, вызывают паралич мышечных тканей. В организм человека могут проникнуть через дыхательные пути, кожу, слизистые оболочки.

В малых концентрациях меркаптаны обладают запахом, схожим с запахом гнилой капусты, рефлекторно вызывают тошноту и головную боль. При более высоких концентрациях вызывают рвоту, понос, появление белка и крови в моче, судорожное действие. Для некоторых меркаптанов характерно первоначальное возбуждающее воздействие.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) метилмеркаптана - 0,8 мг/м , этилмеркаптана - 1 мг/м .

В воздухе населенных мест ПДК метилмеркаптана - 9-10~6 мг/м

Свойства и действие двуокиси углерода на человека

Двуокись углерода (угольный ангидрид, углекислый газ) - бесцветный газ с кисловатым вкусом и запахом. Плотность 1,53 кг/м , скапливается в низких непроветриваемых местах. Хорошо растворяется в воде. В водном растворе является слабой кислотой.

Двуокись углерода оказывает наркотическое воздействие на человека, раздражающее воздействует на кожу и слизистые оболочки.

В малых концентрациях возбуждает дыхательный центр, в очень больших - угнетает. Обычно высокое содержание связано с понижением содержания кислорода в воздухе, что может являться причиной быстрой смерти.

При вдыхании 2,5-5% у человека наблюдается головная боль, раздражение дыхательных путей, учащенное сердцебиение, повышенное давление. При более высоких концентрациях - потливость, шум в ушах, рвота, психическое возбуждение, снижение температуры тела, нарушение зрения.

ПДК двуокиси углерода - 0,5% (объемных).

Свойства и действие сероуглерода на организм человека

1. Сероуглерод - бесцветная летучая жидкость с приятным эфирным запахом, частично разлагающаяся на свету, продукты разложения имеют желтый цвет и отвратительный запах. Температура плавления - 112°С, температура кипения - 46,3°С, плотность 1,26 г/см . Растворим в воде, эфирах, спиртах, растворяет серу, жиры, масло. Взрывоопасен, взрывоопасные концентрации в смеси с воздухом 1,25-50% объемных.

2. Сероуглерод - сильный нервный газ, вызывающий смерть от остановки дыхания. Раздражающе действует на дыхательные пути, глаза, центральную и перифирическую нервные системы. При попадании на кожу действует раздражающе, вызывает обезвоживание, сморщивание, образование пузырей.

3. Порог восприятия запаха сероуглерода человеком: при концентрации не более 0,04 мг/см , при концентрации более 1000 мг/см наблюдаются сильные головные боли, при больших концентрациях - сосудодвигательные расстройства, головокружение, расстройства чувствительности, немота, боль в горле, ощущение "мурашек". При концентрации более 1000 мг/см после небольших вдохов возможна потеря сознания.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероуглерода в воздухе рабочей зоны - 1 мг/м.

3.16.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность получение ожога частей тела при контакте с химическими веществами;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.17. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.17.1. Рабочий при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002.

3.17.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.17.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.17.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.17.5. Рабочий при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода во время работы должен пользоваться спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов с учетом погодных условий.

3.18. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.18.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.18.2. Рабочий при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода должен должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.18.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.19. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.19.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.19.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.19.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.19.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.19.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы необходимо:

4.1.1.1 привести в порядок спецодежду. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под головной убор. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей. Обувь должна быть закрытой и на низком каблуке, запрещается засучивать рукава спецодежды и подворачивать голенища сапог;

4.1.1.2 произвести обход обслуживаемого оборудования по определенному маршруту, проверить визуально состояние (целостность) агрегатов, механизмов и инструментов, наличие реагентов, приборов КИП и А;

4.1.1.3 получить необходимые сведения от сдающего смену о состоянии оборудования, неисправностях, требующих немедленного устранения, и распоряжениях на предстоящую смену;

4.1.1.4 ознакомиться со всеми записями в журналах: оперативном, дефектов, учета работ по нарядам и распоряжениям, распоряжениями, вышедшими за время, прошедшее с предыдущего дежурства.

4.1.2 После окончания обхода сообщить руководителю работ о готовности смены к приемке.

4.1.3 Запрещается:

- опробовать оборудование до приема смены;

- уходить со смены без оформления приема и сдачи смены.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Бурение, ремонт и освоение скважины может быть начато при наличии наряда-допуска и технического регламента, разработанного в установленном порядке.

4.4.2 В процессе бурения скважины проводятся ее исследования по уточнению геологической характеристики, наличия водяных, нефтяных и газовых горизонтов, пластовых и поровых давлений по всем стратиграфическим горизонтам.

4.4.3 Вскрытие сероводородсодержащих пластов должно производиться после проверки и установления готовности буровой и персонала к вскрытию пласта, проверки выполнения мероприятий по защите работающих и населения в зоне возможной загазованности в случае аварийного выброса нефти и газа (открытого фонтана) под руководством лица, ответственного за производство работ.

Проверку должна осуществлять комиссия бурового предприятия с участием представителя ПФВЧ под председательством руководителя предприятия. Результаты проверки должны оформляться актом.

4.4.4 Буровая установка должна быть расположена не ближе 1000 м от населенных пунктов, жилых строений, магистральных дорог.

4.4.5 Расположение буровых блоков, а также вспомогательных помещений на территории буровой должно производиться с учетом розы ветров. Для определения направления ветра буровая должна быть обеспечена соответствующими приборами, установленными на видном месте. На территории буровых и промплощадок должны быть установлены устройства (конус, флюгер) для определения направления ветра и указатели сторон света. В темное время устройства необходимо освещать.

4.4.6 Буровая вышка должна устанавливаться на фундаменты с учетом возможности свободного размещения ПВО и обеспечения естественного вентилирования подвышечного пространства, но не менее 1,5 м.

4.4.7 Для принудительного удаления газа из промывочной жидкости должны использоваться дегазаторы. Отделенный газ должен отводиться в специальные емкости, заполненные нейтрализующими растворами и на стояки, которые должны устанавливаться в соответствии со схемой, утвержденной главным инженером и согласованной с военизированной частью по предупреждению и ликвидации фонтанов.

4.4.8 В геолого-техническом наряде должны быть указаны интервалы возможного проявления сероводорода, его процентное содержание и мероприятия по его нейтрализации.

4.4.9 До вскрытия пласта, содержащего сероводород, буровая должна быть обеспечена запасом хим. реагентов, нейтрализующих сероводород. Процентное отношение реагентов и порядок обработки ими промывочной жидкости должен быть определен проектом.

4.4.10 Вскрытие сероводородсодержащих пластов должно производиться после проверки и установления готовности буровой и персонала к вскрытию пласта, проверки выполнения мероприятий по защите работающих и населения в зоне возможной загазованности в случае аварийного выброса нефти и газа (открытого фонтана) под руководством лица, ответственного за проведение работ.

Проверку должна осуществлять комиссия буровой организации под председательством ответственного лица, утвержденного руководителем организации, при участии специалистов службы охраны труда и техники безопасности, других специалистов и представителей противофонтанной службы.

Результаты проверки должны оформляться актом.

4.4.11 Перед вскрытием пласта, содержащего сероводород, необходимо:

- проверить исправность приборов контроля за газовоздушной средой, готовность средств защиты;

- обработать промывочную жидкость реагентами для нейтрализации сероводорода из расчета его ожидаемой концентрации в промывочной жидкости;

- в процессе углубления скважины и проведения работ по креплению должен быть установлен контроль за сохранением нейтрализующей способности вводимых реагентов;

- установить станцию геолого-технического контроля при бурении на месторождениях с возможной концентрацией сероводорода более 6% (объемных);

- установить предупредительные знаки вокруг территории буровой;

- провести проверку противовыбросового оборудования;

- иметь на буровой запас материалов и химических реагентов в том числе нейтрализующих сероводород, достаточный для обработки бурового раствора в количестве 2 объемов;

- организовать круглосуточное дежурство транспорта;

- обеспечить наличие цементированного агрегата и его постоянную готовность к работе;

- определить маршруты для выхода работников из опасной зоны при аварийных ситуациях;

- рабочие и специалисты бригады должны пройти инструктаж по плану ликвидации аварий, быть ознакомлены с маршрутами выхода из опасной зоны.

4.4.12 Внутри буровой желобная система должна быть герметично закрыта. Уклон желобной системы должен предотвращать осаждение выбуренной породы.

4.4.13 Вскрытие пласта, содержащего сероводород, и освоение скважины должны осуществляться под непосредственным руководством бурового мастера.

4.4.14 Перед проведением работ по установке цементных мостов, ванн, спуску колонн при вскрытых пластах, содержащих сероводород, промывочная жидкость должна быть обработана нейтрализаторами.

4.4.15 При подъеме бурильных труб должны применяться очистители бурильных труб, уменьшающие опасность загрязнения воздушного пространства буровой сероводородом.

4.4.16 Для обеспечения герметичности резьбовых соединений обсадных колонн необходимо применять специальные трубы и уплотнительные смазки. Герметичность фланцевых соединений арматуры, трубопроводов следует проверять индикаторной бумагой.

4.4.17 В случае продолжения повышения концентрации сероводорода в промывочной жидкости после ее обработки необходимо утяжелять промывочную жидкость существующими методами, с учетом предотвращения гидроразрыва пласта.

4.4.18 При привлечении к работам на скважине с выделением сероводорода сторонних организаций (строительных, монтажных и др.) их персонал должен пройти инструктаж, о чем должна быть сделана соответствующая запись в журнале регистрации инструктажей.

4.4.19 Инструктаж на рабочем месте должен проводить мастер или руководитель участка, в ведении которого находится работник.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Бурение скважин:

5.1.1.1 буровое оборудование и вспомогательные помещения на территории буровой должны располагаться с учетом рельефа местности и направления господствующих ветров;

5.1.1.2 вагон-домики на территории буровой должны быть расположены с наветренной стороны на расстоянии, превышающем высоту вышки на 10 м. Вход в вагон-домики должен быть со стороны противоположной направлению преобладающего ветра;

5.1.1.3 в групповом проекте на строительство скважин должны быть указаны:

- пластовое давление флюидов, содержащих сероводород, по интервалам глубин;

- процентное содержание сероводорода в нефти и пластовых водах;

- конструкция скважин, в зависимости от величины пластовых давлений по интервалам глубин;

- схема оборудования устья скважины противовыбросовым оборудованием (ПВО),

- порядок закрытия устья при опорожнении скважины;

- мероприятия по предупреждению и раннему обнаружению газонефтеводопроявлений, порядок закрытия устья скважин при возникновении угрозы открытого фонтанирования и при открытом фонтанировании;

- прочность колонн, несущих противовыбросовое оборудование, исходя из условий закрытия устья при опорожнении скважин;

- мероприятия по защите людей и окружающей среды при процессах бурения, испытания и освоения скважины от вредного воздействия сероводорода;

- методы и средства контроля содержания сероводорода в воздухе рабочей зоны;

- мероприятия по предупреждению и раннему обнаружению газонефтеводопроявлений;

- метод контроля скважины при подъеме инструмента;

- метод контроля вытесненного из скважины раствора при спуске инструмента;

- тампонажные смеси, стойкие к действию сероводорода, для цементирования обсадных колонн.

3.1.4 в качестве нейтрализатора сероводорода применяется двуокись марганца.

Химические реагенты для нейтрализации сероводорода в буровом растворе должны отвечать следующим требованиям:

- полностью нейтрализовывать сероводород, не ухудшая качества бурового раствора;

- не быть токсичными;

- реакция с сероводородом должна носить необратимый характер.

5.1.1.5 в геолого-техническом наряде должны быть указаны:

- интервалы возможного проявления сероводорода, его концентрации во вскрываемых пластах;

- вид и количество химреагентов для нейтрализации сероводорода и порядок обработки промывочной жидкости этими химреагентами;

- параметры промывочной жидкости.

5.1.1.6 вскрытие сероводородсодержащих пластов должно производиться после проверки готовности буровой и персонала к вскрытию пласта, а также выполнения мероприятий по защите работающих и населения в зоне возможной загазованности в случае аварийного выброса нефти и газа (открытого фонтана) под руководством лица, ответственного за проведение работ (бурового мастера);

5.1.1.7 при бурении пластов, содержащих сероводород, необходимо контролировать наличие сероводорода в буровом растворе. При их появлении необходимо дополнительно обработать буровой раствор нейтрализатором;

5.1.1.8 с целью раннего обнаружения газопроявлений должен вестись контроль за изменением:

- уровня бурового раствора в скважине при отсутствии циркуляции;

- механической скорости проходки и давления нагнетательной линии;

- уровня раствора в приемных емкостях;

- газосодержания в растворе, содержания сульфидов и плотности бурового раствора.

5.1.1.9 параметры бурового раствора должны быть определены до и после введения нейтрализатора. Не допускается отклонение параметров бурового раствора от указанных в геолого-техническом наряде;

5.1.1.10 если после обработки бурового раствора химреагентами концентрация сероводорода продолжает повышаться, то следует принять меры по его утяжелению. Изменение параметров бурового раствора производится по решению главного инженера бурового предприятия;

5.1.1.11 для обеспечения герметичности резьбовых соединений обсадных колонн необходимо применять специальные уплотнительные смазки;

5.1.1.12 отработанная промывочная жидкость, пластовые воды перед сбросом их в шламовый амбар должны быть нейтрализованы;

5.1.1.13 для отвода разлившихся технологических жидкостей в шламовый амбар под буровой должен быть оборудован сток;

5.1.1.14 при обнаружении газонефтеводопроявлений буровая вахта обязана загерметизировать устье скважины, канал бурильных труб, проинформировать об этом руководство бурового предприятия, противофонтанной службы и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации газонефтеводопроявления;

5.1.1.15 привлекаемый к работам на буровой с возможным выделением сероводорода персонал сторонних организаций должен быть проинструктирован.

5.1.2 Промыслово-геофизические работы:

5.1.2.1 промыслово-геофизические работы (ПГР) в скважинах, где вскрыты пласты, содержащие сероводород, должны проводиться по плану работ, утвержденному техническими руководителями геофизического предприятия и предприятия заказчика.

С планом должны быть ознакомлены работники, связанные освоением и исследованием скважин.

Запрещается производить промыслово-геофизические работы при выделении из скважины сероводорода;

5.1.2.2 к плану работ должна прилагаться схема расположения промыслово-геофизического оборудования, машин, механизмов, инструмента, материалов, указан их тип и количество, определены размеры (ориентировочно) опасной зоны и указано число работающих и маршруты выхода из опасной зоны;

5.1.2.3 периодичность и объем исследований эксплуатационных скважин устанавливается на основании утвержденных регламентов, разработанных в соответствии с проектом разработки данного месторождения;

5.1.2.4 для проведения геофизических работ в скважинах под давлением в комплект наземного оборудования должны входить лубрикаторные устройства, испытанные на давление, ожидаемое на устье скважины;

5.1.2.5 работы по испытанию пластов, содержащих сероводород, трубными испытателями в процессе бурения скважин должны проводиться по типовому плану. Непосредственное ведение работ с пластоиспытателем на скважине проводится по индивидуальному плану, составленному в соответствии с типовым и утвержденному руководством геофизического и бурового предприятий;

5.1.2.6 при подъеме трубного пластоиспытателя должны быть приняты меры по предупреждению разлива пластовой жидкости по территории буровой (скважины) и организован замер содержания сероводорода в воздухе рабочей площадки;

5.1.2.7 Инженерно-технические работы могут производиться только после проверки состояния скважины, оборудования и средств связи с предприятием-заказчиком с оформлением акта.

Перед проведением прострелочно-взрывных работ (ПВР) во время шаблонирования скважины необходимо определить гидростатическое давление в интервале прострела. Проведение ПВР разрешается только в случае, если расчетное гидростатическое давление превышает пластовое;

5.1.2.8 при обнаружении опасных концентраций сероводорода необходимо подъем испытателя пластов прекратить, а работающим надеть противогазы.

Дальнейший подъем и отборы проб пластовой жидкости осуществлять в противогазах (при небольшом количестве оставшихся свечей) или же срезать циркуляционный клапан и промыть скважину через отвод превентора с одновременной обработкой выходящей жидкости реагентами-нейтрализаторами.

Контрольные замеры концентрации сероводорода в воздухе газоопасных мест должны производиться перед началом работ и по их окончании.

5.1.2.9 для обеспечения чистоты воздушного бассейна и выполнения требований санитарных норм по рассеиванию вредных выбросов продувка скважин должна производиться только при направлении ветра от ближайших населенных пунктов, промышленных и других объектов;

5.1.2.10 длина продувочного отвода должна быть не менее 25 м. Отвод монтируется с применением герметизирующей смазки;

5.1.2.11 перед открытием задвижки на одной из струн фонтанной арматуры все работающие, кроме находящихся у задвижек, должны быть удалены от устья скважины, продувочной линии за пределы территории скважины (с наветренной стороны).

5.1.3 Эксплуатация и ремонт скважин:

5.1.3.1 наземное оборудование должно иметь продувочную и аварийную (для глушения скважины) линии диаметром не менее 100 мм и длиной не менее 100 м с подключением к фонтанной арматуре и затрубному пространству через узел отключения;

5.1.3.2 конструкция и материалы уплотнительных элементов должны обеспечивать надежную изоляцию агрессивной среды при длительной эксплуатации скважины;

5.1.3.3 запрещается эксплуатация скважины без забойного скважинного оборудования, включающего ниппель посадочный для приемного клапана и глухой пробки, пакер для предохранения эксплуатационной колонны, клапан циркуляционный, клапан ингибиторный, клапан-отсекатель.

Затрубное пространство скважины над пакером заполняется раствором ингибиторной жидкости.

Допускаются в разведочных скважинах кратковременное освоение и исследование скважин без забойного скважинного оборудования при обязательном ингибировании эксплуатационной и лифтовой колонн;

5.1.3.4 управление центральной задвижкой, первыми от устья боковыми задвижками, установленными на струнах фонтанной арматуры, клапаном-отсекателем должно быть дистанционно-автоматическим;

5.1.3.5 эксплуатация скважины должна осуществляться по лифтовым трубам;

5.1.3.6 в процессе эксплуатации должна периодически проводиться проверка клапана-отсекателя на срабатывание в соответствии с рекомендациями (инструкцией) поставщика или с утвержденным регламентом;

5.1.3.7 установка клапана-отсекателя и проверка его на срабатывание оформляются актом;

5.1.3.8 скважины и шлейфы должны осматриваться ежедневно объездом мобильной бригады в составе не менее двух операторов с наличием СЗР и средствами связи. Результаты осмотров должны регистрироваться в специальном журнале;

5.1.3.9 при обнаружении утечки нефти, газа, содержащих сероводород, в устьевой арматуре или коммуникациях скважину необходимо немедленно закрыть с помощью соответствующей задвижки или приустьевого клапана-отсекателя с пульта управления и об этом сообщить руководителю объекта и работникам ПФВЧ или ВГСЧ;

5.1.3.10 эксплуатация скважины при наличии давления в межколонном пространстве запрещается.

При обнаружении давления должны быть приняты оперативные меры по выявлению и устранению причины перетока;

5.1.3.11 перед началом ремонтных работ (смены устьевой арматуры, ремонта подземного оборудования и др.), связанных с разгерметизацией устья, фонтанная скважина должна быть задавлена жидкостью, обработанной нейтрализатором сероводорода;

5.1.3.12 перед ремонтом скважин необходимо иметь запас бурового раствора не менее 2-х объемов скважины, соответствующей плотности без учета объема раствора, находящегося в скважине;

5.1.3.13 на устье фонтанной скважины на период ремонта, связанного с разгерметизацией устья, должно быть установлено противовыбросовое оборудование, в составе которого должен быть превентор со срезающими плашками.

Схема оборудования устья скважины согласовывается с ПФВЧ и местным органом Ростехнадзора;

5.1.3.14 при появлении признаков нефтегазопроявления ремонтные работы на скважине должны быть немедленно прекращены, скважина должна быть повторно задавлена жидкостью, обработанной нейтрализатором.

Возобновление работ разрешается руководителем предприятия после ликвидации нефтегазопроявления и принятия мер по предупреждению повторного нефтегазопроявления;

5.1.3.15 при перерывах в работе по переоборудованию устья скважины, смене крестовин, противовыбросового оборудования, фонтанной арматуры запрещается оставлять открытой перфорированную скважину;

5.1.3.16 в ожидании освоения скважины и пуска ее в эксплуатацию задвижки на струнах фонтанной арматуры и задвижка на рабочем отводе крестовины должны быть закрыты. Периодически необходимо следить за изменением давления в затрубном пространстве;

5.1.3.17 система автоматизации добывающих скважин и прискважинного оборудования должна обеспечивать:

- сигнализацию положения запорной арматуры, выведенную на щит дистанционного управления и пульт диспетчера;

- подачу реагента в скважину, сигнализацию об аварийных отклонениях технологических параметров и прекращение подачи при возможных аварийных ситуациях;

- автоматическое отключение скважин при нарушении режима;

- контроль за состоянием воздушной среды на объектах промысла.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Рабочий при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Рабочий при ведении работ на месторождениях с содержанием сероводорода должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При обнаружении сероводорода в воздухе рабочей зоны выше ПДК необходимо немедленно:

6.2.1.1 надеть изолирующий дыхательный аппарат (противогаз);

6.2.1.2 оповестить руководителя работ и находящихся в опасной зоне людей;

6.2.1.3 принять первоочередные меры по ликвидации загазованности в соответствии с планом ликвидации аварий (ПЛА);

6.2.1.4 работникам, не связанным с принятием первоочередных мер, следует покинуть опасную зону и направиться в место сбора, установленное планом эвакуации;

6.2.1.5 руководитель работ должен подать сигнал тревоги и оповестить вышестоящие организации.

6.2.2 При проведении аварийных и ремонтно-восстановительных работ с возможностью внезапного выделения сероводорода за состоянием воздушной среды должен быть установлен непрерывный контроль на протяжении всего времени производства работ. В зависимости от характера производимых работ места проб (проведения анализов) и их периодичность, указываются в разрешении, наряде-допуске, плане работ.

6.2.3 ПГР в осложненных условиях, а также ПВР по ликвидации аварий в скважинах должны выполняться под непосредственным руководством ответственного лица геофизического предприятия.

6.2.4 При появлении признаков нефтегазоводопроявлений ремонтные работы на скважине должны быть немедленно прекращены и приняты меры его ликвидации согласно плану ликвидации аварий.

6.2.5 Замеры концентрации сероводорода газоанализаторами на объекте в аварийных ситуациях должны проводиться газоспасательной службой с занесением результатов замеров в журнал.

6.2.6 Дальнейшие работы по ликвидации аварии проводятся специально подготовленным персоналом с привлечением рабочих бригады и специалистов.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. Первыми признаками отравления сероводородом являются: покраснение глазного яблока, жжение в глазах, слезотечение, светобоязнь, головные боли, раздражение верхних дыхательных путей, металлический привкус во рту, тошнота, чувство недомогания, а при сильном отравлении - потеря сознания, нарушение дыхания, сердечной и пищеварительной деятельности.

При отравлении сероводородом возникает расстройство кислородного обмена, приводящее к кислородному голоданию головного мозга.

6.3.8 При отравлениях сероводородом необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.

До прибытия врача следует:

- немедленно вывести (вынести) пострадавшего из загазованной зоны на свежий воздух, при этом лица, выносящие пострадавшего, должны быть в противогазах;

- удобно уложить и освободить пострадавшего от стесняющей одежды;

- при нарушении дыхания производить искусственное дыхание методом "рот в рот" или "рот в нос";

- при отсутствии сердцебиения одновременно с искусственным дыханием производить наружный (непрямой) массаж сердца.

6.3.9 Во всех случаях отравления рекомендуется вдыхание раствора хлора (платок смачивается в растворе хлорной извести). При легких отравлениях (при раздражении верхних дыхательных путей) рекомендуется теплое молоко с содой. При болях в глазах необходимо пострадавшего поместить в темное помещение и делать прохладные примочки 3-процентной борной кислотой.

6.3.10 Оказание первой помощи следует производить вплоть до прибытия врача. Необходимо помнить, что отсутствие признаков жизни у пострадавшего не дает права на прекращение оказания ему первой помощи. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

6.3.11 Вахта бурения, геофизического исследования, ремонта и освоения скважин должна иметь специальные аппараты искусственного дыхания.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании работы технологическое оборудование, аппараты, станки, механизмы, агрегаты, приборы, инструмент, подъемно-транспортные средства и т.п. должны быть очищены от грязи, нефти и приведены в исправное состояние.

7.2.2 Оборудование, механизмы, приборы, аппаратура должны пройти специальную обработку по нейтрализации сероводорода.

7.2.3 По завершении работ по освоению и гидродинамическому исследованию скважин необходимо провести контроль воздуха рабочей на наличие сероводорода и проверку герметичности устьевой арматуры.

7.2.4 После окончания работ:

7.2.4.1 произвести контрольные замеры концентрации сероводорода во всех газоспасательных местах с записью в журнале;

7.2.4.2 снять СИЗ, противогазы, произвести обработку по нейтрализации сероводорода и убрать в места хранения;

7.2.4.3 убрать с лесов (подмостьев) инструмент и материал.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Собрать и вынести в установленное место мусор, загрязненную ветошь..

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ;

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.