Инструкция по охране труда при выполнении работ по отключению и блокированию опасных источников энергии (LOTO)

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ по отключению и блокированию опасных источников энергии (LOTO).

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при выполнении работ по отключению и блокированию опасных источников энергии (LOTO) разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ рабочего по отключению и блокированию опасных источников энергии (LOTO);

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ рабочего по отключению и блокированию опасных источников энергии (LOTO);

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при выполнении работ рабочим по отключению и блокированию опасных источников энергии (LOTO);

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ рабочим по отключению и блокированию опасных источников энергии (LOTO).

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех рабочих ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Минтруда от 27.11.2020 № 835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

3.2. К производству работ по отключению и блокированию опасных источников энергии (LOTO) допускаются лица старше 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.3. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.4. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.5. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.6. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.11. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.11.1. Рабочий по отключению и блокированию опасных источников энергии (LOTO) обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.12. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ рабочим по отключению и блокированию опасных источников энергии (LOTO).

3.12.1. При выполнении работ рабочий по отключению и блокированию опасных источников энергии (LOTO) обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.12.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.12.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.12.4 Рабочий по отключению и блокированию опасных источников энергии (LOTO) должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.13. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.13.1. При выполнении работ на рабочего по отключению и блокированию опасных источников энергии (LOTO) могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, подвижные части оборудования;

- острые кромки, заусенцы, шероховатость на убираемых поверхностях, оборудовании, инвентаре и приспособлениях;

- разрушающиеся конструкции;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;

- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ;

- шум и др.

3.13.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ рабочим по отключению и блокированию опасных источников энергии (LOTO) могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.14. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.14.1. При выполнении работ рабочий по отключению и блокированию опасных источников энергии (LOTO) обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002.

3.14.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.14.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.14.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.15. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.15.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.15.2. Рабочий по отключению и блокированию опасных источников энергии (LOTO) должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.15.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.16. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.16.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.16.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.16.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.16.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.16.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы необходимо:

- подготовить рабочее место;

- отрегулировать освещение в месте производства работ;

- проверить правильность подключения оборудования к электросети;

- проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов;

- определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;

- получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;

- оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;

- определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;

- оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю;

- определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;

- проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

4.1.2. Работник должен обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте.

4.1.3. С рабочего места необходимо убрать мусор, производственные отходы, ненужные для выполнения работы материалы.

4.1.4. Проходы не должны быть загромождены. Необходимо очищать их от наледи, а также удалять случайно пролитые жидкости (масла, эмульсии и т.п.). Скользкие места необходимо посыпать песком.

4.1.5. Пол должен быть ровным, без выбоин и трещин. Подножные решетки должны быть исправны.

4.1.6. Отверстия, открытые колодцы, приямки, проемы должны быть четко обозначены и отгорожены. В противном случае их необходимо закрыть.

4.1.7. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

4.1.8. При возникновении сомнения в достаточности и правильности мероприятий по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы подготовка рабочих мест должна быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выполнения технических мероприятий, устраняющих возникшие сомнения в безопасности.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Системы LOTO в основном состоят из нескольких основных элементов:

Блокировочное устройство (блокиратор) — предназначено для надежной фиксации источника энергии в определенном положении;

Бирка — содержит информацию о виде работ, времени начала и окончания работ, ответственном лице и т.д.;

Навесной замок — служит для запирания блокиратора или непосредственно источника энергии (при наличии встроенной блокировки).

В качестве вспомогательных элементов системы защитной блокировки могут использоваться:

Предохранительная накладка (хасп) — используется в случае проведения работ несколькими сотрудниками одновременно и позволяет каждому сотруднику блокировать оборудование личным замком;

Групповой бокс — позволяет уменьшить количество необходимых замков при групповой работе;

Блокираторная (замковая, бирочная) станция — предназначена для упорядочивания хранения средств блокировки.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Подготовка

Ответственный специалист, оформляющий наряд-допуск на проведение работ на оборудовании, должен в рамках мероприятий по подготовке оборудования к проведению работ обеспечить применение дополнительной блокировки и маркировки системы LOTO, указав необходимые действия в мероприятиях по обеспечению безопасности работающих по наряду-допуску. Ответственный должен определить все устройства (точки) отключения энергии, а также необходимый для этого перечень блокирующих устройств, что также должно быть отражено в наряде-допуске для проведения ППНР/ПНР.

Наряд-допуск на ППНР/ПНР, опасность которых выходит за границы локального характера (смежные производства), должен согласовываться с остальными строительными подрядчиками.

5.1.2. Оповещение

Ответственный за подготовку к проведению работ должен проинформировать всех работников организаций, которые могут повлиять на работу оборудования (и/или работа которых связана с данным оборудованием), о планируемых работах и о блокировке оборудования.

Оповещение о предстоящих работах должно производиться в соответствии с "Процедурой оформления наряд-допусков на проведение работ повышенной опасности", разработанной и утвержденной Заказчиком

Отключение источников энергии и контроль остаточной энергии.

Остаточная (накопленная) энергия всех видов, которая может оставаться в различных системах и оборудовании, должна быть стравлена /сброшена до "нуля". Остаточная (накопленная) энергия, которая по специфическим условиям ППНР/ПНР на оборудовании не может быть стравлена /сброшена до "нуля", должна быть зафиксирована в безопасном состоянии.

Примеры остаточной энергии: сжатые пружины, остановленные в подвешенном состоянии противовесы, наличие сред (под давлением или без) в замкнутых технологических системах объекта (динамическое оборудование, емкости, трубопроводы и т.п.), продолжающие вращаться маховики и т.д.

В случае возможности повторного накопления какого-либо вида опасной энергии должны быть предприняты все меры для предотвращения этого (установка упоров, защитных ограждений, монтаж временных участков трубопроводов и/или демонтаж специальных технических устройств, дополнительного заземления и т.д.).

Ответственные за подготовку рабочего места в установленном порядке должны лично проверить, и убедиться, что остаточная энергия не представляет возможной угрозы для жизни и здоровья людей при выполнении.

5.1.3. Установка блокировок LOTO/ размещение информационных (маркировочных) бирок LOTO

Установка блокираторов LOTO на технологические и механические части оборудования и размещение информационных (маркировочных) бирок LOTO должна осуществляться лицами, осуществляющими подготовку рабочего места (допускающими).

Лица, подготавливающие рабочее место должны получить доступ к оборудованию LOTO, получить необходимые для блокировки оборудования устройства LOTO и сделать запись в "Журнале учета блокирующих устройств, информационных бирок". После чего вышеуказанные лица должны установить блокирующие устройства с запорными замками LOTO таким образом, чтобы это делало невозможным возобновление подачи любого опасного вида энергии.

Ответственный за подготовку рабочего места должен лично убедиться, что все мероприятия по подготовке оборудования к ППНР/ПНР выполнены в полном объеме, все указанные в наряде-допуске источники энергии заблокированы, визуализированы маркировочными табличками LOTO, ключи от навесных замков LOTO находятся в специальном боксе - LOTO-станции.

После проведения блокировки и маркировки, ключи от всех блокирующих устройств запираются в специальный бокс или LOTO станцию,

В случае одновременной работы на линии 2-х и более бригад, необходимо использование специального бокса, в котором хранятся ключи от всех блокирующих устройств, который в свою очередь запирается на количество замков по числу работающих бригад + допускающий.

5.1.4. Проверка

После выполнения процедур LOTO по установке блокираторов и маркировки лица, подготавливающие рабочее место должны провести пробную попытку открытия / закрытия арматуры на подготовленном к работам оборудовании.

Перед пробным включением / подачей энергии на подготовленное к работам оборудование необходимо проверить и убедиться, что в опасных зонах нет людей.

Исключительно в объективно обоснованных случаях, обусловленных конструктивными особенностями оборудования и/или спецификой технологической схемы, должен проводиться дополнительный контроль LOTO безопасного состояния источников энергии, подаваемой на подготовленное к работам оборудование, косвенными методами проверки - например, по показаниям измерительных приборов, подключенных непосредственно к оборудованию и/или техническим устройствам технологической схемы (манометры, термометры, уровнемеры и т.п.)

При проведении допуска бригады на рабочее место наличие энергии на оборудование ответственным за подготовку рабочего места и ответственным за проведение работ обязательно должно проверяться. Проверка включает в себя: визуальный осмотр блокирующих устройств и маркировки LOTO; устройств изоляции энергии; попытку пробного открытия / закрытия арматуры на оборудовании.

Каждый исполнитель работ на оборудовании должен лично проверить подготовленное рабочее место.

5.1.5. Выполнение работ на оборудовании

Запланированные ППНР/ПНР на оборудовании должны выполняться с соблюдением всех предусмотренных мер и условий безопасности.

5.1.6. Снятие блокировок LOTO/ снятие маркировочных (информационных) бирок LOTO/ восстановление готовности к использованию оборудования по назначению.

После завершения работ на оборудовании ответственные за подготовку рабочего места должны проверить порядок на месте проведения работ и снять необходимые устройства, информационные бирки LOTO, запорные замки и блокираторы LOTO и возвратить их на соответствующий пост хранения LOTO с записью в "Журнале учета блокирующих устройств, информационных бирок".

Ответственные за подготовку рабочего места должны выполнить контрольную проверку лично убедиться, что: все люди покинули зону проведения работ; все инструменты и ремонтные приспособления убраны; вспомогательные механизмы удалены; все штатные ограждения и защитные устройства восстановлены.

Порядок хранения и выдачи блокирующих устройств LOTO

Хранение блокирующих устройств, множительных накладок, замков и ключей, входящих в специальный комплект процедур системы LOTO для каждой СП/СПП/Заказчика должен осуществляться на специальных постах хранения (LOTO Станциях).

У каждого СП распорядительным документом должны быть назначены ответственные лица, обеспечивающие сохранность устройств LOTO и их беспрепятственную выдачу. Ответственными лицами за хранение и учет блокирующих устройств, замков и ключей должны назначаться лица из числа линейных руководителей (инженеров, специалистов). Данные лица обязаны осуществлять контроль правильности заполнения "Журнала учета блокирующих устройств, информационных бирок" и "Журнала учета ключей LOTO" лицами, ответственными за подготовку рабочего места (допускающими).

Журналы могут заполняться в том числе и в электронном виде в специализированном программном продукте.

Хранение блокирующих устройств и оборудования LOTO должно осуществляться таким образом, чтобы исключалась их утеря и/или порча. Для надежного и безопасного хранения устройств должны использоваться специальные модульные шкафы, станции для замков и блокираторов и/или специальные контейнеры для переносных наборов блокирующих устройств LOTO и LOTO Станции.

Руководителями СП/Подрядчика/Заказчика распорядительным документом должно быть определено количество и расположение постов хранения LOTO в зависимости от требуемой степени их доступности и удобства использования. Перечень постов хранения LOTO.

На каждом посту хранения указывается Ф.И.О. ответственного лица за хранение блокирующих устройств и оборудования LOTO, с указанием номера телефона ответственного.

"Журналы учета блокирующих устройств, информационных бирок", "Журнал учета ключей LOTO" установленной формы и иная документация, необходимая для применения процедур системы LOTO должны находиться на соответствующих постах хранения.

Учет выдачи блокирующих устройств, замков и ключей на посту хранения LOTO, а также их возврат должны осуществляться с записью в "Журнале учета блокирующих устройств, информационных бирок" и "Журнале учета ключей LOTO".

Передача блокирующих устройств (блокираторов, замков, ключей), комплекта процедур системы LOTO другим организациям, для которого эти устройства не предусмотрены, категорически запрещена.

Лицо, допустившее утерю блокирующего устройства или замка LOTO, должно привлекаться к дисциплинарной ответственности в соответствии с внутренними действующими нормативными документами и законодательством РФ.

Блокирующее оборудование LOTO

В процедурах системы LOTO должны применяться навесные замки, блокираторы различных видов, конструктив которых обеспечивает необходимую жесткость и прочность для предотвращения непреднамеренного открытия/закрытия арматуры.

Специальный блокиратор LOTO предназначен для фиксации предварительно переведённого в безопасное положение устройства отключения энергии на весь период времени проведения операционных действий на оборудовании при его эксплуатации, обслуживании или ремонте. Блокиратор оснащен специальными проушинами для его запирания при помощи замка на ключ.

Исполнение блокиратора LOTO должно соответствовать климатическим условиям работы по температурному диапазону применения, химической стойкости, диэлектрическим свойствам, стойкости к коррозии, степени жесткости, стойкости к ультрафиолету и т.д.

Количество и состав блокирующих устройств комплекта LOTO для каждой СП должен определяться индивидуально, исходя из количества оборудования, на котором одновременно могут проводиться работы, а также от численности персонала, принимающего участие в данной операционной деятельности.

Применение блокирующих устройств LOTO

LOTO основана на пунктуальном и внимательном применении участниками процесса всех требований и процедур системы LOTO (блокировка запорно-регулирующей арматуры, отглушение сред, ведение нарядно-допускной системы и т.д.).

Информация по порядку и особенностям отключения источников всех видов опасной энергии должна указываться в наряде-допуске. Лица, выполняющие блокировку оборудования, должны знать требования инструкций LOTO и обладать практическим навыками по применению требуемых устройств LOTO, применяемых для точек блокировки по данному наряду-допуску.

В случаях изменения технологической схемы, типа и/или вида запорнорегулирующей арматуры или любых других иных изменениях оборудования объекта должен быть учтен используемый перечень блокирующих устройств LOTO. В случае объективной необходимости расширения перечня блокирующих устройств и/или дополнения блокираторами LOTO новых типов, должны быть пересмотрены соответствующие элементы процедуры LOTO или разработаны новые.

Требования LOTO к техническим устройствам источников тепловой, гидравлической, пневматической, механической и электрической энергии.

Энергия давления среды в закрытых технологических системах и/или оборудовании, содержащих жидкости, газы или дисперсные среды сыпучих веществ, должна контролироваться следующими способами:

a) блокированием закрытого положения запорно-регулирующей арматуры (клапан, задвижка, вентиль, отсекатель, заслонка), например, при помощи замка (штурвал задвижки - блокиратором и замком);

b) физическим видимым разъединением технологического трубопровода для предотвращения движения газов, жидкостей или других сред;

c) установкой штатной заглушки соответствующих параметров, прочность которой подтверждена расчетами и соответствующей маркировкой;

d) отключением и блокировкой электрической энергии, питающей двигатель динамического оборудования (например, блокировка электродвигателя компрессора, насоса и т.п.).

Источники энергии особо опасных химических систем должны быть изолированы одним из следующих способов:

a) блокированием закрытого положения двойного клапана и/или другой запорно-регулирующей арматуры, при этом линия сброса между ними должна оставаться открытой;

b) физическим разрывом (разъединением) системы (технологического трубопровода, подключенного оборудования);

c) установкой глухого фланца или заглушки соответствующих параметров, прочность которых подтверждена расчетами и соответствующей маркировкой.

При выполнении работ в замкнутых пространствах внутри оборудования (резервуары, емкости, аппараты, колонны, колодцы, заглубленные емкости и т.п.) должны соблюдаться требования по организации безопасного проведения газоопасных работ в замкнутом пространстве. Впускной, выпускной технологические трубопроводы, а также все остальные подключенные к емкостному оборудованию (резервуары, емкости, аппараты и т.п.) технологические трубопроводы, должны быть отглушены штатными заглушками – изолированы для контроля потока. В объективно обоснованных единичных случаях допускается исключение, когда характер работ, например, промывка, требует держать трубопровод открытым для дренажа. Для таких случаев должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия обеспечивающие гарантированное исключения возможности негативного воздействия вредных и опасных факторов на исполнителей работ.

Во время установки заглушек или разгерметизации разъемных соединений замкнутой технологической системы (технологические трубопроводы, оборудование) работники обязаны правильно применять необходимый комплект средств индивидуальной защиты

В местах отключения источников энергии наряду с маркировочными информационными табличками LOTO должны быть вывешены соответствующие информационные бирки и предупредительные знаки безопасности.

В закрытых технологических системах остаточная энергия давления должна быть снижена до безопасного уровня. Отсутствие энергии давления внутри замкнутой технологической системы и/или оборудования должно быть подтверждено проверкой по контрольно-измерительным приборам и дополнительно иными способами, предусмотренными для данного вида оборудования. Например, отсутствие давления может контролироваться по манометру и путем проверочного открытия запорной арматуры согласно инструкциям по охране труда для данного вида оборудования.

В закрытых технологических системах отсутствие химических веществ в газообразном состоянии должно контролироваться анализом воздушной среды с помощью специальных приборов.

Сброс остаточного давления газообразных сред и/или жидкостей может привести к созданию источника потенциальной механической энергии реактивного истечения потока, поэтому должны быть предусмотрены дополнительные меры безопасности, например - закрепить трубопроводы, шланги или установить дополнительные опоры для их поддержания и фиксации в исходном положении.

Источники потенциальной механической энергии должны быть изолированы одним из следующих способов:

a) установкой блокировочного устройства и/или блокировочных устройств для фиксации элемента в застопоренном неподвижном состоянии;

b) закреплением подвижного элемента болтом (шпилькой), цепью, штангой или другим способом, не допускающим движения;

c) демонтажем подвешенного или движущегося элемента;

d) снятием энергии сжатых/растянутых пружин;

e) установкой специального ограждения для изоляции подвижного элемента.

Везде, где это возможно, должны использоваться замки LOTO для закрепления устройств изоляции потенциальной механической энергии. Все работники, работающие под защитой блокирующего устройства (замка, блокиратора), должны кроме маркировочной информационной таблички LOTO вывешивать соответствующие знаки безопасности.

Снятие замков LOTO в исключительных случаях

Исключительными случаями снятия замка LOTO не лицом, его установившим, являются:

a) механическое/физическое повреждение замка;

b) утеря и/или повреждение ключа от замка.

Снятие замка LOTO в случае его повреждения и/или невозможности открытия собственным ключом должно происходить путём срезания дужки замка. При этом:

a) оборудование должно оставаться отключенным;

b) Лицо, подготавливающее рабочее место обязано:

- принять все меры по снятию поврежденного и/или неисправного замка LOTO;

-  установить новый замок LOTO соответствующего типа взамен снятого, а также добавить / внести информацию об этом действии на информационную бирку LOTO;

-  ключ поместить в специальный бокс.

Снятие замка, в случае утери и/или повреждения ключа от замка LOTO, происходит путём срезания дужки замка. При этом:

a) оборудование должно оставаться отключенным.

b) работник должен незамедлительно сообщить об инциденте лицу, подготавливающему рабочее место.

c) Лицо, подготавливающее рабочее место обязано:

- составить акт в произвольной форме о снятии замка LOTO:

- получить подтверждение того, что замок LOTO может быть снят;

- визуально осмотреть участок проведения работ на наличие инструмента, посторонних предметов и т.п.;

- оповестить всех исполнителей работ о том, что оборудование будет разблокировано;

- принять меры по снятию замка LOTO;

- если ремонт не окончен, установить новый замок LOTO соответствующего типа взамен снятого, а также добавить информацию об этом действии на информационной бирке;

- ключ от него поместить в специальный бокс.

Каждый случай нарушения нормального функционирования процедур системы LOTO, в том числе снятие замков в исключительных случаях, должен оформляться актом комиссии подразделения по результатам расследования причин, приведших к отклонению с целью недопущения подобных ситуаций в будущем. При установлении виновных в данных случаях, они должны нести личную ответственность в соответствии с внутренними документами предприятия.

Ответственность за несанкционированные действия в системе LOTO

Несанкционированное снятие или установка блокирующих устройств LOTO создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей, и рассматривается как грубое нарушение правил производственной безопасности, действующих в предприятии.

Порча блокирующих устройств LOTO создает непосредственную угрозу для жизни и здоровья людей, и рассматривается не только как порча имущества предприятия, но и как грубое нарушение правил производственной безопасности, действующих в предприятии.

Лица, допустившие грубые нарушения правил производственной безопасности, должны привлекаться к ответственности в порядке, предусмотренным законодательством

Подготовка персонала для работы с применением системы LOTO

Все работники СП (постоянные, вновь принятые, переведенные с других мест работы), в функции которых входит ППНР/ПНР, должны пройти дополнительное обучение по применению процедур системы LOTO.

Все сотрудники, в должностные функции которых входит практическое применение процедур системы LOTO, должны пройти повторное обучение в случаях:

a) изменения и/или дополнения процедур системы LOTO;

b) выявления недостатков и/или недоработок по результатам аудита или контрольных проверок.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты)

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ рабочим по отключению и блокированию опасных источников энергии (LOTO) возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении аварийной ситуации рабочий по отключению и блокированию опасных источников энергии (LOTO) обязан:

6.2.1.1. Прекратить проведение работ.

6.2.1.2. Выключить используемое в работе оборудование.

6.2.1.3. Сообщить о случившемся лицу, ответственному за безопасное производство работ.

6.2.1.4. При несчастных случаях принять меры к извлечению пострадавшего из зоны и оказать первую помощь пострадавшему.

6.2.2. При возникновении пожара:

6.2.2.1. Прекратить работу.

6.2.2.2. Выключить используемое в работе оборудование.

6.2.2.3. Сообщить руководству и вызвать пожарную охрану.

6.2.2.4. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании работы рабочий по отключению и блокированию опасных источников энергии (LOTO) обязан:

7.2.1.1. Очистить и сложить инструмент в специально отведенное для этого место.

7.2.1.2. Убрать с площадки инструменты, переносное оборудование, шланги, электрокабель.

7.2.1.3. Электроинструмент сдать на хранение ответственному лицу.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Очистить рабочее место от отходов.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

принять душ.

надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.