Инструкция по охране труда при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев, произошедших при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н"Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем";

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода.

3.2. Рабочему при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе рабочим при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Рабочий при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3.5. Рабочий при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода обеспечивается СИЗ, прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке*, для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и (или) загрязнения, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях.

3.6. Рабочему при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.7. Рабочий при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, о микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ, об ухудшении состояния своего здоровья.

Рабочий при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода незамедлительно извещает своего непосредственного руководителя о выявленных неисправностях используемых оборудования и инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, приостанавливая работу до их устранения.

3.8. При выполнении работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности.

3.9. Работы с вредными и взрывопожароопасными веществами должны проводиться при включенных вентиляционных системах с применением средств индивидуальной защиты.

3.10. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве при проведении работ не допускается.

3.11. Работы должны проводиться в соответствии с технической документацией организации - разработчика технологического процесса.

3.12. Для рабочему при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода предусмотрены следующие виды инструктажей по охране труда: вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, при необходимости внеплановый и целевой инструктажи.

Перед допуском к самостоятельной работе рабочий при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода должен пройти стажировку под руководством работников организации, назначенных ответственными за организацию и проведение стажировки на рабочем месте локальным нормативным актом работодателя и прошедших обучение по охране труда в установленном порядке.

3.13. Рабочие, непосредственно работающие на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях с высоким содержанием сероводорода, должны знать:

- СИЗ и средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) их назначение и правила использования;

- средства (приборы) и методы контроля воздуха рабочей зоны в помещениях и на наружных установках;

- меры предупреждения аварий и несчастных случаев;

- меры безопасности и обязанности работников при возникновении аварийной ситуации;

- план ликвидации аварий (ПЛА);

- условную сигнализацию для общения работающих;

- имеющиеся средства связи и порядок вызова руководителя;

- приемы и методы оказания помощи пострадавшим.

3.14. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.14.1. Рабочий при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.15. Требования по выполнению режимов труда и отдыха рабочего при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода.

3.15.1. Рабочий при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.15.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.15.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.15.4 Рабочий при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.16. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.16.1. Перечень опасных и вредных производственных факторов:

1) токсичных и раздражающих химических веществ, проникающих в организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки;

2) вредных газообразных веществ;

3) высокой токсичности, сенсибилизирующих, аллергических и раздражающих свойств легкогорючих веществ;

4) повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны;

5) повышенной или пониженной температуры поверхностей технологического оборудования, материалов;

6) повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны;

7) повышенного уровня шума на рабочем месте;

8) повышенного уровня вибрации;

9) повышенной или пониженной влажности воздуха;

10) повышенной или пониженной ионизации воздуха;

11) повышенного уровня ионизирующих излучений в рабочей зоне;

Свойства и действие вредных веществ на человека

Сероводород - бесцветный газ с запахом тухлых яиц. Температура воспламенения 246°С. Плотность 1,54 кг/м, по отношению к воздуху - 1,19, скапливается в низких непроветриваемых местах. Хорошо растворяется в воде. В водяном растворе является слабой кислотой. Горит синеватым пламенем с образованием воды и сернистого газа .

Сероводород - сильный нервный яд, вызывающий смерть от остановки дыхания. На дыхательные пути и глаза действует раздражающе. Растворенный в воде, при попадании на кожу человека вызывает покраснения и экзему.

Алкоголь и сероводород несовместимы. Алкоголь делает человека сверхвосприимчивым к сероводороду. Человек, употребивший алкоголь, в течение 24 часов становится нетрудоспособным от очень малых концентраций сероводорода.

Ощутимый запах сероводорода отмечается при концентрации 1,4-2,3 мг/м , значительный запах - при 4 мг/м , тягостный запах - при 7-11 мг/м . При более высоких концентрациях - запах менее сильный, наступает привыкание.

При концентрации 200-260 мг/м наблюдается жжение в глазах, раздражение слизистых оболочек глаз и зева; металлический привкус во рту, усталость, головные боли, тошнота.

При концентрации 750 мг/м наступает опасное отравление в течение 15-20 мин.

При концентрации 1000 мг/м и выше смерть может наступить почти мгновенно.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода в воздухе рабочей зоны 10 мг/м , в смеси с углеводородом (С1-С5) - 3 мг/м

ПДК сероводорода в воздухе населенных мест - 0,008 мг/м (СН 245-71).

Пределы воспламеняемости от 4,3 до 45,5% (объемных).

Свойства и действие сернистого ангидрида на человека

Сернистый ангидрид (сернистый газ, двуокись серы) - бесцветный газ с резким запахом. Температура кипения - 10°С. Плотность по отношению к воздуху - 2,2, водный раствор его является кислотой.

Действует раздражающе на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз; более высокие концентрации вызывают их воспаление, выражающееся в кашле, хрипоте, жжении и боли в горле, груди, слезотечении, носовых кровотечениях. Считается, что смерть наступает от удушья, спазм голосовой щели.

Ощутимый порог запаха - 3 мг/м . Раздражение в горле вызывает концентрация 20-30 мг/м , раздражение глаз - 50 мг/м , при 60 мг/м наблюдается сильное колотье в носу, чихание, кашель, 120 мг/м можно выдержать лишь 3 мин., 300 мг/м - лишь 1 мин.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) сернистого ангидрида в воздухе рабочей зоны 10 мг/м .

ПДК сернистого ангидрида в воздухе населенных пунктов:

среднесуточная 0,05 мг/м ;

максимально-разовая - 0,5 мг/м .

Свойства и действие меркаптанов на человека

Низкомолекулярные меркаптаны RSH - легколетучие, бесцветные, легковоспламеняющиеся жидкости плотностью ниже единицы. Плохо растворимы в воде, хорошо - в спиртах и эфирах, обладают выраженным специфическим запахом.

Меркаптаны - сильные нервные яды, обладают наркотическим эффектом, вызывают паралич мышечных тканей. В организм человека могут проникнуть через дыхательные пути, кожу, слизистые оболочки.

В малых концентрациях меркаптаны обладают запахом, схожим с запахом гнилой капусты, рефлекторно вызывают тошноту и головную боль. При более высоких концентрациях вызывают рвоту, понос, появление белка и крови в моче, судорожное действие. Для некоторых меркаптанов характерно первоначальное возбуждающее воздействие.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) метилмеркаптана - 0,8 мг/м , этилмеркаптана - 1 мг/м .

В воздухе населенных мест ПДК метилмеркаптана - 9-10~6 мг/м

Свойства и действие двуокиси углерода на человека

Двуокись углерода (угольный ангидрид, углекислый газ) - бесцветный газ с кисловатым вкусом и запахом. Плотность 1,53 кг/м , скапливается в низких непроветриваемых местах. Хорошо растворяется в воде. В водном растворе является слабой кислотой.

Двуокись углерода оказывает наркотическое воздействие на человека, раздражающее воздействует на кожу и слизистые оболочки.

В малых концентрациях возбуждает дыхательный центр, в очень больших - угнетает. Обычно высокое содержание связано с понижением содержания кислорода в воздухе, что может являться причиной быстрой смерти.

При вдыхании 2,5-5% у человека наблюдается головная боль, раздражение дыхательных путей, учащенное сердцебиение, повышенное давление. При более высоких концентрациях - потливость, шум в ушах, рвота, психическое возбуждение, снижение температуры тела, нарушение зрения.

ПДК двуокиси углерода - 0,5% (объемных).

Свойства и действие сероуглерода на организм человека

1. Сероуглерод - бесцветная летучая жидкость с приятным эфирным запахом, частично разлагающаяся на свету, продукты разложения имеют желтый цвет и отвратительный запах. Температура плавления - 112°С, температура кипения - 46,3°С, плотность 1,26 г/см . Растворим в воде, эфирах, спиртах, растворяет серу, жиры, масло. Взрывоопасен, взрывоопасные концентрации в смеси с воздухом 1,25-50% объемных.

2. Сероуглерод - сильный нервный газ, вызывающий смерть от остановки дыхания. Раздражающе действует на дыхательные пути, глаза, центральную и перифирическую нервные системы. При попадании на кожу действует раздражающе, вызывает обезвоживание, сморщивание, образование пузырей.

3. Порог восприятия запаха сероуглерода человеком: при концентрации не более 0,04 мг/см , при концентрации более 1000 мг/см наблюдаются сильные головные боли, при больших концентрациях - сосудодвигательные расстройства, головокружение, расстройства чувствительности, немота, боль в горле, ощущение "мурашек". При концентрации более 1000 мг/см после небольших вдохов возможна потеря сознания.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) сероуглерода в воздухе рабочей зоны - 1 мг/м.

3.16.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски и опасности:

- риск падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- риск падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность получение ожога частей тела при контакте с химическими веществами;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.17. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.17.1. При выполнении работ работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными

3.17.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.17.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.17.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.18. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.18.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.18.2. Рабочий при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода должен должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.18.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.19. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.19.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.19.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.19.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.19.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.19.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы работник обязан:

• определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;

• надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность;

• получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;

• оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;

• определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;

• оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю;

• определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;

• проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

4.4.2 Все обнаруженные неисправности должны быть устранены до начала выполнения работы. В случае невозможности их устранения своими силами работник обязан известить об этом своего непосредственного руководителя и не приступать к работе до тех пор, пока не будут устранены неисправности.

4.4.3 Работник должен обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте. Беспорядок, захламленность на рабочем месте – одна из причин несчастных случаев.

4.4.3.1 С рабочего места необходимо убрать мусор, производственные отходы, ненужные для выполнения работы материалы.

4.4.3.2 Проходы не должны быть загромождены. Необходимо очищать их от наледи, а также удалять случайно пролитые жидкости (масла, эмульсии и т.п.). Скользкие места необходимо посыпать песком.

4.4.3.3 Пол должен быть ровным, без выбоин и трещин.

4.4.3.4 Отверстия, открытые колодцы, приямки, проемы должны быть четко обозначены и отгорожены. В противном случае их необходимо закрыть.

4.4.3.5 Рабочее место должно быть хорошо освещено.

4.4.3.6 Проходы между оборудованием и элементами производственного помещения (стена, колонна и т.п.) должны быть шириной не менее одного метра.

4.4.3.7 Инструменты и приспособления на рабочем месте должны храниться в специальных шкафах и уложены в должном порядке, а при переноске – в сумках или в специальных ящиках.

4.4.4 Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Датчики газоанализаторов на ПДК сернистого водорода устанавливаются под рабочей площадкой буровой (в районе отклонения потока) и в помещениях, где возможно выделение сернистого водорода.

5.1.2. При содержании сероводорода в воздухе выше ПДК для рабочих зон необходимо:

5.1.2.1. Надеть соответствующие противогазы.

5.1.2.2. Оповестить ответственного исполнителя, ответственного руководителя работ и находящихся в опасной зоне людей.

5.1.2.3. Принять меры по устранению (снижению) загазованности.

5.1.2.4. Организовать контроль воздушной среды до ликвидации опасной загазованности не реже, чем через каждый час.

5.1.2.5. Обозначить загазованную зону знаками безопасности (с учетом направления ветра).

5.1.2.6. Принять меры по предупреждению захода (заезда) в загазованную зону посторонних лиц, транспортных средств и животных. При необходимости организовать посты.

5.1.3. При повышении на рабочих местах (или вблизи их) концентрации сероводорода в воздухе, близкой к 0,5% объемных (7594 мг/м), допустимой для фильтрующих противогазов. необходимо:

5.1.3.1. Выйти из опасной зоны.

5.1.3.2. Сообщить о создавшейся аварийной обстановке ответственному руководителю и исполнителю рябит.

5.1.3.3. Дальнейшие работы проводить по плану ликвидации аварий.

5.1.4. При выделении сероводорода в концентрациях, превышающих допустимую для фильтрующих противогазов, вес работы на объектах проводить только силами специальных подразделений (военизированные части по предупреждению фонтанов и т. д.) под руководством созданного штаба.

5.1.5. После устранения причины возникновения опасных концентраций сероводорода необходимо провести контрольные замеры в местах возможного скопления газа.

5.1.6. Применяемые на объектах оборудование к аппаратура, непосредственно соприкасающиеся с сероводородной средой, должны быть в антикоррозийном исполнении, иметь паспорт и гарантию на работу в этой среде при установленных проектом параметрах.

На газоопасных по сероводороду объектах должны быть установлены устройства для определения направления и скорости ветра (конус, флюгер и др.). В ночное время эти устройства необходимо освещать.

5.1.7. На объектах, где возможно выделение сероводорода, не допускается использование переносных светильников общего назначения.

5.1.8. На территории буровых и объектов добычи, сбора и подготовки нефти не допускается устройство подвалов, котлованов и траншей, не предусмотренных проектом.

5.1.9. Герметичность фланцевых соединений, арматуры, люков, аппаратов, разъемных частей оборудования и т.д. следует проверять индикаторной бумагой (пропитанной 2% раствором уксусно-кислого свинца) или мыльной пеной.

5.1.10. Газ, содержащий сероводород, выпускать в атмосферу без сжигания или нейтрализации, запрещается.

5.1.11. Запрещается находиться на объектах бурения, эксплуатации, сбора и подготовки нефти лицам, не связанным с работами на указанных объектах.

Временное пребывание на объектах лиц, не связанных с производством работ, допускается только с разрешения ответственного руководителя работ и обеспечением их СИЗ и сопровождающим.

5.1.12. Руководство предприятия и организации должно разработать план мероприятий по защите населения и окружающей среды на территории производственных объектов, в санитарно-защитной зоне, а также в пределах контура месторождения.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Рабочий при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Рабочий при выполнении работ вблизи нефтяных месторождений с содержанием сероводорода должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При обнаружении сероводорода в воздухе рабочей зоны выше ПДК необходимо немедленно:

6.2.1.1 надеть изолирующий дыхательный аппарат (противогаз);

6.2.1.2 оповестить руководителя работ и находящихся в опасной зоне людей;

6.2.1.3 принять первоочередные меры по ликвидации загазованности в соответствии с планом ликвидации аварий (ПЛА).

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. Первыми признаками отравления сероводородом являются: покраснение глазного яблока, жжение в глазах, слезотечение, светобоязнь, головные боли, раздражение верхних дыхательных путей, металлический привкус во рту, тошнота, чувство недомогания, а при сильном отравлении - потеря сознания, нарушение дыхания, сердечной и пищеварительной деятельности.

При отравлении сероводородом возникает расстройство кислородного обмена, приводящее к кислородному голоданию головного мозга.

6.3.8 При отравлениях сероводородом необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.

До прибытия врача следует:

немедленно вывести (вынести) пострадавшего из загазованной зоны на свежий воздух, при этом лица, выносящие пострадавшего, должны быть в противогазах;

удобно уложить и освободить пострадавшего от стесняющей одежды;

при нарушении дыхания производить искусственное дыхание методом "рот в рот" или "рот в нос";

при отсутствии сердцебиения одновременно с искусственным дыханием производить наружный (непрямой) массаж сердца.

6.3.9 Во всех случаях отравления рекомендуется вдыхание раствора хлора (платок смачивается в растворе хлорной извести). При легких отравлениях (при раздражении верхних дыхательных путей) рекомендуется теплое молоко с содой. При болях в глазах необходимо пострадавшего поместить в темное помещение и делать прохладные примочки 3-процентной борной кислотой.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании работы технологическое оборудование, аппараты, станки, механизмы, агрегаты, приборы, инструмент, подъемно-транспортные средства и т.п. должны быть очищены от грязи, нефти и приведены в исправное состояние.

7.2.2 Оборудование, механизмы, приборы, аппаратура должны пройти специальную обработку по нейтрализации сероводорода.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. Собрать и вынести в установленное место мусор, загрязненную ветошь..

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ;

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.