Инструкция по охране труда при выполнении теплоизоляционных работ на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда при выполнении теплоизоляционных работ на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при выполнении теплоизоляционных работ на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ при выполнении теплоизоляционных работ на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта при выполнении теплоизоляционных работ на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при выполнении теплоизоляционных работ на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при выполнении теплоизоляционных работ на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ при выполнении теплоизоляционных работ на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников ООО «Альфа» при выполнении теплоизоляционных работ на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2020 № 924н"Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок";

2.1.5. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем";

2.1.7. Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при выполнении теплоизоляционных работ на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках.

3.2. При выполнении теплоизоляционных работ на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь II группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. При перемещении по территории организации и в помещениях необходимо пользоваться только установленными проходами, на которых отсутствуют препятствия в виде загроможденности и захламленности оборудованием, материалами и отходами производства, ям, траншей, кюветов, колодцев подземных коммуникаций, резервуаров с водой.

3.11. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.12. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.13. Работник обязан правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и материалы, применять технологию, следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах выполнения своей трудовой функции; использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.14. При выполнении теплоизоляционных работ на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках работнику необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.15. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве оборудования во время его работы не допускается.

3.16. При выполнении теплоизоляционных работ на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках работник должен:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

применять безопасные приемы выполнения работ;

уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

3.17. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.17.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.18. Требования по выполнению режимов труда и отдыха

3.18.1. При выполнении теплоизоляционных работ на действующих трубопроводах и тепловых энергоустановках работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.18.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется

3.18.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.18.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.19. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.19.1. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы, профессиональные риски и опасности:

- повышенная температура наружной поверхности тепловых энергоустановок и трубопроводов;

- повышенная температура воздуха рабочих зон или продуктами сгорания газа (топлива);

- недостаточная освещенность рабочих зон;

- повышенный уровень шума, вибрации и излучений на рабочих местах;

- движущиеся транспортные средства, подъемные машины, перемещаемые материалы, подвижные части теплового оборудования (компрессоры, насосы, вентиляторы, воздуходувки) и инструмента;

- падающие предметы (элементов оборудования) и инструмента;

- расположения рабочих мест на значительной высоте (глубине) относительно поверхности пола (земли);

- стесненные условия работы (в камерах, отсеках, бункерах, дымоотводящих трактах, коробах, колодцах, резервуарах, баках, емкостях, деаэраторах);

- поражение электрическим током;

- повышенное давление среды;

- повышенная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны.

3.19.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.20. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.20.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.20.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.20.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.20.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.21. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.21.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.21.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.21.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.22. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.22.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.22.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.22.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.22.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.22.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом пневматического транспортирования изоляционных материалов убедиться в исправности установки пневматической подачи растворов. Работа с неисправными элементами установки, а также при отсутствии и неисправности манометров, показывающих давление транспортирующего воздуха, запрещается.

4.1.2. Проверить исправность инструмента, приспособлений, ограждений и специальных устройств.

4.1.3. Перед началом работ с лесов и подмостей леса и подмости должны быть проверены на их исправность совместно с руководителем работ (мастером), обнаруженные дефекты должны быть устранены, рабочая зона ограждена, вывешен плакат: “Проход закрыт”.

Леса должны устраиваться при работе на высоте более 4 м и быть инвентарными.

Щитовые настилы лесов и подмостей, а также настилы из досок без порогов, должны быть плотно подогнаны друг к другу и расположены на опорах. Настил лесов должен быть шириной не менее 1,5 м.

4.1.4. Работы по изоляции котлов (обмуровка котлов), горячих поверхностей считаются работами с повышенной опасностью и должны выполняться по наряду-допуску. Получить наряд-допуск от руководителя работ. Наряд-допуск должен быть выдан цехом, в ведении которого находится изолируемое оборудование.

Не приступать к работе по изоляции котлов, горячих поверхностей (паропроводов, теплопроводов) без допуска по наряду.

4.1.5. Перед началом работ вблизи действующего электрооборудования, вращающихся и движущихся частей механизмов и машин необходимо отключить оборудование, при невозможности отключения – надежно оградить.

4.1.6. Проверить исправность переходных мостиков и перил перед работой в траншее.

4.1.7. Убедиться в исправности станков, на которых, возможно, придется работать (сверлильный, заточной), проверить наличие и исправность ограждений, заземлений.

4.1.8. Работник не должен приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

– неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей по их эксплуатации, при которых не допускается их применение;

– несвоевременном проведении очередных испытаний (технического осмотра) технологической оснастки, инструмента и приспособлений;

– загроможденности или недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним.

4.1.9. При обнаружении каких-либо неисправностей в работе оборудования доложить руководителю работ и до их устранения к работе не приступать. Неисправный ручной инструмент заменить.

4.1.10. Знать:

– места расположения аптечки, телефона, средств пожаротушения;

– номера телефонов медицинской службы и пожарной охраны;

– пути эвакуации, главных и запасных выходов в случае аварии и пожара и уметь пользоваться в случае необходимости.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

4.4.2. Все обнаруженные неисправности должны быть устранены до начала выполнения работы. В случае невозможности их устранения своими силами работник обязан известить об этом своего непосредственного руководителя и не приступать к работе до тех пор, пока не будут устранены неисправности.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.1.2. Работы повышенной опасности в процессе ремонта тепловых энергоустановок должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности. При работе по наряду-допуску бригада должна состоять не менее чем из двух человек, включая производителя работ.

5.1.3. При хранении и транспортировании материалов и конструкций работник обязан знать и выполнять следующие меры безопасности:

5.1.3.1. При хранении теплоизоляционных материалов и конструкций выполнять следующие требования:

– высота штабеля изделий из волокнистых материалов в мягкой упаковке не должны превышать 2 м;

– изделия и конструкции в контейнерах и поддонах укладывать в штабель не более чем в 2 яруса;

– изделия в виде цилиндров и полуцилиндров, а также материалы (рубероид, пергамин, листовой металл) в рулонах укладывать в вертикальном положении в один ярус, фольгированные и полимерные материалы в рулонах – не более чем в 2 яруса, листовой металл, асбестоцементные листы в пакетах – в штабель высотой не более чем 1 м.

Высота укладки изделий и конструкций может быть увеличена при выполнении мер по обеспечению их устойчивости и сохранности.

5.1.3.2. Исходное сырье и готовые композиции для приготовления пенополиуритана хранить в соответствии с требованиями, установленными техническими условиями и стандартами на эти материалы.

5.1.4. При производстве монтажа тепловой изоляции работник обязан знать и выполнять следующие меры безопасности:

5.1.4.1. Тепловую изоляцию следует выполнять с преимущественным применением полносборных комплектных конструкций, элементов, исключающих мокрые процессы при производстве теплоизоляционных работ.

5.1.4.2. Монтаж теплоизоляционных конструкций и покровных оболочек начинать от фланцевых соединений, криволинейных участков (отводов) и фасонных частей (тройников, крестовин) и производиться в сторону, противоположную уклону, а на вертикальных изолируемых поверхностях – снизу вверх.

5.1.4.4. Доводочные работы по тепловой изоляции (заделка сварных швов, изоляция фланцев и арматуры) следует производить после гидравлических испытаний, щелочения и кислотной промывки.

5.1.4.5. Работу с минеральной, шлаковой и стеклянной ватой и изделиями из них производить в комбинезоне с плотно прилегающим воротником, с завязанными рукавами у запястья, в брюках навыпуск, в защитных очках, респираторе и рукавицах из плотной ткани.

5.1.4.6. В помещениях, где производится заготовка теплоизоляционных материалов из минеральной и стеклянной ваты, должна быть устроена приточно-вытяжная вентиляция, а от рабочих мест

– местные отсосы.

5.1.4.7. Работы с жидким стеклом и материалами, в состав которых входит жидкое стекло, а также нанесение изоляции и штукатурки с использованием известково-асбоцементных, вермикулитовых растворов и мастик производить в резиновых перчатках и защитных очках.

5.1.4.8. При изоляции поверхностей оборудования длинноразмерными минераловатными матами, свернутыми в рулон, полотнища матов развертывать сверху вниз.

5.1.4.9. Производство наружных теплоизоляционных работ, не связанных с мокрыми процессами, в зимнее время допускается при температуре воздуха не ниже минус 20 градусов Цельсия. Производство термоизоляционных работ, связанных с мокрыми процессами, допускается только в закрытых помещениях (тепляках) при температуре не ниже 5 градусов Цельсия.

5.1.4.10. Операции по обработке (рубке, теске, резке) кирпича и формованных теплоизоляционных изделий производить за пределами зоны производства теплоизоляционных работ.

5.1.4.11. Для удержания скорлуп на изолируемой поверхности в процессе монтажа применять инвентарные монтажные хомуты (бандажи).

5.1.4.12. Запрещается оштукатуривать изолированные поверхности или выполнять другие виды покрытий по изоляции лежа под изолируемыми трубопроводами.

5.1.5. При производстве тепловой изоляции трубопроводов в траншеях, каналах и котлованах работник обязан знать и выполнять следующие меры безопасности:

5.1.5.1. Основной объем тепловой изоляции трубопроводов должен выполняться на смонтированных плетях до их укладки в котлованы, каналы и траншеи.

5.1.5.2. К выполнению тепловой изоляции трубопроводов, уложенных в траншеи, разрешается приступать только после их раскрепления на опорах и опрессовки.

Перед допуском рабочих к производству теплоизоляции трубопроводов в траншеях и котлованах руководитель работ должен до начала каждой смены проверить устойчивость откосов и прочность крепления стен выемок, в которых производятся работы.

5.1.5.3. Для спуска в котлованы и траншеи использовать специально установленные стремянки шириной не менее 0,6 м с перилами или приставные лестницы.

Запрещается спуск в траншеи по распоркам креплений.

5.1.5.4. Производство работ в котлованах и траншеях, разработанных с откосами (без креплений), но подвергшихся увлажнению, после полной и частичной выемки грунта допускается при условии:

– предварительного обрушения грунта в местах, где имеются “козырьки” и трещины на бровках и откосах выемок;

– уменьшения крутизны откоса на участках, где производство работ в выемке является неотложным.

5.1.5.5. Для перехода через траншеи (глубиной более 2 м) или трубопроводы должны быть устроены переходные мостики или ходы шириной не менее 0,6 м с перилами высотой 1 м.

5.1.5.6. Теплоизоляционные материалы следует подавать в траншеи, непроходные и проходные каналы механизированным способом или по желобам и эстакадам с наклонными плоскостями.

5.1.5.7. Запрещается пребывание людей в траншее во время спуска в нее труб или других элементов оборудования.

5.1.6. Изоляцию оборудования, расположенного на высоте 1,8 м и более, выполнять с инвентарных лесов.

5.1.7. При производстве погрузочно-разгрузочных работ с изоляционными материалами работник обязан знать и выполнять следующие меры безопасности:

5.1.7.1. Разгружаемые изоляционные материалы складировать в штабель высотой не более 1,2 м. Брать сыпучие материалы из штабелей следует только сверху.

5.1.7.2. При подъеме и перемещении грузов вручную соблюдать нормы переноски тяжестей, установленные действующим законодательством.

5.1.7.3. Нормы тяжести при переноске вручную:

а) Переносить груз массой одного места 80 кг разрешается вручную, если расстояние по горизонтали не превышает 25 м, в остальных случаях необходимо применение тележек, талей.

б) Переносить груз массой более 80 кг одному рабочему запрещается.

в) Поднимать или снимать груз массой одного места более 50 кг необходимо вдвоем.

г) Груз массой одного места более 50 кг поднимать на спину или снимать со спины должны другие рабочие.

д) Погрузка и разгрузка грузов массой от 80 кг до 500 кг должна производиться с применением грузоподъемных механизмов (талей, блоков, лебедок), а также с применением покатов и т.п.

Ручная погрузка и разгрузка таких грузов разрешается только на временных площадках под руководством опытного бригадира и при условии, что на одного грузчика будет приходиться не более 50 кг груза.

5.1.8. При оштукатуривании поверхности строительных конструкций трубопроводов или оборудования следить за тем, чтобы основание под оштукатуривание не имело выступающих концов проволоки, которые могут порвать перчатку и поранить ладонь.

5.1.9. При работе в действующих цехах, вблизи движущихся частей механизмов, оголенных проводов и токоведущих частей электрооборудования, находящихся под напряжением, а также у горячих трубопроводов или испытываемого оборудования и трубопроводов выполнять требования безопасности, изложенные в наряде-допуске.

5.1.10. При работе с ароматическими клеями (изолитом, лесфолем и т.п.) в закрытых помещениях пользоваться тарой, инструментом и средствами подмащивания, выполненными из материалов, исключающих искрообразование (цветных металлов, пластмассы, дерева), а также быть в обуви, не имеющих гвоздей, и в одежде без металлических пряжек, пуговиц и т.п.

5.1.11. Во избежание поражения электротоком работник обязан знать и выполнять следующие меры электробезопасности:

5.1.11.1. Заметив неисправность в электропроводке, электрооборудовании или электросветильника необходимо принять меры, исключающие поражение людей электротоком (оградить опасное место, выставить наблюдающего и т.п.), и вызвать электромонтера.

Запрещается:

– применять неисправные электроинструмент, электросветильники;

– устранять самостоятельно неполадки электрооборудования (освещения и т.п.).

5.1.11.2. Запрещается:

– брать в руки оборванные, висящие или лежащие на полу (земле) электропровода и наступать на них – они могут находиться под напряжением;

– подходить к электрощитам, открывать двери электрощитов и электрошкафов;

– прикасаться к токоведущим частям электроприборов, электрооборудования, клеймам, неизолированным или поврежденным электропроводкам, к арматуре освещения;

– допускать эксплуатацию оголенных проводов и касания ими труб отопления, водопроводов, конструктивных элементов здания;

– снимать предупредительные плакаты по охране труда с пусковой аппаратуры (рубильника, магнитного пускателя, контактора) и включать ее;

– использовать для обогрева самодельные электронагревательные приборы;

– пользоваться разбитыми выключателями и розетками.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.2.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.2.3. В случае загорания следует отключить электроэнергию, вызвать пожарную охрану, сообщить о случившемся руководству предприятия, принять меры к тушению пожара.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

6.5. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.5.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.5.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании очистки или ремонта тепловых энергоустановок необходимо удостовериться в том, что в них не осталось людей или каких-либо посторонних предметов и инструмента.

7.2.2. Привести в порядок рабочее место, ограждения, инструменты и приспособления убрать с места производства работ.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.