Инструкция по охране труда в службе противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП), участвующих в тушении пожаров и ликвидации аварий (для аэропортов).

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда в службе противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов ООО «Альфа».

1.2. Настоящая инструкция по охране труда в службе противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ в службе противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных в службе противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев в ООО «Альфа»;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ в службе противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для спасателя службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов ООО «Альфа» при выполнении им трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем";

2.1.3. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.3. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 декабря 2020 года n 40 Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";

2.1.4. Приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников";

2.1.5. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами;

2.1.6. Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденные постановлением Правительства от 24.12.2021 № 2464.

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для спасателя службы СПАСОП далее спасатель.

3.2. К работе спасателя службы СПАСОП допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие медосмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья к выполнению пожарно-спасательных работ, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обученные безопасным приемам и методам работы, прошедшие проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной работе.

3.3. Работники службы СПАСОП должны иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3.4. Службе противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.5. При проведении работ должны выполняться требования пожарной безопасности.

3.6. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве оборудования во время его наладки или испытания не допускается.

3.7. Проведение работ по обеспечению пожарной безопасности должно быть организовано в соответствии с технической документацией организации.

3.8. Работники пожарно-спасательной команды должны:

-  выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

-  применять безопасные приемы выполнения работ;

-  знать организационно-распорядительные, нормативные, методические документы по вопросам противопожарного обеспечения;

-  обеспечивают правильное и точное выполнение пожарного расчета указаний должностных лиц на пожаре;

-  уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

3.9. Появление на работе в нетрезвом виде и употребление на работе спиртных напитков и иных наркосодержащих веществ запрещается, так как это является грубейшим нарушением правил внутреннего распорядка и приводит к авариям и травмам.

3.10. Весь персонал аварийно-спасательного подразделения СПАСОП, непосредственно участвующий в тушении пожара и проведении АСР на аэродроме и в районе аэродрома, в том числе начальник аварийно-спасательного подразделения, обязан:

- быть в готовности к тушению пожара и проведению АСР на аэродроме и в районе аэродрома;

- совершенствовать свою физическую, специальную и психологическую подготовку, а также навыки оказания первой помощи;

- знать пожарную тактику, организацию АСОП на аэродромах гражданской авиации, основные данные о конструкции ВС и их пожарную опасность, технологию и тактику тушению пожара и ведения АСР на ВС, методы эвакуации пассажиров и экипажей из ВС, мероприятия по оказанию первой помощи;

- знать порядок взаимодействия на месте ЧС с аварийно-спасательными силами, привлекаемыми к действиям по тушению пожара и проведению АСР на аэродроме и в районе аэродрома в соответствии с планами взаимодействия;

- знать район аэродрома и оперативную обстановку в нем, расположение и состояние источников противопожарного водоснабжения, состояние систем связи и аварийных подъездных дорог с рабочей площади аэродрома в район аэродрома, тактико-технические характеристики техники и вооружения, имеющихся на вооружении ССПАСОП, уметь пользоваться графическим планом аэродрома, картой района аэродрома, Оперативными карточками ВС и Карточками на объекты;

- на месте ЧС быть экипированным и оснащенными для тушения пожара и проведения АСР;

- уметь проделывать в обшивке ВС проемы для эвакуации пассажиров из ВС, проникновения на борт ВС;

- совершенствовать навыки действий в составе аварийно-спасательного подразделения СПАСОП;

- неукоснительно соблюдать технологию проведения АСР;

- активно вести поиск пострадавших, принимать меры по их спасению, оказывать им первую помощь;

- тушить пожар и проводить АСР, в том числе в непригодной для дыхания среде;

- обеспечивать бесперебойную работу закрепленной пожарной и аварийно-спасательной техники, а также техники, приспособленной для целей тушения пожаров и проведения АСР, пожарного инструмента и оборудования, аварийно-спасательного оборудования, обеспечивать их сохранность, предпринимать меры по выявлению и устранению неисправностей;

- осуществлять контроль за изменением обстановки на месте тушения пожара и проведения АСР, подаваемыми командами и сигналами, на основании подаваемых команд и сигналов вносить коррективы в собственные действия с последующим докладом непосредственному руководителю;

- поддерживать связь при тушении пожара и проведении АСР, в том числе с участниками тушения пожара и проведения АСР, РТП и РЛЧС;

- осуществлять эвакуацию людей из зоны ЧС;

- соблюдать правила охраны труда;

- иметь при себе во время проведения АСР жетон спасателя.

3.11. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.11.1. Спасатель службы СПАСОП обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.12. Требования по выполнению режимов труда и отдыха.

3.12.1. Спасатель службы СПАСОП обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.12.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.12.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.12.4 Спасатель службы СПАСОП должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.13. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.13.1. На работников возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

-  опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

-  повышенная температура поверхности изделия и оборудования;

-  повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

-  обрушение (оборудования, конструкций);

-  пожаровзрывоопасность;

-  движущие механизмы и машины.

3.13.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть следующие риски:

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния;

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым пола (косвенный контакт);

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;

- опасность воспламенения;

- опасность воздействия открытого пламени;

- опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;

- опасность насилия от враждебно настроенных работников;

- опасность насилия от третьих лиц;

- опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара.

3.14. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.14.1. При выполнении работ работник обеспечивается СИЗ и смывающими средствами в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002

3.14.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.14.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.14.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.15. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.15.1. При возникновении несчастного случая пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.15.2. Спасатель службы СПАСОП должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.15.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений, неогороженный проём, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю.

3.16. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.16.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену.

3.16.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.16.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.16.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.16.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

3.17. Спасателю службы СПАСОП следует помнить о токсичности химических веществ, входящих в состав топлива, масел, тормозной жидкости и др., и соблюдать правила личной гигиены, в том числе перед приемом пищи необходимо тщательно мыть руки с мылом.

3.17. Для предупреждения возможности возникновения пожара спасатель службы СПАСОП должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Получить задание от руководителя на выполнение пожарно-спасательных работ.

4.1.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

4.1.3. Провести техническое обслуживание средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее - СИЗОД).

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Проверить состояние освещённости рабочего места.

4.4.2. Проверить наличие защитных средств и приспособлений.

4.4.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы:

-  надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств электрооборудования;

-  наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом);

-  наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление ограждения частей оборудования, нагревательных поверхностей;

-  отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг оборудования;

-  состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости).

4.4.4. Проверить состояние служебно-бытовых помещений, территории подразделения и доложить о результатах приема командиру отделения.

4.4.5. Подготавливаемый для выполнения работ инструмент должен соответствовать требованиям «Правил безопасной работы с инструментом и приспособлениями».

4.4.6. Проверить исправность заземления, наличие и исправность противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты, работу, электрооборудования. Все открытые и доступно расположенные движущиеся части оборудования необходимо защитить закрепляемыми ограждениями.

4.4.7. Работы расчета пожарной машины должны быть организованы в соответствии с требованиями действующих технологических документов (норм, инструкций, регламентов), утвержденных в установленном порядке.

4.4.8. Работы расчета пожарной машины следует проводить только при наличии исправных контрольно-измерительных приборов, заземления, защитных ограждений, блокировок, пусковой аппаратуры, технологической оснастки и инструмента.

4.4.9. Все изолирующие части инструмента должны иметь гладкую поверхность, не иметь трещин, заусенцев. Изоляционное покрытие рукояток должно плотно прилегать к металлическим частям инструмента и полностью изолировать ту часть, которая во время работы находится в руке работающего. Изолированные рукоятки должны снабжаться упорами и иметь длину не менее 10 см.

4.4.10. Проверить наличие и исправность противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты.

4.4.11. Убедиться в наличие аптечки первой медицинской помощи.

4.4.12. Об обнаруженных в процессе приема дежурства недостатках, неисправностях оборудования, снаряжения сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и с применением индивидуальных средств защиты.

5.1.2. В помещениях (на участках) с хранением, обращением или возможным выделением при горении АХОВ работа осуществляется только в специальных защитных комплектах и СИЗОД.

5.1.3. Для индивидуальной защиты работников от тепловой радиации и воздействия механических факторов используются теплоотражательные костюмы, боевая одежда и снаряжение, защитная металлическая сетка с орошением, асбестовые или фанерные щитки, прикрепленные к стволам, асбоцементные листы, установленные на земле, ватная одежда с орошением ствольщика распыленной струей и так далее.

5.1.4. Сбор и выезд смены по тревоге обеспечиваются в установленном порядке.

5.1.5. При использовании спускового столба работники обязаны выдерживать интервал, следить за спускающимся впереди для исключения нанесения травмы. При спуске по столбу не следует касаться открытыми частями тела (ладонями рук, лицом и так далее) его поверхности. После спуска освободить место для проведения следующего спуска.

5.1.6. При посадке запрещается пробегать перед транспортными средствами, выезжающими по тревоге.

5.1.7. При посадке вне здания гаража выход работников на площадку допускается только после выезда транспортных средств из гаража.

5.1.8. Запрещается:

-  подавать команду на движение транспортного средства до окончания посадки личного состава;

-  нахождение в транспортном средстве посторонних лиц (кроме лиц, указывающих направление движения к месту вызова).

5.1.9. Работу производить при наличии:

-  СИЗОД одного типа и вида;

-  средств спасания и самоспасания;

-  необходимого инструмента для вскрытия и разборки конструкций;

-  приборов освещения и связи;

-  дополнительных средств страховки звена (направляющий трос, сцепка и так далее) в зависимости от условий работ;

-  средств тушения пожара (ликвидации ЧС).

5.1.10. Запрещается входить с открытым огнем и пользоваться искрообразующим оборудованием (инструментом) в помещениях, где хранятся и обращаются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (далее - ЛВЖ и ГЖ), емкости и сосуды с горючими газами, а также возможно выделение горючих пылей и волокон.

5.1.11. Использовать стационарные (прошедшие соответствующие испытания) и переносные ручные пожарные лестницы, автолестницы и автоподъемники, спасательные веревки, спасательные рукава, пневматические прыжковые спасательные устройства и другие приспособления, имеющие сертификаты.

5.1.12. Запрещается использовать для спасания и самоспасания, не прошедшие испытания или имеющие большую влажность спасательные веревки, а также спасательные веревки, не состоящие в боевом расчете, и веревки, предназначенные для других целей.

5.1.13. При проведении боевого развертывания запрещается:

-  начинать его проведение до полной остановки транспортного средства;

-  использовать для освещения колодцев пожарных гидрантов, технических коммуникаций открытый огонь;

-  спускаться в колодцы технических коммуникаций без СИЗОД и страховки спасательной веревкой;

-  одевать на себя лямку присоединенного к рукавной линии пожарного ствола при подъеме на высоту и при работе на высоте;

-  находиться под грузом при подъеме или спуске оборудования, инструмента, средств связи, освещения и так далее;

-  переносить механизированный и электрифицированный инструмент в работающем состоянии;

-  переносить оборудование и инструмент, обращенный рабочими поверхностями (режущими, колющими), по ходу движения, а поперечные пилы и ножовки - без чехлов;

-  поднимать на высоту рукавную линию, заполненную водой;

-  подавать воду в незакрепленные рукавными задержками рукавные линии, а также до выхода ствольщиков на исходные позиции или подъема на высоту.

5.1.14. При использовании пневматической системы подъемного механизма укладки рукавов в транспортное средство необходимо обеспечивать давление в тормозной системе не менее 0,55 МПа.

5.1.15. В случаях угрозы взрыва при боевом развертывании прокладка рукавных линий осуществляется перебежками, переползанием, используя имеющиеся укрытия (канавы, стены, обваловки и так далее), а также с использованием средств защиты (стальные каски, сферы, щиты, бронежилеты) под прикрытием бронещитов, бронетехники и транспортных средств.

5.1.16. Ручные пожарные лестницы должны устанавливаться так, чтобы они не могли быть отрезаны огнем или не оказались в зоне горения при развитии пожара.

5.1.17. Групповая защита работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и техники, работающих на участках сильной тепловой радиации, обеспечивается водяными завесами (экранами), создаваемыми с помощью распылителей турбинного и веерного типа, а индивидуальная - стволами-распылителями.

5.1.18. При ликвидации горения участники тушения обязаны следить за изменением обстановки, поведением строительных конструкций, состоянием технологического оборудования. В случае возникновения опасности немедленно предупредить всех работающих на боевом участке, РТП и других оперативных должностных лиц.

5.1.19. Во время работы на покрытии (крыше) и на перекрытиях внутри помещения следует следить за состоянием несущих конструкций.

5.1.20. При необходимости для вскрытия дверей использовать веревки и багры.

5.1.21. При ликвидации горения в холодильниках и при наличии в помещениях (холодильных камерах) задымления, аммиачной или другой среды, непригодной для дыхания, все работы должен проводить в СИЗОД.

5.1.22. При отключении проводов, находящихся под напряжением, необходимо: определить участок сети, где резка электрических проводов наиболее безопасна и обеспечивает обесточивание на требуемой площади (здание, секция, этаж и т.п.); обрезать питающие наружные провода только у изоляторов со стороны потребления электроэнергии с расчетом, чтобы падающие (обвисающие) провода не оставались под напряжением; резку проводов производить, начиная с нижнего ряда.

5.1.23. Подъем (спуск) по маршу автолестницы, при неприслоненной вершине и угле наклона до 50 град., разрешается производить только одному человеку, а при угле свыше 50 град. - одновременно не более двух человек. По прислоненной лестнице допускается перемещаться цепочкой с интервалом не менее 3 м, а при переносе тяжестей массой 100-120 кг - с интервалом не менее 8 метров.

5.1.24. При работе с выдвижной пожарной лестницей обязан: устанавливать выдвижную лестницу в 1,5-2 метрах от стены, угол наклона лестницы 80-83 град.

5.1.25. При работе на высоте обязан применять страхующие приспособления, исключающие падение, и соблюдать следующие меры безопасности:

-  при работе на ручной пожарной лестнице со стволом (ножницами и др.) должен закрепляться пожарным поясным карабином за ступеньку лестницы;

-  при работе на кровле для страховки должен закрепляться спасательной веревкой за конструкцию здания, при этом крепление спасательной веревки за ограждающие конструкции крыши запрещается;

-  работу со стволом на высотах и покрытиях осуществлять в количестве не менее двух человек;

-  рукавную линию закреплять рукавными задержками.

5.1.26. Запрещается использовать неисправные и повреждённые средства защиты.

5.1.27. Применять необходимое для безопасной работы исправное оборудование, использовать его только для тех работ, для которых оно предназначено.

5.1.28. При ликвидации горения на верхних этажах зданий запрещается использовать грузовые и пассажирские лифты для подъема личного состава и оборудования, за исключением лифтов, имеющих режим работы "Перевозки пожарных подразделений".

5.1.29. При ликвидации горения в холодильниках и при наличии в помещениях (холодильных камерах) задымления, аммиачной или другой среды, непригодной для дыхания, все работы проводить в СИЗОД.

5.1.30. При отключении проводов, находящихся под напряжением, необходимо: определить участок сети, где резка электрических проводов наиболее безопасна и обеспечивает обесточивание на требуемой площади (здание, секция, этаж и т.п.); обрезать питающие наружные провода только у изоляторов со стороны потребления электроэнергии с расчетом, чтобы падающие (обвисающие) провода не оставались под напряжением; резку проводов производить, начиная с нижнего ряда.

5.1.31. Все работы на электрооборудовании следует производить при снятых предохранителях (напряжении). Отсутствие напряжения на токоведущих частях электрооборудования проверить вольтметром или индикатором напряжения.

5.1.32. Для работы применять ручной инструмент с изолирующими ручками (плоскогубцы, пассатижи, кусачки, отвертки), диэлектрическое покрытие не должно иметь повреждений и плотно прилегать к рукоятке.

5.1.33. Не принимать пищу на рабочем месте.

5.1.34. Не допускается:

-  использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование;

-  вешать посторонние предметы (одежду и др.) на выключатели или розетки;

-  хранить легковоспламеняющиеся вещества вне установленных мест.

5.1.35. Запрещается подходить к открытому огню.

5.1.36. Курить в строго отведённых местах.

5.1.37. Быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других.

5.1.38. В случае обнаружения нарушений отключить оборудование и поставить в известность руководителя.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Спасатель службы СПАСОП должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ; вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ спасателем службы СПАСОП возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции судна, по причине физического износа, аварии, истечения срока эксплуатации;

- поражение электрическим током, по причине неисправности электроприборов;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работника при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.2.2. При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая требования электробезопасности, оказать доврачебную помощь и вызвать работника медицинской службы, поставить в известность непосредственного руководителя.

6.2.3. При пожаре немедленно сообщить о пожаре; приступить к эвакуации людей, пожарной техники, материальных ценностей; произвести отключение электроэнергии; приступить к тушению очага пожара с использованием первичных средств пожаротушения, пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, других средств тушения.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1 При несчастном случае, микроповреждениях (микротравмах) необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

Если несчастный случай, получение микроповреждения (микротравмы) произошло с самим спасателем, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

6.3.2. В случаях попадания в условия автономного существования необходимо применять правила выживания.

6.3.3. С целью сохранения здоровья людей необходимо:

- в холодное время года предохраняться от переохлаждения и обморожения открытых участков тела, мокрую одежду снять, просушить или выжать и снова надеть;

- если очень жарко - накрыть голову, одежду не снимать умыться, смочить волосы и одежду, положить мокрую повязку на голову;

- оберегать глаза от раздражения яркими солнечными лучами (на снежной поверхности или от бликов на воде). Для этого использовать очки-светофильтры или повязку на глаза с узкими прорезями.

6.3.4. Находясь на надувном плоту, необходимо обеспечить его сохранность. Для этого острые предметы необходимо хранить в специальной упаковке, а для предотвращения утери плота в случае его переворачивания необходимо постоянно держать его присоединенным к нескольким пассажирам страховочными шнурами (фалами).

6.3.5. Оказание само- и взаимопомощи.

Члены экипажа должны быть подготовлены к оказанию медицинской помощи при обмороках, ушибах, кровотечениях, переломах, остановке дыхания, вывихах, ожогах, обморожении, перегреве, отравлениях и т.д. Если среди пассажиров ВС оказались медицинские работники, то необходимо использовать их для оказания медицинской помощи пострадавшим.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок отключения, оборудования.

7.2.1. По окончанию спасательных работ необходимо:

- проверить наличие спасателей, их физическое состояние, нуждающихся в медицинской помощи отправить в медпункт;

- привести в порядок спецодежду, спасательные средства;

- средства защиты органов дыхания протереть спиртом в местах контакта с лицом и ротовой полостью, просушить;

- доложить командиру группы или ответственному за проведение работ о выполненных работах, о замеченных неисправностях в технике, инструменте, оборудовании и т.д.;

- организовать проведение необходимых санитарно-гигиенических мероприятий.

7.2. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.2.1 Снять спецодежду, снаряжение. Загрязненную спецодежду необходимо сдать в стирку.

7.3. Порядок уборки рабочего места.

7.3.1. После окончания работ убрать рабочее место и привести в порядок используемое в работе оборудование.

7.4. Требования соблюдения личной гигиены.

7.4.1. По окончанию работ работник должен вымыть руки теплой водой с мылом.

7.5. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.5.1. Сообщить руководителю работ обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению.