Инструкция по охране труда во время уборки урожая для сотрудников и при использовании транспорта

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для работников ООО «Альфа» при уборке урожая для сотрудников и при использовании транспорта (далее уборочных работ).

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при выполнении уборочных работ разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения уборочных работ;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для уборочных работ;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при выполнении уборочных работ;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения уборочных работ.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем";

2.1.6. Приказ Минтруда от 09.12.2020 № 871н "Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте".

2.1.7. Приказ Минтруда от 27.10.2020 № 746н "Об утверждении Правил по охране труда в сельском хозяйстве".

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при проведении уборочных работ.

3.2. При проведении уборочных работ работнику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр;

- вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;

- обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;

- обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;

- обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

- стажировку на рабочем месте (продолжительностью не менее 2 смен);

- обучение мерам пожарной безопасности;

- допущенные в установленном порядке к самостоятельной работе.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

3.5. Повторный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа один раз в шесть месяцев непосредственным руководителем работ.

3.6. Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем работ при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования охраны труда в организации;

г) выявлении дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

3.7. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем работ в следующих случаях:

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

3.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.10. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.11. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.12. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.12.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.13. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении уборочных работ.

3.13.1. При выполнении уборочных работ работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.13.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.13.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.14. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.14.1. При эксплуатации машины на работников возможно негативное воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

- выполнение работ на открытом воздухе при действии опасных атмосферных явлений: повышенной (пониженной) температуре воздуха, повышенной скорости ветра, повышенной (пониженной) влажности и др.;

- движущиеся машины и механизмы (с/х техника, тракторы и пр.);

- подвижные части производственного оборудования;

- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности оборудования, оснастки, инструмента;

- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- повышенная температура поверхностей оборудования;

- повышенная запыленность (загазованность) воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- падение с высоты;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- физические перегрузки.

3.14.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ с ручным инструментом могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.15. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.15.1. При выполнении уборочных работ работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии с «Нормами бесплатной выдачи СИЗ и смывающих средств работникам ООО «Альфа», утвержденными приказом директора от 01.09.2023г. №002.

3.15.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь подтверждение соответствия в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.15.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.15.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.16.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.16.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.16.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.17. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.17.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.17.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.17.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.17.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.17.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Комбайнеру (трактористу-машинисту, водителю) проверить наличие водительского удостоверения соответствующей категории, регистрационных документов на комбайн (трактор, автомобиль), талона техосмотра транспортного средства, иных документов.

4.1.2. Получить путевой (маршрутный) лист.

4.1.3. Пройти предрейсовый медосмотр с обязательной отметкой и штампом медицинского работника в путевом листе.

4.1.4. Перед началом работы следует провести осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже. Надеть полагающиеся по нормам спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, привести все в порядок.

4.1.5. Застегнуть спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, волосы убрать под головной убор. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

4.1.6. Получить задание от руководителя на выполнение работ и инструктаж об условиях ее выполнения. Проверить наличие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

Инструктаж должен включать сведения о составе бригады (звена), виде уборочной техники, убираемой культуре, ее состоянии, погодных условиях, а также информацию о рельефе убираемого поля, расположении мест отдыха, приема пищи, наличии аптечки первой помощи, противопожарной техники (трактора с плугом), питьевой воды и т.д.

При проведении опасных видов работ получить наряд-допуск.

4.1.7. Работы следует производить только на закрепленной за комбайнером (трактористом-машинистом, водителем) уборочной технике.

Работа на незакрепленных машинах запрещается.

4.1.8. Проверить техническую исправность транспортного средства:

- отсутствие механических повреждений (трещин, вмятин) на элементах оборудования;

- отсутствие грязи на приводе;

- достаточность затяжки крепежа всех резьбовых соединений;

- правильность установки и надежность крепления защитных решеток, кожухов, ограждений движущихся и вращающихся элементов оборудования;

- наличие смазки на движущихся частях и механизмах;

- состояние шин и давление в них;

- наличие и достаточность топлива, масла, гидравлической жидкости;

- отсутствие подтеканий из топливной, масляной, гидравлической систем;

- целостность гибких шлангов;

- исправность искрогасителей;

- наличие ограждений на аккумуляторном блоке;

- исправность сидений, дверей кабины, целостность стекол и пр.;

- наличие достаточного обзора из кабины.

Убедиться в наличии противопожарных средств (огнетушителей, лопат, ящика с песком и пр.), аптечки (ее комплектности).

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проведя их осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ.

4.3.2. При выявлении несоответствий проинформировать непосредственного руководителя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Запустить двигатель, проверить работу тормозной системы, рулевого управления, световых приборов (стоп-сигналов, указателей поворотов, фар и пр.), звукового сигнала, световой и звуковой сигнализации.

4.4.2. Для обслуживания и ремонта уборочной техники осмотреть применяемое оборудование, приспособления, инструмент и принадлежности, необходимые для работы, убедиться в том, что они комплектны и исправны. Расположить на рабочем месте их в таком порядке, чтобы было удобно пользоваться.

4.4.3. Проверить техническую исправность иного уборочного оборудования (жаток, молотилок и пр.), осуществить их присоединение к тракторам, убедиться в надежности закрепления, работоспособности двусторонней сигнализации, правильности регулировок рабочих органов.

Комплектование машинно-тракторных агрегатов должно осуществляться трактористом-машинистом под руководством ответственного за проведение работ (механика, бригадира, помощника бригадира, агронома) с привлечением в случае необходимости вспомогательных работников и применением инструмента и подъемных приспособлений, обеспечивающих безопасное выполнение этих операций.

4.4.4. Перевести комбайн, машинно-тракторный агрегат в транспортное положение.

4.4.5. Обо всех обнаруженных неисправностях и неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и проследовать к месту проведения уборочных работ только после их устранения.

4.4.6. Уборочные работы должны быть организованы в соответствии с требованиями действующих технологических документов (норм, инструкций, регламентов), утвержденных в установленном порядке.

4.4.7. Запрещается приступать к проведению уборочных работ при наличии следующих нарушений требований охраны труда:

- при наличии неисправности, указанной в руководстве по эксплуатации завода - изготовителя оборудования, при которой не допускается его применение;

- при истекшем сроке его технического освидетельствования;

- при невыполнении предписаний органов государственного надзора;

- при отсутствии постоянного контроля со стороны ответственных лиц за безопасное производство работ;

- при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты;

- при отсутствии или неисправности защитных ограждений, предохранительных устройств;

- при отсутствии противопожарных средств, аптечки;

- при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;

- без прохождения целевого инструктажа на производство работ.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.1.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

5.1.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

5.1.4. Следить за работой применяемого оборудования, периодически проводить его визуальный осмотр с целью, выявления неисправностей, повреждений, поломок и пр.

5.1.5. При обнаружении неисправностей комбайна, машинно-тракторного агрегата, уборочного и иного оборудования, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности работнику следует сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

5.1.6. При производстве работ соблюдать правила эксплуатации уборочной техники в соответствии с инструкциями по охране труда.

5.1.7. Правильно выполнять приемы работ:

5.1.7.1. По прибытии к месту уборки перевести комбайн, машинно-тракторный агрегат из транспортного положения в рабочее.

5.1.7.2. Ознакомиться с зоной производства работ: выделенным участком (его площадь должна соответствовать дневной выработке), рельефом местности, месторасположением линий электропередач, иных коммуникаций; выбрать маршрут движения.

Земельные участки для работы уборочных машин и машинно-тракторных агрегатов должны быть заблаговременно подготовлены:

- убраны крупные камни, остатки соломы, засыпаны ямы и другие препятствия;

- установлены вешки у крупных камней, размытых участков и других препятствий, опасные места на участках должны быть обозначены предупреждающими знаками;

- поля разбиты на загонки, обкошены и подготовлены прокосы (проходы);

- проведены контрольные борозды;

- подготовлены поворотные полосы;

- обозначены места для безопасного проезда машин под ЛЭП, места для отдыха.

5.1.7.3. Перед запуском двигателя:

- убедиться в отсутствии посторонних предметов на вращающихся деталях;

- убедиться, что рычаг переключения скоростей находится в нейтральном положении;

- вытереть насухо все наружные части во избежание воспламенения пятен бензина или масла.

5.1.7.4. После запуска двигателя:

- развить необходимые обороты рабочих органов;

- убедиться в отсутствии на пути препятствий, посторонних предметов, людей, животных;

- дать предупредительный сигнал;

- начать движение, приступить к уборке.

5.1.7.5. При работе в паре на машинно-тракторном агрегате движение начинать по сигналу работника, обслуживающего уборочное оборудование после обратного сигнала о начале движения тракториста-машиниста.

5.1.7.6. Вести комбайн, агрегат по прямой, соблюдать скорость движения в соответствии с технологией производства работ.

5.1.7.7. Поворот производить плавно, без рывков.

При работах на склонах и вблизи оврагов ширина разворотной полосы должна быть не менее величины, равной двойному минимальному радиусу поворота уборочной машины.

5.1.7.8. При движении под уклон, вблизи оврагов, обрывов, а также при выполнении крутых поворотов обязательно включать первую скорость. Перед переключением скоростей обязательно затормаживать комбайн, агрегат.

Не переключать скорости при движении на подъем.

5.1.7.9. При встречном разъезде комбайнов, агрегатов соблюдать интервал между машинами не менее 2 м.

5.1.7.10. При работе на полях, засоренных камнями, увеличивать высоту среза.

5.1.7.11. При выгрузке на ходу зерна из бункера комбайна в транспортное средство выдерживать между ними безопасное расстояние (не менее 1,5 м), синхронизировать траектории и скорости движения, избегать столкновения.

5.1.7.12. В темное время суток уборочные работы проводить при достаточном освещении рабочей зоны.

5.1.7.13. Не производить уборочные работы на полях и участках с крутыми склонами (свыше 9°) с помощью самоходных сельскохозяйственных тракторов и машин общего назначения.

Для этого должны применяться специальные машинно-тракторные агрегаты, приспособленные для работы в горных условиях.

5.1.7.14. Работы в охранных зонах воздушных линий электропередачи (ЛЭП), газопроводов выполнять по наряду-допуску, с соблюдением мер безопасности, в присутствии лица, ответственного за проведение работ.

5.1.7.15. При групповом способе проведения уборочных работ соблюдать установленное безопасное расстояние между движущимися по полю комбайнами, агрегатами (не менее 30 м) с целью исключения попадания пыли, выхлопных газов в кабину идущего следом комбайна, трактора.

5.1.7.16. Своевременно очищать радиаторы, валы, шнеки и пр. от пыли, зерна, намоток растительной массы, искрогаситель - от нагара.

Очистку производить с помощью специальных приспособлений (крючков, резаков, чистиков) после остановки двигателя комбайна, трактора, постановки его на ручной тормоз, полной остановки механизмов, охлаждения горячих поверхностей до температуры не выше 40°С.

При очистке применять защитные рукавицы.

5.1.7.17. Устранять зависание зерна в бункере с помощью деревянной лопаты. Не проталкивать зерно руками или ногами, не залезать в бункер при работающем двигателе.

5.1.7.18. При движении по дорогам соблюдать требования Правил дорожного движения, выступающие части комбайна, машинно-тракторного агрегата отмечать красными флажками, а в темное время суток - красными сигнальными лампочками, включать мигалку.

При разъезде с встречными транспортными средствами выдерживать боковой интервал не менее 2 м.

5.1.7.19. При транспортных переездах не допускать нахождения на уборочных машинах иных работников, кроме комбайнеров (трактористов-машинистов).

5.1.8. При проведении уборочных работ запрещается:

- подходить к комбайну, машинно-тракторному агрегату со стороны режущего аппарата;

- работать на склонах при:

- влажности почвы, вызывающей сползание машины;

- видимости менее 50 м;

- при мерзлой почве;

- темном времени суток;

- эксплуатировать неисправное или не имеющее необходимых ограждений оборудование;

- оставлять работающее оборудование без присмотра;

- снимать защитные кожухи, производить настройку и ремонт во время технологического процесса;

- работать с открытыми капотами;

- сходить с комбайна, агрегата и вскакивать на него во время движения;

- осуществлять стоянку на крутых склонах;

- отдыхать в поле под комбайном, трактором, иными транспортными средствами, а также в копнах, скирдах, высокой траве, кустарнике и других местах, где возможно движение машин;

- укрываться от грозы под одиночными деревьями, другими возвышающимися над окружающей местностью предметами;

- курить;

- разводить костры на полях, сжигать стерни, пожнивные остатки;

- работать без средств, индивидуальной защиты или использовать неисправные СИЗ;

- проводить уборочные работы под воздействием алкоголя, наркотиков, лекарств.

5.1.9. Во время работы необходимо эксплуатировать (использовать) по назначению выданные СИЗ; соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты).

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Работник обязан:

- эксплуатировать (использовать) по назначению выданные ему СИЗ;

- соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ;

- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже;

- информировать работодателя об изменившихся антропометрических данных;

- вернуть работодателю утратившие до окончания нормативного срока эксплуатации или срока годности целостность или испорченные СИЗ;

- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения работника.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ с ручным инструментом возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении неисправности, поломки комбайна, машинно-тракторного агрегата, иного оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте:

- прекратить его эксплуатацию;

- заглушить двигатель комбайна (трактора), поставить его на ручной тормоз;

- доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования).

- действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.2.2. В аварийной обстановке:

- остановить комбайн (трактор), в том числе при команде "Стоп", кто бы ее ни подавал;

- оповестить об опасности окружающих людей;

- доложить непосредственному руководителю о случившемся;

- действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.

6.2.3. При появлении очага возгорания необходимо:

- прекратить работу;

- заглушить двигатель комбайна (трактора), поставить его на ручной тормоз;

- организовать эвакуацию людей;

- немедленно приступить к тушению пожара.

При загорании горюче-смазочных материалов необходимо применять пенные огнетушители, а также песок, землю.

При загорании хлебных массивов - огнетушители, воду, песок, землю, подручные материалы. При сильном распространении огня опахивать горящий участок с помощью трактора с плугом.

6.2.4. При невозможности выполнить тушение собственными силами работнику следует в установленном порядке вызвать пожарную охрану и сообщить об этом непосредственному руководителю или руководству предприятия.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи.

6.4.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках непосредственного руководителя поставить в известность по номеру телефона (7-26)

6.4.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к аварии и/или травмированию других людей.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Перевести комбайн, машино-тракторный агрегат из рабочего положения в транспортное, проследовать к месту постоянной дислокации.

7.2.2. По прибытии заглушить двигатель, поставить комбайн (трактор) на стояночный тормоз, отсоединить уборочное оборудование.

7.2.3. Очистить комбайн (трактор) и оборудование от грязи, пыли, остатков зерна, растительной массы, при необходимости вымыть их.

7.2.4. Провести внешний осмотр с целью выявления возможных деформаций, трещин, выбоин, вмятин.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ;

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.