Срок действия с 27.02.2024 г.

по 26.02.2029 г.

Инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию автоклавов с быстросъемными крышками

Разработана: ___________

Исполнители: _______________________________________________________

Утверждено: ___________________________________________________________

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Инструкция содержит основные требования и определяет порядок эксплуатации, проверки и регулировки автоклавов с быстросъемными крышками.

Инструкция должна находиться на рабочих местах и выдаваться под расписку обслуживающему персоналу.

В целях исключения возможности введения в работу сосудов (автоклавов) с быстросъёмными крышками при неполном закрывании крышки и открывании её при наличии в сосуде давления необходимо оснащение таких сосудов замками с ключом-маркой. Порядок хранения и применения ключа-марки должен быть отражен в производственной инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию сосудов.

Конструкция, установка, содержание и обслуживание автоклавов должны соответствовать требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Автоклавы с быстросъемными крышками после 9000 циклов нагружения должны быть обследованы в соответствии с требованиями Временного положения о порядке обследования автоклавов, отработавших 9000 циклов нагружений, и установления условий дальнейшей их эксплуатации.

Автоклавы с быстросъемными крышками должны быть оснащены сигнально-блокировочными устройствами. Блокировочные устройства должны обеспечивать невозможность пуска пара в автоклав при открытой или неполностью закрытой крышке, а также невозможность открывания крышек при наличии давления пара в автоклаве. В проходных автоклавах блокировочные устройства должны быть на обеих крышках.

Сигналы о наличии или отсутствии давления пара в автоклаве, а также о стопорении крышек автоклава должны поступать на световое табло сигнального устройства.

Автоклавы могут быть горизонтального или вертикального типа, от небольших лабораторных емкостей для проведения испытаний до промышленных автоклавов туннельного или тупикового типа, в которые по рельсам подают вагонетки с обрабатываемым материалом.

При необходимости автоклавы снабжаются теплообменниками, механическими перемешивающими устройствами, контрольно-измерительными приборами для измерения и регулирования давления, температуры и других рабочих параметров процесса.

Быстросъёмные крышки выполняются с байонетными или бигельными затворами для максимально быстрого открытия/закрытия аппарата, со скобовыми устройствами на винтовых соединениях или с откидными болтами. Привод механизмов поворота, сдвига и откидывания крышки может быть электрическим, гидравлическим, пневматическим или с возможностью ручного открытия. Системы открытия/закрытия крышек могут быть автоматизированы.

Автоклавы используют в различных процессах. Некоторые из них перечислили ниже:

- баротермическое формование изделий из композиционных материалов, используемых в космической, авиационной, автомобильной и другой технике;

- стерилизация продуктов питания, медицинских материалов, отходов медицинских учреждений для их последующей безопасной утилизации;

- паровлажностная вулканизация резинотехнических изделий, а также гуммированной аппаратуры;

- пропитка различными составами электротехнических изделий, строительных материалов (деревянных шпал, блоков, бревен и т. д.);

- баротермическая обработка пакетов многослойных стекол в производствах безосколочного автомобильного стекла «триплекс», строительного остекления, «броневого» остекления;

- гидролитическая деструкция (разрушение) связующего в обмотках статоров электрических машин различной мощности с целью осуществления их ремонта или извлечения меди;

- паровлажностная обработка строительных материалов (силикатного кирпича, блоков и панелей, искусственного мрамора);

- высокоточное литье под давлением по выплавляемой модельной массе и т. д.

|  | Автоклав для установки испытаний образцов - Объём 25 л.* - Расчётное давление 0,8 МПа. - Расчётная температура 500 С. - Корпус из нержавеющей стали. - Крышка откидная. - Затвор бигельного типа с откидными болтами. - Установка снабжается комплектом арматуры, насосами, фильтром и КИП. |
| --- | --- |
|  | Горизонтальный автоклав для полимеризации изделий из композитов. - Тип крышки — поворотно-сдвижной. - Тип затвора — байонетный. - Система закрытия/открытия — автоматическая с пневматическим приводом и с возможностью ручного открытия. - Блокировка открытия крышки при наличии давления в автоклаве с использованием трехходового крана и ключа-марки. Улавливающие бортики (выборки) на зубьях затвора. Прокладка составная из 2-х частей (седлообразное уплотнение). - Регулировка положения крышки производится регулировочными болтами на фланце кронштейна. - Установлены конечные выключатели для управления работой пневмоцилиндров при повороте и открытии крышки. |
|  | Горизонтальный секционированный автоклав с перемешивающими устройствами Предназначен для обогащения медно-цинкового сырья в опытной установке. Снабжён теплообменными устройствами и змеевиками охлаждения, трубами подачи КВС (кислородо-воздушной смеси) и острого пара, предохранительными устройствами и КИП. - Вместимость 100 л. - Давление 2,5 МПа. - Температура 200 С. - Основной конструкционный материал — титан ВТ1-0. |

Органы управления запорной арматурой и механизмами открывания крышек автоклава должны быть расположены в зоне видимости контрольно-измерительных приборов и светового табло сигнально-блокировочного устройства.

Автоклавы должны быть оснащены устройствами для непрерывного удаления конденсата.

Для открывания и закрывания крышек автоклавов должны быть грузоподъемные механизмы.

Операции закатывания вагонеток в автоклавы и выкатывания их из автоклавов должны быть механизированы.

Приямки вокруг автоклавов должны быть закрыты настилом или ограждены перилами по периметру. Присутствие людей в приямках во время открытия крышек автоклавов запрещается.

Автоклавы предназначены для проведения различных технологических процессов, а именно:
• баротермической обработки композиционных материалов, строительных блоков и панелей, силикатного кирпича; • пропитки обмоток электрических машин и аппаратов, фанеры, изделий из графита, древесины, электротехнического кабеля;
• литья под давлением;
• вулканизации гуммированных изделий, для ремонта крупногабаритных шин;
• производства многослойных стекол, в том числе и стекол типа «Триплекс» для автомобилей.

Вид нагрева в зависимости от вида технологического процесса:
• электрический (встроенные электронагреватели);
• индукционный;
• пар в автоклав или рубашку;
• горячая вода, битум, пропиточные растворы.
Циркуляция среды в автоклавах:
• встроенный вентилятор для газовых сред;
• циркуляционный насос для жидких сред.

В автоклавах механизировано открывание и закрывание крышки аппарата, движение загрузочных тележек по рельсовому пути к автоклаву.

Обозначения
1 — корпус;
2 — крышка;
3 — байонетный затвор;
4 — механизм привода;
5 — неподвижная опора;
6 — подвижная опора;
7 — рельсовый путь.

Техническая характеристика автоклавов
Внутренний диаметр, мм до 6000
Длина (высота) по запросу потребителя
Рабочее давление, кгс/см2 от вакуума до 40
Рабочая температура, °С до 380
Система автоматизации и управления предусматривает автоматическое ведение технологического процесса по температуре и давлению.
Предусмотрены необходимые блокировки и предохранительные устройства, обеспечивающие безопасность эксплуатации.

2. Порядке пользования ключ-маркой и замком:

2.1. В целях предупреждения несчастных случаев при работе и обслуживании автоклавов с быстросъемными крышками в результате несогласованных действий работников, занятых на ремонте или обслуживании автоклавов, исключения возможности включения защитной панели и управления им работниками, не имеющими на это права, вводится марочная система, определяющая порядок допуска на автоклав работников для выполнения ремонтных работ и обслуживания автоклавов.

2.2. Марочная система распространяется на автоклавы с быстросъемными крышками с электрическим приводом.

2.3. Вводное устройство (защитная панель) быстросъемных крышек автоклавов оборудуется индивидуальным контактным замком с ключом.

2.4. Ключ-марка предназначена для замыкания цепи управления быстросъемных крышек автоклавов и относится к приборам безопасности.

3. Обследование автоклавов с быстросъемными крышками

3.1. При осмотре автоклавов на месте его установки необходимо обратить внимание на следующее:

соответствие приложенной к паспорту схемы включения автоклавов фактическому исполнению, а также наличие вывешенных на рабочих местах схем включения автоклавов;
соответствие рабочей среды и ее параметров паспортным данным;
соответствие установки автоклавов требованиям Правил, при размещении автоклавов внутри производственного помещения следует убедиться в том, что такая установка оформлена в соответствии с требованиями Правил;
доступность автоклавов для ремонта, осмотра и очистки как с внутренней, так и с наружной стороны;
наличие площадок, лестниц и других устройств, обеспечивающих удобство обслуживания автоклавов;
наличие защиты от коррозии и блуждающих токов автоклавов, установленных с заглублением в грунт.

3.2. На рабочем месте следует убедиться, что инструкция по режиму работы и безопасному обслуживанию автоклавов соответствует конкретным условиям эксплуатации автоклавов.

3.3. Перед проверкой арматуры контрольно-измерительных приборов, приборов автоматики, защиты и сигнализации необходимо ознакомиться с паспортами и инструкциями по их эксплуатации. При осмотре следует установить соответствие их требованиям Правил и проекту, своевременность проведения проверок регулировки и ремонта.

Подлежат проверке:

а) по предохранительным устройствам от повышения давления:

Соответствие количества и пропускной способности предохранительных устройств требованиям Правил и правильность их установки.

Если в процессе эксплуатации снижено рабочее давление автоклавов, следует выяснить, проверена ли пропускная способность предохранительных устройств для новых условий работы.

Следует убедиться, что между предохранительным устройством и автоклавов, а также за этим устройством нет запорной арматуры и отбора рабочей среды от патрубка, на котором установлено предохранительное устройство;
наличие и соответствие требованиям Правил отводящих труб от предохранительных устройств (отвод среды в безопасное место, наличие устройства для удаления конденсата, сообщение необходимых уклонов, исключающих возможность образования "водяных мешков");
наличие устройства, позволяющего контролировать исправность предохранительных мембран при установке их перед предохранительным клапаном;
оснащение предохранительных клапанов приспособлением для принудительного открывания; при отсутствии таких приспособлений (по свойствам среды или по условиям технологического процесса) контролируется своевременность проверки клапанов на стенде;
соответствие переключающей арматуры требованиям Правил на сосудах, где предохранительные устройства снабжены такой арматурой (при любом положении должна быть исключена возможность одновременного отключения обоих предохранительных устройств);
регулировка предохранительного клапана.

На автоклавах проверяется наличие у предохранительных клапанов защитного колпака с отверстиями.

б) по манометрам (при проверке манометров следует уччитывать, что оснащение манометра трехходовым краном, сифонной трубкой или другими устройствами должно удовлетворять требованиям Правил по сосудам):

наличие предусмотренной Правилами маркировки и соответствие установленной арматуры рабочим параметрам и среде объекта;
наличие указателей направления вращения маховика или перемещения ручки крана при открывании и закрывании;
наличие заглушек на наливных и спускных вентилях цистерн для сжиженного газа;

в) по приборам измерений, автоматики, защиты, сигнализации - наличие и исправность:

приборов для контроля скорости и равномерности прогрева по длине и высоте автоклавов и реперов для контроля тепловых перемещений у сосудов, работающих при изменяющейся температуре стенок. Необходимость оснащения автоклавов указанными приборами и реперами и допустимая скорость прогрева и охлаждения сосудов определяются разработчиком проекта и указываются предприятием-изготовителем в паспортах или инструкциях по монтажу и эксплуатации сосудов;
устройств, исключающих возможность включения сосуда с быстросъемной крышкой под давлением при неполном закрытии крышки и открывании ее при наличии в автоклаве давления;
устройств для непрерывного отвода конденсата;
редуцирующих устройств, а также предохранительного клапана и манометра за редуцирующим устройством у автоклавов, работающих под давлением, меньшим, чем давление питающего источника (исправность проверяется по показаниям манометра);
указателей уровня жидкостей у автоклавов, имеющих границу раздела сред, а также сосудов, обогреваемых пламенем или горячими газами, у которых возможно понижение уровня жидкости ниже допустимого;
звуковых, световых и других сигнализаторов, блокировок по допустимому уровню, если они предусмотрены проектом;
обратных клапанов у испарителей с огневым или газовым обогревом и сосудов с ядовитой или взрывоопасной средой на подводящих линиях от насосов или компрессоров;
скоростного клапана на сифонных трубках для слива, исключающего выход газа при разрыве трубопровода у цистерн, предназначенных для перевозки взрывоопасных горючих веществ, вредных веществ 1 и 2 классов опасности по ГОСТ.
При осмотре подогревателей высокого давления тепловых электростанций проверяется наличие автоматических средств сигнализации и защиты от превышения уровня воды в корпусе ПВД и устройств, исключающих возможность отключения защиты оперативным персоналом.

У автоклавов, устанавливаемых на открытых площадках или в необогреваемых помещениях, проверяется осуществление мер, исключающих замерзание предохранительных клапанов и продувочных линий.

3.4. При осмотре наружных поверхностей автоклавов проверяется:

наличие на каждом сосуде таблички с указанием регистрационного номера, разрешенного рабочего давления и срока (дата, месяц и год) следующего наружного, внутреннего осмотра и гидравлического испытания;
состояние изоляции автоклавов и защитного покрытия (окраски) отдельных элементов, при обнаружении промокания или вздутия изоляции необходимо выяснить их причину;
исправность лазов крышек и их креплений. Наиболее часто встречающимся дефектом является деформация крышки, скобы или откидной серьги, болтов, шпилек, осей и др. В болтовых креплениях возможен износ резьбы, неполное навертывание гаек, отсутствие шайб, неполное количество болтов;
наличие и соответствие проекту подвижных и неподвижных опор;
соответствие наружной окраски цистерн, а также отличительных полос и надписей требованиям Правил.

Если в период обследования один или несколько автоклавов находятся в ремонте, следует проверить правильность отключения ремонтируемых сосудов от работающих.

4. Допустимые скорости повышения и снижения температуры стенки автоклавов при их пуске и останове:

а) для автоклавов диаметром до 2 м — 2° С/мин при давлении до 2 кгс/см2 и 1,5° С/мин при давлении выше 2 кгс/см2;

6) для автоклавов диаметром до 2,6 м— 1,2° С/мин при давлении до 2 кгс/см2 и 0,8° С/мин при давлении выше 2 кгс/см2;

в) для автоклавов диаметром до 3,6 м независимо от давления — 1° С/мин.

5. Эксплуатации автоклавов, у которых обнаружена сверхнормативная овальность.

5.1. По заключению института такие автоклавы с расчетным давлением 12 кгс/см2 могут быть допущены к эксплуатации при условии снижения давления, компенсирующего дополнительные напряжения оболочки, вызванные повышенной овальностью.

Эти указания о необходимом снижении давления относятся к автоклавам строительной индустрии, изготовленным отечественными заводами, с корпусами из Ст.Зсп или котельных сталей при отношении толщины стенки к диаметру s/M = 0,0074-0,01.

5.2. Автоклавы, имеющие овальность более 3% до исправления их формы, к эксплуатации не допускаются.

6. Техническое обследование автоклава включает:

а) внешний осмотр;

б) контроль овальности обечайки и байонетного затвора;

в) комплексное дефектоскопическое обследование;

г) гидравлическое испытание.

7. Аварийные ситуации сосудов с быстросъемными крышками

Согласно Правилам устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под давлением, все сосуды с быстросъемными крышками должны иметь предохранительные устройства, не дающие возможности включения сосуда под давление при неполном закрытии крышки и открывания крышки при наличии в сосуде давления.

При отсутствии или неисправности таких устройств ошибки, допускаемые обслуживающим персоналом при выполнении операций по подготовке сосудов к включению в работу (неполное закрытие крышек) или к выгрузке из сосуда изделий (преждевременное открывание крышки при наличии давления в сосуде), могут привести к авариям.

Более опасными по сравнению с другими сосудами с быстросъемными крышками являются автоклавы, используемые в промышленности строительных материалов для термовлажностной обработки силикатного кирпича. Характерными особенностями этих автоклавов являются относительно большая вместимость (до 200 м3 и более), работа при давлении 8—12 кгс/см2 при переменных температурах, циклически изменяющихся нагрузках и коррозионном воздействии среды на металл.

Помимо аварий, связанных с отрывом крышек, разрушение автоклавов возможно в результате тепловой усталости и коррозионных повреждений металла. В процессе эксплуатации в нижней части автоклава скапливается определенное количество силикатной массы, которая омывается конденсатом пара, в результате чего образуется щелочная среда. Химический анализ, проведенный на ряде действующих автоклавов, подтвердил щелочной характер конденсата.

По условиям работы корпус автоклава, представляющий собой цилиндрическую тонкостенную оболочку, находится под действием циклических напряжений, в том числе мембранных — от внутреннего давления, локальных—от весовых нагрузок и температурных — главным образом из-за переменной неравномерности температур между верхом и низом автоклава.

Все эти напряжения действуют при повышенной температуре (170—200°С), которая тоже изменяется циклически. На отдельных участках происходит концентрация напряжений. Например, по кон-туру приварки опорной подушки, в зоне перехода от цилиндрической обечайки к фланцу, в местах расположения коррозионных каверн, дефектов в сварном соединении (подрезы, смещение кромок, непро-вары). Увеличение напряжения в металле может быть вызвано защемлением опор, рельсов в их опорах, овальностью корпуса и др. Тензометрированием установлено, что в отдельных местах оболочки суммарные напряжения могут достигать предела текучести и даже превышать его. Таким образом при определенных условиях возможно постепенное развитие коррозионно-усталостных трещин, а также щелочной хрупкости металла.

Обычно коррозионные каверны обнаруживаются после 4—5 лет эксплуатации автоклава. Места преимущественного появления каверн — нижние участки кольцевых швов и околошовных зон и участки внутренней поверхности корпуса по контуру опорных подушек, Глубина каверн различна. После длительного срока эксплуатации она достигает 7—8 мм.

При условии одновременного воздействия циклически изменяющихся переменных напряжений и коррозионной среды усталостные явления могут проявляться при напряжениях более низких, чем при условиях, когда отсутствует коррозионное воздействие среды на металл.

Для предупреждения аварий при эксплуатации автоклавов с быстросъемными крышками на заводах-изготовителях автоклавов введён 100%-ный контроль сварных соединений неразрушающими методами дефектоскопии. Предусмотрен также периодический контроль (не реже одного раза в четыре года) сварных соединений автоклавов, находящихся в эксплуатации, методами цветной или магнитопорошковой дефектоскопии. Осуществлены мероприятия по совершенствованию технологии изготовления автоклавов и улучшению конструкции предохранительных устройств.

На предприятиях проведена большая работа по оснащению находящихся в эксплуатации автоклавов устройствами для непрерывного отвода конденсата, индикаторами (реперами) для наблюдения за их тепловыми перемещениями и устройствами для контроля ско* рости разогрева стенок автоклавов.

7. Транспортировка и хранение

7.1. Полученные с завода-изготовителя, а также бывшие в эксплуатации автоклавов должны транспортироваться и храниться в упакованном виде. Хранить автоклавов необходимо в сухом закрытом помещении. Подводящие и выхлопные патрубки должны быть закрыты заглушками.

8. Требование безопасности

8.1. Не допускается эксплуатация автоклавов при отсутствии технической и разрешительной документации.

8.2. Не допускается эксплуатация автоклавов при давлении выше указанных в технической документации.

8.3. Не допускается устранение дефектов автоклавов при наличии давления под золотником.

8.4. При ремонте автоклавов следует пользоваться исправным инструментом.

8.5. Все виды работ должны производится с соблюдением Правил пожарной безопасности.

8.6. Использованную ветошь следует хранить в специальной таре и своевременно отправлять на утилизацию.