Инструкцию по охране труда при работе на гильотинных ножницах модели НГ25М

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для работников ООО «Альфа» при работе на гильотинных ножницах модели НГ25М (далее гильотинные ножницы).

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при работе на гильотинных ножницах разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ на гильотинных ножницах;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при работе на гильотинных ножницах;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при работе на гильотинных ножницах;

6) определения безопасных методов и приемов при работе на гильотинных ножницах.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников ООО «Альфа» при работе на гильотинных ножницах независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Правила по охране труда при обработке металлов, Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 887н;

2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при работе на гильотинных ножницах.

3.2. При работе на гильотинных ножницах необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К выполнению работы на гильотинных ножницах допускается работник не моложе 18 лет, имеющий необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедший медицинский осмотр и не имеющий противопоказаний по состоянию здоровья, прошедший вводный, первичный, повторный на рабочем месте инструктажи по охране труда и обучение, аттестованный квалификационной комиссией и получивший допуск к самостоятельной работе.

3.4. Работник, работающий на гильотинных ножницах (далее именуется - работник), должен периодически, не реже одного раза в три года, проходить обучение и проверку знаний требований охраны труда и получать допуск к работам повышенной опасности.

3.5. Работник, независимо от квалификации и стажа работы, не реже раза в полгода должен проходить повторный инструктаж по охране труда.

3.6. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.7. Работник, допущенный к самостоятельной работе, должен знать: устройство и принцип работы гильотинных ножниц. Устройство контрольно-измерительного инструмента. Правила установки и крепления ножей и упоров. Безопасные приёмы отрезки деталей и заготовок. Правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Способы оказания первой помощи при несчастных случаях. Правила внутреннего трудового распорядка организации.

3.8. Перед началом самостоятельной работы на гильотинных ножницах работник должен пройти стажировку под руководством опытного резчика для приобретения практических навыков работы на ножницах.

3.9. Работник, направленный для участия в несвойственных его профессии работах, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

3.10. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.11. Работник должен знать о том, что при резке материалов чаще всего имеют место следующие травмы:

- травмирование рук при переноске и резке листового материала;

- порезы острыми углами, краями и заусенцами заготовок, деталей;

- травмирование рук ножами;

3.12. Работнику следует помнить о том, что основными причинами травм при резке являются следующие:

- переноска и резка металла без применения рукавиц;

- неправильная подача металла на ножницы;

- захламлённость рабочего места обрезками металла;

- работа с незащищенными от острых углов, заусенцев заготовками и деталями;

- неприменение средств индивидуальной защиты.

3.13. Для защиты рук от порезов и других травм все операции с листовым материалом - транспортировка, укладка, подача к ножницам, сбор, сортировка, удаление обрезков должны производиться только в рукавицах.

3.14. За нарушение требований настоящей Инструкции, законодательных и иных нормативных актов по охране труда работник привлекается к дисциплинарной, а в соответствующих случаях к материальной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.15. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.15.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.16. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при работе на гильотинных ножницах.

3.16.1. При работе на гильотинных ножницах работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.17.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.17.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.17.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.18. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.18.1 Во время работы на работника могут оказывать неблагоприятное воздействие, в основном, следующие опасные и вредные производственные факторы:

- подвижные части ножниц;

- острые кромки режущего инструмента;

- заусенцы и шероховатости на поверхностях заготовок, инструментов, оборудования;

- передвигающиеся и падающие заготовки, изделия, материалы;

- электрический ток, путь которого в случае замыкания может пройти через организм человека;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- недостаточная освещённость рабочего места;

- физические перегрузки при установке и съёме вручную тяжёлых деталей.

3.18.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при работе на гильотинных ножницах могут возникнуть следующие риски:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.19. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.19.1. При работе на гильотинных ножницах работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии «Нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. №002.

3.19.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

3.19.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.19.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.20. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.20.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.20.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.20.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.21. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.21.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.21.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.21.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.21.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.21.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы работник должен проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности (на полу не должно быть обрезков, материала и других предметов, мешающих работе; пол должен быть исправным и нескользким).

4.1.2. Перед началом работы необходимо:

- подготовить рабочее место;

- отрегулировать освещение в месте производства работ;

- проверить правильность подключения оборудования к электросети;

- проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов;

- определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;

- получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;

- оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;

- определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;

- оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю;

- определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;

- проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность.

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Надеть спецодежду, спецобувь и СИЗ, застегнуть обшлага рукавов на все пуговицы.

4.4.2. Подготовить рабочее место: пол должен быть исправным и не скользким, освобожден от кусков металла, обрезков, других предметов.

4.4.3. Для укладки листов и нарезанных заготовок необходимо подготовить исправные и устойчивые инвентарные приспособления (столы, этажерки и т.п.), а также тару для обрезков. Листы, подлежащие раскрою, необходимо располагать в одной плоскости со столом ножниц и невдалеке от них.

4.4.4. Осмотреть силовую электропроводку, провода защитного заземления, убедиться в его исправности. Отрегулировать местное освещение так, чтобы рабочая зона была хорошо освещена, и свет не слепил глаза. Лампы местного освещения должны питаться током напряжением до 42 В.

4.4.5. Убедиться в наличии и надежности крепления ограждений всех движущихся частей передаточного механизма ножниц (шкивов, ремней, шестерен, механизмов, валов), а также подвижных ограждений прижимов и ножей.

4.4.6. Проверить наличие и исправность блокировочного устройства откидного ограждения ножей ножниц.

4.4.7. При педальном включении проверить наличие щитка, ограждающего педаль сверху. Опробовать усилие нажатия на педаль, оно должно быть 2,5-3,5 кг.

4.4.8. Проверить крепление и правильность установки ножей в соответствии с толщиной и твердостью материала, подлежащего раскрою, а также правильность их заточки.

4.4.9. Закрепить жестко упоры, фиксирующие разрезаемый лист. Длина нарезаемых полос должна быть меньше расстояния между направляющими стержнями упора.

4.4.10. Освободить стол ножниц, приготовить необходимый во время работы инструмент, предусмотренный технологией, проверить его исправность и расположить его вблизи ножниц в порядке, удобном для пользования.

4.4.11. На холостом ходу проверить отсутствие сдвоенных ударов (исправность муфты включения), а также надежность работы тормоза.

4.4.12. В целях предупреждения несчастных случаев и аварий при эксплуатации ножниц лица, работающие на них, должны изучить устройство, настройку и режим работы ножниц.

4.4.13. При наладке ножниц должно присутствовать не менее 2- х человек.

4.4.14. Настройку ножниц для резки полос заданной ширины производить перемещением заднего упора.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

5.1.1. Подход к зоне обслуживания ножниц должен быть свободным.

5.1.2. Перед началом работы необходимо:

- произвести внешний осмотр ножниц, устранить неисправности;

- произвести заземление электрооборудования ножниц, пульта управления к цеховому контуру заземления;

- проверить работу ножниц;

- проверить работу блокирующих устройств;

- проверить наличие контрольно-регулирующей аппаратуры, сигнализации, за-щитных устройств;

- проверить оснащенность гидросистемы предохранительными клапанами;

5.1.3. Устранение неисправностей производите только при выключенном вводном выключателе. Выключать и включать вводной выключатель под нагрузкой запрещается.

5.1.4. Запрещается работать со снятым ограждением зоны прижимов и реза. Не до-пускается при работе ножниц вносить руки в зону прижимов и реза.

5.1.5. После каждой смены ножей и регулировки зазора между ножами необходимо во избежание аварий первый ход ножевой балки осуществлять вхолостую в режиме «Наладка», следя при этом, чтобы не произошло набегание верхнего ножа на нижний.

5.1.6. Категорически запрещается во время работы ножниц:

- допускать и работать на ножницах рабочих, не прошедших инструктаж по их эксплуатации и обслуживанию;

- эксплуатация неисправных ножниц;

- производить работу при нарушенном заземлении или его отсутствии;

- производить ремонт, устранение неисправностей на ходу при включенном вводном выключателе электросети;

- работать при наличии течи в гидроприводе;

- вести наладку, регулировку, чистку;

- производить шприцем смазку ножниц;

- находиться в зоне выгрузки отрезанных заготовок;

- резать материал, не соответствующий технической характеристике ножниц.

5.1.7. При ремонте и устранении неисправностей обязательно зафиксировать но-жевую балку с обоих сторон фиксирующими винтами в верней мертвой точке.

5.1.8. Работник, находящийся в болезненном или переутомленном состоянии, а также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию, не должен приступать к работе, так как это может привести к несчастному случаю.

5.1.9. Во время резки металла работник должен быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других работников.

5.1.10. Работник должен делать только ту работу, которая ему поручена; он должен знать о том, что для выполнения длинных прямых резов листов (в соответствии с длиной ножей) должны применяться гильотинные ножницы.

5.1.11. Во время работы необходимо следить за наличием ограждения прижимов и ножей; ограждение должно быть сблокировано с включением ножниц.

5.1.12. Допускается ограждение ножей и прижимов неподвижной предохранительной линейкой, установленной перед прижимами.

5.1.13. Работать без предохранительных устройств ножей и прижимов, исключающих попадание рук под ножи, запрещается.

5.1.14. Работая с подручным, работник должен согласовывать свои действия с его работой и предупреждать о пуске ножниц.

5.1.15. Все операции с листовым материалом (транспортировку, укладку, подачу к ножницам, сбор, сортировку и удаление обрезков) работник должен осуществлять в защитных рукавицах.

5.1.16. Листовой материал, подлежащий разрезке, необходимо надежно укладывать на специальные столы или подставки ровными стопками.

5.1.17. Не следует допускать скопления у ножниц нарезанных заготовок и обрезков.

5.1.18. Нельзя класть на стол или станину инструмент или какие-либо предметы.

5.1.19. Во время работы необходимо следить за состоянием ножей: ножи должны быть сухими; при загрязнении ножи необходимо протирать, очищать от окалины.

5.1.20. Работать ножами, смазанными жиром или маслом не допускается; в случае загрязнения ножей работа на ножницах должна быть остановлена, а машина отключена.

5.1.21. При загибании кромок или образовании заусениц у разрезаемого листа нужно проверить правильность зазора между ножами и остроту их заточки.

5.1.22. Во избежание несчастного случая запрещается вводить руки в пространство между ножами при включенных ножницах.

5.1.23. Для устранения возможности случайного включения ножниц на рабочий ход, педальное управление должно быть прикрыто сверху кожухом.

5.1.24. При управлении ножницами с помощью педали следует соблюдать следующие меры предосторожности:

5.1.24.1. После нажима на педаль гильотинных ножниц следует немедленно снять с неё ногу.

5.1.24.2. Не работать на ножницах, если после снятия с педали ноги происходит повторное самовключение ножниц.

5.1.24.3. Не поправлять материал на ножницах после нажатия на педаль, даже если он подан неправильно.

5.1.25. В целях обеспечения безопасности работнику запрещено:

5.1.25.1. Вводить руки в пространство между ножами включенных ножниц.

5.1.25.2. Резать материал толщиной большей, чем разрешено паспортом ножниц.

5.1.25.3. Резать несколько листов одновременно.

5.1.25.4. Снимать упоры, ограничивающие подачу материала.

5.1.25.5. Снимать предохранительные линейки и ограждения ножей и прижимов.

5.1.26. Электродвигатель ножниц должен быть выключен в следующих случаях:

5.1.26.1. При временных перерывах в работе.

5.1.26.2. При уборке, смазке, чистке и ремонте ножниц.

5.1.26.3. При смене ножей, регулировке упоров, прижима, предохранительных устройств.

5.1.26.4. При перерыве в подаче электроэнергии и в случае обнаружения какой-либо неисправности ножниц.

5.1.27. Не допускается разрезать на гильотинных ножницах узкие полосы, не захватываемые прижимами.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При работе на гильотинных ножницах возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. В случаях загибания кромок или образования заусенцев при работе на гильотинных ножницах, необходимо выполнить следующее:

- выключить двигатель;

- проверить правильность зазора между ножами;

- проверить остроту заточки ножей;

- удалить заусенцы зачисткой на наждачном круге или при помощи слесарного инструмента (например, напильника).

6.2.2. Если обнаружены следующие неисправности: на металлических частях ножниц появилось напряжение (ощущение электрического тока), электродвигатель работает от двух фаз, заземляющий провод оборван, пусковые устройства неисправны - следует немедленно прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.

6.2.3. При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщать руководителю о случившемся.

6.2.4. Работник должен уметь оказывать первую помощь при ранениях; при этом он должен знать, что всякая рана легко может загрязниться микробами, находящимися на ранящем предмете, коже пострадавшего, а также в пыли, земле, на руках оказывающего помощь и на грязном перевязочном материале.

6.2.5. Оказывая первую помощь при ранении, необходимо соблюдать следующие правила:

6.2.5.1. Нельзя промывать рану водой или даже каким-либо лекарственным веществом, засыпать порошком и смазывать мазями, так как это препятствует заживлению раны, вызывает нагноение и способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи.

6.2.5.2. Нужно осторожно снять грязь с кожи вокруг раны, очищая ее от краев раны наружу, чтобы не загрязнять рану; очищенный участок кожи нужно смазать йодом и наложить повязку.

6.2.6. Для оказания первой помощи при ранении необходимо вскрыть имеющийся в аптечке перевязочный пакет; при наложении перевязочного материала не следует касаться руками той его части, которая должна быть наложена непосредственно на рану; если перевязочного пакета почему-либо не оказалось, то для перевязки можно использовать чистый платок, чистую ткань и т.п.; накладывать вату непосредственно на рану нельзя.

6.2.7. На то место ткани, которое накладывается непосредственно на рану, нужно накапать несколько капель йода, чтобы получить пятно размером больше раны, а затем положить ткань на рану; оказывающий помощь должен вымыть руки или смазать пальцы йодом; прикасаться к самой ране даже вымытыми руками не допускается.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.6.3.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. По окончании работы работнику необходимо выполнить следующее:

- выключить электродвигатель и запереть включающее устройство;

- протереть ножницы и смазать трущиеся детали;

- привести рабочее место в порядок, очистить стол от окалины и масла, убрать обрезки материалов, сложить инструмент, заготовки, детали в отведённое место.

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.