Инструкцию по охране труда при работе с метиловым спиртом

1. Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для работников ООО «Альфа» при выполнении работ с метиловым спиртом.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при выполнении работ с метиловым спиртом разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ с метиловым спиртом;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ с метиловым спиртом;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при выполнении работ с метиловым спиртом;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ с метиловым спиртом.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников ООО «Альфа» при выполнении ими трудовых обязанностей метиловым спиртом независимо от их специальности, квалификации и стажа работы.

2. Нормативные ссылки

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации  от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации, Приказ Минтруда от 27.11.2020 № 834н;

2.1.6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

3. Общие требования охраны труда

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при работе с метиловым спиртом, далее по тексту при работе с метиловым спиртом.

3.2. При работе с метиловым спиртом необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.4. К выполнению работ с метанолом (получение, перевозке, хранению и применению допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку (обучение), имеющие квалификационное удостоверение, обеспеченные специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и средствами коллективной защиты (СКЗ) в соответствии с нормами положенности.

Лица, прошедшие инструктаж перед выполнением работ, предупреждаются также о том, что в случае недомогания, слабости, головных болей при работе с метанолом они должны немедленно обратиться к медработнику в здравпункт подразделения или в больницу, которые должны быть обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами для оказания квалифицированной медицинской помощи пострадавшим.

3.5. Персоналу, занимающемуся очисткой деталей с применением метилового спирта, в процессе работы необходимо соблюдать:

-  инструкцию о мерах противопожарной безопасности;

-  правила санитарной и личной гигиены;

-  требования безопасности, изложенные в настоящей инструкции;

-  выполнение только порученной работы.

3.6. Работник, занимающийся чисткой деталей с применением метилового спирта, обязан:

-  знать инструкцию о мерах противопожарной безопасности;

-  уметь пользоваться средствами пожаротушения;

-  знать правила оказания первой помощи и иметь практические навыки в оказании первой помощи пострадавшему;

-  знать место нахождения аптечки с набором медикаментов.

3.7. Работник, занимающийся чисткой деталей с применением метилового спирта, несет ответственность за нарушение требований данной инструкции в соответствии с действующим законодательством РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка.

3.8. Метанол (метиловый спирт, древесный спирт, карбанол) - бесцветная прозрачная жидкость, по запаху и вкусу близка к винному (этиловому) спирту. Плотность метанола - 0,791 г/см3, температура кипения - 64,7°C, пределы воспламенения паров в воздухе - 6,7 - 36,5% (по объему), ПДК в воздухе рабочей зоны (санитарная) - 5 мг/м3.С водой смешивается во всех отношениях.

3.9. Метанол - сильный яд, действующий преимущественно на нервную и сосудистую системы. В организм человека может проникнуть через дыхательные пути и даже через не поврежденную кожу. Прием 5 - 10 г метанола во внутрь может вызвать тяжелое отравление, а 30 г являются смертельной дозой.

3.10. Симптомы отравления: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, боль в желудке, общая слабость, раздражение слизистых оболочек, мелькание в глазах, а в тяжелых случаях - потеря зрения и смерть.

3.11. Соблюдение правил внутреннего распорядка.

3.11.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

3.12. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ с метиловым спиртом.

3.12.1. При выполнении работ с метиловым спиртом работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.12.2. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приема пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Альфа», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. № 003.

3.12.3. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений.

3.12.4 Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

3.13. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

3.13.1. В процессе работы на работника, занимающегося чисткой деталей с применением метилового спирта, могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

-  отравления (испарения могут вызывать сонливость и головокружение. Повторяющееся воздействие может вызывать сухость или растрескивание кожи. Вызывает раздражение органов зрения. Признаками и симптомами раздражения глаз могут быть чувство жжения, краснота, отек и/или неясность зрения. Признаками и симптомами сухого дерматита могут быть чувство жжения и/или сухая/потрескавшаяся кожа. Другими признаками и симптомами угнетения центральной нервной системы (ЦНС) могут быть: головная боль, тошнота, отсутствие координации в пространстве;

-  обострение заболеваний: заболевания глаз и/или кожи, существующие до момента воздействия, могут обостряться при воздействии метилового спирта.

3.13.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ с ручным инструментом могут возникнуть следующие риски:

а) механические опасности:

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;

- опасность удара;

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей;

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие).

3.14. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами.

3.14.1. При выполнении работ с метиловым спиртом работник обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ в соответствии «Нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты», утвержденными приказом директора ООО «Альфа» от 01.01.2021г. №002.

3.14.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

3.14.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

3.14.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.15. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента.

3.15.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю (для сообщения используют телефон 71-16), любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.15.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.15.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.16. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.

3.16.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.16.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.16.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.16.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.16.5. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Порядок подготовки рабочего места.

4.1.1. Перед началом работы необходимо:

- подготовить рабочее место;

- отрегулировать освещение в месте производства работ;

- проверить правильность подключения оборудования к электросети;

- проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов;

- определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;

- получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;

- оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;

- определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;

- оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю;

- определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;

- проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

4.1.2. Работник должен обеспечить чистоту и порядок на рабочем месте.

4.1.3. С рабочего места необходимо убрать мусор, производственные отходы, ненужные для выполнения работы материалы.

4.1.4. Проходы не должны быть загромождены. Необходимо очищать их от наледи, а также удалять случайно пролитые жидкости (масла, эмульсии и т.п.). Скользкие места необходимо посыпать песком.

4.1.5. Пол должен быть ровным, без выбоин и трещин. Подножные решетки должны быть исправны.

4.1.6. Отверстия, открытые колодцы, приямки, проемы должны быть четко обозначены и отгорожены. В противном случае их необходимо закрыть.

4.1.7. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

4.1.8. При возникновении сомнения в достаточности и правильности мероприятий по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы подготовка рабочих мест должна быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выполнения технических мероприятий, устраняющих возникшие сомнения в безопасности.

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты).

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования.

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность.

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

4.4.1. Привести рабочее место в соответствие с требованиями производственной санитарии:

- провентилировать помещение;

- проверить рабочее состояние освещения.

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

5. Требования охраны труда во время работы

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов.

После налива метанола в автоцистерны, ответственный за приемку и перевозку должен опломбировать все заполненные метанолом автоцистерны.

В пути следования ответственный за приемку и перевозку метанола обязан обеспечить охрану метанола до сдачи его. Запрещается использовать выделенную охрану для других целей.

Слив метанола из автоцистерн в метанольные емкости ГП, ГКП разрешается только по герметичной системе с помощью насоса или самотеком, без остатка в цистерне. Слив должен производиться в присутствии ответственного по ГП, ГКП за приемку метанола и лица, осуществлявшего охрану метанола в пути. Сдача метанола на ГП, ГКП оформляется в журнале .

Порожняя тара из под метанола, а также шланги, по которым осуществлялся слив, должны быть немедленно промыты водой в количестве не менее двух объемов. Если промывка производиться при температуре окружающего воздуха ниже 0ОС, должны быть приняты меры против замерзания воды и обеспечено полное опорожнение промываемых емкостей и коммуникаций.

Запрещается использование трубопроводов, насосов и шлангов, применяемых для перекачки метанола, для перекачки других жидкостей.

Устройства для слива метанола должны иметь герметичные крышки с замками и пломбироваться. Емкости для хранения метанола должны быть обвалованы.

Парк метанольных емкостей на ГП, ГКП должен быть обеспечен порошковыми огнетушителями ОП-10 (З) или ОП-50М на 100м2 территории по 2 штуки.

Парк метанольных емкостей на ГП, ГКП должен иметь ограждение из металлической проволочной сетки с осветительными приборами, обеспечивающими достаточную освещенность в зимнее время, входная дверь должна закрываться на замок и пломбироваться. Сохранность замков и пломб на дверях парка и емкостях с метанолом должна ежедневно проверяться лицом, ответственным за хранение метанола по ГП, ГКП, с соответствующей отметкой об этом в вахтенном журнале.

Передача метанола другому объекту в системе одного управления производится по письменному распоряжению руководителя при наличии паспорта на право приобретения метанола.

Порядок использования, ввода и дозировки метанола в газопромысловые коммуникации, скважины и аппараты определяется технологическим регламентом с учетом соответствующих требований настоящей инструкции.

В помещении насосной метанола должна быть естественная и принудительная приточно-вытяжная вентиляция, дежурные средства защиты (резиновые перчатки, защитные резиновые фартуки), а также первичный противопожарный инвентарь, вывешена схема обвязки насосной метанола, утвержденная главным инженером .

Метанольные емкости должны герметично закрываться и иметь герметичную обвязку. Все заглушки и фланцевые соединения, люки, лазы на емкостях и обвязке должны быть опломбированы и защищены от свободного к ним доступа. При сдаче вахты операторы по добыче нефти и газа обязаны делать соответствующие записи в вахтенном журнале о техническом состоянии перечисленного оборудования и сохранности пломб.

В местах перехода через реки, овраги, железные и автомобильные дороги первой и второй категории метанолопровод необходимо прокладывать в патронах с отводом концов в смотровые колодцы или стоки.

Трасса метанолопровода обозначается реперными знаками.

Запрещается производить:

земляные работы в зоне расположения метанолопровода на расстоянии менее 20м без письменного разрешения руководства филиала (подразделения), ответственного за его эксплуатацию. К разрешению должен быть приложен план (схема) трассы метанолопровода с указанием его расположения и глубины закладки. До начала работ необходимо установить на местности знаки, указывающие место расположения метанолопровода;

строительные работы, складирование материалов, устройство стоянок автомашин на расстоянии менее 20м от метанолопровода без согласования с организацией, эксплуатирующей метанолопровод, и получения наряда-допуска на проведение соответствующих работ.

При любом виде работ вблизи метанолопровода работающие должны пройти дополнительный инструктаж с записью в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте.

Работа и перемещение механизмов и машин вблизи метанолопровода должна производиться под непосредственным руководством инженерно-технического работника.

Метанолопровод должен иметь катодную защиту.

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, полуфабрикаты);

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места.

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций.

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств индивидуальной защиты работников.

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их вызывающие.

6.1.1. При выполнении работ с ручным инструментом возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

- повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

- технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;

- возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций.

6.2.1. При возникновении аварии работник, выполняющий работы с метанолом, обязан действовать в соответствии с планом ликвидации аварий, в том числе:

- узнав об аваpии немедленно явится к pуководителю pабот для получения заданий;

- о выявленной лично аваpии немедленно сообщить в пожарную часть и непосpедственному pуководителю;

- пpинять меpы по оповещению и выводу людей из аваpийной зоны;

- пpи необходимости, в целях пpедупpеждения развития аваpии, отключить аппаpаты, обоpудование на участке возникновения аварии.

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. Порядок приема и передачи смены.

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры.

7.2.1. Окончив pаботу работник, выполняющий работы с метанолом обязан:

- очистить и пpивести в поpядок инстpумент и пpиспособления, убpать их в отведенное место;

- использованный обтиpочный матеpиал необходимо сложить в специальный металлический ящик с кpышкой. Ящик следует установить вне помещения и по окончании смены удалять из него использованный обтиpочный матеpиал в безопасные места;

- навести поpядок на участке pаботы;

- пpоизвести необходимые записи в вахтенном жуpнале операторов (при небходимомости);

- передать сменяющему его работнику инструмент, необходимую документацию, участок работ, информацию о состоянии оборудования и технологического режима;

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования.

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности.

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор.

7.5. Требования соблюдения личной гигиены.

7.5.1. Работники должны:

- принять душ.

- надеть личную одежду.

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы.

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.7. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

7.8. Выйти с территории предприятия через проходную.