| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| 05 марта 2025 года |  |

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

____________

при работе с ПС в аварийных ситуациях на __________________

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

1. Назначение

1.1. Настоящая инструкция предназначена для работников _____________________________________________________

1.2. Настоящая инструкция определяет действия работников в аварийных ситуациях при работе с ПС.

2. Ссылки

При разработке настоящей Инструкции учтены требования следующих нормативных документов:

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".

- ____________________________________________________________________________

3. Сокращения, определения и обозначения

В настоящем документе используются следующие сокращения и терминология:

3.1. Сокращения:

- ФНП - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".

- ОПО - опасный производственный объект.

- РД – руководящий документ.

- ПС – подъёмное сооружение.

- Машинист ПС – лицо, прошедшее обучение и имеющее удостоверение, дающее право на управление одним или несколькими типами ПС.

3.2. Терминология:

- Ростехнадзор – федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Авария подъёмного сооружения – разрушение зданий (сооружений) ОПО, на которых непосредственно установлены ПС, и (или) самих ПС, в том числе падение отдельных частей ПС, а также возникновение в расчетных металлоконструкциях ПС разрушений (или остаточных деформаций сверх допустимых значений).

- Инцидент с подъёмными сооружением - отказ или повреждение ПС, применяемого на ОПО, отклонение от установленного режима технологического процесса при использовании ПС.

- Отказ - событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта (ПС).

- Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта (ПС) в эксплуатации при сохранении работоспособного состояния.

4. Общие положения

4.1. В соответствии со статьями 252, 253 ФНП на каждом ОПО, эксплуатирующем ПС, должны быть разработаны и доведены под роспись до каждого работника инструкции, определяющие действия работников в аварийных ситуациях.

4.2. В инструкциях, разрабатываемых согласно требования статьи 253 ФНП, наряду с требованиями, определяемыми спецификой ОПО, должны быть указаны следующие сведения для работников, занятых эксплуатацией ПС:

а) оперативные действия по предотвращению и локализации аварий;

б) способы и методы ликвидации аварий;

в) схемы эвакуации в случае возникновения взрыва, пожара, выброса токсичных веществ в помещении или на площадке, обслуживаемой ПС, если аварийная ситуация не может быть локализована или ликвидирована;

г) порядок использования системы пожаротушения в случае локальных возгораний оборудования ОПО;

д) порядок приведения ПС в безопасное положение в нерабочем состоянии, схема и порядок эвакуации крановщика (оператора), покидающего кабину управления ПС;

е) места, отведенные в ОПО, для нахождения ПС в нерабочем состоянии;

ж) места отключения вводов электропитания ПС;

з) места расположения медицинских аптечек первой помощи;

и) методы оказания первой помощи работникам, попавшим под электрическое напряжение, получившим ожоги, отравившимся продуктами горения;

к) порядок оповещения работников ОПО о возникновении аварий и инцидентов.

4.3. Ответственность за наличие указанных инструкций лежит на руководстве ОПО, эксплуатирующем ПС, а их исполнение в аварийных ситуациях - на каждом работнике ОПО.

5. Классификация аварий и инцидентов

5.1. Аварии:

К авариям при эксплуатации ПС относятся:

- разрушение или излом металлоконструкций ПС, вызвавшие необходимость в ремонте металлоконструкций или замене их отдельных секций;

- разрушения, возникшие в результате падения ПС;

- разрушение (обрыв) канатов ПС.

5.2. Инциденты:

К инцидентам при эксплуатации ПС относятся повреждения (изгиб, деформация) металлоконструкций ПС (их элементов), вызвавшие необходимость в ремонте металлоконструкций.

6. Основные причины аварий и несчастных случаев при эксплуатации ПС

6.1. Основными причинами аварий и несчастных случаев при эксплуатации мостовых кранов являются:

- неисправность тормозов, концевых выключателей механизмов подъёма груза, передвижения крана и тележки (тележек), блокировок двери кабины и люка для выхода на мост крана;

- обрыв грузовых канатов;

- разрушение металлоконструкций (опор, пролетных балок, тележек и т. д.);

- неисправность рельсового пути и тупиковых упоров;

- управление краном необученным персоналом;

- неисправность электрооборудования и травмирование работающего электрическим током;

- несоблюдение марочной системы при работе на мостовых кранах, управляемых из кабины;

- отсутствие или неисправность ограждений площадок и вращающихся частей;

- несоблюдение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, при выполнении работ на крановых путях и проходных галереях;

- неисправность канатов, грузозахватных органов и грузозахватных приспособлений;

- подъём груза при наклонном положении канатов;

- неправильная строповка грузов, перегруз или переполнение тары;

- нахождение людей в полувагонах и на других транспортных средствах при их погрузке и разгрузке;

- несоблюдение порядка и габаритов складирования грузов;

- нахождение людей в зоне действия магнитных и грейферных кранов и под перемещаемым грузом.

6.2. Основными причинами аварий самоходных кранов являются:

- неправильная установка крана на участке работ;

- нарушения крепления узлов и механизмов крана;

- неправильная регулировка тормозов;

- неисправность тормозов;

- обрыв стальных канатов;

- неправильная регулировка указателя грузоподъемности;

- перегруз крана;

- принудительный вывод из строя и неисправность ограничителя грузоподъемности;

- конструктивные недостатки;

- неудовлетворительное качество сварных соединений, допущенное при ремонте, монтаже и изготовлении крана;

- низкое качество стали, применяемой при изготовлении деталей для ответственных металлоконструкций кранов.

6.3. Основными причинами аварий башенных, портальных кранов являются:

- неправильная установка крана на участке работ;

- неправильная регулировка тормозов;

- неисправность тормозов;

- обрыв стальных канатов;

- перегруз крана;

- принудительный вывод из строя и неисправность ограничителя грузоподъемности и других приборов безопасности;

- конструктивные недостатки;

- неудовлетворительное качество сварных соединений, допущенное при ремонте, монтаже и изготовлении крана;

- низкое качество стали, применяемой при изготовлении деталей для ответственных металлоконструкций кранов;

- несоответствие состояния конструкции кранов требованиям безопасности;

- несоблюдение установленных требований к монтажу и демонтажу;

- нарушение условий безопасной эксплуатации.

6.4. Не назначены специалисты, ответственные за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, за содержание ПС в работоспособном состоянии, за безопасное производство работ с применением ПС.

6.5. Истек срок технического освидетельствования ПС или специального обследования машины, отработавшей нормативный срок службы.

6.6. Не выполнены выданные органами Ростехнадзора предписания по обеспечению безопасной эксплуатации ПС.

6.7. Подъем и перемещение кранами грузов, превышающих установленную для них грузоподъемность.

6.8. Отсутствие должного руководства и надзора со стороны инженерно-технических работников, ответственных за работоспособное состояние ПС и безопасность работы, других ответственных руководителей, в результате чего допускаются нарушения, аварии и несчастные случаи.

7. Оперативные действия по предотвращению и локализации аварий

7.1. Цель управления промышленной безопасностью на предприятии – предупреждение аварий на ОПО и обеспечение готовности предприятия к локализации и ликвидации последствий аварий.

7.2. Основными направлениями деятельности предприятия по предупреждению аварий на ОПО с использованием ПС и обеспечению готовности предприятия к локализации и ликвидации их последствий являются:

- учет аварий при работе ПС, представление в установленном порядке информации об авариях, причинах их возникновения и принятых мерах;

- проведение мероприятий, направленных на снижение рисков при эксплуатации ПС;

- планирование и контроль финансовых средств, выделенных на обеспечение готовности предприятия к проведению мероприятий по локализации и ликвидации аварий и их последствий при работе с ПС;

- организация обучения и аттестации руководителей и специалистов в области промышленной безопасности с учетом специфики выполняемых работ для получения ими соответствующей квалификации и компетентности;

- обеспечение практического использования современных методов прогнозирования возможных аварий при работе с ПС, разработка мероприятий по предотвращению или смягчению их последствий;

- проведение анализа и корректировки планов, мероприятий по готовности к аварийным ситуациям, их предотвращению и ликвидации последствий, периодических проверок практической готовности персонала к действиям в аварийных ситуациях при работе с ПС;

- осуществление планирования видов деятельности, включая техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт оборудования, строительных сооружений, устройств безопасности и металлоконструкций;

- обеспечение проведения экспертизы промышленной безопасности, диагностики, испытаний, освидетельствования ПС, применяемых на _________________, в установленные сроки;

- осуществление страхования гражданской ответственности предприятия на случай возмещения ущерба третьим лицам от аварий на ПС;

- обеспечение укомплектованности штата работников;

- допуск к работе персонала на ПС, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;

- обеспечение проведения подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности;

- соблюдение федеральных законов и положений, иных нормативных правовых актов РФ, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности;

- наличие нормативных правовых актов и нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ с ПС;

- организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности;

- обеспечение наличия и функционирования необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями;

- предотвращение проникновения на опасный производственный объект посторонних лиц;

- выполнение распоряжений и предписаний Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ее территориальных органов и должностных лиц, отдаваемых ими в соответствии с полномочиями;

- приостановка эксплуатации ПС самостоятельно или по предписанию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ее территориальных органов и должностных лиц в случае аварии на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность (подготовка укрытий и убежищ, эвакуация, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, обучение действиям при аварии);

- способность инженерно-технического комплекса противостоять воздействию поражающих факторов;

- подготовленность объекта к ведению спасательных и вспомогательных работ;

- обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда, действий в случае аварии или инцидента.

8. Способы и методы ликвидации аварий

8.1. При возникновении на ПС опасных факторов, которые могут вызвать аварию или несчастный случай (трещины в металлоконструкциях, повреждение каната, поломка осей колес и других элементов, неисправность механизмов, тормозов, электрооборудования и др.), а также при появлении треска, биения, стука, грохота в механизмах крановщик должен немедленно прекратить перемещение груза, подать предупредительный звуковой сигнал, опустить груз на землю (пол, площадку) и выяснить причину аварийной ситуации, с последующим сообщением специалисту, ответственному за безопасное производство работ с применением ПС.

8.2. Если элементы ПС оказались под напряжением, крановщик должен принять меры личной безопасности.

8.3. При возникновении на ПС возгорания или задымления крановщик обязан немедленно прекратить работу, отключить рубильник питающей сети, сообщить в _______________, сообщить специалисту, ответственному за безопасное производство работ с применением ПС и приступить к тушению возгорания, пользуясь имеющимися на ПС средствами пожаротушения.

8.4. При возникновении угрозы разрушения перекрытий или стен здания, рельсовых путей или подкрановых балок мостовых кранов крановщик должен немедленно прекратить работу, остановить и обесточить ПС, покинуть пределы опасной зоны.

8.5. Стропальщик при возникновении на участке работ аварийной ситуации (появление стука в механизмах машины, разрушения канатов, поломка грузозахватных органов, приспособлений и тары) должен немедленно подать сигнал крановщику о прекращении работы ПС и предупредить об этом всех работающих.

8.6. Если элементы ПС оказались под напряжением, стропальщик должен принять меры личной безопасности.

8.7. При возникновении на ПС или участке работы ПС возгорания или задымления стропальщик должен немедленно дать сигнал крановщику, отключить рубильник питающей сети, сообщить в _______________, сообщить специалисту, ответственному за безопасное производство работ с применением ПС и приступить к тушению возгорания, пользуясь имеющимися на участке работы средствами пожаротушения.

8.8. Если во время работы ПС произошли авария или несчастный случай, крановщик, стропальщик должны немедленно поставить в известность специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС, и обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также не влечет дальнейшего развития аварии.

8.9. Обо всех аварийных ситуациях крановщик обязан сделать запись в вахтенном журнале и поставить в известность специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

9. Схемы эвакуации в случае возникновения взрыва, пожара, выброса токсичных веществ в помещении или на площадке, обслуживаемой ПС, если аварийная ситуация не может быть локализована или ликвидирована

9.1. На _________________, где эксплуатируются ПС, выбросы токсичных веществ или взрывы невозможны по технологическим причинам.

9.2. Схемы эвакуации людей в случае возникновения пожара указаны на «____________________________________________________________

9.3. _________________ разрабатываются для каждого помещения ____.

10. Порядок использования системы пожаротушения в случае локальных возгораний на ПС

10.1. Места расположения системы пожаротушения (огнетушителей, пожарных рукавов, огнетушителей, ящиков с песком и т. д.) указаны на _____________________________________________________________

10.2. На ____________________________________________________________ указаны инструкции действий персонала и ответственных лиц.

10.3. С работниками проводятся периодические инструктажи и тренировки по действиям в ЧС. Сведения о проведённых инструктажах заносятся в _____________________________________________

11. Порядок приведения ПС в безопасное положение в нерабочем состоянии. схема и порядок эвакуации крановщика (оператора), покидающего кабину управления ПС

11.1. В штатном режиме по окончании работ крановщик выполняет обязанности, изложенные в _______________________, а именно:

- освободить от груза крюк или грузозахватное приспособление;

- поставить кран у посадочной площадки или на место, предназначенное для его стоянки;

- поднять крюк в верхнее положение, а грейфер опустить на отведённое для этого место;

- перевести в нулевое положение штурвалы и рукоятки всех контроллеров и командоконтроллеров, отключить главный рубильник (автомат) и вынуть ключ-марку из защитной панели крана;

- записать в вахтенный журнал сведения о выявленных дефектах и неисправностях узлов, сообщить об этом специалисту, ответственному за содержание крана в работоспособном состоянии.

11.2. По окончанию работы крана, крановщик обо всех неполадках в работе крана делает в вахтенном журнале соответствующую запись.

11.3. При внезапном прекращении электропитания или остановке крана по другим причинам крановщик должен поставить штурвалы или рукоятки контроллеров в нулевое положение и выключить рубильник в кабине. При остановке крана не у посадочной площадки крановщик покидает кабину в порядке, изложенном в специальном Распоряжении о мероприятиях по безопасному спуску крановщиков из кабины при вынужденной остановке крана не у посадочной площадки.

11.4. Если груз остался в поднятом положении, крановщик обязан через стропальщика или других рабочих вызвать специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС, и в его присутствии опустить груз путём ручного растормаживания.

12. Места, отведенные в ОПО, для нахождения ПС в нерабочем состоянии

12.1. ПС в нерабочем состоянии и в перерывах в работе должны находиться на месте стоянки с посадочными площадками.

12.2. Места расположения стояночных мест ПС определены проектом.

13. Места отключения вводов электропитания ПС

13.1. Места расположения вводов электропитания ПС определены проектом.

13.2. Устройство для подачи напряжения на ПС____________________________________________________________________

13.3. Все работники, занятые эксплуатацией ПС должны знать расположение этого устройства и уметь отключать ПС от электропитания в аварийных ситуациях.

14. Места расположения медицинских аптечек первой помощи

14.1. Медицинские аптечки первой помощи находятся в кабинах крановщиков, а также в помещениях на местах работ всех работников, занятых эксплуатацией ПС.

15. Методы оказания первой помощи работникам, попавшим под электрическое напряжение, получившим ожоги, отравившимся продуктами горения

15.1. Обучение по оказанию доврачебной (первой) помощи проводятся со всеми работниками ежегодно ______________________________

15.2. После первичного обучения работникам на руки выдаётся _____________________________________________________________________________.

15.3. На рабочих местах _____________ проводятся __________________________________________________________ Сведения о проведённых инструктажах заносятся в _____________________________________________

16. Порядок оповещения работников ОПО о возникновении аварий и инцидентов

16.1. Крановщик ПС может сообщить об аварии специалисту, ответственному за безопасное производство работ с применением ПС, через стропальщиков, применить звуковую сигнализацию или передать сообщение по мобильному телефону.

Лист ознакомления

с инструкцией при работе с ПС в аварийных ситуациях на __________________________________________

С документом ознакомлены:

| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |