Производственная инструкция для аппаратчика обработки зерна

1. Общие требования

1.1. Аппаратчик обработки зерна является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру (руководителю структурного подразделения).

1.2. Аппаратчику обработки зерна необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

1.3. На должность аппаратчика обработки зерна назначается лицо, имеющее среднее образование и соответствующую подготовку по специальности (среднее профессиональное образование).

1.4. Аппаратчик обработки зерна должен знать:

– правила организации и ведения технологического процесса сушки зерна;

– устройство пульта управления, применяемых контрольно-измерительных приборов, оборудования зоны обслуживания, правила его эксплуатации;

– технологические свойства зерна различных зерновых культур и показатели его качества;

– основные данные о топливе и нормы его расхода;

– методы определения качества зерна; правила сушки зерна продовольственного, кормового и семенного назначения;

– параметры технологического режима и правила регулирования процесса горения топлива и составления смеси теплоносителя;

– основные требования, предъявляемые к топкам зерносушилок;

– правила и способы наладки и регулирования зерносушильного оборудования;

– правила очередности пуска и остановки обслуживаемого оборудования с пульта управления;

– способы выявления неисправностей в работе обслуживаемого оборудования.

1.5. Аппаратчик обработки зерна назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя предприятия в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. К работе аппаратчиком обработки зерна допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной работе и группу по электробезопасности.

1.7. Аппаратчик обработки зерна обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.8. Аппаратчику обработки зерна необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.9. В своей деятельности аппаратчик обработки зерна руководствуется:

– уставом организации;

– Правилами трудового распорядка;

– приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

– настоящей инструкцией.

1.10. Характеристика работ аппаратчика обработки зерна:

– ведение и организация технологического процесса обработки (сушки) зерна и семян различных культур продовольственного, фуражного и семенного назначения в газово-рециркуляционных, рециркуляционно-изотермических зерносушилках и зерносушилках с предварительным подогревом зерна;

– обслуживание, контроль работы зерносушилок с рециркуляцией зерна с пульта управления;

– сжигание газообразного топлива;

– регулирование процесса горения, тяги и температурного режима обслуживаемого оборудования;

– регулирование режима работы зерносушилок, движения зерна в сушилках, предварительного нагрева зерна, количества и температуры сушильного агента, температуры нагрева зерна в сушильных камерах, охлаждения просушенного зерна в охладительных камерах;

– определение кратности рециркуляции и выбор режимов сушки зерна;

– обеспечение качества сушки и снижение влажности зерна и семян до уровня, соответствующего требованиям государственного стандарта;

– расчет необходимого количества и температуры теплоносителя и влажности зерна;

– контроль работы обслуживаемого оборудования по предварительной очистке зерна;

– наблюдение за работой топок, насосов, топливопроводов, воздуходувок и другого оборудования.

2. Обязанности

Аппаратчик обработки зерна перед началом работы обязан:

2.1. Проверить свое рабочее место: наличие равномерного освещения, отсутствие загромождения посторонними предметами.

2.2. Надеть спецодежду, тщательно заправить ее, не допуская свисающих концов, волосы убрать под головной убор.

2.3. Ознакомиться у сменщика с работой всего технологического, транспортного, аспирационного оборудования, с выявленными во время работы неисправностями и какие принимались меры по их устранению.

2.4. Произвести наружный осмотр помещения и оборудования.

2.5. Перед включением технологических маршрутов необходимо проверить:

– наличие ограждений и надежность их крепления в местах установки;

– исправность средств заземления;

– работу аспирационных сетей;

– наружным осмотром исправность электроаппаратуры и проводов, средств сигнализации;

– не производится ли ремонт оборудования.

2.6. В случаях обнаружения неисправностей следует сообщить сменному мастеру и действовать по его указанию.

2.7. О пуске оборудования предупредить работников предупредительной сигнализацией и по громкоговорящей связи.

2.8. Соблюдать требования производственной санитарии на рабочем месте.

2.9. При работе технологических маршрутов запрещается:

производить ремонт оборудования;

ликвидировать завалы машин.

2.10. При внезапной остановке сблокированных маршрутов необходимо ставить в известность сменного мастера и дежурного электромонтера.

2.11. Во время удаления пыли с корпусов машин следует быть особо осторожным, не подходить близко к работающему оборудованию, обтирку производить с расстояния вытянутой руки. Пол под обойной машиной СИГ и сепараторами убирать только щеткой на длинной ручке.

2.12. Ежесменно производить очистку магнитов щеткой, металлопримеси сдавать в лабораторию.

2.13. При возникновении завала в оборудовании надо немедленно прекратить подачу зерна на машину, остановить ее, выявить и устранить неполадки, так как дальнейшая работа может привести к аварии или несчастному случаю.

2.14. Запрещается:

пускать в работу машину со снятым ограждением;

производить ремонтные работы, очистку вибраторов привода, индикатора наличия зерна до полной остановки машины;

надевать приводные ремни при включенном электродвигателе;

загромождать проходы вокруг машины;

открывать люк в осадочной камере во время работы аспираторов.

2.15. Очистку шнека производить только при остановке машины.

2.16. При обслуживании дуаспираторов питающий валик следует очищать специальным скребком.

2.17. Приводные валы, шкивы, редукторы, муфты, приводящие в движение шлюзовые затворы, должны быть надежно ограждены.

2.18. Опробование вращения крыльчатки шлюзового затвора надо производить от руки за конец вала. Вращение крыльчатки руками за лопасти запрещается.

2.19. При попадании в шлюзовой затвор постороннего предмета или завала шлюзового затвора изъятие предмета или ликвидация завала должны производиться только после полной остановки вращения крыльчатки.

2.20. Ликвидация завала батарейной установки производится только при полной ее остановке.

2.21. Для безопасной эксплуатации вентилятора работник должен наблюдать за бесшумной работой и нагревом подшипников, натяжных приводных ремней, за присоединением всасывающего воздухопровода к вентилятору. Температура корпусов подшипников вентилятора и другого оборудования не должна превышать 40–45 оС. При повышении температуры подшипники необходимо осмотреть (вместе со слесарем-ремонтником) и при необходимости заполнить свежей смазкой.

2.22. Вентиляторы должны работать плавно, без стука, шума и вибрации.

2.23. При завале нории необходимо прежде всего выключить электродвигатель. Расчищать башмак нории необходимо специальным скребком. Он должен находиться в руке рабочего свободно, закреплять его к кисти руки запрещается.

2.24. Замену сит на сепараторах производить при выключенных электродвигателях и снятых ремнях приводов вибраторов.

2.25. Подключать сепаратор к электросети и устранять неисправности электрической части разрешается только электромонтеру.

2.26. Все горячие воздуховоды зерносушилки, диффузоры и вентиляторы, расположенные в местах, доступных для обслуживающего персонала, должны быть покрыты теплоизоляцией. Температура наружных поверхностей не должна превышать 45 оС.

2.27. Двери, ведущие в выхлопные камеры шахт зерносушилок, должны быть плотно закрыты во время работы зерносушилок, чтобы не пропускать отработанный теплоноситель в рабочие помещения.

2.28. Пробы зерна из горячей камеры зерносушилки должны отбираться только при помощи специальных совков с деревянными ручками.

2.29. При ручном обслуживании топок зажигать жидкое топливо разрешается только после продувки камеры сжигания.

2.30. Запуск топок жидкого топлива после длительной остановки перед началом сушильного сезона или после ремонта должен производиться в присутствии руководителя участка.

2.31. Топливопроводы и топливная аппаратура должны быть герметичными. Вытекание из них топлива не допускается.

2.32. При зажигании топлива необходимо соблюдать меры безопасности. Если не загорится топливо, следует прекратить его подачу в форсунку, убрать из топки растопочный факел и проветрить топку 10–15 минут, устранить причину незагорания.

2.33. Ремонт зерносушилок, в особенности топок, разрешается производить только после полного прекращения их работы и охлаждения.

2.34. Во время нахождения рабочего в шахте зерносушилки должны быть приняты меры для исключения возможности пуска вентилятора или подачи зерна. Необходимо закрыть задвижку выпуска зерна в шахту, с этой же целью должна вывешиваться предупредительная надпись на пусковой аппаратуре, кроме того, другой работник должен быть вблизи зерносушилки на случай необходимости оказания экстренной помощи.

2.35. Пространство топки, в которой непосредственно производится сжигание жидкого топлива, должно быть оборудовано отверстиями, которые могут служить выхлопными в случае взрыва.

2.36. Оставлять работающие зерносушилки без присмотра запрещается.

2.37. Обо всех обнаруженных нарушениях безопасности сообщить сменному мастеру или начальнику цеха.

2.38. Сообщить сменщику о работе технологического оборудования, об обнаруженных неполадках и мерах, принятых для их устранения.

2.39. По окончании смены аппаратчик должен привести в порядок свое рабочее место и убрать спецодежду в гардероб.

2.40. Перед переодеванием в личную одежду принять гигиенический душ.

2.41. Оставаться в цеху или на территории комбината после окончания смены без ведома сменного мастера или начальника цеха не допускается.

3. Ответственность

Аппаратчик обработки зерна несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение Правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений требований безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов аппаратчик обработки зерна может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Аппаратчик обработки зерна имеет право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение соответствующего квалификационного разряда.

4.4. На обеспечение средствами индивидуальной защиты, инструментом, необходимыми материалами, оборудованным рабочим местом.

4.5. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.6. Пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом.