Производственная инструкция для аппаратчика воздухоразделения

1. Общие требования

1.1. Аппаратчик воздухоразделения является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру (руководителю структурного подразделения).

1.2. Аппаратчику воздухоразделения необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. На должность аппаратчика воздухоразделения назначается лицо, состоящее в штате эксплуатирующей организации, не моложе восемнадцатилетнего возраста, удовлетворяющее квалификационным требованиям, не имеющее медицинских противопоказаний.

1.4. Аппаратчик воздухоразделения должен знать:

- технологическую схему производства кислорода;

- строение наполнительной рампы; строение кислородных установок и назначение отдельных узлов;

- правила регулирования аппаратов согласно показаниям контрольно-измерительных приборов;

- основы физики, химии и электротехники, свойства инертных газов;

- правила ведения контрольно-учетных записей о работе установки; методы проведения анализа газов;

- правила слива жидкого кислорода в танки, наполнения баллонов газом, обращения с наполненными баллонами и правила их хранения;

- строение простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов.

1.5. Аппаратчик воздухоразделения назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. К работе аппаратчиком воздухоразделения допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной работе и группу по электробезопасности.

1.7. Аппаратчик воздухоразделения обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.8. Аппаратчику воздухоразделения необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, производственной санитарии.

1.9. Аппаратчик воздухоразделения должен:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- знать организационно-распорядительные, нормативные, методические документы по вопросам эксплуатации технологической установки;

- технологию производства, технологическую карту, карту установок и блокировок, правила регулирования процесса знать схемы, технические характеристики, конструктивные особенности, режимы эксплуатации оборудования, аппаратуры;

- методы проведения наладки оборудования;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

2. Обязанности

Аппаратчик воздухоразделения перед началом работы обязан:

2.1. Проверить внешним осмотром средства индивидуальной защиты и надеть спецодежду, спецобувь и др. средства индивидуальной защиты в соответствии с видами работ.

2.2. Проверить свое рабочее место: наличие равномерного освещения, отсутствие загромождения посторонними предметами.

2.3. Проверить технологическое оборудование:

- состояние ограждений агрегатов;

- наличие манометров на агрегатах и коммуникациях и их пригодность к дальнейшей эксплуатации;

- наличие термометров на всех точках, где контролируется температура.

2.4. Проверить наличие необходимого инструмента, приспособлений, их исправность.

2.5. Расположить инструмент на рабочем месте с максимальным удобством для пользования, не допуская наличия в зоне работы лишних предметов.

2.6. Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и надежно закрепить съемные детали и механизмы, проверить работу механического оборудования, пускорегулирующей аппаратуры на холостом ходу.

2.7. Проверить наличие аптечки первой медицинской помощи.

2.8. Во время работы аппаратчик воздухоразделения обязан:

- работать при наличии и исправности ограждений, блокировочных и других устройств, обеспечивающих безопасность труда, при достаточной освещенности;

- работу производить исправными инструментами и приспособлениями;

- для осмотра аппаратов разрешается пользоваться переносными электрическими светильниками напряжения не более 12 В:

- трубопроводы, машины и аппараты, связанные с газообразным кислородом и воздухом, должны быть заземлены;

- фланцы с неметаллическими прокладками должны иметь токопроводящие перемычки;

- производство газоэлектросварочных работ разрешается только в присутствии и под личным наблюдением мастера участка при наличии наряда-допуска и разрешения на огневые работы, подписанного начальником цеха;

- перед проведением огневых работ сосуд или трубопровод необходимо выключить из схемы с помощью установок заглушек, продуть азотом или воздухом, взять анализ на содержание кислорода;

- следить путем внешнего осмотра за наличием целостности заземляющих проводников электродвигателей и электроаппаратуры;

- работы выполнять с использованием средств индивидуальной защиты;

- выполнение ремонтных работ на внутриблочных коммуникациях и сосудов блоков разделения при пониженных температурах производить теплой одежде и валенках;

- работы производить с прочным закреплением ограждением лестниц, площадок, монтажных проемов, люков.

2.9. Аппаратчику воздухоразделения запрещается в процессе работы:

- подходить к открытому огню;

- курить, принимать пищу на рабочем месте;

- выпуск кислорода в помещение кислородной станции;

- превышать рабочее давление в сосудах, агрегатах, трубопроводов блока разделения;

- при переключении обмерзшие вентили отогревать горячей водой; пользоваться ломиками, трубками во избежание срыва вентилей, открывать вентили ударом;

- при производстве продувок стоять против вентилей;

- применение промасленной хлопчатобумажной сальниковой набивки на арматуре, связанной с кислородом;

- производить наладку технологического оборудования с ящиков и других посторонних предметов;

- производить работу без применения средств индивидуальной защиты;

- загромождать рабочее место, проходы к нему и между оборудованием, столами, стеллажами, проходы к пультам управления, рубильникам, пути эвакуации;

- производить работу неисправными приборами, инструментами и приспособлениями;

- допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

2.10. Аппаратчик воздухоразделения в конце рабочего дня обязан:

- место работы освободить от всех приборов, инструментов, приспособлений, которые были доставлены для производства работ;

- привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления;

- проинформировать принимающих смену о недостатках, имевших место в течение смены и изменениях в работе оборудования;

- спецодежду убрать в шкаф.

3. Ответственность

Аппаратчик воздухоразделения несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности, техники безопасности и производственной санитарии.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов аппаратчик воздухоразделения может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Аппаратчик воздухоразделения имеет право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение соответствующего квалификационного разряда.

4.4. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.

4.5. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.6. Пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации