Производственная инструкция для дежурного по станции буксировочной канатной дороги

1. Общие положения
1.1. Настоящая производственная инструкция разработана для лиц, выполняющих обязанности дежурного по станции буксировочной канатной дороги (БКД).
1.2. Дежурный по станции БКД (в дальнейшем «дежурный») назначается из числа лиц не моложе 18 лет, прошедших медицинское освидетельствование, обучение на знание Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.11.2020 № 441 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров", обученных по соответствующей программе, аттестованных в установленном порядке, а так же повторную проверку знаний в объеме производственной инструкции и инструктаж по охране труда на рабочем месте.
1.3. Подготовка и первичная аттестация дежурного должна проводиться в организациях по подготовке, имеющих соответствующую базу для теоретического и производственного обучения и состав преподавателей. Подготовка дежурного должна осуществляться по программам, согласованным с органами Ростехнадзора.
1.4. Результаты аттестации дежурного оформляются протоколом. Лицам, прошедшим аттестацию, должно быть выдано соответствующее удостоверение.
Участие представителя органов Ростехнадзора в работе аттестационной (квалификационной) комиссии при первичной аттестации дежурного не обязательно.
1.5. Повторная проверка знаний дежурных должна проводиться аттестационной (квалификационной) комиссией предприятия не реже одного раза в 12 месяцев. Внеочередная проверка знаний проводится:

- при переходе работника на другое место работы;

- по требованию начальника БКД или государственного инспектора Ростехнадзора.

Повторная и внеочередная проверка знаний должна проводиться в объеме производственной инструкции. В работе комиссии обязательное участие принимает начальник БКД. Результаты повторной проверки знаний дежурного оформляются протоколом с отметкой в удостоверении.
1.6. Допуск к самостоятельной работе дежурных оформляется приказом (распоряжением) по организации. Перед допуском к работе начальник БКД обязан выдать дежурному (под роспись) производственную инструкцию по безопасной эксплуатации канатной дороги, утвержденную руководством организации-владельца.
1.7. Обученный и имеющий на руках удостоверение на право исполнения обязанностей дежурный должен знать:
а) Правила устройства и безопасной эксплуатации буксировочных канатных дорог;
б) Правила устройства электроустановок, Правила эксплуатации электроустановок потребителей;
в) Производственную инструкцию, руководство по эксплуатации канатной дороги, а также параметры и техническую характеристику БКД;
г) Инструкцию и план эвакуации и спасения пассажиров канатной буксировочной канатной дороги;
д) Информационные письма и другие указания органов Ростехнадзора по предупреждению аварий и несчастных случаев при эксплуатации подвесных канатных дорог;
е) Устройство БКД;
ж) Устройство и назначение приборов и устройств безопасности;
з) Сроки и результаты проведенных технических освидетельствований и технических обслуживаний канатной дороги;
и) Действующий на канатной дороге порядок сигнализации и связи;
к) Правила перевозки пассажиров;
л) Приемы освобождения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение, и способы оказания им первой помощи;
1.8. Дежурный по станции непосредственно подчиняется в своей работе машинисту-оператору БКД и руководствуется указаниями начальника БКД.

2. Общие положения
2.1. Обязанности дежурного по станции перед началом работы
2.1.1. Дежурный обязан прибыть на канатную дорогу не позже чем за 1 час до пуска канатной дороги в работу и выполнить совместно с другими работниками канатной дороги, согласно руководству по эксплуатации, проверку готовности канатной дороги к пуску.
Перед началом работы дежурный должен:

- сделать запись в журнале передачи смен о принятии дежурства и обнаруженных недостатках (мусор, грязь, на площадках посадки-высадки и т.п.);

- выполнить, при необходимости, уборку площадки посадки (высадки) и подходы к ней от грязи, мусора, снега, масел;

- проверить исправность работы средств связи и кнопок сигнализации и аварийной остановки канатной дороги;

- проверить наличие средств пожаротушения и их исправности;

- проверить наличие аптечки первой медицинской помощи;

- убедиться в исправности ограждений, информационных и предупреждающих знаков.

2.1.2. При приемке работающей канатной дороги ее осмотр должен производиться совместно с дежурным, сдающим смену. Для осмотра канатной дороги начальник БКД обязан выделить необходимое время.
2.1.3. Осмотр БКД должен осуществляться только при неработающем приводе и при отключенном рубильнике.
2.1.4. Дежурный не должен приступать к работе, если:
а) Не выполнены регламентные работы перед пуском канатной дороги в работу;
б) Неисправны средства связи и сигнализации;
в) Неисправны кнопки аварийной остановки канатной дороги;
г) Отсутствуют или не комплект средств пожаротушения;
д) Отсутствует аптечка первой медицинской помощи;
е) Неисправны или отсутствуют ограждения, информационные и предупреждающие знаки.
ж) Истекли сроки технического освидетельствования, ремонта, технического обслуживания и профилактического осмотра.
2.2. Обязанности дежурного во время работы
2.2.1. Во время работы канатной дороги дежурный должен быть вежливым и предупредительным с пассажирами, опрятно одет. Во время работы с пассажирами не курить и не отвлекаться на посторонние дела не связанные с производственной деятельностью.
2.2.2. Во время работы канатной дороги дежурный обязан:

- неотлучно находиться на рабочем месте площадки посадки или высадки канатной дороги;

- оказывать помощь при посадке или высадке пассажиров на станциях;

- контролировать, чтобы пассажиры до подхода подвижного состава встали на место, отмеченное на поверхности посадочной площадки;

- следить за состоянием механического оборудования, правильностью прохождения несуще-тягового каната и подвесок подвижного состава на приводной или обводной станции;

- при обнаружении неисправностей или дефектов оборудования канатной дороги неотложно доложить машинисту-оператору и начальнику БКД, а, при необходимости, остановить канатную дорогу, пользуясь кнопкой аварийной остановки канатной дороги «СТОП»;

- для устранения неисправностей установить знак «ПОСАДКИ НЕТ» при входе на площадку посадки;

- при обнаружении неисправного подвижного состава навесить на него плакат «НЕИСПРАВНО» или снять его с тягового каната;

- контролировать соблюдение правил перевозки пассажиров на пассажирской подвесной канатной дороге;

- содержать в чистоте площадки посадки или высадки пассажиров;

- при возникновении аварийной ситуации остановить дорогу, пользуясь кнопкой аварийной остановки канатной дороги «СТОП»;

- не допускать нахождения на приводной станции, в служебных и производственных помещениях посторонних лиц.

2.3. Обязанности дежурного в аварийных ситуациях
2.3.1. При вынужденной остановки канатной дороги дежурный должен немедленно предупредить машиниста-оператора начальника БКД.
2.3.2. При возникновении на канатной дороге пожара на станции дежурный обязан немедленно доложить машинисту-оператору и начальнику БКД, прекратить работу, вызвать пожарную охрану и приступить к тушению пожара, пользуясь имеющимися на канатной дороге средствами пожаротушения.
2.3.3. Если элементы канатной дороги (металлоконструкции и др.) оказались под напряжением, дежурный должен предупредить машиниста-оператора, пассажиров и остальной обслуживающий персонал через громкоговорящую связь об опасности, самому принять меры личной безопасности от поражения электрическим током и сообщить о случившемся начальнику БКД, для принятия мер по отключению канатной дороги от питающей сети.
2.3.4. При возникновении стихийных природных явлений (ураган, землетрясение и т.п.) дежурный должен по возможности оказывать помощь пассажирам при покидании станции, после чего прекратить работу и покинуть канатную дорогу и уйти в безопасное место.
2.3.5. При возникновении других аварийных ситуаций дежурный должен выполнить требования безопасности, изложенные в руководстве по эксплуатации канатной дороги.
2.3.6. Если не имеется возможности вернуть пассажиров на станцию, то дежурный участвует в эвакуации пассажиров согласно «Инструкции и плана эвакуации и спасения пассажиров канатной буксировочной канатной дороги».
2.3.7. Если во время работы канатной дороги имели место авария или несчастный случай, то дежурный должен немедленно поставить в известность об этом машиниста-оператора и начальника БКД, и обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья других пассажиров.
2.4. Обязанности дежурного по окончании работы
По окончании работы канатной дороги дежурный обязан:

- установить знак «ПОСАДКИ НЕТ» при входе на площадку посадки;

- оказывать помощь машинисту-оператору и обслуживающему персоналу при проведении проверки (обслуживания) канатной дороги, согласно руководству по эксплуатации, после ее остановки в связи с окончанием работы;

- провести уборку мусора на станциях БКД и прилегающей к ним территории;

- сделать соответствующие записи в эксплуатационной документации (журнал сдачи смены) после окончании работы канатной дороги.

3. Обслуживание канатной дороги
При обслуживании БКД дежурный обязан оказывать помощь машинисту-оператору и обслуживающему персоналу в свободное от основных обязанностей время при проведении осмотров и обслуживания канатной дороги в соответствии с руководством по эксплуатации и графиком осмотров и ремонтов оборудования БКД.

4. Права
Дежурный имеет право обжаловать указания непосредственного начальника в вышестоящих инстанциях.

5. Ответственность
Дежурный несет полную ответственность за безопасную эксплуатацию буксировочной канатной дороги и нарушение требований производственной инструкции в соответствии с Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.11.2020 № 441 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров" и действующим законодательством.