Производственная инструкция для дробильщика

1. Общие требования

1.1. Дробильщик является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру.

1.2. Дробильщику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. На должность дробильщика назначается лицо, имеющее специальное профессиональное образование.

1.4. Дробильщик должен знать:

- устройство, конструктивные особенности, схема расположения, принципы действия, правила эксплуатации, технического обслуживания и ремонта дробилок, мельниц и вспомогательного оборудования крупного, среднего и мелкого дробления, крупного и тонкого измельчения материалов;

- требования инструкции, порядок и правила технического обслуживания дробильного и измельчительного оборудования;

- назначение и правила проведения технического диагностирования при оценке технического состояния оборудования;

- способы выявления и устранения неисправностей дробильного и измельчительного оборудования;

- интенсивно изнашивающиеся и требующие проведения оперативных работ по их восстановлению или замене детали и узлы дробильно-измельчительного оборудования;

- устройство, правила эксплуатации систем жидкой и консистентной смазки узлов и деталей дробильного и измельчительного оборудования;

- требования к герметичности газоочистных установок, аспирационных систем, кожухов и укрытий дробильного и измельчительного оборудования;

- план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в отделениях дробления и измельчения материалов;

- правила проверки исправности и применения средств индивидуальной защиты;

- правила оказания первой помощи пострадавшим;

- требования бирочной системы и нарядов-допусков при работе в отделениях дробления и измельчения материалов;

- требования охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности в отделениях дробления и измельчения материалов;

- специализированное программное обеспечение рабочих мест машинистов дробильных и измельчительных установок.

1.5. Дробильщик назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя организации в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. К работе дробильщиком допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, теоретическое и практическое обучение, стажировку, обучение и инструктаж по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверку знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, имеющие удостоверения стропальщика, допуск к управлению грузоподъемными устройствами, допуск к обслуживанию и эксплуатации сосудов и трубопроводов, работающих под избыточным давлением, допуск не ниже II группы электрической безопасности при напряжении до 1000 В.

1.7. Дробильщик должен уметь:

- определять визуально и контрольными методами состояние ограждений, исправность средств связи, производственной сигнализации, блокировок, уровень освещенности, пожарной и электрической безопасности рабочих мест в соответствии с установленными нормами и правилами;

- осуществлять оценку исправности дробильного и измельчительного оборудования;

- выявлять путем визуального осмотра нарушения в работе систем смазки, гидравлических и пневматических систем дробильного и измельчительного оборудования;

- оценивать визуально и с помощью инструмента надежность крепления к фундаментам и опорным конструкциям корпусов машин, полноту затяжки ответственных болтовых соединений оборудования дробильных и измельчительных комплексов;

- выявлять нарушения герметичности газоочистных установок, аспирационных систем, кожухов, укрытий дробильного и измельчительного оборудования;

- применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться специальным рабочим инструментом в аварийных условиях;

- оказывать первую помощь пострадавшим;

- применять специализированное программное обеспечение рабочих мест машинистов дробильных и измельчительных установок.

1.8. Дробильщик обеспечивается спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами.

1.9. Дробильщику необходимо знать и строго соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.10. Дробильщик должен:

- соблюдать меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами и другими пожаро- и взрывоопасными веществами, материалами и оборудованием;

- знать месторасположение главного и запасных выходов из цеха и пути эвакуации из зоны возникновения пожара или аварии;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

2. Обязанности

Дробильщик перед началом работы обязан:

2.1. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходов, убедиться в отсутствии легковоспламеняющихся и горючих материалов.

2.2. Проверить:

- исправность и надежность крепления ограждений движущихся и вращающихся частей (приводных, натяжных и отклоняющих барабанов, натяжных устройств, опорных роликов и роликов нижней ветви ленты, шкивов, валов, зубчатых, цепных и ременных - исправность и надежность присоединения защитного заземления электродвигателей и пусковой аппаратуры;

- исправность тормозных устройств на приводах;

- исправность выключающих устройств, позволяющих останавливать конвейер в аварийных ситуациях с любого места по его длине (тросового выключателя), аварийных кнопок "Стоп" в головной и хвостовой части конвейеров, блокировки у вертикальных молотковых дробилок, исключающей возможность запуска дробилки при открытой крышке корпуса;

- исправность аварийных выключателей у мест загрузки и разгрузки элеваторов;

- исправность аспирационных систем, герметичность уплотнения крышек, желобов, кожухов оборудования, смотровых и шуровочных лючков.

2.3. Проверить наличие огнетушителей, ящика с песком и других средств пожаротушения.

2.4. Во время работы дробильщик обязан обеспечить:

- получение (передачу) при приеме-сдаче смены информации о сменном производственном задании, режиме работы оборудования крупного дробления материалов, отклонениях от заданных технологических регламентов и принятых мерах по их устранению;

- контроль соблюдения параметров и показателей работы оборудования крупного дробления;

- проверку исправности и функциональной надежности систем ручного и автоматического управления оборудованием для крупного дробления материалов;

- контроль запасов на складах и в загрузочных емкостях исходных крупногабаритных материалов для крупного дробления в щековых и конусных дробилках;

- контроль хода процесса выделения из исходных материалов готовых классов крупности с помощью стационарных грохотов;

- регулирование производительности подвижных и стационарных устройств равномерной подачи материалов на дробление в соответствии с производительностью дробильных машин крупного дробления;

- устранение заторов материалов по ходу их движения путем удаления из потока материалов нетранспортабельных, посторонних и недробимых предметов;

- регулирование хода процессов крупного дробления материалов в щековых и конусных дробилках;

- регулирование степени дробления материалов с помощью поршневых, пружинных и гидравлических устройств, броневых сегментов и деталей регулирования ширины выпускных щелей щековых и конусных дробилок.

2.5. Во время ведения технологического процесса дробления дробильщик обязан наблюдать за состоянием и исправностью:

- ограждений загрузочных отверстий щековых и конусных дробилок;

- предохранительной решетки над загрузочным отверстием щековой дробилки;

- блокировочных устройств на корпусах кулачковых и молотковых дробилок, исключающих возможность работы дробилок при открытых крышках;

- аспирационных отсосов от загрузочных и разгрузочных устройств оборудования;

- контролировать крупность кусков руды, поступающей в дробилку (их размеры не должны превышать размеров, указанных в паспорте дробилки).

2.6. Подавать сырье в камнедробилку только после набора электродвигателем полных оборотов.

2.7. Запрещается работа на камнедробилке при:

- отсутствии предохранительных приспособлений;

- ослаблении шпонок у зубчатых колес, шкивов или маховиков, а также ослаблении крепежных болтов;

- повреждении пружины натяжения у щековых дробилок;

- ослаблении крепления дробящих плит;

- отсутствии предохранительных шпилек к муфте приводного шкива камнедробилки;

- образовании трещин и сколов станины, дробящих плит и других деталях;

- нарушении устойчивости камнедробилки и повышении вибрации.

2.8. Во время работы камнедробилки дробильщику запрещается:

- эксплуатировать ее при отсутствии или неисправности имеющихся сигнальных устройств;

- находиться в зоне возможного выброса кусков руды;

- эксплуатировать вертикально-молотковые дробилки и распушители вентиляторные при наличии дебаланса роторов;

- открывать люки в кожухах вертикально-молотковых дробилок и распушителей;

- заглядывать в рабочее пространство дробилок и проталкивать застрявшие куски руды;

- заходить за перильные ограждения.

2.9. При ведении технологического процесса дробления запрещается:

- подтягивать и поправлять болты, пружины и другие детали;

- регулировать размер разгрузочной щели;

- снимать и устанавливать ограждения;

- надевать или снимать ремни передач;

- смазывать подшипники вручную;

- производить очистку дробилки и уборку рабочего места;

- заглядывать в зев дробилки;

- проталкивать или вытаскивать заклинившиеся во время дробления куски камня или посторонние предметы.

2.10. Дробильщик в конце рабочего дня обязан:

- произвести уборку рабочего места;

- удалить осевшую пыль с оборудования и пола на обслуживаемом участке; уборку пыли производить механизированным способом (пневмоуборка, гидроуборка).

3. Ответственность

Дробильщик несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по вопросам своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности организации, ее работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов дробильщик может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Дробильщик имеет право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми актами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.

4.4. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.5. Пользоваться всеми трудовыми правами.