Производственная инструкция для электромеханика по лифтам

1. Общие требования

1.1. Электромеханик по лифтам является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру (руководителю иного структурного подразделения).

1.2. Электромеханику по лифтам необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. Электромеханик по лифтам должен знать:

- устройство обслуживаемых лифтов;

- требования инструкции по охране труда и производственной инструкции для электромеханика;

- порядок и технология проведения осмотра лифтов;

- назначение, порядок использования и проверки пригодности необходимых для осмотра инструмента, инвентаря, приспособлений, расходных материалов и средств индивидуальной защиты;

- порядок оформления результатов осмотра лифтов.

1.4. Электромеханик по лифтам должен уметь:

- подбирать, проверять пригодность и применять необходимые для выполнения работ расходные материалы, инструмент, инвентарь, приспособления и средства индивидуальной защиты;

- визуально определять состояние оборудования лифта, устанавливать наличие или отсутствие внешних повреждений, определять неисправность и износ оборудования лифтов;

- определять места проверки рабочих жидкостей и осуществлять при необходимости их долив;

- документально оформлять результаты осмотра.

1.5. В своей деятельности электромеханик по лифтам руководствуется:

- действующим законодательством РФ;

- уставом предприятия;

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- настоящей производственной инструкцией.

1.6. Электромехаником по лифтам назначается лицо не моложе 18 лет, прошедшее обучение в установленном порядке и имеющее удостоверение машиниста автоподъемника, прошедшее медосмотр и имеющее квалификационную группу по электробезопасности не ниже II.

1.7. Повторная проверка знаний лифтеров проводится комиссией предприятия:

- периодически, не реже одного раза в 12 месяцев;

- при переходе с одного места работы на другое;

- по требованию инспектора Ростехнадзора или специалиста, ответственного за безопасную эксплуатацию подъемников в организации.

1.8. Электромеханик по лифтам обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.9. Электромеханику по лифтам необходимо знать и соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.10. Электромеханик по лифтам должен:

- иметь общие сведения об устройстве обслуживаемых лифтов и пульта;

- знать правила пользования лифтами;

- знать назначение аппаратов управления, расположенных в кабине и на посадочных площадках, и уметь ими пользоваться;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшему;

- уметь пользоваться противопожарными средствами;

- уметь пользоваться световой и звуковой сигнализацией и двусторонней переговорной связью;

- знать назначение и расположение предохранительных устройств лифта;

- уметь включать и выключать лифты;

- уметь безопасно эвакуировать пассажиров из кабины остановившегося лифта.

2. Обязанности

Перед началом работ электромеханик по лифтам обязан:

2.1. Провести ежесменный осмотр лифта.

2.2. Результаты осмотра занести в журнал ежесменного осмотра лифта.

2.3. При обнаружении неисправностей и недостатков в состоянии лифта, препятствующих его безопасной работе, и при невозможности их устранения своими силами лифтер, не приступая к работе, сообщить об этом непосредственному руководителю и далее продолжить работу только после устранения выявленных нарушений.

2.4. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места, кабины, шахты и проверить состояние посадочных площадок.

2.5. В течение рабочего дня электромеханик по лифтам должен осуществлять:

- периодический осмотр и проверку лифта в соответствии с технической документацией изготовителя;

- очистку, промывку и смазку узлов и составных частей лифтов в соответствии с инструкцией по эксплуатации и картой смазки изготовителя лифта;

- выявление дефектов и неисправностей оборудования лифта;

- проведение операций по техническому обслуживанию и ремонту лифта в соответствии с технической документацией изготовителя;

- аварийно-техническое обслуживание остановившегося лифта;

- демонтаж механических узлов и электроаппаратов, их разборку, ремонт, сборку и установку;

- осуществление эвакуации пассажиров из остановившейся кабины лифта в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации изготовителя лифта;

- проверку функционирования лифта во всех режимах работы в соответствии с заданным алгоритмом работы;

- проверку параметров и регулировку механического (гидравлического) оборудования лифтов, в том числе устройств безопасности;

- проверку параметров и регулировку электрического оборудования лифтов, в том числе электрических устройств безопасности;

- выполнение работ по подготовке лифтов к техническому освидетельствованию;

- выполнение работ по ремонту и замене механического (гидравлического) и электрического оборудования лифта;

- осмотр и визуальное определение по индикации неисправности электронного оборудования лифта;

- проверку функционирования лифтов и групповой системы управления во всех режимах работы в соответствии с заданным алгоритмом работы;

- проверку параметров и регулировку механического (гидравлического) оборудования лифтов и групповой системы управления, в том числе устройств безопасности;

- проверку параметров и регулировку электрического оборудования лифтов и групповой системы управления, в том числе электрических устройств безопасности;

- выполнение работ по подготовке лифтов и групповой системы управления к техническому освидетельствованию;

- выполнение работ по ремонту и замене механического (гидравлического) и электрического оборудования лифтов и групповой системы управления;

- проверку параметров и регулировку электрического оборудования лифтов и групповой системы управления, в том числе электрических устройств безопасности;

- проверку, установку и контроль параметров работы электронного оборудования микропроцессорных систем управления лифтам;

- замену неисправного электронного оборудования микропроцессорных систем управления лифтам.

2.6. По окончании рабочего дня электромеханик по лифтам обязан:

- опустить кабину лифта на уровень площадки того этажа, с которого лифтер входит в кабину в начале работы или с которого производит управление лифтом;

- убедиться, что кабина пуста, поскольку оставлять кабину под нагрузкой после окончания работы не разрешается;

- выключить главный рубильник или установочный автомат и свет в машинном помещении;

- запереть машинное помещение на ключ;

- не оставлять незапертыми машинное и блочное помещения;

- очистить рабочее место от грязи, пыли и опилок и привести в порядок слесарный инструмент.

3. Ответственность

Электромеханик по лифтам несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по вопросам своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности организации, ее работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов электромеханик по лифтам может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Электромеханик по лифтам имеет право:

4.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

4.2. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.3. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности подразделения.

4.4. Предлагать на рассмотрение руководителя организации предложения по совершенствованию своей работы.