Производственная инструкция для электросварщика ручной сварки

1. Общие требования

1.1. Электросварщик является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру (непосредственному руководителю).

1.2. Электросварщику необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. На должность электросварщика ручной сварки назначается лицо, прошедшеепрофессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, как правило, в области, соответствующей направленности (профилю) по сварочному производству. В сферах деятельности, в которых устанавливаются дополнительные требования в области сварочного производства требуется наличие документов подтверждающих квалификацию: документ о профессиональном образовании или обучении; документы о допуске к выполнению сварочных работ (сертификаты, удостоверения, свидетельства).

1.4. К работе электросварщика ручной сварки предъявляются следующие условия допуска: прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации; прохождение обучения и проверки знаний норм и правил работы в электроустановках в качестве электротехнологического персонала в объеме группы II по электробезопасности или выше; прохождение обучения и проверки знаний правил безопасной эксплуатации баллонов; обучение мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе; прохождение обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда в установленном порядке.

1.5. Электросварщик назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. К работе электросварщиком оборудования допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной работе.

1.7. Электросварщик обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.8. Необходимые знания для выполнения трудовых функций электросварщика ручной сварки.

1.8.1. Трудовая функция подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов конструкции (изделий, узлов, деталей):

Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах;

Правила подготовки кромок изделий под сварку;

Основные группы и марки свариваемых материалов;

Сварочные (наплавочные) материалы;

Устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения;

Правила сборки элементов конструкции под сварку;

Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки;

Способы устранения дефектов сварных швов;

Правила технической эксплуатации электроустановок;

Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ;

Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте;

Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых (наплавляемых) изделиях;

Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления.

1.8.2. Трудовая функция сварка сложных и ответственных конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов:

Специализированные функции (возможности) сварочного оборудования;

Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений сложных и ответственных конструкций;

Устройство сварочного и вспомогательного оборудования для сварки, правила их эксплуатации и область применения;

Основные группы и марки материалов сложных и ответственных конструкций, свариваемых материалов;

Сварочные материалы для сложных и ответственных конструкций;

Техника и технология сварки сложных и ответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

Методы контроля и испытаний сложных и ответственных конструкций;

Порядок исправления дефектов сварных швов.

1.8.3. Трудовая функция сварка конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) любой сложности:

Техника и технология сварки конструкций любой сложности;

Конструкторская, производственно-технологическая и нормативная документация.

1.9. Необходимые умениядля выполнения трудовых функций электросварщика ручной сварки:

1.9.1. Трудовая функция подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов конструкции (изделий, узлов, деталей):

Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей);

Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку;

Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки;

Использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке;

Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции.

1.9.2. Трудовая функция сварка сложных и ответственных конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов:

Проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для сварки, настраивать сварочное оборудование для сварки с учетом его специализированных функций (возможностей);

Владеть техникой сварки сложных и ответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные сложные и ответственные конструкции на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке;

Исправлять дефекты сваркой.

1.9.3. Трудовая функция сварка конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) любой сложности:

Владеть техникой сварки конструкций любой сложности.

2. Обязанности

2.1. Осмотреть и подготовить свое рабочее место, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходов, убедиться в отсутствии легковоспламеняющихся и горючих материалов.

2.2. Электросварочные работы повышенной опасности выполняются в соответствии с письменным распоряжением - нарядом-допуском на производство работ повышенной опасности, оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами.

2.3. Выполняемые трудовые обязанности и действия при выполнении трудовых функций.

2.3.1. Трудовая функция подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов элементов конструкции (изделий, узлов, деталей):

Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке;

Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования;

Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку;

Выбор пространственного положения сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей);

Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений;

Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку на прихватках;

Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных с применением сборочных приспособлений элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке;

Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных на прихватках элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке;

Зачистка ручным или механизированным инструментом сварных швов после сварки;

Удаление ручным или механизированным инструментом поверхностных дефектов (поры, шлаковые включения, подрезы, брызги металла, наплывы и т.д.);

2.3.2. Трудовая функция сварка сложных и ответственных конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) из различных материалов:

Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования, настройка сварочного оборудования с учетом особенностей его специализированных функций (возможностей).

Выполнение сварки сложных и ответственных конструкций с применением специализированных функций (возможностей) сварочного оборудования.

Контроль с применением измерительного инструмента сваренных конструкций на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке.

Исправление выявленных дефектов.

2.3.3. Трудовая функция сварка конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) любой сложности:

Выполнение сварки конструкции, оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей любой сложности.

2.4. Во время работы электросварщик обязан:

- посторонние предметы и инструмент убирать из зоны сварки;

- металлические части электросварочного оборудования, не находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на все время сварки заземлить, а у сварочного трансформатора заземляющий болт корпуса соединить с зажимом вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод. Заземляющий болт, располагается в доступном месте и снабжается надписью "Земля" (при условном обозначении "Земля");

- при прокладке или перемещении сварочных проводов принять меры против их соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами, а также чтобы на них не падали брызги расплавленного металла;

- непосредственно после проведения необходимых отключений на коммутационной аппаратуре - автомате, рубильнике, выключателе, отключенных при подготовке рабочего места, должны быть вывешены плакаты: "Не включать - работают люди!", а отключенных для допуска к работе на ВЛ и КЛ - плакаты: "Не включать - работа на линии!";

- для работы применять ручной инструмент с изолирующими ручками (плоскогубцы, пассатижи, кусачки, отвертки), диэлектрическое покрытие не должно иметь повреждений и плотно прилегать к рукоятке;

- применяемый переносной электроинструмент должен быть испытан и иметь инвентарный номер, систематически и своевременно проверяться и ремонтироваться.

2.5. Электросварщику запрещается:

- применять самодельные электрододержатели;

- применять соединение проводов "скруткой", соединение сварочных проводов при наращивании длины производится опрессовкой, сваркой или пайкой с последующей изоляцией мест соединения;

- подключать к одному рубильнику более одного сварочного трансформатора или другого потребителя тока;

- производить ремонт электросварочных установок, находящихся под напряжением;

- сваривать свежеокрашенные конструкции, аппараты и коммуникации, а также конструкции, аппараты и коммуникации, находящиеся под давлением, электрическим напряжением, заполненные горючими, токсичными материалами, жидкостями, газами, парами;

- производить сварку емкостей из-под горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, а также горючих и взрывоопасных газов (цистерн, баков, бочек, резервуаров) без предварительной очистки, пропаривания этих емкостей и удаления газов вентилированием;

- использовать провода сети заземления, трубы санитарно-технических сетей (водопровод, газопровод, вентиляция), металлические конструкции зданий и технологическое оборудование в качестве обратного провода электросварки;

- применять средства индивидуальной защиты из синтетических материалов, которые не обладают защитными свойствами, разрушаются от воздействия сварочной дуги и могут возгораться от искр и брызг расплавленного металла, спекаться при соприкосновении с нагретыми поверхностями;

- при перерывах в работе и по окончании работы оставлять на рабочем месте электросварочный инструмент, находящийся под электрическим напряжением.

2.6. Электросварщик в конце рабочего дня:

- приводит в порядок свое рабочее место;

- инструменты и приспособления убирает в отведенное для них место;

- средства индивидуальной защиты, используемые во время работы, располагает в предназначенных для этих целей местах.

3. Ответственность

Электросварщик несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, правила охраны труда, противопожарной безопасности и Правил дорожного движения РФ.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений требований охраны труда, техники безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов электросварщик может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Электросварщик имеет право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение соответствующего квалификационного разряда.

4.4. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.

4.5. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.6. Пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации