|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С.П. Иванов |  |  |  |
|  | « | 27 | » | апреля |  | 20 | 24 | г. |

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________ |  | __________ |
| _____________ | ____________________________ |  | __________ |
| ____________ | ____________________________________ |  | __________ |
| ___________ | _______________________ |  | __________ |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

____________

ДЛЯ МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА 8 РАЗРЯДА

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________ | _______________________________ |  | __________ |

1. Общие положения

1.1. Машинист 8 разряда (машинист автогрейдера 8 разряда) является рабочим и подчиняется непосредственно ______________________________ (наименование должности/профессии руководителя).

1.2. Для работы машинистом 8 разряда принимается достигшее возраста 18 лет лицо:

1) имеющее среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих;

2) имеющее удостоверение тракториста-машиниста, подтверждающее право управления автогрейдером соответствующей категории;

3) имеющее опыт работы не менее одного года по ремонту, восстановлению и строительству дорог в средних грунтовых условиях с помощью автогрейдера с двигателем мощностью свыше 100 кВт (135 л. с.) до 150 кВт (200 л. с.).

1.3. К работе, указанной в п. 1.2 настоящей инструкции, допускается лицо:

1) прошедшее обязательный предварительный (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н;

2) прошедшее обучение мерам пожарной безопасности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479;

3) прошедшее обучение и инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда;

4) прошедшее обучение и проверку знаний требований промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (при необходимости).

1.4. Машинист автогрейдера 8 разряда допускается к управлению автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.).

1.5. Машинист 8 разряда должен знать:

1) устройство, принцип работы и технические характеристики автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) и его составных частей;

2) устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, 3D-систем управления, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

3) комплектность автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;

4) перечень и комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке машины и выполнении механизированных работ автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

5) виды и назначение вспомогательного рабочего оборудования автогрейдера;

6) требования инструкции по эксплуатации автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

7) правила производственной эксплуатации автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

8) правила государственной регистрации автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

9) терминологию в области строительства и машиностроения;

10) правила допуска к работе машиниста автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

11) принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

12) способы управления рабочими органами автогрейдера, кинематика движения рабочего органа автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) в пространстве;

13) значения углов резания ножа отвала автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) в зависимости от выполняемой операции и трудности разработки грунта;

14) значения углов захвата и углов разработки отвала автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) в зависимости от вида выполняемых земляных работ, выполняемой операции и трудности разработки грунта;

15) способы выполнения механизированных работ автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) в зависимости от длины захватки;

16) правила и требования установки отвала автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) при зарезании в грунт;

17) правила выполнения работ автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) по круговой и челночной схемам;

18) технологические приемы управления автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) при выполнении первого прохода по разметке и последующих проходов по первому;

19) правила и требования поперечного перемещения грунта автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) с зарезанием;

20) схемы разработки резерва, перемещения и укладки грунта автогрейдером;

21) схемы совместной работы двух (трех) автогрейдеров при возведении земляной насыпи, автогрейдера с экскаватором и бульдозером при планировке откосов земляной насыпи;

22) правила и требования укладки грунта в валик вразбежку, вполуприжим, вприжим с помощью автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

23) условия укладки валиков грунта вразбежку, вполуприжим, вприжим;

24) правила и последовательность выполнения операций и технологических приемов при планировке откосов различной крутизны автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

25) правила и последовательность выполнения операций и технологических приемов при планировке покрытия дорог автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

26) правила и последовательность выполнения операций и технологических приемов при осуществлении обеспыливания дорожных покрытий вяжущими добавками (битумными эмульсиями) с помощью автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

27) правила и последовательность выполнения операций и технологических приемов при выполнении рыхления грунтов различных категорий с помощью автогрейдера с двигателем мощностью до 59 кВт (80 л. с.);

28) правила и последовательность выполнения операций и технологических приемов при вырезании корыта автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

29) правила и последовательность выполнения операций и технологических приемов при удалении снежных накатов и наледи с поверхности дороги с помощью автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

30) значения размеров сечения стружки при разработке резервов прямоугольной стружкой, треугольной стружкой, в нулевых отметках с помощью автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

31) значения допустимых скоростных режимов при выполнении операций технологического процесса землеройных работ;

32) значения допустимых углов наклона автогрейдера при выполнении технологического процесса;

33) значения коэффициентов запаса материала на уплотнение при выполнении профилирования дорожного покрытия автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

34) способы обеспечения устойчивости автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) при выполнении механизированных работ;

35) способы разворота автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) в различных условиях эксплуатации;

36) рациональные режимы работы автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

37) технологию и технологические схемы выполнения работ автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

38) динамические свойства автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

39) принцип действия установленной звуковой и световой сигнализации автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) во время работы и движения;

40) инструкции по обеспечению безопасной эксплуатации машин и производству работ автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

41) время от начала срабатывания тормозной системы до полной остановки автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

42) способы аварийного прекращения работы автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

43) виды отчетной технической, эксплуатационной, сменной документации и правила их заполнения;

44) правила перемещения автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) в процессе выполнения работ;

45) правила транспортировки автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) своим ходом по дорогам общего пользования;

46) правила транспортировки автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) железнодорожным транспортом и трейлером;

47) способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

48) устройство, принцип работы и технические характеристики автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) и его составных частей;

49) требования инструкции по эксплуатации и порядок подготовки автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) к работе;

50) требования инструкции по эксплуатации топливозаправочных средств;

51) требования инструкции по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

52) правила технической эксплуатации автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

53) перечень операций и технологию ежесменного и периодического технического обслуживания автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

54) основные виды, типы и назначение слесарного и измерительного инструмента, технологического и диагностического оборудования, используемых при обслуживании автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

55) технологии восстановления работоспособности деталей машин с помощью полимерных и полимерных композиционных материалов;

56) правила и последовательность операций мелкоузлового демонтажа (монтажа) автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

57) правила и последовательность монтажа (демонтажа) основного и вспомогательного рабочего оборудования автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

58) свойства марок и нормы расхода горюче-смазочных материалов, используемых при техническом обслуживании автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

59) устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения и заправки горюче-смазочных материалов, используемых при обслуживании и управлении автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

60) порядок замены и конструкцию быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

61) электрослесарное дело в объеме знаний электрослесаря (слесаря), тарифицируемого на один разряд ниже машиниста автогрейдера, выполняющего основную работу;

62) устройство, принцип работы и правила эксплуатации средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

63) диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, характеризующих исправное и работоспособное состояние автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

64) правила краткосрочного и долгосрочного хранения автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

65) правила консервации и расконсервации автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

66) правила транспортировки автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) своим ходом по дорогам общего пользования;

67) правила погрузки и перевозки автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) на железнодорожных платформах, трейлерах;

68) слесарное дело (машинисты, занятые управлением и обслуживанием строительных машин и механизмов, тарифицируются по профессии "Слесарь строительный" на один разряд ниже основной профессии);

69) основы электротехники, автоматики, электро- и телеуправления;

70) технологию сварочных, такелажных и стропальных работ;

71) свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей;

72) терминологию, применяемую в области эксплуатации землеройно-профилировочной, землеройно-транспортной техники и механизации строительства;

73) план эвакуации и действия при чрезвычайных ситуациях;

74) методы безопасного ведения работ;

75) инструкции по безопасной эксплуатации машин и производству работ;

76) Правила дорожного движения;

77) классификацию и основные строительные свойства грунтов;

78) требования к грунтам земляного полотна;

79) физико-механические свойства различных категорий грунта;

80) виды, типы вяжущих добавок (битумных эмульсий);

81) порядок действий при возникновении нештатных ситуаций;

82) правила приема и сдачи смены;

83) требования, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты;

84) правила тушения пожара огнетушителем или подручными средствами при возгорании материалов;

85) требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности;

86) __________________________________________ (другие требования к необходимым знаниям).

1.6. Машинист 8 разряда должен уметь:

1) контролировать комплектность автогрейдера с двигателем мощностью 150 кВт (200 л. с.) при транспортировке к месту выполнения механизированных работ и на базу механизации в соответствии с требованиями эксплуатационной документации;

2) контролировать комплектность документации, обязательной к наличию в соответствии с законодательством Российской Федерации при транспортировке

3) машины и выполнении механизированных работ автогрейдером с двигателем мощностью 150 кВт (200 л. с.);

4) производить технологическую настройку рабочего оборудования автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) перед началом работы;

5) соблюдать строительные нормы и правила;

6) соблюдать последовательность технологических приемов при выполнении землеройно-профилировочных, землеройно-транспортных работ с помощью автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

7) определять угол зарезания ножа отвала автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) в зависимости от трудности разработки грунта;

8) 8) осуществлять зарезание отвала автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) в грунт;

9) осуществлять контроль подъема (опускания) рабочего оборудования автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) в процессе выполнения работ;

10) осуществлять контроль соблюдения проектного уклона земляного полотна при выполнении работ автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

11) устанавливать наклон и наблюдать за положением наклона отвала к горизонту при выполнении рабочих проходов автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) с помощью приборов;

12) устанавливать отвал или откосник автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) по проектной крутизне откоса с верхней и нижней стоянки;

13) осуществлять первый проход автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) по разметке и последующие проходы по первому, обеспечивая рациональную схему вырезания грунта;

14) выполнять технологические операции земляных работ автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) по круговой и челночной схемам;

15) осуществлять разработку резерва автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) прямоугольной стружкой, треугольной стружкой, в нулевых отметках;

16) осуществлять перемещение грунта отвалом автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) к месту укладки с максимально допустимой условиями безопасности скоростью;

17) осуществлять укладку грунта в валик вразбежку, вполуприжим, вприжим с помощью автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

18) осуществлять укладку перемещаемого автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) грунта в насыпь слоями, приближая очертания отсыпаемого грунта к заданному профилю насыпи;

19) осуществлять разравнивание грунта и строительных материалов отвалом автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) с максимально допустимой условиями безопасности скоростью;

20) осуществлять совместную работу по планировке откосов с экскаватором и бульдозером;

21) осуществлять совместную работу двух (трех) автогрейдеров при возведении земляной насыпи и планировке откосов;

22) регулировать положение отвала автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) в зависимости от толщины снежного покрова;

23) осуществлять смешивание грунтовых и гравийно-щебеночных материалов с вяжущими добавками (битумными эмульсиями) на полотне дороги с помощью автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

24) осуществлять рыхление грунтов различных категорий с помощью автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

25) обеспечивать устойчивость автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) при выполнении механизированных работ;

26) выполнять разворот автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) в различных условиях эксплуатации;

27) выполнять обратный ход автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) на повышенной скорости, допустимой условиями безопасности;

28) отслеживать отсутствие посторонних предметов (камней, пней), наличие ограждений и предупредительных знаков в рабочей зоне;

29) управлять автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) в различных допустимых нормативно-техническими документами условиях эксплуатации (в том числе в темное время суток);

30) выявлять, устранять и предотвращать причины нарушений технологического процесса, выполняемого автогрейдером с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

31) запускать двигатель автогрейдера мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) в различных погодных и климатических условиях;

32) использовать знаки и указатели, радиотехническое и навигационное оборудование, в том числе 3D-системы управления автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

33) следить за сигнализацией и показаниями приборов автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) во время работы и движения;

34) определять нарушения в работе автогрейдера мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) по показаниям средств встроенной диагностики;

35) контролировать движение автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) при возникновении нештатных ситуации;

36) соблюдать безопасную скорость, не уменьшать дистанцию и поперечный интервал относительно безопасных значений; не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств при движении автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) по дорогам общего-пользования; обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о своих маневрах;

37) обеспечивать поворот автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) с сохранением обратной связи о положении управляемых колес;

38) осуществлять погрузку автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) с железнодорожной платформы и трейлера;

39) производить работы по мойке и чистке деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

40) проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по регулировке крепления узлов и механизмов автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

41) применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

42) выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные неисправности в работе автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

43) производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем управления автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) горюче-смазочными и специальными материалами;

44) производить смазку трущихся элементов автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

45) использовать топливозаправочные средства;

46) заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, расходных материалов и запасных частей;

47) производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего оборудования автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

48) производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) в начале и конце рабочей смены;

49) соблюдать правила технической эксплуатации автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.), технологического оборудования, механизмов и систем управления;

50) соблюдать безопасную скорость, не уменьшать дистанцию и поперечный интервал относительно безопасных значений; не уменьшать скорость и не создавать помехи движению других транспортных средств; обеспечивать маневр в транспортном потоке, информировать других участников движения о своих маневрах;

51) обеспечивать поворот машины с сохранением обратной связи с положением управляемых колес;

52) осуществлять погрузку автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) на железнодорожную платформу и трейлер, выгрузку автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) с железнодорожной платформы и трейлера;

53) производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов автогрейдера в начале и конце рабочей смены;

54) заполнять формы отчетности в начале и конце рабочей смены;

55) прекращать работу при возникновении нештатных ситуаций;

56) читать проектную документацию и технологические схемы;

57) соблюдать Правила дорожного движения;

58) применять средства индивидуальной защиты;

59) оказывать первую помощь пострадавшим;

60) применять средства пожаротушения;

61) соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности;

62) __________________________________________ (другие требования к необходимым умениям).

1.7. _______________________________________________(другие общие положения).

2. Трудовые функции

2.1. Производственная эксплуатация и поддержание работоспособности автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) при выполнении строительных и ремонтно-строительных работ.

2.1.1. Выполнение больших объемов механизированных работ при строительстве и ремонте дорог в тяжелых грунтовых условиях с помощью автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.).

2.1.2. Выполнение ежесменного и периодического технического обслуживания автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.).

2.2. __________________________________________ (другие функции).

3. Обязанности

3.1. Перед началом рабочего дня машинист 8 разряда:

1) получает производственное задание;

2) проходит инструктаж по охране труда;

3) _____________________________________________________________.

3.2. В течение рабочего дня машинист 8 разряда выполняет следующие обязанности в рамках трудовых функций:

3.2.1. В рамках трудовой функции, указанной в пп. 2.1.1 п. 2.1 настоящей инструкции:

1) выполняет работы по возведению земляных насыпей высотой до 0,8 м с помощью автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

2) выполняет работы по профилированию земляного полотна с помощью автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

3) выполняет работы по ремонтной планировке обочин, проезжей части гравийных, грунтовых и улучшенных грунтовых дорог, площадок с помощью автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

4) выполняет работы по удалению снежных накатов и наледи с поверхности дороги с помощью автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

5) выполняет работы по обеспыливанию дорог вяжущими добавками (битумными эмульсиями) с помощью автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

6) выполняет работы по ремонтному профилированию гравийных, грунтовых и грунтовых улучшенных дорог с помощью автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

7) выполняет работы по устройству корыт с помощью автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

8) выполняет работы по отрыву кюветов и канав с помощью автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

9) сопровождает автогрейдер с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) при транспортировке трейлером и железнодорожным транспортом;

10) осуществляет транспортирование автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) своим ходом по дорогам общего пользования;

11) выполняет действия по приему и сдаче смены.

3.2.2. В рамках трудовой функции, указанной в пп. 2.1.2 п. 2.1 настоящей инструкции:

1) выполняет работы по очистке рабочих органов и кузовных элементов автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

2) осуществляет визуальный контроль общего технического состояния автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) перед началом работ;

3) проводит контрольный осмотр и проверку исправности всех агрегатов автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

4) выполняет работы по устранению обнаруженных незначительных неисправностей в работе автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

5) выполняет контрольно-регулировочные операции при ежесменном техническом обслуживании узлов и механизмов автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

6) выполняет прием топливо-смазочных материалов и технических жидкостей с заполнением отчетной документации;

7) выполняет прием запасных частей и расходных материалов с заполнением отчетной документации;

8) проверяет заправку и дозаправку силовых установок автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

9) выполняет мелкоузловой демонтаж и последующий монтаж автогрейдера с двигателем мощностью свыше до 150 кВт (200 л. с.);

10) выполняет монтаж (демонтаж) основного и вспомогательного рабочего оборудования автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.);

11) выполняет работы по подготовке и постановке автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) на кратковременное хранение;

12) выполняет работы по подготовке и постановке автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) на долговременное хранение;

13) выполняет работы по техническому обслуживанию автогрейдера с двигателем мощностью свыше 150 кВт (200 л. с.) после кратковременного и долговременного хранения.

3.3. В конце рабочего дня машинист 8 разряда:

1) сдает установленную отчетность;

2) производит осмотр (самоосмотр);

3) сдает смену;

4) ________________________________________ (другие обязанности).

3.4. В рамках выполнения своих трудовых функций машинист 8 разряда исполняет поручения своего непосредственного руководителя.

3.5. __________________________________________ (другие положения об обязанностях).

4. Права

4.1. При выполнении своих трудовых функций и обязанностей машинист 8 разряда обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами трудового законодательства.

4.2. __________________________________________ (другие положения о правах работни-ка).

5. Ответственность

5.1. Машинист 8 разряда привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.

5.2. Машинист 8 разряда несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей.

5.3. Машинист 8 разряда за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.

5.4. __________________________________________ (другие положения об ответственности).

6. Заключительные положения

6.1. Настоящая инструкция разработана на основе Профессионального стандарта "Машинист автогрейдера", утвержденного Приказом Минтруда России от 15.07.2021 № 476н, с учетом ___________________________ (реквизиты локальных нормативных актов организации).

6.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора).

Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается _______________________________ (подписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с инструкциями); в экземпляре инструкции, хранящемся у работодателя; иным способом).

6.3.____________________________________________________________.

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией машиниста автогрейдера 8 разряда ________________________

С документом ознакомлены:

| Машинист автогрейдера 8 разряда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  | _____ |  | _________ |  | ______ |
| Машинист автогрейдера 8 разряда |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | _____ |  | _________ |  | ______ |
| Машинист автогрейдера 8 разряда |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | _____ |  | _________ |  | ______ |
| Машинист автогрейдера 8 разряда |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | _____ |  | _________ |  | ______ |
| Машинист автогрейдера 8 разряда |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | _____ |  | _________ |  | ______ |
| Машинист автогрейдера 8 разряда |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | _____ |  | _________ |  | ______ |
| Машинист автогрейдера 8 разряда |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | _____ |  | _________ |  | ______ |
| Машинист автогрейдера 8 разряда |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | _____ |  | _________ |  | ______ |
| Машинист автогрейдера 8 разряда |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | _____ |  | _________ |  | ______ |
| Машинист автогрейдера 8 разряда |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | _____ |  | _________ |  | ______ |
| Машинист автогрейдера 8 разряда |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  | _____ |  | _________ |  | ______ |