Производственная инструкция для машиниста бурильно-сваебойной установки

1. Общие требования

1.1. Машинист бурильно-сваебойной установки является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру транспортного участка.

1.2. Машинисту бурильно-сваебойной установки необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. Машинист бурильно-сваебойной установки должен знать:

- устройство обслуживаемых машин, принцип работы, технические характеристики машины;

- правила бурения ям под опоры и столбы;

- правила установки в них опор, столбов и т.п. с помощью крана или машины;

- правила и инструкции по эксплуатации, технического обслуживания и ремонта машины, выполнения грузоподъемных работ во время установки опор, столбов и т.п.;

- причины возникновения, способы проявления и устранение неисправностей;

- режимы смазки; нормы расхода горючих и смазочных материалов;

- способы производства выполняемых работ и технические требования к качеству выполненных работ;

- сорта и свойства масел и топлива, их технологические характеристики, правила безопасного хранения;

- знаковую сигнализацию.

1.4. В своей деятельности машинист бурильно-сваебойной установки руководствуется:

- действующим законодательством РФ;

- Уставом предприятия;

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- правила личной гигиены и промышленной санитарии;

- правилами безопасности и противопожарные мероприятия;

- основами трудового законодательства;

- настоящей производственной инструкцией.

1.5. Машинист бурильно-сваебойной установки назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. Машинистом бурильно-сваебойной установки назначается лицо не моложе 18 лет, прошедшее обучение в установленном порядке и имеющее удостоверение машиниста бурильно-сваебойной установки, прошедшее медицинский осмотр, стажировку, имеющее соответствующую группу по электробезопасности. и получившие допуск к самостоятельной работе в установленном порядке.

1.7. Повторная проверка знаний машинистов бурильно-сваебойной установки проводится квалификационной комиссией предприятия:

- периодически, не реже одного раза в 12 мес.;

- при переходе с одного места работы на другое;

- по требованию инженерно-технического работника по надзору за безопасной эксплуатацией бурильно-сваебойной установки в организации.

1.8. Машинист бурильно-сваебойной установки обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.9. Машинисту бурильно-сваебойной установки необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.10. Машинист бурильно-сваебойной установки должен:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

2. Обязанности

Перед началом работ машинист бурильно-сваебойной установки обязан:

2.1. Проверить техническое состояние бурильно-сваебойной установки:

- исправность шин, тормозов, рулевого управления, болтов крепления карданного вала, исправность проводки, фар, стоп-сигнала, указателей поворотов, звукового сигнала, контрольно-измерительных приборов, зеркал заднего вида.

- произвести техническое обслуживание и заправку машины топливом, маслом, водой, антифризом (в холодное время года) и тормозной жидкостью, проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее;

- проверить работоспособность двигателя на холостом ходу и его исправность, а также осветительных и контрольно-измерительных приборов и рулевого управления.

2.2. В процессе повседневной деятельности машинист должен:

- применять в процессе работы машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей;

- поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций.

2.3. При обнаружении во время осмотра и опробования бурильно-сваебойной установки неисправностей или недостатков в его состоянии, препятствующих безопасной работе, и невозможности их устранения своими силами машинист, не приступая к работе, обязан доложить об этом специалисту, ответственному за содержание машины в исправном состоянии.

2.4. Машинисту бурильно-сваебойной установки запрещается приступать к работе в следующих случаях:

- неисправности механизмов и систем, при которых запрещается эксплуатация базового автомобиля;

- наличии трещин и деформаций в металлоконструкциях;

- неисправностях манометров в системе гидропривода;

- манометры должны быть испытаны и опломбированы;

- несвоевременном проведении очередных испытаний (технического осмотра) машины.

2.5. Во время работы машинист бурильно-сваебойной установки обязан:

- в охранной зоне подземных коммуникаций работы производить под непосредственным надзором руководителя работ, а в охранной зоне газопровода или кабелей, находящихся под электрическим напряжением, кроме того, под наблюдением соответственно работника газового или электрического хозяйства;

- работать в охранной зоне воздушной линии электропередачи допускается только при наличии наряда-допуска и под надзором руководителя работ и представителя владельца ЛЭП;

- во время заправки машины горючим машинисту и другим лицам, находящимся вблизи машины, запрещено курить и пользоваться открытым огнем;

- при техническом обслуживании машинист обязан остановить двигатель и снять давление в гидросистеме, если это допускается инструкцией завода-изготовителя по эксплуатации этой машины.

- перед началом маневрирования машинист обязан убедиться в отсутствии людей на расстоянии не менее 5 м от зоны действия машины и ее рабочих органов;

- подавать предупредительный сигнал;

- перед установкой машины на месте работы проверять выполнение требований охраны труда:

- грунт на пути движения машины должен быть спланирован и утрамбован, под выносные опоры следует подложить инвентарные подкладки;

- территория расположения машины должна быть достаточной для ее маневрирования;

- уклон площадки не должен превышать допустимый по паспорту машины;

- при установке машины над действующими коммуникациями необходимо предварительно уложить железобетонные дорожные плиты;

- при переезде на другое место поднять рабочий орган и опустить мачту в транспортное положение;

- при перебазировке машины на буксире машинист обязан находиться в кабине машины и выполнять при этом требования правил дорожного движения;

- работы на участках с патогенным заражением грунта (свалках, скотомогильниках, кладбищах) производить при наличии разрешения органов государственного санитарного надзора.

2.6. Во время работы машинисту бурильно-сваебойной установки запрещается:

- оставлять рычаги управления бурильно-сваебойной установки при работающем двигателе;

- изменять резко число оборотов двигателя, а также давление в гидросистеме;

- снимать защитный кожух на фрикционе или барабане лебедки;

- включать бур с незашплинтованным пальцем его крепления или с не полностью закрепленными ножами на буре;

- включать лебедку во время бурения грунта;

- растормаживать машину при бурении грунта или установке опор;

- работать машиной, если предохранительная муфта лебедки не отрегулирована на грузоподъемность, указанную в ее паспорте;

- обслуживать машину, в том числе чистить или смазывать отдельные ее части;

- передавать управление машиной посторонним лицам;

- перевозить в кабине машины посторонних лиц;

- допускать к строповке работников, не аттестованных в качестве стропальщиков.

2.7. При установке в пробуренные ямы столбов различного назначения, в том числе воздушных линий электропередачи, телефонно-телеграфных линий связи, дорожных знаков и других с помощью бурильно-сваебойной установки машинисту запрещается:

- подтаскивать столбы, находящиеся на расстоянии более 3 м от центра ямы;

- поднимать столбы с неотрегулированной предохранительной муфтой, которая должна быть отрегулирована на грузоподъемность машины согласно ее паспорту и опломбирована;

- переезжать с поднятым столбом даже на незначительные расстояния;

- устанавливать столбы без помощи вспомогательного рабочего органа;

- допускать нахождение людей в опасной зоне, возникающей при перемещении столбов.

2.8. После окончания работы машинист бурильно-сваебойной установки обязан:

- перегнать машину на стоянку, где она должна находиться в нерабочее время;

- выключить двигатель;

- закрыть кабину на замок.

3. Ответственность

Машинист бурильно-сваебойной установки несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности, производственной санитарии и техники безопасности.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов машинист бурильно-сваебойной установки может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Машинист бурильно-сваебойной установки имеет право:

4.1. Давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4.2. Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками.

4.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

4.4. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.5. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности подразделения.

4.6. Предлагать на рассмотрение руководителя предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

5. Заключительные положения

5.1. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме (переводе) на работу по профессии, на которую разработана инструкция.

5.2. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью инструкции, хранящемся у работодателя.