Производственная инструкция для машиниста компрессорных установок

1. Общие требования

1.1. Машинист компрессорных установок является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру участка.

1.2. Машинисту компрессорных установок необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. Машинист компрессорных установок должен знать:

- устройство поршневых компрессоров, турбокомпрессоров, двигателей внутреннего сгорания, паровых машин и электродвигателей, их технические характеристики и правила обслуживания;

- устройство простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов, автоматических аппаратов и арматуры;

- правила ведения отчетно-технической документации компрессорной станции;

- свойства газов, проявляющиеся при работе компрессоров;

- основы термодинамики и электротехники;

- технологический процесс выполняемой работы;

- нормы расхода сырья и материалов на выполняемые им работы, методы рационального использования материальных ресурсов;

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в т.ч. и по смежным операциям или процессам;

- виды брака, причины его возникновения, способы предупреждения и устранения брака;

- характеристики опасных и вредных производственных факторов;

- указания по безопасному содержанию рабочего места;

- основные виды отклонений от нормального технологического режима и методы их устранения;

- требования к использованию средств защиты;

- способы и приемы безопасного выполнения работ;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- порядок действий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций;

- порядок действий при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к нежелательным последствиям;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты.

1.4. В своей деятельности машинист компрессорных установок руководствуется:

- действующим законодательством РФ;

- Уставом предприятия;

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- правилами безопасности и противопожарные мероприятия;

- основами трудового законодательства;

- настоящей производственной инструкцией.

1.5. Машинист компрессорных установок назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. Машинистом компрессорных установок назначается лицо не моложе 18 лет, прошедшее обучение в установленном порядке и имеющее удостоверение машиниста, прошедшее медицинский осмотр, имеющее соответствующую группу по электробезопасности и получившее допуск к самостоятельной работе в установленном порядке.

1.7. Повторная проверка знаний машинистов компрессорных установок проводится квалификационной комиссией предприятия:

- периодически, не реже одного раза в 12 мес.;

- при переходе с одного места работы на другое.

1.8. Машинист компрессорных установок обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.9. Машинисту компрессорных установок необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.10. Машинист компрессорных установок должен:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

2. Обязанности

2.1. Перед началом работ машинист компрессорных установок обязан:

- проверить и надеть спецодежду, спецобувь и др. средства индивидуальной защиты;

- проверить наличие и заполнение технической документации, укомплектованность медицинской аптечки;

- проверить исправность технологического оборудования, заземления, наличие и исправность противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты, средств дегазации пролитого этилированного бензина, проверить работу вентиляционных установок, электрооборудования;

- включить вытяжную вентиляцию, помещение насосной проветрить;

- произвести внешний осмотр насоса и привода;

- убедиться в наличии предусмотренных контрольно-измерительных приборов и их исправности;

- проверить наличие ограждений.

2.2. Во время работы машинист компрессорных установок обязан:

- применять исправные защитные средства (изолирующие подставки, резиновые коврики, постоянно следить за показаниями контрольно-измерительных приборов: манометров, вакуумметров, мановакуумметров и датчиков температуры - параметры технологического процесса должны соответствовать заданным;

- обслуживать стационарные компрессоры и турбокомпрессоры давлением до 10 кгс/см2, с подачей от 500 до 1000 м3/мин или давлением свыше 10 кгс/см2, с подачей от 100 до 250 м3/мин каждый при работе на неопасных газах с приводом от различных двигателей; стационарных компрессоров и турбокомпрессоров, работающих на опасных газах давлением до 10 кгс/см2, с подачей от 100 до 250 м3/мин или давлением свыше 10 кгс/см2, с подачей от 5 до 100 м3/мин каждый; автоматизированных компрессорных станций производительностью до 100 м3/мин (далее - компрессорные установки высокой производительности).

- производить переключение и вывод в резерв и на ремонт оборудования компрессорной станции;

- производить регулирование технологического процесса выработки продукции станции с периодическим отключением компрессоров для обеспечения экономичного режима работы;

- составлять дефектные ведомости на ремонт оборудования компрессорной станции;

- обеспечивать сохранность оборудования, запчастей, масел, цветных и драгметаллов, инвентаря;

- работы производить при достаточном освещении.

2.3. Во время работы машинисту компрессорных установок запрещается:

- размещать аппаратуру и оборудование, не связанное с компрессором в помещении компрессорной установки;

- производить запуск и эксплуатировать технически неисправный компрессор или с неисправным (отсутствующим) ограждением;

- оставлять работающие компрессорные установки без надзора со стороны обслуживающего персонала;

- хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся материалы в помещении компрессорной установки;

- ремонтировать и чистить оборудование и трубопроводы, находящиеся под давлением;

- разведение открытого огня в помещении компрессорной установки;

- эксплуатировать компрессор с неисправными предохранительными клапанами, реле давления и манометрами;

- чистить, обтирать и смазывать вращающиеся и движущиеся части механизмов, а также перелезать через ограждения или просовывать руку за них для смазки и уборки;

- для сокращения маршрута обхода оборудования перепрыгивать или перелезать через трубопроводы;

- опираться и становиться на барьеры площадок, лестничные ограждения, предохранительные кожухи муфт и подшипников, ходить по трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним;

- останавливать вручную вращающиеся механизмы;

- открывать арматуру без защитных рукавиц;

- наступать на крышки люков, колодцев, каналов;

- проникать в опасные зоны (парение, течи воды, масла, утечки газа, мазута, работы грузоподъемных кранов);

- применять для протирки оборудования керосин, бензин, ацетон и др. легковоспламеняющиеся вещества;

- производить чистку и замену перегоревших ламп;

- при обтирке наружных поверхностей работающих механизмов наматывать на руку или пальцы обтирочный материал;

- курить на всей территории компрессорной.

2.4. При выполнении ремонтных работ запрещается:

- вести работы на неостановленном оборудовании и механизмах;

- вести работы без принятия мер против ошибочного включения.

2.5. Компрессор должен быть немедленно остановлен в следующих случаях:

- если манометры на любой ступени компрессора показывают давление выше допустимого (выше уставок);

- при отключении вентилятора охлаждения;

- если слышны стуки, удары в компрессоре или двигателе или обнаружена неисправность, которая может привести к аварии;

- если температура III ступени компрессора выше уставки по термосигнализатору;

- при появлении запаха гари, дыма из компрессора или электродвигателя;

- при заметном увеличении вибрации компрессора и электродвигателя.

2.6. После аварийной остановки компрессора, пуск его в работу может быть произведен с разрешения лица, ответственного за безопасную эксплуатацию компрессорной установки.

2.7. После окончания работы машинист компрессорных установок обязан:

- закончить переключения;

- прекратить допуск и оформление окончания работы по наряду;

- весь инструмент, приспособления, приборы и средства защиты должны быть приведены в надлежащий порядок и размещены в специальных шкафах и стеллажах, предназначенных для этой цели;

- сдать дежурство сменному машинисту с записью в журнале эксплуатации обо всех замеченных недостатках, неисправностях, указаниях, распоряжениях руководства переносное оборудование, привести в порядок рабочее место;

- использованные обтирочные материалы необходимо убрать в специальные ящики;

- переодеться, принять теплый душ, тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

3. Ответственность

Машинист компрессорных установок несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и техники безопасности и производственной санитарии.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов машинист компрессорных установок может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Машинист компрессорных установок имеет право:

4.1. На обеспечение средствами индивидуальной защиты, инструментом, необходимыми материалами, оборудованным рабочим местом; на создание нормальных условий по охране труда.

4.2. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе выполнения порученной работы, и вносить предложения по их устранению.

4.3. Давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4.4. Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками.

4.5. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

4.6. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.7. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности подразделения.

4.8. Предлагать на рассмотрение руководителя предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.