Производственная инструкция для машиниста конвейера

1. Общие требования

1.1. Машинистом конвейера назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование и соответствующую подготовку без предъявления требований к стажу работы

1.2. Машинист конвейера должен знать:

- требования руководства по эксплуатации конвейера

- требования инструкции по охране труда машиниста конвейера

- аппаратура автоматической блокировки, порядок остановки в аварийном режиме и пуска конвейерного транспорта

- устройство, принцип работы и технические характеристики конвейерного транспорта

- порядок действий при возникновении нештатных ситуаций (план ликвидации аварий)

- устройство и принцип действия перегрузочных устройств

- требования к заполнению журнала приема-сдачи смен, положения о нарядной системе

- требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности;

- требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ;

- основы трудового законодательства.

- правила внутреннего трудового распорядка.

1.3. Назначение машиниста конвейера и освобождение от должности производятся приказом руководителя предприятия по представлению главного инженера.

1.4. Машинист конвейера подчиняется непосредственно мастеру.

1.5. На время отсутствия машиниста конвейера (болезнь, отпуск, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.

1.6. В практической деятельности машинист конвейера должен руководствоваться:

- локальными актами и организационно-распорядительными документами Компании;

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- правилами охраны труда, обеспечения производственной санитарии и противопожарной защиты;

- указаниями, приказаниями, решениями и поручениями непосредственного руководителя;

- настоящей производственной инструкцией.

2. Обязанности

2.1. Машинист конвейера перед началом работы обязан:

Порядок подготовки рабочего места:

Перед началом работы машинист конвейера должен надеть необходимую спецодежду и спецобувь.

Получить задание от руководителя на смену.

Ознакомиться с записями, сделанными в предыдущей смене.

Узнать у машиниста конвейера, сдающего смену, сведения о неисправностях, а также об отклонениях от технологического процесса, которые имели место в течение предыдущей смены.

Внешним осмотром проверить состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости).

Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты):

Осмотреть объект, проверить исправность технологических ограждений, вентиляции, проверить целостность электроосвещения, сигнализации в соответствии с руководством по эксплуатации, наличие и актуальность вывешенных плакатов, средств радио- и телефонной связи, противопожарных средств, санитарное состояние помещения.

Проверить работоспособность оборудования и стендов путем пробного включения, отсутствие посторонних звуков и стуков, наличие и исправность защитных кожухов.

Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения. Класть инструмент на перила ограждений или неогражденный край площадки обслуживания или стола запрещается.

Передвижные конвейеры, если они не закрыты специальными кожухами, и конвейеры, установленные в производственных зданиях ниже уровня пола, должны быть ограждены по всей длине перилами высотой не менее 1,0 м с обшивкой понизу шириной не менее 0,15 м и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от пола.

Убедиться в достаточности освещения рабочего места. Освещение должно обеспечивать четкую видимость пусковых устройств, приводов, ограждений. При обнаружении неисправностей в осветительной сети необходимо сообщить о них непосредственному руководителю или электротехническому персоналу.

Перед пуском конвейера необходимо проверить:

- состояние транспортерной ленты и ее стыков;

- исправность звуковой и световой сигнализации;

- исправность сигнализирующих датчиков, блокировок;

- наличие и работоспособность противопожарной защиты конвейера (для пожароопасных условий работы);

- надежность работы устройств аварийного останова конвейера;

- правильность натяжения конвейерной ленты;

- наличие и исправность роликов;

- наличие защитного заземления электрооборудования, брони кабелей, рамы конвейера;

- наличие и надежность ограждений приводных, натяжных и концевых барабанов.

Перед началом загрузки оборудования необходимо проверить работу конвейера на холостом ходу. При этом устанавливается правильность движения ленты конвейера, отсутствие боковых смещений ленты, ее состояние.

Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

2.2. Во время работы машинист конвейера обязан.

Способы и приемы безопасного выполнения работ:

Машинист конвейера должен выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по безопасности труда и к которой допущен непосредственным руководителем.

Машинист конвейера обязан работать в установленной спецодежде и обуви, по указанию мастера использовать также другие средства индивидуальной защиты.

Для перемещения пользоваться только установленными проходами.

При спуске и подъеме по наклонным лестницам держаться руками за поручни. Запрещается одновременно отрывать от поручней обе руки при движении.

Перед пуском конвейера необходимо убедиться в том, что на трассе не производятся какие-либо работы.

Не допускается пускать в работу конвейер при захламленности и загроможденности проходов.

Не находиться на опасном расстоянии от маневрирующего автотранспорта, между бортом автотранспорта и эстакадой при движении машины задним ходом.

Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования, а также находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования.

Следить за исправностью ограждений приводных, натяжных станций и роликоопор конвейера.

Следить за исправным состоянием перегрузочных точек, натяжных барабанов, редукторов питателей, автоматических устройств, установленных на конвейере, за правильной разгрузкой материалов в приемные агрегаты.

При централизованном дистанционно-автоматическом управлении технологическим оборудованием и транспортировкой перерабатываемого материала и готовой продукции запуск конвейеров производится с пульта управления диспетчером предприятия.

Перед запуском оборудования диспетчером подаются предупредительный световой и звуковой сигналы.

Работы по очистке и смазке конвейеров, по натягиванию и направлению ленты по роликам, по уборке просыпи вручную из-под головных, хвостовых и отклоняющих барабанов разрешается производить только при выключенном электродвигателе и снятых предохранителях, а на пусковых устройствах должны быть вывешены предупредительные плакаты "Не включать! Работают люди!". Отключение от сети необходимо производить в диэлектрических перчатках, стоя на изолирующем коврике.

В процессе эксплуатации конвейера необходимо систематически контролировать:

- правильность загрузки конвейерной ленты транспортируемым материалом;

- плавность движения и состояние конвейерной ленты;

- положение и работу щеток и скребков.

При работе с передвижными конвейерами особое внимание должно обращаться на ограждение мест возможного защемления в зоне набегания ленты на барабан, ролик, шкив.

При перемещении передвижных конвейеров работники, производящие эти перемещения, должны находиться сзади или впереди конвейера.

Работа передвижного конвейера не допускается при неисправной ходовой части, отсутствии ограничительного болта на подъемной раме.

При работе передвижного конвейера с подъемной рамой, имеющей подъемное устройство для изменения угла наклона, нахождение людей под поднятой рамой не допускается.

Электрический кабель, питающий привод передвижного конвейера, должен размещаться таким образом, чтобы исключались случаи наезда на него транспортных средств; разъемы секций кабеля должны располагаться под землей.

Для предотвращения выпадения тяжелых грузов или сдувания легких сыпучих грузов с ленты передвижного конвейера рекомендуется устанавливать боковые ограничительные щитки высотой не менее 200 мм, которые одновременно выполняют роль укрытия опасных зон возможного защемления.

Соблюдать правила поведения на территории предприятия, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.

Не принимать пищу, не курить на рабочем месте. Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям оборудования, а также находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования.

Во время работы конвейера машинисту запрещается:

- переставлять или заменять поддерживающие и направляющие ролики;

- стоять на раме конвейера или находиться на движущейся ленте;

- направлять движение ленты, а также поправлять бортовое уплотнение вручную;

- уходить без разрешения сменного мастера со своего рабочего места;

- работать вблизи вращающихся частей оборудования, не огражденных защищенными сетками или кожухами;

- снимать защитные сетки и кожухи до полной остановки вращающихся частей оборудования;

- находиться под поднятым грузом и на пути его перемещения;

- наступать на электрические провода и кабели;

- производить самостоятельно регулировку и ремонт вышедшего из строя оборудования;

- прикасаться к арматуре общего освещения, к оборванным электропроводам, зажимам (клеммам) и другим легкодоступным токоведущим частям оборудования;

- заходить за ограждения опасных мест;

- приступать к выполнению новой, не связанной с его прямыми обязанностями работы без получения от мастера инструктажа о безопасных приемах ее выполнения;

- допускать на территорию строительной (производственной) площадки, рабочие места, в производственные и бытовые помещения посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии;

- устранение перекоса конвейерной ленты с использованием металлического прута, трубы, палки и т.п., регулирование положения барабанов и роликовых опор;

- хранение горючих жидкостей, смазочных и обтирочных материалов вблизи пусковых устройств конвейера;

- применение для редукторов приводов конвейеров смазочных материалов, не рекомендованных заводом-изготовителем;

- работа при неисправных реле скорости, реле защиты от пробуксовки конвейерной ленты, реле схода конвейерной ленты, сигнальных устройствах и устройствах экстренной остановки конвейера, при образовавшихся завалах транспортируемого материала на конвейерной ленте;

- устранение пробуксовки конвейерной ленты с использованием подсыпки между лентой и барабаном канифоли, битума, песка, транспортируемого и другого материала. Устранение пробуксовки конвейерной ленты необходимо производить при остановленном конвейере натяжением ленты способом, предусмотренным в конструкции конвейера;

- смазка подшипников и других трущихся деталей;

- допуск посторонних лиц к управлению конвейером.

2.3. Машинист конвейера в конце рабочего дня обязан:

Остановку конвейера следует производить (при нормальной работе) после схода с него груза.

После окончания работы конвейера необходимо:

- отключить конвейер от электросети;

- на ключ управления повесить плакат «Не включать! Работают люди»;

- выполнить уборку рабочего места.

3. Ответственность

Машинист конвейера несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и производственной санитарии.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений охраны труда, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов машинист конвейера может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Машинист конвейера имеет право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение соответствующего квалификационного разряда.

4.4. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.

4.5. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.6. Пользоваться всеми трудовыми правами.

5. Заключительные положения

5.1. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме (переводе) на работу по профессии, на которую разработана инструкция.

5.2. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью инструкции, хранящемся у работодателя.