Производственная инструкция для машиниста лесопогрузчика Вольво и Джон дир

1. Общие требования

1.1. Машинист лесопогрузчика Вольво и Джон дир является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру (начальнику смены, руководителю иного структурного подразделения).

1.2. Машинисту лесопогрузчика Вольво и Джон дир необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. Обязанности машинистов лесопогрузчика Вольво и Джон дир могут выполнять лица, не имеющие медицинских противопоказаний по результатам медицинского освидетельствования, имеющие удостоверение.

1.4. Машинист лесопогрузчика Вольво и Джон дир должен знать:

- устройство лесопогрузчиков на специальном шасси грузоподъемностью до 15 т включительно;

- правила подготовки к работе лесопогрузчика на специальном шасси;

- требования к погрузочным пунктам лесоматериалов;

- требования охраны труда при подготовке лесопогрузчика на специальном шасси к работе;

- правила погрузки хлыстов и сортиментов на автомобильный лесовозный транспорт, в железнодорожные вагоны, суда;

- технология погрузочно-штабелевочных работ на лесных складах;

- требования охраны труда при погрузке лесоматериалов на транспортные средства;

- нормы загрузки транспортных средств лесоматериалами;

- удельный объемный вес различных пород древесины;

- устройство штабелей лесоматериалов;

- допускаемые нормы межштабельных разрывов и высота штабелей в зависимости от длины лесоматериалов;

- порядок формирования штабелей при выгрузке лесоматериалов с лесовозных транспортных средств;

- требования охраны труда при формировании штабелей лесоматериалов;

- правила сохранности транспортных средств при выгрузке лесных грузов с помощью лесных грузозахватов;

- инструкция по техническому обслуживанию лесопогрузчиков на специальном шасси грузоподъемностью до 15 т включительно;

- возможные неисправности лесопогрузчиков на специальном шасси при эксплуатации и способы их устранения;

- перечень работ, выполняемых при планово-предупредительном ремонте лесопогрузчиков на специальном шасси;

- сроки проведения планово-предупредительного ремонта лесопогрузчиков на специальном шасси;

- перечень работ, выполняемых при сезонном обслуживании в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию;

- характеристики смазочных материалов и рабочих жидкостей гидросистемы, используемых в конструкции лесопогрузчиков на специальном шасси;

- правила и нормы промышленной санитарии и пожарной безопасности.

1.5. Машинист лесопогрузчика Вольво и Джон дир должен уметь:

- оценивать визуально исправность узлов и механизмов лесопогрузчика на специальном шасси различных конструкций грузоподъемностью до 15 т включительно

- выполнять запуск и прогрев двигателя;

- выполнять проверку работы узлов и систем лесопогрузчика в холостом режиме

- на слух и по приборам определять исправность работы механизмов, гидрооборудования и грузозахватных устройств;

- устранять неисправности, выявленные при техническом обслуживании, в рамках компетенции машиниста лесопогрузчика;

- управлять перемещениями лесопогрузчика на специальном шасси в стесненных условиях лесных складов;

- выполнять погрузку лесных грузов лесопогрузчиком на специальном шасси в соответствии с правилами погрузки транспортных средств;

- управлять грузозахватным устройством при погрузке лесных грузов в транспортные средства;

- управлять лесопогрузчиком на специальном шасси при выгрузке лесных грузов из транспортных средств в штабеля различной конструкции;

- управлять грузозахватом для лесных грузов при выгрузке и штабелевке лесоматериалов;

- определять длину лесоматериалов;

- определять породы древесины по внешним признакам;

- пользоваться слесарным инструментом в объеме, позволяющем выполнять текущие и планово-предупредительные ремонты лесопогрузчиков на специальном шасси;

- выполнять разборку-сборку и регулировку механизмов при мелком и планово-предупредительном ремонте;

- выполнять замену рабочих жидкостей и смазочных материалов.

2. Обязанности

Перед началом работ машинист лесопогрузчика Вольво и Джон дир обязан:

2.1. Перед началом работы машинисты обязаны:

Перед началом работы необходимо проверить состояние крепежных деталей, соединений труб, шлангов, распределительных коробок, навесного оборудования.

Не допускается работа на неисправном лесопогрузчике и без звукового сигнала.

Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность.

При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю.

Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

2.2. В процессе работы машинист обязан:

Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена ему непосредственным руководителем.

При погрузке и штабелевке леса челюстными лесопогрузчиками необходимо соблюдать следующие требования:

1) центр тяжести поднимаемого пакета не должен выходить за габарит нижней челюсти погрузчика;

2) перемещаемый груз должен быть зажат захватом и поднят в вертикальное положение;

3) должно быть исключено нахождение (перемещение) груза над кабиной автопоезда;

4) погружаемые хлысты (деревья) должны выравниваться только захватом челюстного лесопогрузчика.

Выравнивание хлыстов вручную запрещается.

При работе на лесопогрузчиках запрещается:

1) брать пачку лесоматериалов со штабеля, имеющего закострившиеся хлысты (деревья, сортименты);

2) разбирать плотные штабели высотой более 4 м;

3) грузить хлысты (деревья) и сортименты в нижние и крайние ряды к стойкам коников лесовоза, длина которых перекрывает расстояние между кониками менее чем на 1 м;

4) поднимать, опускать и наклонять груз при движении;

5) производить штабелевку и скатывание лесоматериалов на заснеженных и подтопленных участках без ограждения бровки откоса или берега упорами (отбойными бревнами).

2.3. После окончания работы машинист автогидроподъёмника обязан:

По окончании работы машинисты обязаны:

По окончании работы следует:

• поставить машину в отведенное место;

• затормозить лесопогрузчик;

• очистить машину от грязи.

Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

3. Ответственность

Машинист лесопогрузчика Вольво и Джон дир несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, пожарной безопасности и требований охраны труда.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений охраны труда, пожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов машинист лесопогрузчика Вольво и Джон дир может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Машинист лесопогрузчика Вольво и Джон дир имеет право:

4.1. Давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4.2. Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками.

4.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

4.4. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.5. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности подразделения.

4.6. Предлагать на рассмотрение руководителя предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

5. Заключительные положения

5.1. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме (переводе) на работу по профессии, на которую разработана инструкция.

5.2. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью инструкции, хранящейся у работодателя.