Производственная инструкция для машиниста лесозаготовительной машины Либхер, Валмет

1. Общие требования

1.1. Машинист лесозаготовительной машины Либхер, Валмет является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру (начальнику смены, руководителю иного структурного подразделения).

1.2. Машинисту лесозаготовительной машины Либхер, Валмет необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. Обязанности машинистов лесозаготовительной машины Либхер, Валмет могут выполнять лица, не имеющие медицинских противопоказаний по результатам медицинского освидетельствования, имеющие удостоверение.

1.4. Машинист лесозаготовительной машины Либхер, Валмет должен знать:

- диапазоны допустимых значений контролируемых диагностических параметров, характеризующих исправное и работоспособное состояние лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- конструкции узлов, механизмов, оборудования и систем управления лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- основные виды, типы и предназначение слесарного и измерительного инструмента, технологического и диагностического оборудования, используемых при обслуживании лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- перечень операций и технология ежесменного и ежедневного технического обслуживания лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- способы и приемы мойки и очистки деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- порядок замены и конструкция быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- правила и порядок монтажа, демонтажа, перемещения, подготовки к работе и установки навесного оборудования для лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- технические условия на регулирование узлов, механизмов и системы управления лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- свойства, марки и нормы расхода материалов, используемых при техническом обслуживании лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- основные виды топлива и сорта горюче-смазочных материалов для лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности;

- значение (содержание) показаний контрольных приборов лесозаготовительных машин;

- лесохозяйственные и экологические требования действующих правил заготовки древесины;

- лесохозяйственные требования к разработке лесосек в соответствии с правилами заготовки древесины в Российской Федерации;

- технические требования к заготавливаемым сортиментам, государственные стандарты и технические условия на них;

- способы рациональной разделки хлыстов на сортименты;

- рациональные способы выполнения лесосечных работ;

- специфика перевозки различных сортиментов древесины, лесоматериалов и пиломатериалов;

- нормативы выработки;

- нормативы снабжения эксплуатационными материалами и расхода эксплуатационных материалов;

- общее устройство лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления, составляющих их узлов и систем;

- методы организации и технология проведения работ на смежных операциях в процессе лесозаготовки;

- показатели предмета труда и пределы их изменений, природные и производственные условия на местах работы;

- правила ведения оперативной связи и приемы спутниковой навигации;

- расположение и назначение органов управления, контрольных приборов, устройств оснащения рабочего места лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- способы и направления включения органов управления, контрольных приборов, регулировки и использования устройств оснащения рабочего места лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- технические возможности лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления и их рабочих органов по передвижению и операциям с предметом труда;

- требования охраны труда при организации лесосечных работ, технологического процесса лесозаготовки;

- безопасные методы работы, установленные инструкцией по эксплуатации лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- устройство, технические характеристики обслуживаемого оборудования лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления, их двигателей, приспособлений, систем управления;

- устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики технического состояния лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- причины неисправностей лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления, способы их устранения;

- методы обнаружения и устранения неисправностей механизмов и оборудования лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- правила и последовательность выполнения мелкоузлового демонтажа (монтажа) лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- требования инструкции (технологических карт, руководства) по эксплуатации и техническому обслуживанию лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- перечень работ по проведению технического обслуживания лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- способы диагностики основных систем и механизмов и определения характера неисправности лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- назначение и правила безопасного применения контрольно-измерительных приборов;

- требования инструкций по эксплуатации средств технической диагностики, технологического оборудования, слесарного и измерительного инструмента, применяемых при ежесменном и периодическом техническом обслуживании;

- правила применения ручного и пневматического инструмента;

- основы электроники и электротехники в объеме, необходимом для выполнения работ по техническому обслуживанию лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- устройство пневмо-, гидро- и электрооборудования лесозаготовительных машин;

- требования охраны труда, пожарной безопасности при выполнении технического обслуживания и ремонта;

- устройство технических средств для транспортирования, приема, хранения материалов, используемых при обслуживании;

- свойства, правила хранения и использования горюче-смазочных материалов и технических жидкостей;

- правила консервации и расконсервации лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- правила краткосрочного и долгосрочного хранения лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления.

1.5. Машинист лесозаготовительной машины Либхер, Валмет должен уметь:

- выявлять органолептическими и инструментальными методами незначительные неисправности в работе лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- применять слесарный и измерительный инструмент, специальное оборудование и приборы для проверки состояния механизмов и систем управления;

- проверять крепления узлов и механизмов, производить работы по креплению и регулировке узлов и механизмов лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- производить замену быстроизнашивающихся деталей, узлов и элементов рабочего органа лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- производить осмотр и проверку общей работоспособности агрегатов и механизмов лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- производить работы по мойке, уборке, очистке деталей, узлов, механизмов и кузовных элементов лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- производить смазку трущихся элементов лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- использовать топливозаправочные средства для лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- производить заправку и дозаправку силовых установок, элементов систем управления горюче-смазочными и специальными материалами;

- заполнять формы отчетной документации по выдаче нефтепродуктов, расходных материалов и запасных частей;

- использовать алгоритм управления органами движения, рабочими органами и системами лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления в соответствии с их назначением и техническими нормативами затрат времени на производственный цикл;

- читать показания контрольных приборов лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- осуществлять оперативное взаимодействие с членами бригады с использованием цифровых технологий;

- пользоваться оперативной связью и приборами ориентации на местности;

- выполнять лесохозяйственные и экологические требования в процессе эксплуатации лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- выполнять контроль исправного (фиксацию неисправного) состояния узлов и систем лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления: по приборам, органолептически;

- действовать в нештатных и аварийных ситуациях при эксплуатации лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления;

- читать технологическую карту лесосечных работ для лесозаготовительных машин с неавтоматизированной системой управления конкретного типа.

2. Обязанности

Перед началом работ машинист лесозаготовительной машины Либхер, Валмет обязан:

2.1. Перед началом работы машинисты обязаны:

Получить от мастера леса или другого руководителя задание, на каком участке выполнять работу. Самовольный переезд на другие участки не разрешается. Выезд за зону лесозаготовки, обозначенную в документах на делянку запрещен.

Убедиться в исправности узлов машин и технологического оборудования. Проверке подлежат: крепление технологического оборудования, ограждение кабин, звуковой сигнал, приборы освещения, остекление, защитные устройства, корректная работа стрелы и двигателя, валочного механизма (валочной головы).

Все операции по регулированию технологического оборудования, техническому обслуживанию и ремонту выполнять при остановленном двигателе.

При заправке машин топливом и маслом необходимо пользоваться специальными приспособлениями, исключающими проливание ГСМ на землю. ГСМ хранить только в предназначенных для этого местах, на специальных поддонах, препятствующих контакту ГСМ с почвой.

Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных материалов (заготовок, полуфабрикатов).

Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность.

При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю.

Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, списывается в установленном порядке.

Перед запуском двигателя машинист должен убедиться в том, что рукоятки управления машиной и навесным технологическим оборудованием находятся в нейтральном положении, гидросистема отключена, на вращающихся деталях двигателя и трансмиссии нет посторонних предметов, отсутствуют предупреждающие сигналы автоматической проверки машины, на компьютере лесозаготовительной машины Либхер, Валмет отсутствуют уведомления и сигналы, препятствующие работе или движению машины.

При осмотре и ремонте стрелы манипулятора, цилиндров, рукавов гидросистемы, а также других узлов и деталей, находящихся на высоте более 3 метров, следует пользоваться устойчивой лестницей или специальной эстакадой с прочным настилом. Запрещается выполнять работы на высоте более 3х метров, стоя на штабеле древесины, на крышах других машин или техники, стоя на движущихся частях других машин или оборудования.

После запуска двигателя машинист должен проверить все механизмы машины и технологического оборудования на холостом ходу. При обнаружении неисправностей и невозможности их устранения своими силами машинист обязан доложить об этом мастеру леса и генеральному директору. Работать на неисправной или не прошедшей своевременного технического обслуживания машине не разрешается.

Перед началом движения машинист должен убедиться в отсутствии людей около машины и на пути ее движения, подать сигнал и только после этого начинать двигаться.

При движении машин на расстояние более 50 м технологическое оборудование должно быть приведено в транспортное положение.

2.2. В процессе работы машинист обязан:

В машине при ее работе должен находиться один машинист. Присутствие посторонних лиц в кабине или других местах машины запрещается.

Проезд машин под воздушными линиями электропередачи или связи, а также под подвесными канатными системами должен осуществляться с учетом габаритов по высоте. Перед проездом по таким местам машинист должен выйти из кабины и убедиться в том, что габариты лесозаготовительной машины Либхер, Валмет позволяют совершить такой маневр.

Машинистам запрещается:

оставлять машину без наблюдения при работающем двигателе;

садиться и выходить из кабины на ходу или во время работы технологического оборудования;

стоять под поднятым технологическим оборудованием (стрела, харвестерный аппарат и пр.);

проносить сортименты древесины над другими лицами, кабиной лесозаготовительной машины Либхер, Валмет;

заваливать спиленный ствол на кабину лесозаготовительной машины Либхер, Валмет, стрелу, гусеницы или колеса;

работать манипулятором, харвестерным аппаратом на расстоянии менее 25 метров от людей;

осуществлять проезд на расстоянии менее 15 метров от людей;

стоять под стрелой манипулятора с поднятой древесиной или без;

заезжать на уклоны, превышающие значения, указанные в технологической документации по эксплуатации конкретного типа машины;

залезать под машину для осмотра и ремонта, выполнять смазку и регулировку технологического оборудования при работающем двигателе;

курить в кабине, при заправке машины и гидросистемы;

работать в промасленной и пропитанной горючими веществами одежде;

управлять гидрораспределителями не из кабины;

оставлять рабочий орган (стрелу, толкатель и др.) в неопущенном положении;

строго запрещено перевозить (транспортировать) пассажиров в кабине, на частях машины, подставках и технологических отсеках и иных частях;

перевозить грузы, не соответствующие назначению машины;

поднимать грузы, массой, превышающей предельно допустимые для данной машины;

осуществлять подъем и перемещение с помощью манипулятора (стрелы) посторонних предметов, для которых манипулятор (стрела) не предназначен;

распивать в кабине напитки в таре, из которой возможен пролив на оборудование или электронику машины;

распивать алкогольные и спиртосодержащие напитки, энергетики, а также принимать стимулирующие препараты.

Выезд (вход) в опасную зону валки независимо от технологии и организации труда может разрешить только вальщик, начальник смены, мастер леса или генеральный директор. Для этого с границы опасной зоны необходимо дать сигнал вальщику и въезжать или входить в нее только тогда, когда будет получен ответный разрешающий сигнал.

Машинист лесозаготовительной машины Либхер, Валмет должен осуществлять движение машины на лесосеке по подготовленному волоку. Ширина волока между деревьями породы сосна должна быть при несплошных рубках 4 м, в сосново-осино-березовых насаждениях, так же как между отдельно стоящими деревьями этих пород, ширина волока должна быть 4,5 м. При сплошных рубках ширина волока применяется не менее 5 м. На косогорах ширина волока увеличивается на 2 м. Радиус поворота магистрального волока должен быть не менее 30 м, пасечного - не менее 10 м.

При работе машинист лесозаготовительной машины Либхер, Валмет должен выполнять следующие условия безопасности:

развороты машин осуществлять, где нет препятствий (валуны убраны, пни должны иметь высоту, соответствующую техническим возможностям машины);

движение вниз по склону и преодоление препятствий выполнять на низкой передаче;

переезжать через поваленные деревья или их части под прямым углом к ним, а через канавы и рвы - под углом 15 - 20°;

не оставлять машину на склоне, а в случае вынужденной остановки затормозить, подложить под колеса упоры, технологическое оборудование опустить.

Машинисту лесозаготовительной машины Либхер, Валмет не разрешается:

резко поворачивать машину и технологическое оборудование, осуществлять движение движущихся частей машины с чрезмерным усилием, способным повредить машину;

работать в машине с открытой дверью и выбитыми стеклами.

Крутые спуски и подъемы необходимо преодолевать только на передачах рабочего диапазона. При этом нельзя глушить двигатель, выключать муфту сцепления, выполнять резкое торможение и повороты. При движении машины с грузом на спусках переключение передач запрещено.

При валке деревьев машинист должен следить за тем, чтобы никто не находился в опасной зоне вокруг падающего ствола дерева и в опасной 25-метровой зоне вокруг машины.

Валка сортиментов должна осуществляться машинистом так, чтобы избежать случайного попадания или падения на машину спиленных деревьев или их веток.

2.3. После окончания работы машинист автогидроподъёмника обязан:

Машинист обязан:

поставить машину на стоянку на ровной поверхности;

привести технологическое оборудование в транспортное положение, опустить стрелу, валочный механизм (валочную голову);

рукоятки управления машиной и технологическим оборудованием привести в нейтральное положение;

выключить гидронасосы, остановить двигатель, отключить аккумулятор, закрыть дверь кабины на замок;

отчистить машину от грязи и сучьев;

при стоянке в холодное время слить воду из радиатора и системы охлаждения двигателя.

3. Ответственность

Машинист лесозаготовительной машины Либхер, Валмет несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, пожарной безопасности и требований охраны труда.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений охраны труда, пожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов машинист лесозаготовительной машины Либхер, Валмет может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Машинист лесозаготовительной машины Либхер, Валмет имеет право:

4.1. Давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4.2. Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками.

4.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

4.4. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.5. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности подразделения.

4.6. Предлагать на рассмотрение руководителя предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

5. Заключительные положения

5.1. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме (переводе) на работу по профессии, на которую разработана инструкция.

5.2. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью инструкции, хранящейся у работодателя.