Производственная инструкция для машиниста промывочно-опрессовочного агрегата

1. Общие требования

1.1 Машинистом промывочно-опрессовочного агрегата назначается лицо:

- прошедшее обязательный предварительный (при поступлении на работу) и медицинский осмотр;

- прошедшее обучения и проверку знаний требований охраны труда, подготовки и проверки знаний по промышленной безопасности;

- прошедшее противопожарный инструктаж;

- имеющее удостоверение, подтверждающего право на управление транспортным средством соответствующей категории (для управления транспортными средствами, на шасси которых смонтированы агрегаты);

- имеющее свидетельство о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы (при необходимости);

Запрещено применение труда женщин

1.2. Машинист промывочно-опрессовочного агрегата должен знать:

- основные приемы слесарных работ

- руководство по эксплуатации агрегата

- устройство, назначение и принципы работы узлов агрегата

- назначение и принципы работы КИП, установленных на агрегате

- устройство, назначение и принцип действия запорной арматуры, установленной на агрегате

- виды, физико-химические и биологические свойства топлив, смазочных материалов, охлаждающих и промывочных жидкостей, применяемых при эксплуатации агрегата, порядок и правила их хранения, использования и утилизации

- виды неисправностей узлов агрегата и способы их предупреждения и устранения

- требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

- основы трудового законодательства.

- правила внутреннего трудового распорядка.

1.3. Назначение машиниста промывочно-опрессовочного агрегата и освобождение от должности производятся приказом руководителя предприятия по представлению главного инженера.

1.4. Машинист промывочно-опрессовочного агрегата подчиняется непосредственно мастеру.

1.5. На время отсутствия машиниста промывочно-опрессовочного агрегата (болезнь, отпуск, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.

1.6. В практической деятельности машинист промывочно-опрессовочного агрегата должен руководствоваться:

- локальными актами и организационно-распорядительными документами Компании;

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- правилами охраны труда, обеспечения производственной санитарии и противопожарной защиты;

- указаниями, приказаниями, решениями и поручениями непосредственного руководителя;

- настоящей производственной инструкцией.

1.7. Машинист промывочного агрегата обработки скважин должен выполнять следующий объем работ:

- обслуживание промывочных и кислотных агрегатов, смонтированных на тракторе или шасси автомобиля;

- подготовка промывочного агрегата с устьем скважины на технологической схеме;

- монтаж и демонтаж, обвязка и опрессовка линий высоких и низких давлений;

- обслуживание механизмов по промывке, опрессовке, дренажированию забоя скважин;

- закачка химических реагентов, кислот и щелочей, применяемых для обработки скважин;

- управление автомобилем или трактором;

- заправка автомобиля или трактора;

- производство текущего ремонта механизмов промывочного агрегата, автомобиля или трактора.

1.8 Стоять или сидеть на бортах автомобиля, вскакивать на подножку автомобиля или спрыгивать с нее во время движения запрещается.

1.9 Проезд на тракторах, трубоукладчиках, бульдозерах, в кузовах автомобилей-самосвалов, на прицепах, на автомобилях, оборудованных для перевозки длинномерных грузов, в кузовах автомобилей при транспортировании в них огнеопасных веществ или грузов, а также на других самоходных машинах, не предназначенных для перевозки людей, запрещается.

1.10 При внедрении новых видов оборудования или механизмов, новых технологических процессов, введении в действие новых Правил и Инструкций по охране труда, а также при переводе с одного типа агрегата на другой машинист должен пройти специальное обучение и целевой инструктаж.

1.11 Применение открытого огня на территории объекта, возле складов ГСМ и в местах возможного скопления горючих газов запрещается.

1.12 При выполнении работ на взрыво- и пожароопасных объектах машинист обязан строго соблюдать правила пожарной безопасности (пользоваться обмедненным инструментом, следить за исправностью искрогасителя, противопожарного инвентаря, не применять открытый огонь и т.п.).

1.13 На агрегате должен иметься запас чистой воды, а также 2%-ный раствор двууглекислой соды в количестве 5 литров, 10%-ный раствор аммиака в объеме 1 литра и раствор борной кислоты в количестве 1 литра.

2. Обязанности

2.1. Машинист промывочно-опрессовочного агрегата перед началом работы обязан:

Перед началом работы необходимо:

привести в порядок спецодежду. Рукава и полы спецодежды следует застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под головной убор. Одежду необходимо заправить так, чтобы не было свисающих концов или развевающихся частей. Обувь должна быть закрытой и на низком каблуке, запрещается засучивать рукава спецодежды и подворачивать голенища сапог;

произвести обход обслуживаемого оборудования по определенному маршруту, проверить визуально состояние (целостность) агрегатов, механизмов и инструментов, наличие реагентов, приборов КИП и А;

получить необходимые сведения от сдающего смену о состоянии оборудования, неисправностях, требующих немедленного устранения, и распоряжениях на предстоящую смену;

ознакомиться со всеми записями в журналах: оперативном, дефектов, учета работ по нарядам и распоряжениям, распоряжениями, вышедшими за время, прошедшее с предыдущего дежурства.

Перед началом работ машинист агрегата обязан:

- ознакомиться с заданием;

- проверить исправность агрегата и оборудования и при обнаружении неисправностей принять меры к их устранению;

- проверить наличие защитной шпильки в предохранительном клапане и её соответствие комплекту плунжеров, установленных в насосе;

- проверить исправность манометра на напорной линии насоса;

- после заливки кислоты плотно закрыть крышки наливных горловин;

- установить агрегат на ровной площадке не ближе 10 метров от устья скважины с наветренной стороны и так, чтобы кабина его не была обращена в сторону скважины;

- установить в вертикальное положение складные перила на цистерне и закрепить их;

- подготовить приемную линию к работе и соединить нагнетательный трубопровод агрегата с головкой на устье скважины;

- осмотреть все движущиеся части и убрать посторонние предметы, накрыть гидравлическую часть кожухом.

До начала закачки раствора кислоты в скважину нагнетательную линию необходимо опрессовать на полуторакратное ожидаемое рабочее давление. На линии должен быть установлен обратный клапан.

Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

2.2. Во время работы машинист промывочно-опрессовочного агрегата обязан.

Во время работы агрегата машинист должен:

- следить за плотностью соединения клапанных и цилиндровых крышек и в случае появления течи остановить насос, устранить дефект;

- следить за работой всех узлов, механизмов и деталей, доступных внешнему осмотру;

- в случае появления посторонних стуков и шумов остановить агрегат и устранить неполадки;

- следить за всеми соединениями трубопроводов агрегата и в случае появления течи остановить агрегат, сбросить давление до нуля и только после этого устранить течь;

- следить за температурой подшипников и других трущихся частей;

- следить за исправностью системы смазки насоса и количеством масла, поступающего к плунжерам;

- следить за состоянием предохранительного клапана. В случае среза контрольной шпильки остановить агрегат и заменить её;

- в случае, если предохранительный клапан не реагирует на повышение давления сверх допустимого, остановить агрегат, разобрать клапан и устранить неисправность;

- следить за показанием манометра;

- следить за уровнем в цистернах по уровнемерам;

- слив отстоя кислоты производить в специально отведенном месте;

- пропарку и мойку автомобиля осуществлять в специально отведенном месте.

При эксплуатации запрещается:

- работа насоса 4НК-500 на неингибированной соляной кислоте;

- развивать давление на первой скорости выше 500 кгс/см при плунжере диаметром 100 мм и выше 320 кгс/см при плунжере диаметром 120 мм.

Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять осторожность.

2.3. Машинист промывочно-опрессовочного агрегата в конце рабочего дня обязан:

- разобрать все наведенные коммуникации, уложить их на агрегате и прочно закрепить;

- закрыть люки цистерны, закрепить колпаки уровнемеров, уложить перила в транспортное положение;

- тщательно проверить, не осталось ли на агрегате незакреплённого инструмента и деталей.

3. Ответственность

Машинист промывочно-опрессовочного агрегата несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и производственной санитарии.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений охраны труда, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов машинист промывочно-опрессовочного агрегата может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Машинист промывочно-опрессовочного агрегата имеет право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение соответствующего квалификационного разряда.

4.4. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.

4.5. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.6. Пользоваться всеми трудовыми правами.

5. Заключительные положения

5.1. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме (переводе) на работу по профессии, на которую разработана инструкция.

5.2. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью инструкции, хранящемся у работодателя.