Производственная инструкция для машиниста тепловоза

1. Общие требования

1.1. Машинистом тепловоза назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование и соответствующую подготовку без предъявления требований к стажу работы

1.2. Машинист тепловоза должен знать:

- нормативно-технические и руководящие документы по выполнению вспомогательных работ по управлению тепловозом и ведению поезда в части, регламентирующей выполнение работ;

- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования, узлов и агрегатов тепловоза соответствующего типа в части, регламентирующей выполнение работ;

- устройство тормозов и технология управления ими в части, регламентирующей выполнение работ;

- профиль железнодорожного пути обслуживаемых участков, путевые знаки, максимально допустимая скорость движения, установленная на обслуживаемом участке железнодорожного пути;

- сигнальные знаки и указатели на обслуживаемом участке железнодорожного пути

- техническо-распорядительные акты обслуживаемых железнодорожных станций, участков в части, регламентирующей выполнение работ;

- порядок работы и эксплуатации устройств автоматики и связи в части, регламентирующей выполнение работ;

- график движения поездов в части, регламентирующей выполнение работ;

- электротехника в части, регламентирующей выполнение работ;

- правила применения средств индивидуальной защиты;

- порядок содержания тепловоза и ухода за тепловозом соответствующего типа в пути следования и на стоянках;

- правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ;

- особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда отдельных категорий работников железнодорожного транспорта общего пользования, работа которых непосредственно связана с движением поездов, в части, регламентирующей выполнение работ;

- требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ;

- основы трудового законодательства.

- правила внутреннего трудового распорядка.

1.3. Назначение машиниста тепловоза и освобождение от должности производятся приказом руководителя предприятия по представлению главного инженера.

1.4. Машинист тепловоза подчиняется непосредственно мастеру.

1.5. На время отсутствия машиниста тепловоза (болезнь, отпуск, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.

1.6. В практической деятельности машинист тепловоза должен руководствоваться:

- локальными актами и организационно-распорядительными документами Компании;

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- правилами охраны труда, обеспечения производственной санитарии и противопожарной защиты;

- указаниями, приказаниями, решениями и поручениями непосредственного руководителя;

- настоящей производственной инструкцией.

2. Обязанности

2.1. Машинист тепловоза перед началом работы обязан:

Перед началом работы необходимо.

Перед началом работы следует провести осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже. Надеть полагающуюся по нормам спецодежду и спецобувь, привести все в порядок.

Застегнуть спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, волосы убрать под головной убор. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, колющие и бьющиеся предметы.

Получить задание от руководителя на выполнение работ и инструктаж об условиях ее выполнения. Проверить наличие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

Перед началом работы машинист тепловоза должен принять смену, убедиться в исправности тепловоза.

Перед началом работы машинист тепловоза должен проверить исправность приборов, ходовой части тепловоза, тормозов, убедиться в наличии и исправности инструмента, средств сигнализации и пожаротушения, аптечки.

Машинисту тепловоза следует убедиться в том, что ничего не мешает безопасному выполнению работы.

Перед началом работы машинист тепловоза должен проверить наличие при себе удостоверения машиниста на право управления тепловозом и оформленного путевого листа.

Запрещается приступать к выполнению работ в качестве машиниста тепловоза при наличии следующих нарушений требований охраны труда:

- при наличии неисправности, указанной в руководстве по эксплуатации завода - изготовителя оборудования, при которой не допускается его применение;

- при отсутствии или неисправности инструмента, приспособлений и др.;

- при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты;

- при отсутствии или неисправности вытяжной вентиляции;

- при отсутствии противопожарных средств, аптечки;

- при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;

- при невыполнении предписаний органов государственного надзора;

- при отсутствии постоянного контроля со стороны ответственных лиц за безопасное производство работ;

- без прохождения целевого инструктажа на производство работ;

- без прохождения периодического медицинского осмотра.

2.2. Во время работы машинист тепловоза обязан.

Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

Машинист тепловоза во время работы должен быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

Перед запуском дизеля тепловоза машинист должен:

- убедиться в том, что в дизельном помещении никого нет, а помощник машиниста находится в кабине машиниста;

- объявить вслух "запуск" и подать звуковой сигнал.

После запуска дизеля тепловоза машинист должен проверить работу дизеля по приборам и действие тормозов, а также через открытые двери дизельного помещения визуально проверить работу всех систем дизеля.

При работающем дизеле тепловоза не разрешается производить какие-либо работы в дизельном помещении.

Все вращающиеся части дизеля должны иметь защитные ограждения; крепление ограждающих кожухов и сеток можно производить только при неработающем дизеле.

Прежде чем произвести перемещение тепловоза, машинист должен убедиться в отсутствии людей вблизи тепловоза и на его пути.

Перед троганием тепловоза машинист должен убедиться, что помощник машиниста находится на своем месте и подает оповестительный сигнал движения "вперед" или "назад".

Машинист тепловоза обязан своевременно выполнять сигналы, поданные составителем поездов и соблюдать установленные скорости движения при маневрах.

Скорость подхода тепловоза к вагонам при прицепке должна быть не более 3 км/ч.

При следовании тепловоза по путям машинист и помощник машиниста должны внимательно следить за состоянием путей, подавать условные сигналы и не допускать превышения установленной скорости движения.

При приближении тепловоза к идущим по путям людям, переездам, кривым участкам пути машинист должен быть особо бдительным и подавать оповестительные сигналы.

При подаче вагонов на погрузочно-разгрузочную площадку составитель поездов обязан идти впереди вагонов на расстоянии видимости его машинистом, по междупутью или обочине полотна, предупреждая работников о движущихся вагонах.

Запрещается подниматься на крышу тепловоза при нахождении их на электрифицированном участке, когда контактный провод находится под напряжением.

Во избежание возникновения пожара запрещается сушить спецодежду, тряпки и другие сгораемые предметы на нагревательных элементах тепловоза.

Нельзя пользоваться открытым огнем во время заправки тепловоза топливом.

Во избежание возможности возгорания, после набора топлива пробки баков необходимо плотно закрыть.

Не следует загромождать площадку и кабину тепловоза посторонними предметами; нужно следить за чистотой и порядком в кабине тепловоза.

На каждой стоянке машинист должен выключить кнопку "управление машинами", поставить реверсивную рукоятку в нейтральное положение, затормозить прямодействующий тормоз.

Если машинист покидает кабину, он должен взять с собой реверсивную рукоятку.

Прежде чем сойти с тепловоза на землю, машинист должен внимательно осмотреть место остановки и убедиться в том, что можно безопасно сойти с тепловоза.

Машинисту тепловоза следует проявлять осторожность при передвижении по путям.

Переходя железнодорожные пути к месту приема смены, машинист и помощник должны внимательно осмотреться и убедиться, что в том месте, где предстоит переходить пути, нет движущегося вагона, тепловоза или приближающегося поезда.

При хождении по путям машинисту тепловоза необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- ходить вдоль путей разрешается только по обочине пути или середине междупутья, обращая внимание на передвижение подвижного состава по смежным путям;

- следует внимательно смотреть под ноги, так как на междупутьях могут быть расположены канавы, тумбочки для тормозных башмаков, стрелочные тяги и другие устройства;

- переходить пути следует под прямым углом, чтобы была хорошая видимость в обе стороны, что позволяет остановиться на междупутье, если по соседнему пути движутся вагоны или тепловоз;

- нельзя наступать на рельсы, ставить ногу между рамным рельсом и остряком или рельсом и крестовиной;

- нельзя на ходу подниматься на подножки вагона или тепловоза и прыгать с них.

Если на пути следования имеются какие-либо препятствия, машинисту тепловоза следует обойти эти препятствия.

При передвижении машинисту тепловоза следует обращать внимание на неровности на поверхности и скользкие места, остерегаться падения из-за поскальзывания.

Не разрешается входить или выходить из тепловоза во время его движения.

Машинист должен сходить с тепловоза лишь после полной его остановки, держась обеими руками за поручни и находясь лицом к тепловозу.

Во избежание несчастного случая, микроповреждений (микротравм) запрещается сходить с тепловоза со стороны проходящего поезда.

Машинисту запрещается допускать к управлению тепловозом людей, не имеющих на это права.

2.3. Машинист тепловоза в конце рабочего дня обязан:

По окончании работы машинист тепловоза должен привести в порядок рабочее место. Обтирочный и промасленный материал удалить из рабочего помещения.

Отключить оборудование. Инструмент, приспособления, инвентарь и др. убрать в предназначенные для их хранения места.

3. Ответственность

Машинист тепловоза несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и производственной санитарии.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений охраны труда, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов машинист тепловоза может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Машинист тепловоза имеет право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение соответствующего квалификационного разряда.

4.4. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.

4.5. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.6. Пользоваться всеми трудовыми правами.

5. Заключительные положения

5.1. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме (переводе) на работу по профессии, на которую разработана инструкция.

5.2. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью инструкции, хранящемся у работодателя.