Производственная инструкция для машиниста трубоукладчика

1. Общие требования

1.1. Машинистом трубоукладчика назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование и соответствующую подготовку без предъявления требований к стажу работы

1.2. Машинист трубоукладчика должен знать:

- устройство, принцип работы и технические характеристики трубоукладчика и его составных частей;

- устройство, принцип работы и правила эксплуатации автоматических устройств, средств встроенной диагностики и систем удаленного мониторинга технического состояния трубоукладчика;

- конструкция и устройство грузоподъемного оборудования трубоукладчика;

- правила эксплуатации грузоподъемного оборудования трубоукладчика;

- требования инструкции по эксплуатации трубоукладчика;

- правила производственной эксплуатации трубоукладчика;

- правила государственной регистрации трубоукладчика;

- терминология в области строительства трубопроводов и машиностроения применительно к трубоукладчику;

- правила допуска к работе машиниста трубоукладчика;

- принцип работы механического, электрического и гидравлического оборудования трубоукладчика;

- особенности технологии укладки трубопровода трубоукладчиком;

- особенности технологии укладки трубопровода трубоукладчиком;

- особенности технологии укладки трубопровода трубоукладчиком;

- способы управления рабочими органами трубоукладчика, кинематика движения рабочего органа трубоукладчика в пространстве;

- виды и типы грузозахватных приспособлений и устройств, применяемых при укладке трубопроводов трубоукладчиком;

- виды и типы трубопроводов, оборудования и грузов, с которыми работает трубоукладчик;

- порядок складирования грузов в зоне работы трубоукладчика;

- способы аварийного прекращения работы трубоукладчика;

- правила приема и сдачи смены;

- правила дорожного движения;

- правила производства работ трубоукладчиком с двигателем мощностью до 73 кВт вблизи линий электропередачи, вблизи действующих трубопроводов, при ремонте и обслуживании трубопроводов под давлением; действия при обнаружении утечки газа, нефти, нефтепродуктов, при работе в топкой местности, на водных переправах, косогорах и уклонах;

- правила погрузки и перевозки трубоукладчика железнодорожным транспортом и трейлером;

- требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности, пожарной и экологической безопасности;

- требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ;

- основы трудового законодательства.

- правила внутреннего трудового распорядка.

1.3. Назначение машиниста трубоукладчика и освобождение от должности производятся приказом руководителя предприятия по представлению главного инженера.

1.4. Машинист трубоукладчика подчиняется непосредственно мастеру.

1.5. На время отсутствия машиниста трубоукладчика (болезнь, отпуск, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей.

1.6. В практической деятельности машинист трубоукладчика должен руководствоваться:

локальными актами и организационно-распорядительными документами Компании;

правилами внутреннего трудового распорядка;

правилами охраны труда, обеспечения производственной санитарии и противопожарной защиты;

указаниями, приказаниями, решениями и поручениями непосредственного руководителя;

настоящей производственной инструкцией.

2. Обязанности

2.1. Машинист трубоукладчика перед началом работы обязан:

Перед началом работы необходимо:

подготовить рабочее место;

отрегулировать освещение в месте производства работ;

проверить правильность подключения оборудования к электросети;

проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов;

определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт;

получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания;

оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе;

определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении порученного задания, и риски;

оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю;

определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей;

проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, которыми предстоит работать.

Перед началом работы машинист должен пройти медицинский осмотр. Машинист, у которого выявлен факт употребления алкогольных напитков или наркотических веществ, к работе не допускается.

Машинист, находящийся в болезненном или утомленном состоянии, не должен приступать к работе на машине, так как это может привести к несчастному случаю, микроповреждениям (микротравмам).

Перед началом работы машинист трубоукладчика обязан:

- осмотреть, убедиться в исправности и надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты установленного образца. Спецодежда должна быть застегнута на все пуговицы, а свободные концы одежды заправлены так, чтобы они не свисали и не сковывали движения;

- осмотреть с руководителем работ рабочую зону, проверить наличие ограждений и обозначений опасных зон знаками безопасности, а также убедиться в отсутствии помех от других машин и механизмов;

- уточнить последовательность выполнения работы и меры по обеспечению безопасности;

- получить от руководителя наряд на производство работ.

Перед началом работы машинист трубоукладчика должен проверить:

- исправность стрелы и рамы контргруза, обратив особое внимание на шарнирные соединения стрелы и рамы контргруза (пальцы шарнирных соединений должны быть надежно застопорены);

- целость грузового и стрелового канатов, надежность их крепления на стреле, подвесном блоке и на барабанах лебедки, правильность их укладки в канавках. Канаты бракуют, если число оборванных проволок на длине одного шага свивки превышает предельно допустимое нормой;

- наличие и крепление ограждений цепной передачи механизма, а также других движущихся деталей и узлов;

- исправность инструмента;

- крепление узлов гидравлического привода, а также действие рычага управления гидравлического привода на холостом ходу и при опускании рамы контргруза. Рама контргруза в направляющих швеллерах должна легко перемещаться под собственным весом; в крайнем выдвинутом положении груза верхние ролики рамы не должны доходить до упора на 25 мм;

- наличие смазки в механизмах, а также на стальных канатах и в подшипниках роликовой обоймы;

- уровень топлива в баке (проверяется только мерной линейкой).

При осмотре крюковой обоймы особое внимание следует обратить на крепление гайки хвостовика крюка, прочность крепления осей блоков, а также проверить, нет ли в них трещин.

Все блоки полиспастов должны вращаться свободно от руки; в случае заедания нужно немедленно устранить причину.

Осмотр и смазку головных блоков и других деталей, расположенных на стреле, следует производить только тогда, когда стрела опущена на надежную опору.

Машинист обязан вместе с такелажником проверить исправность стропов и грузозахватных приспособлений, наличие на них бирок или клейм.

Проверить наличие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

После осмотра машинист должен опробовать на холостом ходу все механизмы трубоукладчика и проверить:

- надежность действия тормозов; при необходимости отрегулировать их с последующей проверкой грузом; в сырую погоду для удаления влаги с тормозных лент и барабанов следует произвести несколько операций подъема и опускания стрелы;

- исправность действия приборов безопасности, имеющихся на трубоукладчике;

- свободно ли перемещаются рычаги управления, не заедает ли их; тяги рычагов не должны быть погнуты, храповые фиксаторы должны действовать надежно. Все рабочие операции (подъем крюка, изменение вылета стрелы, откидывание и подъем контргруза) должны совершаться плавно, без рывков и заедания.

При обнаружении во время осмотра и опробования трубоукладчика неисправностей или недостатков в его состоянии, препятствующих безопасной работе, и невозможности их устранения своими силами машинист, не приступая к работе, должен сообщить об этом ответственному за исправное состояние трубоукладчика.

Перед началом работ по техническому обслуживанию и ремонту трубоукладчика машинист должен проверять исправность используемого инструмента.

Перед началом работ с ручным инструментом следует проверить:

- заточку инструмента;

- состояние деревянных ручек инструмента, которые должны быть без трещин, бугров, отколов, отщипов, гнили, червоточин, прорости;

- состояние металлических рукояток инструмента, которые должны быть без острых кромок, заусенцев.

Используемые инструмент, приспособления, оснастку, необходимо удобно разместить и применять строго по назначению.

Перед началом работы с электроинструментом следует проверить:

- класс электроинструмента, возможность его применения с точки зрения безопасности в соответствии с местом и характером работы;

- соответствие напряжения и частоты тока в электрической сети напряжению и частоте тока электродвигателя электроинструмента;

- работоспособность устройства защитного отключения (в зависимости от условий работы);

- надежность крепления съемного инструмента.

Классы электроинструмента в зависимости от способа осуществления защиты от поражения электрическим током следующие:

0 класс - электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией; при этом отсутствует электрическое соединение открытых проводящих частей (если они имеются) с защитным проводником стационарной проводки;

I класс - электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией и соединением открытых проводящих частей, доступных для прикосновения, с защитным проводником стационарной проводки;

II класс - электроинструмент, у которого защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции;

III класс - электроинструмент, в котором защита от поражения электрическим током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения не выше 50 В и в котором не возникают напряжения выше безопасного сверхнизкого напряжения.

Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий.

2.2. Во время работы машинист трубоукладчика обязан.

При выполнении работ машинист обязан выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

Быть внимательным, осторожным и не отвлекаться на посторонние разговоры.

Машинист трубоукладчика должен работать только на закрепленном за ним трубоукладчике. Запрещается приступать к работе на трубоукладчике, закрепленном за другим машинистом, без разрешения руководителя работ.

Движение трубоукладчика по территории структурного подразделения должно производиться только по установленным маршрутам, в соответствии с утвержденной руководством этого подразделения схемой движения транспортных средств.

Перед началом движения машинист трубоукладчика должен убедиться в отсутствии препятствий, посторонних предметов, оборудования и людей в зоне его движения, включить проблесковый маячок, подать звуковой сигнал. Звуковой сигнал должен подаваться и перед выполнением каждого поворота трубоукладчика.

В зимнее время гусеницы трубоукладчика необходимо предварительно освободить от примерзания к грунту или льду.

При передвижении по глубокому снегу не допускается переключение скоростей, а поворот трубоукладчика необходимо производить плавно. Под снегом не должно быть скрытых провалов или препятствий.

Машинист трубоукладчика обязан всегда смотреть в направлении движения трубоукладчика и соблюдать особую осторожность в местах возможного появления людей, транспортных средств и вблизи подъездных путей.

При встрече с другими работниками по пути движения машинист трубоукладчика должен предупреждать их звуковым сигналом, находясь от них на расстоянии не менее 5 м, а если работники не сойдут с дороги - остановить трубоукладчик.

Во избежание столкновения с впереди идущим транспортным средством при его внезапной остановке машинист трубоукладчика должен при движении соблюдать дистанцию до него: на горизонтальных площадках - не менее 10 м, на уклонах - не менее 20 м.

Место производства работ должно быть освещено в соответствии с организационно-технологической документацией.

Во время работы или движения машинист трубоукладчика должен следить по приборам за давлением в тормозной системе, давлением масла, температурой воды и наличием топлива.

При работе в стесненных условиях (подходы к мостам, путепроводы, переезды, опоры контрактной сети, светофоры и др.) машинист трубоукладчика должен проверить их габарит и убедиться, что любое поперечное сечение машины проходит в этих местах.

При установке, передвижении и работе трубоукладчика у траншей машинист во избежание обрушения грунта обязан выдерживать расстояния от бровки траншей (с вертикальными стенками) до ближайшей опоры (гусеницы) трубоукладчика.

Если расстояния соблюсти невозможно, стенку или откос траншеи следует укрепить.

Устойчивость трубоукладчика при подъеме и опускании грузов обеспечивается контргрузами. Поэтому машинист обязан откидывать контргруз как при опускании трубопровода, так и при возможной опасности опрокидывания трубоукладчика.

Если при подъеме груза нагрузка на крюке резко возрастает и возникает угроза опрокидывания трубоукладчика, необходимо посредством рычага быстрого оттормаживания опустить груз на землю.

Машинисту не разрешается перемещать трубоукладчик без груза с откинутым контргрузом, а также оставлять трубоукладчик с работающим двигателем.

Изменять вылет стрелы трубоукладчика с подвешенным грузом на крюке разрешается только в пределах грузоподъемности на данном вылете стрелы.

Строповку грузов производить в соответствии со схемами строповки.

При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других рабочих.

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

На участке, где выполняются монтажные работы, не допускается выполнение других работ и нахождение посторонних лиц.

Запрещается нахождение людей под монтируемыми элементами.

Машинисту трубоукладчика запрещается:

- работать на площадках с уклоном, угол наклона которого превышает указанный в паспорте трубоукладчика;

- работать с открытыми или снятыми дверями кабины трубоукладчика;

- оставлять без надзора трубоукладчик с работающим двигателем;

- передавать управление трубоукладчиком лицам, не указанным в наряде;

- допускать нахождение в кабине посторонних лиц;

- во время движения трубоукладчика выходить из кабины и входить в нее, становиться на подвесную раму;

- работать на трубоукладчике на крутых склонах при углах, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации предприятия-изготовителя;

- работать на трубоукладчике на склонах с глинистыми и неустойчивыми грунтами во время и после дождя;

- наступать и наезжать трубоукладчиком на электрические провода и кабели, прикасаться к оборванным проводам и другим токоведущим конструкциям.

При подъеме и перемещении грузов машинисту запрещается:

- подтаскивать и волочить груз по земле, рельсам и лагам крюком трубоукладчика при косом натяжении канатов;

- отрывать крюком трубоукладчика грузы, засыпанные землей или заложенные другими грузами, а также грузы, привернутые болтами, залитые бетоном или примерзшие к земле;

- освобождать трубоукладчиком защемленные грузом чалочные канаты, полотенца или троллеи;

- поднимать неправильно обвязанный груз;

- укладывать грузы на электрические кабели и трубопроводы, а также на край откоса или траншеи, если при этом он может сползти или опрокинуться;

- поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также груз, поддерживаемый руками рабочих;

- нагружать или разгружать автомобиль, в кабине которого находятся люди. При погрузке (выгрузке) груза в кузов автомобиль следует устанавливать так, чтобы груз не перемещать через его кабину;

- надевать на крюк более одного захватного приспособления.

При укладке плети трубопровода в траншею машинист обязан выполнять следующие требования безопасности:

- не поднимать трубопровод выше 1 м от поверхности земли;

- не допускать рывков при подъеме и опускании трубопровода;

- следить за тем, чтобы изолированная часть трубопровода опускалась на дно траншеи, не задевая ее стенок;

- при наложении полотенца на трубопровод выполнять сигналы такелажника и не допускать преждевременного натяжения грузовых канатов;

- во время опускания плети в траншею машинист трубоукладчика должен работать согласованно. В случае перегрузки одного из трубоукладчиков машинист другого должен немедленно выровнять плеть трубопровода подъемом стрелы или грузового крюка. При выходе из строя одного из трубоукладчиков, трубопровод должен быть немедленно опущен на землю;

- при необходимости произвести замену или ремонт одного из трубоукладчиков во избежание потери устойчивости остальными трубоукладчиками вывод неисправного трубоукладчика из колонны должен производиться только после перехвата трубопровода заменяющим трубоукладчиком;

- не поднимать и не перемещать груз при неустойчивом положении трубоукладчика.

При опускании трубопровода в траншею запрещается нахождение людей:

- под поднятой и перемещаемой плетью;

- между траншеей и трубопроводом;

- в зоне возможного падения стрелы.

При сопровождении очистной или изоляционной машины трубоукладчиком между машинистами этих машин должна быть строгая согласованность действий.

В темное время суток место работы трубоукладчика должно быть достаточно освещено. При плохом освещении места работы, сильном снегопаде или тумане и в других случаях, когда трудно различить сигналы такелажника или видеть перемещаемый груз, работа трубоукладчиком запрещается.

Для транспортировки трубоукладчика на трайлере или железнодорожной платформе следует предварительно демонтировать стрелу и контргруз.

Перед погрузкой или разгрузкой трайлер следует установить на горизонтальной площадке и затормозить. Развороты трубоукладчика на площадке трайлера и на въезде запрещаются.

Перед въездом на трайлер или съездом с него машинист обязан внимательно осмотреть трубоукладчик, проверить техническое состояние ходовой части, натяжение гусеничных лент и при необходимости отрегулировать их; убедиться в надежности действия тормозов; запустить двигатель и проверить его работу, включив ходовой механизм.

Погрузку трубоукладчика следует производить со специальной эстакады.

Во время транспортировки трубоукладчика на трайлере никто не должен находиться на его платформе, а также на самом трубоукладчике.

При техническом обслуживании и ремонте трубоукладчика следует пользоваться исправным и предназначенным для этой цели инструментом.

При работе с электрооборудованием, приспособлениями, инструментом соблюдать правила их эксплуатации в соответствии с инструкциями по охране труда.

Во время работы машинист должен вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на безопасности труда.

2.3. Машинист трубоукладчика в конце рабочего дня обязан:

По окончании работы трубоукладчика машинист обязан:

- не оставлять груз в подвешенном состоянии;

- поставить трубоукладчик в предназначенное для стоянки место;

- опустить стрелу до земли и заглушить двигатель;

- тщательно осмотреть трубоукладчик, обтереть двигатель и все механизмы;

- о замеченных во время работы неисправностях поставить в известность механика или прораба.

На отведенных для стоянки площадках запрещается:

- ставить трубоукладчик при наличии течи в баке без предварительного слива топлива. Слитое из бака трубоукладчика топливо разрешается хранить в металлических бочках только в местах, расположенных на расстоянии не менее 50 м от места стоянки трубоукладчиков;

- пользоваться открытым огнем, курить или выполнять работы паяльными лампами.

3. Ответственность

Машинист трубоукладчика несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и производственной санитарии.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений охраны труда, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов машинист трубоукладчика может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Машинист трубоукладчика имеет право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение соответствующего квалификационного разряда.

4.4. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.

4.5. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.6. Пользоваться всеми трудовыми правами.

5. Заключительные положения

5.1. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме (переводе) на работу по профессии, на которую разработана инструкция.

5.2. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью инструкции, хранящемся у работодателя.