Производственная инструкция для монтажника наружных трубопроводов

1. Общие требования

1.1. Монтажник наружных трубопроводов является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру (начальнику участка, прорабу, руководителю иного структурного подразделения).

1.2. Монтажнику наружных трубопроводов необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. На должность монтажника наружных трубопроводов назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование.

1.4. Монтажник наружных трубопроводов должен знать:

- правила укладки трубопроводов и устройство сборных железобетонных коллекторов, каналов, камер и колодцев;

- требования, предъявляемые к основаниям под трубопроводы, заделке раструбов и стыков трубопроводов, коллекторов, каналов, камер и колодцев;

- правила выполнения такелажных работ и правила навески утяжеляющих грузов на трубопроводы;

- правила и способы подвешивания подземных трубопроводов;

- способы промывки трубопроводов.

1.5. Монтажник наружных трубопроводов назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. К работе монтажником наружных трубопроводов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной работе и группу по электробезопасности.

1.7. Монтажник наружных трубопроводов обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.8. Монтажнику наружных трубопроводов необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.9. Монтажник наружных трубопроводов должен уметь:

выполнять укладку бетонных, железобетонных, асбоцементных, керамических и труб из полимерных материалов;

выполнять заделку стыков и раструбов, напорных трубопроводов и безнапорных;

выполнять заделку зазоров между асбоцементными муфтами и трубами;

пробивать отверстия механизированным инструментом в стенах камер и колодцев для ввода труб;

выполнять врезку в действующую сеть канализации и водостока из неметаллических труб;

выполнять прокладку труб в пробуренных в земле скважинах.

1.10. Монтажник наружных трубопроводов должен:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

применять безопасные приемы выполнения работ;

уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

2. Обязанности

Монтажник наружных трубопроводов перед началом работы обязан:

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца.

2.2. Подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, в том числе: пояс предохранительный и канат страховочный - при выполнении работ на высоте; защитные очки - при пробивке отверстий в железобетонных конструкциях.

2.3. Проверить наличие и исправность технологической оснастки и инструмента.

2.4. Убедиться в отсутствии дефектов элементов строительных конструкций, предназначенных для монтажа.

2.5. Проверить освещённость рабочего места.

2.6. Монтажник наружных трубопроводов не должен приступать к выполнению работы при следующих нарушениях требований безопасности:

неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих, инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей;

несвоевременном проведении очередных испытаний технологической оснастки, инструментов и приспособлений;

несвоевременном проведении очередных испытаний или истечении срока эксплуатации средств защиты работающих, установленного заводом-изготовителем;

недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним;

дефектах элементов конструкций трубопроводов, предназначенных для монтажа;

нарушении устойчивости откосов выемок грунта, где должна вестись работа;

обнаружении потери устойчивости ранее смонтированных трубопроводов;

отсутствии противогаза или других средств защиты при работе в загазованных колодцах и камерах.

2.7. Монтажник наружных трубопроводов выполняет:

укладку звеньев и одиночных стальных и чугунных труб, бетонных, железобетонных, асбестоцементных, керамических и труб из полимерных материалов;

заделку стыков и раструбов напорных трубопроводов и безнапорных;

сварку стыков полиэтиленовых труб газопровода;

укладку железобетонных плит оснований и перекрытий коллекторов, каналов, камер и колодцев;

заделку стыков стеновых блоков, плит оснований и перекрытий коллекторов, каналов, камер и колодцев;

укладку железобетонных опорных плит под скользящие опоры, фасонные части и арматуру;

монтаж цилиндров круглых железобетонных колодцев и железобетонных горловин колодцев и камер;

установку ходовых скоб или лестниц и люков в камерах и колодцах;

устройство лотков в колодцах;

укладку бетонных и асбестобетонных труб в блоки;

прокладку труб в пробуренных в земле скважинах.

врезку в действующую сеть канализации и водостока из неметаллических труб;

правку (калибровку) концов стальных труб в холодном состоянии и с подогревом;

подготовку концов стальных труб и снятие наружного грата с помощью специальных агрегатов;

установка стальных и чугунных фасонных частей и задвижек;

свертывание фланцевых соединений постоянными болтами;

установку сифонов и гидрозатворов диаметром до 400 мм и сальников;

подвешивание подземных трубопроводов и кабелей;

промывку стальных трубопроводов с хлорированием;

установку коверов, гидрантов, водоразборных колонок и вантузов;

насадку фланцев на трубы и фасонные части;

установку подкладных колец под сварные стыки;

устройство щитовых железобетонных опор в каналах;

пригрузку трубопроводов специальными грузами или камнем.

2.8. Во время работы монтажник наружных трубопроводов обязан:

использовать для прохода и работы специально подготовленные системы доступа и средства подмащивания;

при завертывании гаек пользоваться гаечным ключом, соответствующим их размерам;

не курить в камерах и колодцах, а также не пользоваться открытым огнем вблизи люков;

не допускать нахождение людей под опускаемым или поднимаемым грузом, а при работе с лебедкой не направлять трос на барабане руками или ногами;

проверять соответствие отверстий при фланцевом соединении только с помощью конусных оправок и сборочных пробок;

при наличии порезов или царапин на руках не работать в колодце с фекальными водами.

2.9. Монтажнику наружных трубопроводов запрещается в процессе работы:

снимать защитные ограждения;

открывать люки, ограждения, чистить и смазывать оборудование, прикасаться к его движущимся частям;

производить проверку и исправление электрических цепей, электрооборудования и приборов автоматики;

принимать пищу, вести посторонние разговоры.

2.10. Монтажник наружных трубопроводов в конце рабочего дня обязан:

сложить в отведенное для хранения место применяемые в процессе работы грузозахватные приспособления, технологическую оснастку;

очистить от грязи, промыть и убрать инструмент и мелкие детали в места, предназначенные для их хранения, сложить аккуратно материалы и элементы строительных конструкций;

закрыть люки колодцев и камер или поставить вокруг них ограждения и соответствующий дорожный знак "Проезд закрыт, ведутся работы!", а также включить для освещения этого места фонарь красного цвета;

спецодежду и индивидуальные средства защиты хранить в отведенном месте.

3. Ответственность

Монтажник наружных трубопроводов несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности, охраны труда и производственной санитарии.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений охраны труда, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов монтажник наружных трубопроводов может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Монтажник наружных трубопроводов имеет право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение соответствующего квалификационного разряда.

4.4. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.

4.5. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.6. Пользоваться всеми трудовыми правами.