Производственная инструкция для монтажника санитарно-технических систем и оборудования

1. Общие положения

1.1 К работе монтажником санитарно-технических систем и оборудования (далее - Монтажник) допускаются лица не моложе 18 лет, годные по состоянию здоровья, что должно быть подтверждено результатами медицинского освидетельствования.

1.2 Перед допуском к самостоятельной работе монтажник должен пройти инструктажи по безопасности и стажировку на рабочем месте, продолжительностью не менее 2 смен, обучение и проверка знаний при работах на высоте (наличие удостоверения).

1.3 Проверка знаний проводится в комиссии организации, состав комиссии определяется приказом по организации.

1.4 Допуск к самостоятельной работе оформляется распоряжением по предприятию или структурному подразделению.

1.5 Для выполнения своих функций монтажник обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами и, при необходимости, специальными приспособлениями.

1.6 Монтажник должен знать:

виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов;

назначение, устройство и особенности монтажа внутренних систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;

способы сверления и пробивки отверстий;

правила транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом;

правила охраны труда при транспортировке баллонов;

правила пользования механизированным инструментом.

1.7 Монтажник должен:

- уметь пользоваться при необходимости средствами пожаротушения на рабочем месте;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае;

- контролировать технологические процессы;

- действовать по инструкции в случаях аварий и инцидентов;

- приостановить работу трубопроводов в случае угрозы аварии и сообщить об этом непосредственному руководителю.

1.8 Для допуска к работам повышенной опасности необходимо оформить наряд-допуск.

1.9 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования должен уметь выполнять работы, соответствующие разрядности.

1.10 Средства пожаротушения следует содержать исправными и готовыми к немедленному использованию. Использование противопожарного инвентаря не по назначению не допускается.

1.11 Монтажник, направленный для участия в несвойственных его профессии работах, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

1.12 Монтажнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которыми он не обучен.

2. Обязанности перед началом работы

2.1 Надеть спецодежду, спецобувь, застегнуть манжеты рукавов, застегнуть все пуговицы. Заправить одежду так, чтобы не оставалось не защищенных частей тела, и не было свисающих концов одежды, волосы убрать под головной убор. Обнаружив какую-нибудь неисправность в спецодежде или защитных средствах, немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю. Подготовить и проверить индивидуальные средства защиты.

2.2 Получить у непосредственного руководителя сменное задание.

2.3 Проверить исправность технологического оборудования и наличие первичных средств пожаротушения.

3. Требования, предъявляемые к работе с технологическими трубопроводами

3.1 Должна быть выполнена и утверждена исполнительная схема трубопровода.

3.2 В ней должно быть указано:

- марки сталей, диаметры, толщины труб, протяженность трубопровода;

- место опор, компенсаторов, подвесок, арматуры, воздушников и дренажных устройств;

- сварные соединения с расстоянием между ними;

- место указателей для контроля тепловых перемещений - для трубопроводов, которые работают при температурах, вызывающих ползучесть металла.

3.3 После проведения капитального ремонта, вырезки и переварки участков трубопровода, замены арматуры, наладки опор и замены тепловой изоляции перед включением трубопроводов необходимо проверить:

- отсутствие временных монтажных и ремонтных стяжек, конструкций и приспособлений, лесов;

- исправность неподвижных и скользящих опор и пружинных креплений, лестниц и площадок обслуживания трубопроводов и арматуры;

- размер затяжки пружин подвесок и опор в холодном состоянии;

- исправность индикаторов тепловых перемещений;

- свободное перемещение трубопроводов при прогреве и других эксплуатационных режимах;

- состояние дренажей и воздушников, предохранительных устройств;

- величины уклонов горизонтальных участков трубопроводов и соответствие их положениям ФНП;

- легкость хода подвижных частей арматуры;

- соответствие показаний крайних положений запорной арматуры (открыто-закрыто) на щитах управления ее фактическому положению;

- исправность тепловой изоляции.

3.4 В ходе работы необходимо контролировать:

- величины тепловых перемещений трубопроводов, их соответствие расчетным значениям по индикаторам;

- отсутствие защемлений и повышенной вибрации;

- плотность предохранительных устройств, арматуры и фланцевых соединений;

- температурный режим работы металла при пусках и остановах;

- степень затяжки пружин подвесок и опор в рабочем и холодном состоянии - не реже одного раза в два года;

- герметичность сальниковых уплотнений арматуры;

- соответствие показаний указателей положения регулирующей арматуры на щитах управления ее фактическому положению;

- смазку подшипников, узлов приводных механизмов, винтовых пар "шпиндель - резьбовая втулка" в редукторах электроприводов арматуры;

- разности температур стенок трубопровода и рабочей среды - при заполнении средой неостывших паропроводов.

3.5 Необходимо обеспечить полное удаление влаги при прогреве, остывании и опорожнении трубопроводов. Для этого используется система дренажей.

3.6 В случае замены деталей и элементов трубопроводов, необходимо сохранять проектное положение оси трубопровода.

3.7 При прокладке дренажных линий нужно учитывать направление тепловых перемещений, чтобы избежать защемления трубопроводов.

3.8 Если дренажные линии нескольких трубопроводов объединяются, то на каждом устанавливается запорная арматура.

3.9 На арматуре или на специальной металлической бирке наносятся названия и номера по технологической схеме трубопроводов и указатели направления вращения штурвала.

3.10 Регулирующие клапаны снабжаются указателями степени открытия регулирующего органа, а запорную арматуру - указателями "Открыто" и "Закрыто".

3.11 должен быть обеспечен доступ к арматуре для обслуживания. В местах установки арматуры и индикаторов тепловых перемещений паропроводов установите площадки обслуживания.

3.12. Использовать арматуру только по назначению.

4. Требования, предъявляемые к окраске трубопровода и проставления на нем маркировочных надписей

4.1 Окраска санитарно-технических систем и оборудования зависит от вещества, которое он транспортирует.

| Транспортируемое вещество | Опознавательная окраска |
| --- | --- |
| Вода | Зеленый |
| Пар | Красный |
| Воздух | Синий |
| Газы горючие и негорючие | Желтый |
| Кислоты | Оранжевый |
| Щелочи | Фиолетовый |
| Жидкости горючие и негорючие | Коричневый |
| Прочие вещества | Серый |

4.2 На вентили, задвижки и приводы наносится:

- номер или условное обозначение запорного или регулирующего органа;

- направление вращения в сторону закрывания (З) и в сторону открывания (О).

4.3 Если штурвал расположен вблизи корпуса вентиля или задвижки, то надпись наносится на корпус или изоляцию вентиля, задвижку или на табличку, которая прикреплена к корпусу.

4.4 Если используется дистанционное управление с помощью:

- штурвала, надписи наносятся на колонку или кронштейн штурвала;

- цепи - на табличку, которая неподвижно соединена с кронштейном цепного колеса и видна с площадки управления;

- вентиля, задвижки, съемного штурвала - на крышку с внутренней и внешней стороны;

- электропривода - у пускового включателя.

4.5 При дистанционном управлении надпись дополнительно наносится на маховики управляемой арматуры.

5. Требования, предъявляемые к производству работ

5.1 Для прохода на рабочее место Монтажник должен использовать оборудованные системы доступа (лестницы, трапы и т.п.).

5.2 Нахождение Монтажника на элементах монтируемых санитарно-технических систем и оборудования, удерживаемых грузоподъемным краном, не допускается.

5.3 При монтаже трубопровода сигналы машинисту крана должны подаваться только одним работником: при строповке трубных узлов и блоков стропальщиком, при их установке в проектное положение бригадиром монтажников, кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

5.4 В процессе перемещения трубных узлов и блоков на место установки с помощью крана Монтажник обязан соблюдать следующие габариты приближения их к ранее установленным конструкциям и сооружениям:

- допустимое приближение стрелы крана - не более 1 м;

- минимальный зазор при перемещении трубных узлов и блоков над ранее установленными - 0,5 м;

- допустимое приближение поворотной части грузоподъемного крана - не менее 1 м.

5.5 Предварительное наведение трубы на место установки необходимо осуществлять с помощью оттяжек пенькового или капронового каната.

5.6 В процессе подъема-подачи и наведения трубы на место установки Монтажнику запрещается наматывать на руку конец каната.

5.7 Перед установкой трубных узлов и блоков в проектное положение Монтажник обязан выполнить следующее:

- осмотреть место установки конструкции;

- приготовить необходимую оснастку для закрепления конструкции;

- проверить отсутствие людей непосредственно под местом монтажа конструкции, запрещается нахождение людей под монтируемым оборудованием.

5.8 При установке трубных узлов и блоков в проектное положение Монтажник обязан:

- производить наводку конструкции на место установки, не применяя значительных физических усилий;

- осуществлять окончательное совмещение монтируемых конструкций с помощью специального инструмента (например, конусных оправок); проверять совпадение отверстий пальцами рук не допускается.

5.9 После установки конструкции в проектное положение необходимо произвести ее закрепление согласно требованиям проекта; при этом должна быть обеспечена устойчивость и неподвижность смонтированной конструкции при воздействии монтажных нагрузок.

5.10 При работе монтажно-поршневым пистолетом Монтажник должен соблюдать следующие требования безопасности:

- работать только исправным пистолетом;

- заряжать пистолет только у места забивки дюбелей после полной подготовки к выстрелу;

- подбирать дюбеля и патроны в соответствии с таблицей, помещенной на внутренней стороне футляра пистолета;

- применять дюбеля и патроны только заводского изготовления, соответствующие данному типу пистолета

5.11 В момент выстрела ось пистолета должна находиться под прямым углом к пристреливаемой поверхности, а рука, поддерживающая пристреливаемую деталь, находилась на расстоянии не менее 150 мм от точки забивки дюбеля.

5.12 Перед тем как приступить к работе с баллоном, наполненным газом, Монтажнику следует ознакомиться с основными его характеристиками, которые должны быть выбиты на верхней сферической части баллона (массой баллона, датой следующего технического освидетельствования, рабочим давлением, вместимостью баллона и др.).

5.13 Наружная поверхность баллонов должна быть окрашена соответствующим цветом с надписью о том, какой газ содержится в баллоне.

5.14 При установке баллонов должна быть исключена возможность их опрокидывания.

5.15 При работе с электроинструментом Монтажник должен выполнять следующие меры безопасности:

- при производстве монтажных работ следует применять ручные электрические машины II и III классов защиты, как наиболее полно удовлетворяющие условиям безопасности труда;

- при работе с электроинструментом запрещается соприкосновение электрических проводов с металлическими предметами, а также предметами горячими, влажными и покрытыми маслом;

- при обнаружении замыкания на корпус электроинструмента или иной неисправности работа с ним должна быть немедленно прекращена;

- Монтажнику запрещается передавать ручной электроинструмент хотя бы на непродолжительное время другим работникам, разбирать его и своими силами производить ремонт проводов, штепсельных вилок и розеток;

- при перерывах в подаче тока во время работы с электроинструментом, перерыве в работе или отлучке Монтажника с рабочего места ручной электроинструмент должен быть отсоединен от сети;

- запрещается держать электроинструмент за провод, касаться руками вращающегося инструмента или производить замену режущего инструмента до полной его остановки, а также работать в рукавицах, а не в диэлектрических перчатках;

- запрещается удалять руками опилки во время работы режущего инструмента до полной его остановки;

- недопустимо выполнение работ электроинструментом с приставных лестниц; на высоте свыше 1,0 м для работы с электроинструментом должна быть устроена специальная огражденная площадка.

5.16 Ручной слесарный инструмент должен быть по возможности закреплен за Монтажником для индивидуального пользования.

5.17 Инструмент на рабочем месте должен быть расположен так, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения.

5.18 Размеры зева (захвата) гаечных ключей не должны превышать размеров головок болтов (граней гаек) более чем на 0,3 мм; при этом не допускается применение подкладок при зазоре между плоскостями губок и головок болтов или гаек более допустимого; рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки - заусенцев; при отвертывании и завертывании гаек и болтов запрещается удлинять гаечные ключи дополнительными рычагами, вторыми ключами или трубами; при необходимости нужно применять ключи с длинными рукоятками.

5.19 Отвертка должна выбираться по ширине рабочей части (лопатки), зависящей от размера шлица в головке винта.

5.20 Поверхности металлических ручек ножниц по металлу, клещей и т.п. инструментов должны быть гладкими (без вмятин, зазубрин и заусенцев).

5.21 Бойки молотков должны иметь гладкую, слегка выпуклую поверхность без косины, сколов, выбоин, трещин и заусенцев.

5.22 Рукоятки молотков и другого инструмента ударного действия должны изготовляться из сухой древесины твердых лиственных пород (березы, дуба, бука, клена, ясеня, рябины) без сучков и косослоя или из синтетических материалов, обеспечивающих эксплуатационную прочность и надежность в работе; не следует использовать рукоятки, изготовленные из мягких и крупнослоистых пород дерева (ели, сосны и т.п.), а также из сырой древесины; рукоятки должны иметь по всей длине в сечении овальную форму, быть гладкими и не иметь трещин; к свободному концу рукоятки должны несколько утолщаться во избежание выскальзывания из рук; ось рукоятки должна быть строго перпендикулярна продольной оси инструмента; клинья для укрепления инструмента на рукоятке должны выполняться из мягкой стали, и иметь насечки (ерши).

5.23 Работать инструментом, рукоятки которого посажены на заостренные концы (напильники, шаберы и т.п.) без металлических бандажных колец, запрещается.

5.24 Инструмент ударного действия (зубила, бородки, просечки, керны и т.п.) должен иметь гладкую затылочную часть без трещин, заусенцев, наклепа и скосов; на рабочем конце инструмента не должно быть повреждений.

6. Обязанности в аварийных ситуациях

6.1 В случае обнаружения неисправности грузоподъемного крана, грузоподъемных устройств или технологической оснастки Монтажник обязан дать машинисту крана команду "Стоп" и поставить об этом в известность руководителя работ.

6.2 При обнаружении неустойчивого положения монтируемых конструкций, технологической оснастки или средств защиты Монтажник должен поставить об этом в известность руководителя работ или непосредственного руководителя.

6.3 В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу здоровью или личной безопасности, Монтажник должен обратиться к руководителю работ и сообщить ему об этом; до устранения угрозы следует прекратить работу и покинуть опасную зону.

6.4 При обнаружении в процессе работы неисправностей применяемого инструмента или оборудования работу следует немедленно прекратить и сообщить об этом своему непосредственному руководителю. Продолжать работу с использованием неисправного инструмента или оборудования не разрешается.

6.5 При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожарную охрану по телефону 101 или 112.

6.6 До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара.

6.7 При возникновении аварийных ситуаций или во время аварии необходимо:

- немедленно прекратить работу;

- отключить оборудование;

- оповестить об опасности окружающих людей;

- сообщить о случившемся непосредственному руководителю;

- действовать в соответствии с полученными указаниями непосредственного руководителя (действовать по плану ликвидации аварии).

6.8 При несчастных случаях:

- устранить воздействие повреждающего фактора, угрожающего здоровью и жизни пострадавшего (освободить от действия электрического тока - следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью - не касаться металлических частей и оголенных частей тела пострадавшего, погасить верхнюю одежду, извлечь из-под груза, остановить оборудование, закрыть вентиль, при необходимости вынести из опасной зоны и т.д.);

- вызвать бригаду скорой помощи по телефону 03 иди 112 и выполнить мероприятия по спасению пострадавшего, по возможности непосредственно на месте происшествия, в порядке срочности:

- при отсутствии или слабом дыхании - провести искусственное дыхание;

- при слабом сердцебиении или его отсутствии - провести непрямой массаж сердца, если не повреждена грудина;

- при сильном кровотечении - наложить жгут, а затем перевязать рану;

- при открытых и закрытых переломах, ушибах, растяжении связок, вывихах, при термических и химических ожогах, при обморожениях, тепловом и солнечном ударах, при отравлении газами и пищевыми продуктами, при поражении электротоком и пр., первая помощь должна быть оказана также незамедлительно;

- после оказания первой помощи пострадавший должен быть доставлен в лечебное учреждение;

- доложить непосредственному руководителю о случившемся;

- сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не способствует развитию аварийной ситуации.

6.9 При получении травмы немедленно прекратить работу, поставить в известность непосредственного руководителя и обратиться за медицинской помощью.

6.10 Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари немедленно сообщить руководителю работ, непосредственному руководителю.

6.11 В случае поражения электрическим током работников организовать оказание первой помощи пострадавшему. Спасение пострадавшего от поражения электрическим током зависит от быстроты освобождения его от источника тока путем отключения питания электросети (рубильник, автомат и т.п.). При шаговом напряжении человек должен выходить из зоны растекания токов замыкания мелкими шагами, не отрывая ног от земли или прыжками на одной ноге. Для освобождения пострадавшего от токоведущих частей и проводов следует воспользоваться сухой одеждой, канатом, палкой, доской или другим сухим предметом, имеющим изолированную рукоятку и т.п. При отсутствии у пораженного электрическим током дыхания оживление организма может быть произведено с помощью искусственного дыхания и непрямым массажем сердца.

6.12 При любых сбоях в работе оборудования прекратить работу, сообщить руководителю работ (непосредственному руководителю) и не приступать к работе до устранения неисправностей.

7. Требования по окончании работ

7.1 По окончании работы Монтажник обязан:

- сложить в отведенное для хранения место применяемый инструмент, грузозахватные приспособления, технологическую оснастку и средства защиты работников;

- очистить от монтируемых конструкций рабочее место и привести его в порядок;

- снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в установленное место хранения, при необходимости - сдать в стирку, чистку;

- тщательно вымыть руки тёплой водой с мылом, при необходимости принять душ;

- обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях применяемого инструмента и оборудования, а также о других нарушениях требований охраны труда сообщить своему непосредственному руководителю.