Производственная инструкция

для монтажника технологического оборудования

1. Общие положения

1.1. К самостоятельной работе в качестве монтажника технологического оборудования (далее – монтажника) допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие подготовку в специализированных учебных заведениях, имеющие удостоверение и квалификационную группу по электробезопасности не ниже 2-й и прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр.

1.2. Перед допуском к самостоятельной работе монтажник технологического оборудования должен пройти инструктажи по безопасности и стажировку на рабочем месте продолжительностью от 3 до 19 смен.

1.3. Проверка знаний проводится в комиссии организации, состав комиссии определяется приказом по организации.

Монтажник технологического оборудования периодически проходит проверку знаний производственных инструкций не реже одного раза в 12 месяцев.

Внеочередная проверка знаний проводится:

– при переходе в другую организацию;

– в случае внесения изменений в производственные инструкции;

– по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) при выполнении им должностных обязанностей в случаях выявления недостаточных знаний инструкций.

При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев монтажник технологического оборудования после проверки знаний перед допуском к самостоятельной работе проходит стажировку для восстановления практических навыков.

1.4. Допуск к самостоятельной работе оформляется распоряжением по предприятию или структурному подразделению.

1.5. Монтажник технологического оборудования должен работать в средствах индивидуальной защиты (далее – СИЗ), выдаваемых бесплатно согласно утвержденным типовым нормам.

1.6. Монтажник технологического оборудования должен знать:

– правила проведения испытаний оборудования;

– методики контроля качества;

– назначение контрольных и измерительных приборов;

– инструкции по эксплуатации контрольно-измерительных приборов;

– требования охраны труда на опасных производственных объектах, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением в пределах выполняемых работ;

– знаки и сигналы производственной сигнализации;

– трудовое законодательство Российской Федерации;

– требования, предъявляемые к рациональной организации труда на рабочем месте;

– требования охраны труда в пределах выполняемых работ;

– требования охраны труда при работе на высоте;

– действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;

– перечень состояний, при которых оказывается первая помощь пострадавшему;

– перечень мероприятий по оказанию первой помощи пострадавшему;

– правила по промышленной безопасности, охране труда, пожаро- и электробезопасности;

– правила безопасного производства работ на опасных производственных объектах;

– местонахождение аптечки с набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи;

– правила личной гигиены: работы выполнять в исправной, плотно застегнутой специальной одежде, специальной обуви; запрещается использовать производственную посуду и емкости для еды и питья, хранения воды и пищи даже после ее чистки и промывки; хранение, прием пищи и питьевой воды, а также курение на рабочем месте не допускается; прием пищи производится в специально отведенных помещениях, для питья следует употреблять питьевую воду из оборудованных питьевых устройств (кулеров).

1.7. Монтажник технологического оборудования должен уметь:

– производить ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение на опасных производственных объектах нефтегазовой отрасли;

– пользоваться при необходимости средствами пожаротушения на рабочем месте;

– оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае.

2. Обязанности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь, застегнуть манжеты рукавов, застегнуть все пуговицы. Заправить одежду так, чтобы не оставалось незащищенных частей тела и не было свисающих концов одежды, волосы убрать под головной убор. Обнаружив какую-нибудь неисправность в спецодежде или защитных средствах, немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю. Подготовить и проверить индивидуальные средства защиты.

2.2. Получить у непосредственного руководителя сменное задание.

2.3. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности, выполнены.

2.4. Работник не должен приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

2.5. Все опасные для людей зоны должны быть обозначены знаками безопасности, предупредительными надписями и плакатами.

2.6. Произвести обход обслуживаемого оборудования по определенному маршруту, проверить безопасное состояние оборудования, ограждений, вращающихся механизмов, площадок, лестничных маршей, наличие нумераций на оборудовании и арматуре трубопроводов.

2.7. Проверить на рабочем месте наличие и исправность средств защиты, инструмента и приспособлений, плакатов или знаков безопасности.

2.8. Проверить в зоне обслуживания отсутствие постороннего персонала.

2.9. Проверить достаточность освещения рабочей зоны и на обслуживаемом оборудовании.

2.10. Убедиться в отсутствии в зоне работы пожароопасных материалов.

2.11. Производственные процессы следует проводить только при наличии исправных защитных ограждений, блокировок, пусковой аппаратуры, технологической оснастки и инструмента.

2.12. Проверить наличие аптечки, противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты.

2.13. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

3. Требования безопасности при производстве работ

3.1. В темное время суток проезды, проходы и рабочие места в зоне производства монтажных работ должны быть освещены.

3.2. Монтажные проемы для монтируемого технологического оборудования, каналы, траншеи, рвы, фундаментные колодцы необходимо закрывать (перекрывать) съемными деревянными щитами. При необходимости должны быть установлены перила или ограждения.

3.3. Узлы и детали технологического оборудования в процессе монтажа должны быть надежно закреплены соответствующими приспособлениями, зажимами, распорками.

Узлы и детали, временно размещаемые в зоне монтажа, необходимо хранить на подставках высотой не менее 0,1 метра или на специальных стеллажах.

3.4. Запрещается выполнять какие-либо работы на технологическом оборудовании (или под ним), если оно находится в приподнятом положении и поддерживается лебедками, домкратами и другими подъемными механизмами.

3.5. Монтаж технологического оборудования в производственных подразделениях, где существует возможность выделения взрывоопасных газов, необходимо производить с использованием инструмента, выполненного из цветных металлов либо покрытого медью.

При монтаже технологического оборудования в таких условиях запрещается:

– применять открытый огонь для отогревания различных узлов и деталей в холодное время года (отогревать узлы и детали в холодное время года допускается только теплой водой или паром);

– использовать инструмент, механизмы и приспособления, способные вызвать искрообразование, а также бросать на поверхность монтируемого технологического оборудования инструмент, металлические детали и иные искрообразующие предметы;

– оставлять на рабочих местах после завершения работ промасленную ветошь, прочий обтирочный материал (необходимо убирать в металлический ящик, установленный в специально отведенном месте);

– использовать специальную обувь, имеющую искрообразующие металлические накладки, подбитую металлическими подковками либо металлическими гвоздями.

3.6. Технологическое оборудование, трубопроводы, воздуховоды и арматура, не используемые при осуществлении производственных процессов в результате изменения технологической схемы или по другим причинам, должны быть демонтированы.

3.7. После завершения проведения монтажных работ необходимо проверить наличие и исправность всех входящих в конструкцию технологического оборудования оградительных и предохранительных устройств и систем сигнализации.

3.8. Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования должны выполняться в соответствии с разработанными технологическими регламентами (инструкциями по эксплуатации, технологическими картами, проектами организации и производства ремонтных работ), которыми устанавливаются порядок и последовательность выполнения работ, необходимые приспособления и инструмент, а также определяются должностные лица, ответственные за их выполнение.

3.9. Остановленные для технического обслуживания или ремонта технологическое оборудование и коммуникации должны быть отключены от паровых, водяных и технологических трубопроводов, газоходов. На трубопроводах должны быть установлены заглушки, технологическое оборудование и коммуникации должны быть освобождены от технологических материалов.

3.10. При наличии в технологическом оборудовании токсичных или взрывоопасных газов, паров или пыли оно должно быть продуто с последующим проведением анализа воздушной среды на остаточное содержание вредных и (или) опасных веществ.

Контрольные анализы воздушной среды необходимо проводить периодически в процессе технического обслуживания или ремонта.

3.11. Запрещается проведение технического обслуживания в непосредственной близости от неогражденных движущихся и вращающихся частей и деталей смежного технологического оборудования, электрических проводов и токоведущих частей, находящихся под напряжением.

3.12. При проведении работ по ремонту технологического оборудования, его сборке и разборке место проведения ремонтных работ (ремонтная площадка) должно ограждаться. На ограждениях должны вывешиваться знаки безопасности, плакаты и сигнальные устройства.

Запрещается загромождать ремонтную площадку, проходы и проезды.

3.13. Отсоединенные круглые или длинномерные части ремонтируемого оборудования должны размещаться на специальных подставках или стеллажах.

3.14. При рубке, резке металла, заправке и заточке инструмента необходимо работать с применением соответствующих СИЗ.

3.15. Стружка, опилки и обрезки металла при выполнении ремонтных работ должны удаляться щетками, скребками, крючками.

Сдувать стружку, опилки и обрезки металла сжатым воздухом запрещается.

3.16. Выпрессовка и запрессовка втулок, подшипников и других деталей с плотной посадкой должны производиться с помощью прессов и специальных приспособлений.

3.17. Для проверки совмещения отверстий деталей должны применяться специальные оправки.

Проверять совмещение отверстий деталей пальцами запрещается.

3.18. При ремонте оборудования во взрывоопасных помещениях запрещается применение открытого огня и использование механизмов и приспособлений, вызывающих искрообразование.

3.19. Применяемые для выполнения ремонтных работ лестницы и подмости должны быть исправны, не иметь изломов, трещин и деформаций.

3.20. По окончании ремонта технологического оборудования и коммуникаций необходимо удостовериться в том, что внутри технологического оборудования и коммуникаций не остались материалы, инструмент и иные посторонние предметы.

3.21. Пробный пуск технологического оборудования после ремонта должен производиться работниками, имеющими право на управление этим оборудованием, в присутствии руководителя ремонтных работ и должностного лица, назначенного приказом работодателя ответственным за безопасную эксплуатацию оборудования.

3.22. Складирование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих и взрывоопасных материалов должно осуществляться с соблюдением Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

3.23. Хранение в производственных помещениях чистого и использованного обтирочного материала должно осуществляться раздельно в закрываемых крышками металлических ящиках.

3.24. Ящики с использованным обтирочным материалом должны освобождаться по мере их заполнения, но не реже одного раза в смену.

3.25. Применение обтирочного материала из синтетических и искусственных волокон в помещениях взрывоопасных производств запрещается.

4. Обязанности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийных ситуаций или во время аварии необходимо:

– немедленно прекратить работу;

– отключить оборудование;

– оповестить об опасности окружающих людей;

– сообщить о случившемся непосредственному руководителю;

– действовать в соответствии с полученными указаниями непосредственного руководителя (действовать по плану ликвидации аварии).

4.2. При несчастных случаях:

– устранить воздействие повреждающего фактора, угрожающего здоровью и жизни пострадавшего (освободить от действия электрического тока – следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью – не касаться металлических частей и оголенных частей тела пострадавшего, погасить верхнюю одежду, извлечь из-под груза, остановить оборудование, закрыть вентиль, при необходимости вынести из опасной зоны и т. д.);

– вызвать бригаду скорой помощи по телефону 03 или 112 и выполнить мероприятия по спасению пострадавшего, по возможности непосредственно на месте происшествия, в порядке срочности:

- при отсутствии или слабом дыхании – провести искусственное дыхание;

- слабом сердцебиении или его отсутствии – провести непрямой массаж сердца, если не повреждена грудина;

- сильном кровотечении – наложить жгут, а затем перевязать рану;

- открытых и закрытых переломах, ушибах, растяжении связок, вывихах, при термических и химических ожогах, при обморожениях, тепловом и солнечном ударах, при отравлении газами и пищевыми продуктами, при поражении электротоком и пр., первая помощь должна быть оказана также незамедлительно;

– после оказания первой помощи пострадавший должен быть доставлен в лечебное учреждение;

– доложить непосредственному руководителю о случившемся;

– сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не способствует развитию аварийной ситуации

4.3. При получении травмы немедленно прекратить работу, поставить в известность непосредственного руководителя и обратиться за медицинской помощью.

4.4. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари немедленно сообщить руководителю работ, непосредственному руководителю.

4.5. В случае поражения электрическим током работников организовать оказание первой помощи пострадавшему. Спасение пострадавшего от поражения электрическим током зависит от быстроты освобождения его от источника тока путем отключения питания электросети (рубильник, автомат и т. п.). При шаговом напряжении человек должен выходить из зоны растекания токов замыкания мелкими шагами, не отрывая ног от земли или прыжками на одной ноге. Для освобождения пострадавшего от токоведущих частей и проводов следует воспользоваться сухой одеждой, канатом, палкой, доской или другим сухим предметом, имеющим изолированную рукоятку и т. п. При отсутствии у пораженного электрическим током дыхания оживление организма может быть произведено с помощью искусственного дыхания и непрямым массажем сердца.

4.6. При обнаружении неисправности средств индивидуальной защиты дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю должен немедленно покинуть опасную зону, сообщить об этом непосредственному руководителю и заменить средства индивидуальной защиты.

4.7. При любых сбоях в работе оборудования прекратить работу, сообщить руководителю работ (непосредственному руководителю) и не приступать к работе до устранения неисправностей.

4.8. При обнаружении малейших признаков отравления или раздражения кожи, слизистых оболочек глаз, верхних дыхательных путей необходимо прекратить работу, сообщить об этом непосредственному руководителю и обратиться в лечебное учреждение.

5. Требования по окончании работ

5.1. Отключить оборудование.

5.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место.

5.3. Оборудование, инструмент, приспособления очистить от грязи и убрать в специально отведенные для их хранения места.

5.4. Снять спецодежду. Загрязненную спецодежду необходимо сдать в стирку.

5.5. Тщательно вымыть с мылом руки и лицо или принять душ.

5.6. Доложить непосредственному руководителю обо всех нарушениях, выявленных в ходе работы.

6. Ответственность

Монтажник технологического оборудования несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за допущенные им нарушения производственной инструкции независимо от того, привело это к аварии или несчастному случаю или нет.