Производственная инструкция для монтажника внутренних санитарно-технических систем

I. Общие положения

1. На должность монтажника внутренних санитарно-технических систем назначается лицо, имеющее профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программе переподготовки рабочих, служащих.

2. Опыт практической работы не менее двух лет в области монтажа санитарно-технических систем и оборудования.

3 . Дополнительные требования:

- прохождение инструктажа по охране труда;

- прохождение противопожарного инструктажа пожарной безопасности;

- группа по электробезопасности не ниже II;

- удостоверение о прохождении проверки знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

4. Назначение на должность монтажника внутренних санитарно-технических систем, а также освобождение от нее производится приказом руководителя организации.

5. Монтажник внутренних санитарно-технических систем должен знать:

5.1. Назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы отопления, внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков

5.2. Системы разводок от стояков

5.3. Технологии работ по монтажу систем отопления, систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков

5.4. Устройство и способы монтажа и ремонта трубопроводных систем из стальных, медных, латунных, полимерных, металлополимерных, нержавеющих и оцинкованных труб

5.5. Правила установки санитарных и отопительных приборов

5.6. Способы разметки мест установки приборов и крепления

5.7. Виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила пользования ими

5.8. Способы ремонта трубопроводных санитарно-технических систем из стальных, медных и полимерных труб

5.9. Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними

5.10. Способы выявления дефектных мест при испытании трубопроводов

5.11. Назначение и правила применения ручных и механизированных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже систем отопления, внутренних систем горячего и холодного водоснабжения и водостоков

5.12. Правила применения средств индивидуальной защиты

5.13. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ

5.14. Основы и правила программирования электронных блоков управления систем отопления (типа "умный дом")

5.15. Правила рациональной организации труда на рабочем месте

5.16. Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу систем отопления, внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков

5.17 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

5.18. Способы и технологии гибки труб

5.19. Назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента при монтаже систем отопления, внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков

5.20. Основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды

5.21. Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже систем отопления, внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков

5.22. Виды первой помощи и принципы ее оказания

5.23. Виды и предназначение общестроительных работ

5.24. Нормативные технические документы по монтажу систем отопления, внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков

5.25. Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей

6. Монтажник внутренних санитарно-технических систем подчиняется непосредственно ____________.

7. На время отсутствия монтажника внутренних санитарно-технических систем (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

II. Должностные обязанности

В обязанности монтажника внутренних санитарно-технических систем входит:

1. Монтаж и ремонт систем отопления:

- Монтаж емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров)

- Монтаж воздухонагревателей, воздушно-отопительных агрегатов

- Монтаж насосов и насосных агрегатов

- Установка грязевиков и водяных фильтров

- Установка узлов учета тепловой энергии и теплоносителя

- Монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры диаметром до 400 мм

- Разметка мест установки отопительных приборов, насосов, прохода трубопроводов, смесительных установок систем водяного отопления, средств креплений

- Крепление кронштейнов, радиаторных планок

- Монтаж отопительных приборов (радиаторов, конвекторов)

- Монтаж солнечных коллекторов

- Прокладка стояков отопления и подводок

- Присоединение подводок к трубам с помощью фланцев (заглушек)

- Подсоединение к трубопроводам отопительных приборов

- Установка закрытых расширительных баков

- Установка и покрытие тепловой изоляцией открытых расширительных баков

- Установка воздухосборников

- Установка контрольно-измерительных приборов и предохранительных устройств

- Монтаж смесительных установок систем водяного отопления

- Присоединение смесительных установок систем водяного отопления к тепловой сети и разводящей магистрали

- Крепление деталей и приборов с помощью монтажных поршневых пистолетов

- Гибка элементов трубопроводов по заданным размерам

- Замена отдельных секций и отопительных приборов

- Монтаж и укладка системы теплого пола

- Балансировка системы отопления

- Проверка и сдача в эксплуатацию санитарно-технического, насосного и котельного оборудования

2. Монтаж и ремонт внутренних систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и водостоков:

- Разметка мест установки приборов, насосов, прохода трубопроводов, средств креплений

- Установка средств крепления и крепление их к строительным конструкциям

- Монтаж трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры диаметром до 400 мм

- Гибка элементов трубопроводов по заданным размерам

- Изготовление и установка полотенцесушителей и присоединение их к системе горячего водоснабжения

- Монтаж водомерного узла и присоединение его к магистральному трубопроводу

- Установка водоразборной арматуры с подсоединением к трубопроводам и уплотнением резьбовых соединений

- Монтаж емкостных и секционных водоподогревателей (бойлеров), центробежных насосов и насосных агрегатов

- Подсоединение к трубопроводам санитарных приборов с арматурой (раковины, умывальники, мойки, трапы, ванны, унитазы, смывные бачки)

- Установка арматуры к смывному бачку

- Установка полуавтоматического смывного крана

- Сборка пожарных рукавов

- Крепление деталей и приборов с помощью монтажных пистолетов

- Установка приборов учета расхода воды

- Прокладка водопроводного, канализационного, водосточного стояков

- Монтаж глубинных, погружных, фекальных, дренажных насосов и насосных станций и присоединение их к существующим санитарно-техническим системам и оборудованию

- Проверка рабочих точек насосных агрегатов на соответствие проектным данным и требованиям

- Проверка и сдача в эксплуатацию санитарно-технических систем и оборудования

- Установка систем водоподготовки и водоочистки

- Промывка и хлорирование трубопроводов водоснабжения

III. Права

Монтажник внутренних санитарно-технических систем имеет право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а также материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию)

3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

6. Принимать самостоятельные решения, руководствуясь квалификационными требованиями и должностными обязанностями

IV. Требования безопасности

5.1. В течение всей смены необходимо поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте, не загромождать проходы и выходы, особенно эвакуационные.

5.2. Подавать инструмент, имеющий острые и колющие поверхности (долота, стамески, пилы и т. п.), так, чтобы рабочий, принимающий инструмент, мог взять его за рукоятку.

5.3. Для подхода на рабочие места монтажник санитарно-технических систем и оборудования должен использовать оборудованные системы доступа (маршевые лестницы, трапы, стремянки, переходные мостики).

5.4. При выполнении работ на лесах, подмостях, перекрытиях или покрытиях не следует раскладывать инструмент и материалы вблизи границы перепада по высоте.

5.5. Масса ручных машин, применяемых при выполнении работ на лестнице, не должна превышать 5 кг. Выполнять работу более тяжелыми ручными машинами следует со средств подмащивания.

5.6. Хранить и переносить инструмент, гвозди, болты, замки, скобяные изделия и другие мелкие детали следует в чемоданчике или сумке, а выступающие острые части – зачехлять. Размещение материалов, инструмента, технологической оснастки в пределах рабочей зоны не должно стеснять проходов к рабочим местам.

5.7. Систематически проветривать помещения при применении материалов, содержащих вредные вещества, и при газоэлектросварочных работах. При необеспечении должного вентилирования воздуха рабочей зоны применять соответствующие средства индивидуальной защиты органов дыхания.

5.8. Осуществлять монтаж санитарно-технического оборудования в замкнутых или труднодоступных пространствах (помещениях) при условии оснащения рабочего места вытяжной вентиляцией, наличия не менее двух проемов (люков) для вентиляции и эвакуации людей, наличия двух наблюдающих, находящихся вне замкнутого пространства и обеспечивающих при необходимости эвакуацию работающих при помощи веревки, закрепленной за лямочный пояс. Между работающими внутри замкнутых пространств и наблюдающими следует поддерживать постоянную связь (звуковую, световую, с применением каната).

5.9. При работе на трубогибочном станке следить за давлением воздуха в системе, не допускать его утечек. Соединение воздушных рукавов между собой производить стандартными хомутами. Гибку труб производить только теми роликами и колодками (оправками), которые соответствуют диаметрам труб. Крышки станка снимать только при обесточенном механизме и только в ремонтных целях. Смену роликов производить только при отключенном главном выключателе.

5.10. При выполнении санитарно-технических работ монтажники обязаны:

- монтировать стояки системы внутренней канализации, водопровода и т. д. снизу вверх, начиная с наиболее низкого этажа (подвала);

- использовать при монтаже пластмассовых трубопроводов на высоте средства подмащивания. Не допускается использовать трубопроводы из пластмассы в качестве опоры для работающих;

- отогревать замерзшие пластмассовые трубопроводы водой температурой не более 40°, а из полиэтилена высокого давления, фторопласта и поливинилхлорида – не более 60°. Прогревать указанные трубопроводы паром или огневым способом не допускается;

- проводить продувку и испытание трубопроводов и санитарно-технического оборудования при помощи гидравлических прессов в присутствии руководителя работ;

- проводить осмотр трубопроводов и санитарно-технического оборудования и устранять выявленные неисправности после снижения давления в них до атмосферного.

V. Ответственность

Монтажник внутренних санитарно-технических систем несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.