|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Альфа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С.П. Иванов |  |  |  |
|  | « | 01 | » | декабря |  | 20 | 23 | г. |

СОГЛАСОВАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Петров П.В. | Главный инженер |  | 29.11.2023 |
| Журавлев М.А. | Начальник ЦКИ |  | 28.11.2023 |
| Сидоров С.С. | Инженер по промышленной безопасности |  | 28.11.2023 |
| Зайцев В.С. | Инженер по охране труда |  | 28.11.2023 |

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПИ №014-2023

ДЛЯ НАЛАДЧИКА ХОЛОДНОШТАМПОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА КРЕНЁЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

РАЗРАБОТАНО

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Белкин М.С. | Технолог |  | 25.11.2023 |

1 Общие положения

Настоящая производственная инструкция регламентирует производственную деятельность, обязанности и ответственность наладчика холодноштамповочного оборудования 3-6 разряда (далее – наладчик ХШО) цеха крепежных изделий (далее – ЦКИ).

К работе в качестве наладчика ХШО допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

- медицинский осмотр при поступлении на работу и не имеющие противопоказаний;

- вводный инструктаж при поступлении на работу;

- первичный инструктаж на рабочем месте с последующим опросом лицом, проводившим инструктаж;

- обучение практическим приемам работ (стажировка) на рабочем месте не менее 10 смен;

- проверку знаний в цеховой комиссии после окончания обучения;

- специальное теоретическое обучение и сдавшие экзамены комиссии под руководством начальника цеха или его заместителя (для учеников).

Допуск к самостоятельной работе осуществляется изданием распоряжения по цеху.

Наладчик ХО должен быть аттестован на первую квалификационную группу по электробезопасности.

Допущенный к самостоятельной работе наладчик ХШО обязан:

- знать и соблюдать Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Альфа», а также выполнять обязанности, предусмотренные ими;

- знать и соблюдать схему движения по территории предприятия и цеха;

- соблюдать требования технологической документации, настоящей инструкции по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности;

- соблюдать установленные режимы труда и отдыха;

- выполнять правила технической эксплуатации оборудования.

1.1 Требования к знаниям

1.1.1. Наладчик ХШО 5 и 6 разряда для выполнения производственных обязанностей должен иметь среднее профессиональное образование.

1.1.2. Наладчик ХШЮ для выполнения производственных обязанностей должен обладать общими теоретическими и практическими знаниями, а также специальными знаниями, предусмотренными учебным планом и программой для обучения рабочих на производстве по профессии «Наладчик ХШО» в соответствии с квалификационным разрядом.

Наладчик ХШО должен знать:

| 6 разряд | 5 разряд | 4 разряд | 3 разряд | - устройство и правила наладки обслуживаемого оборудования и применяемых штампов и приспособлений; - приемы наладки прессов н автоматов и способы установки штампов, - технические требования, предъявляемые к изготовляемым изделиям; - назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов, специальных и универсальных приспособлений; - правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; - допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 разряд | 5 разряд | 4 разряд | - устройство и кинематические схемы обслуживаемого оборудования, взаимодействие механизмов автоматических, полуавтоматических линий и прессов-автоматов; - устройство применяемых штампов, специальных и универсальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; - устройство типовых промышленных манипуляторов; - правила проверки манипуляторов на работоспособность и точность позиционирования; - систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. |  |
|  |  | - конструкцию, способы проверки на точность и устройство обслуживаемого оборудования; - приемы наладки обслуживаемых прессов и автоматов; - конструкцию и способы установки всевозможных штампов и приспособлений; - технические требования, предъявляемые к изготовленным деталям на обслуживаемых прессах; - конструктивные особенности ремонтируемых штампов; - принципиальные электросхемы обслуживаемого оборудования; - устройство различных промышленных манипуляторов; - принцип работы автоматических средств контроля и схем включения в сеть. |  |  |
|  | - конструкцию, способы проверки на точность и устройство обслуживаемого оборудования; - приемы и способы наладки обслуживаемых прессов; - технические требования, предъявляемые к изготовляемым деталям на обслуживаемых прессах; - конструкцию, кинематические схемы автоматической, полуавтоматической линии и прессов-автоматов; - способы наладки, ремонта и монтажа оборудования. |  |  |  |

1.1.3 Наладчик ХШО наряду с требованиями, изложенными в тарифно-квалификационной характеристике, предъявляемыми к уровню теоретических и практических знаний рабочего соответствующей квалификации, должен также:

- знать назначение и порядок установления тарифных ставок, порядок тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов:

- иметь отчетливое представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям;

- знать меры безопасности, в том числе правила допуска к работе, правила пользования средств защиты и специальных требований, касающихся выполняемых работ;

- правила охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

1.2 Требования к знаниям нормативной документации

В своей производственной деятельности наладчик ХШО должен знать и выполнять требования нормативных документов, регламентирующих его трудовую деятельность. Перечень нормативной документации приведен в приложении А.

1.3 Подчинённость

Наладчик ХШО, подчинен непосредственно мастеру ЦКИ. По вопросам, входящим в рамки его функциональной компетенции, получает указания, обязательные для исполнения, от инженера-технолога ЦКИ.

1.4 Характеристика рабочего места

Рабочим местом наладчика ХШО является прессовое и резьбонакатное оборудование на участке изготовления крепежа ЦКИ.

2 Обязанности перед началом работы

Наладчик ХШО должен явиться на работу до начала смены для приемки смены от наладчика ХШО сдающего смену.

При приемке смены наладчик ХШО, знакомится с записями в журнале «Приемки-сдачи смены», получает информацию от сдающего смену о неполадках в работе оборудования, имевших место в предыдущих сменах и причинах получения несоответствующей продукции и брака.

После приемке смены наладчик ХШО должен явиться на сменно-встречное собрание, на котором должен доложить мастеру обо всех выявленных несоответствиях.

2.1 Перечень объектов контроля при приёмке смены

Наладчик ХШО обязан проконтролировать:

- исправность заземления видимого контура и пусковых кнопок;

- наличие ограждений движущихся узлов;

- приводы автоматов, блока управления:

- надежность крепления рабочего инструмента (плашек, досылателя, наконечников, болтов, клиньев и гаек);

- работоспособность оборудования;

- параметры настройки оборудования;

- уровень масла в станке;

- исправность всех узлов станка.

2.2 Перечень контролируемых характеристик качества процесса при приемке смены

Наладчик ХШО обязан проконтролировать:

- наличие сопроводительной документации (сопроводительной карты на контейнер, ярлыков на проволоку);

- наличие печатей ОТК о приёмке продукции;

- визуальная проверка соответствия продукции (внешний вид);

- отсутствие смешивания продукции разных типоразмеров.

2.3 Документация, заполняемая при приемке-сдаче смены

Наладчик ХШО при приемке смены заполняет:

- журнал «приёмки-сдачи смены»;

- агрегатный журнал.

Приемка и сдача смены удостоверяются подписями сдающего и принимающего смену (расшифровка подписи обязательна). Журналы должны содержаться в чистоте, записи в нем производятся пастой черного или синего цвета, разборчиво и без помарок.

3 Обязанности в процессе производственной деятельности

3.1 Общие обязанности и требования

Наладчик ХШО выполняет следующие трудовые функции:

| 6 разряд | 5 разряд | 4 разряд | 3 разряд | - наладка кривошипных прессов усилием до 1 МН для холодной штамповки деталей и изделий различной сложности, а также прессов усилием свыше 1 до 3 МН для холодной штамповки простых и средней сложности деталей и изделий; - наладка одноударных холодновысадочных автоматов и прессов, автоматов высадки заклепок, винтов, шурупов и других изделий; - наладка отрезных станков. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - наладка кривошипных прессов усилием свыше 1 до 3 МН для холодной штамповки различной сложности деталей и изделий, а также прессов усилием от 3 до 10 МН для холодной штамповки простых и средней сложности деталей и изделий; - наладка двухударных холодновысадочных автоматов для высадки заготовок заклепок, винтов и других изделий, имеющих цилиндрические головки, головки с усом или квадратные подголовки; - подналадка автоматических, полуавтоматических линий и прессов-автоматов для холодной штамповки различной сложности деталей и изделий из металла разного профиля; - обеспечение бесперебойной работы автоматов. |  |
|  |  | - наладка кривошипных прессов усилием от 3 до 19 МН для штамповки различной сложности деталей и изделий, а также прессов усилием свыше 10 МН для холодной штамповки простых и средней сложности деталей и изделий; - наладка многопозиционных, комбинированных, калибровочных холодновысадочных автоматов для высадки сложных изделий; - наладка острильных станков и станов; - пробная обработка деталей и сдача их ОТК. |  |  |
|  | - наладка кривошипных прессов усилием свыше 10 МН для штамповки различной сложности деталей и изделий; - наладка многопозиционных, комбинированных, калибровочных, холодновысадочных автоматов для высадки сложных изделий. |  |  |  |

Наладчик ХШО – бригадир, назначенный приказом по организации выполняет дополнительные функции:

- обеспечивает рациональную загрузку оборудования, выполнение сменного задания;

- обеспечивает наладчиков ХШО необходимым технологическим инструментом;

- по окончании смены подсчитывает выработку каждого работника, записывает полученные данные в журнал учета производства;

- подсчитывает общую выработку по цеху.

3.2 Перечень характеристик процесса и состояния оборудования, контролируемых постоянно в процессе работы

В процессе работы наладчик ХШО обязан постоянно контролировать:

- качество продукции в соответствии с требованиями ГОСТов, стандартов, технических условий, технических требований и производственных заказов;

- состояние оборудования и вспомогательного инструмента;

- исправность и сохранность инструмента и приспособлений в течение рабочей смены;

- исправность автоматического, электрического и пневматического оборудования на станке.

3.3 Перечень характеристик качества продукта, контролируемых постоянно

Перечень качественных параметров продукта, контролируемых постоянно во время работы:

- на прессовом оборудовании: длина заготовки, глубина щлица, смещение шлица, диаметр головки, отсутствие дефектов поверхности заготовки;

- на накатном оборудовании: диаметр резьбы, внутренний диаметр резьбы, длина заготовки, перпендикулярность торца головки относительно оси стержня, притупление буравчика, отсутствие дефектов поверхности заготовки.

3.4 Перечень характеристик процесса, продукта и состояния оборудования, контролируемых в процессе работы с указанной периодичностью

| Контролируемая характеристика (параметр) | Периодичность |
| --- | --- |
| качество продукции в соответствии с требованиями ГОСТов, стандартов, ТУ и производственных заказов | каждый промежуточный бункер |
| наличие, полнота и правильность заполнения сопроводительных карт | на каждом контейнере |
| надежность крепления рабочего инструмента (плашек, досылателя, наконечников. болтов, клиньев и гаек) | постоянно |
| исправность всех узлов станка | постоянно |

3.5 Обязанности в процессе производственной деятельности по выполнению требований по охране окружающей среды

Наладчик ХШО обязан:

- обо всех неисправностях в работе оборудования, в том числе природоохранного, при которых возможны сверхнормативные выбросы вредных веществ, докладывать непосредственно мастеру;

- организовать свой рабочий процесс в соответствии с данной производственной инструкцией и другой утвержденной нормативной документацией организации, обеспечивая отсутствие или минимальное загрязнение окружающей среды;

- обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

- осуществлять раздельное накопление образующихся отходов производства (лом черных металлов; твердые бытовые отходы; отходы, содержащие цинк; промасленная ветошь и др.) в соответствии с требованиями СТО СЭМ 55798700-4.4-007 в специально предназначенные контейнеры и емкости;

- производить уборку проливов масел и нефтепродуктов;

- соблюдать порядок и чистоту на территории, закрепленной за подразделением;

- знать и соблюдать намерения и направления Экологической политики, законодательные и другие требования, применяемые к экологическим аспектам подразделения;

- участвовать в выполнении корректирующих действий для устранения несоответствий, выявленных во время внутренних и внешних аудитов СЭМ.

3.6 Документация, заполняемая в течение смены

В течение смены наладчик ХШО заполняет:

- карта контроля на резьбонакатные станки;

- сопроводительная карта на контейнер;

- агрегатный журнал на прессовое оборудование.

4 Перечень возможных отклонений технологического процесса или качества производимой продукции от заданных требований и описание корректирующих и предупреждающих действий

При возникновении отклонений технологического процесса или качества производимой продукции от заданных требований, возникших в ходе ведения технологического процесса, наладчик ХШО незамедлительно предпринимает корректирующие и предупреждающие действия по устранению выявленных отклонений (останавливает автомат, сообщает о несоответствии мастеру и контролеру ОТК и проводит наладку и подрегулировку, а при необходимости замену инструмента.).

5 Перечень возможных неисправностей оборудования, описание действий корректировщика ванн по устранению неисправностей и участие в плановых ремонтах

Наладчик ХШО не должен приступать к работе на оборудовании, при неисправности ведущей к нарушению технологии производства работ, выпуску несоответствующей продукции.

Наладчик ХШО, самостоятельно устраняет мелкие неисправности закрепленного оборудования, в пределах имеющихся квалификаций в рамках присвоенных профессий (основной и смежных). Наладчик ХШО несет ответственность за качественное, своевременное и в полном объеме проведение работ по устранению неисправностей и плановых ремонтных работ, выполнение которых находится в его компетенции.

6 Взаимодействие в процессе работы с производственным и обслуживающим персоналом

Наладчик ХШО в процессе производственной деятельности взаимодействует со следующими сотрудниками и в следующих ситуациях:

| - доставка мотков с проволокой и контейнеров с заготовкой к ХШО | водитель погрузчика |
| --- | --- |
| - контроль качество выпускаемой продукции и получение несоответствующей продукции | контролёр OTK |
| - контроль качества выпускаемой продукции; - устранение замечаний ведения технологического процесса | инженер-технолог |
| - техническое обслуживание ванн | цех ремонта металлургического оборудования |

7 Обязанности по окончанию работы

7.1 Наладчик ХШО обязан по окончании смены произвести уборку рабочего места.

7.2 Привести в порядок рабочее место, убрать со станков стружку, детали, заготовку, рабочий инструмент. Очистить оборудование от пыли, грязи, подтеков масла. Промасленную ветошь убрать в специальный железный ящик.

7.3 Дождаться сменщика и проинформировать его о техническом состоянии каждого автомата. Если сменщика нет, отключить все станки на группе и сообщить мастеру обо всех неполадках и неисправностях во время работы и о принятых мерах их устранения.

5.4 Спецодежду повесить в специальное отделение шкафа, вымыть лицо и руки теплой водой или принять душ.

8 Действия в аварийных и нештатных ситуациях

Перечень возможных аварий в цехе крепежных изделий и порядок действий технологического персонала в случае их возникновения регламентирован Планом ликвидации (локализации) аварий (ПЛА).

Наладчик ХШО, узнав об аварийной ситуации, должен:

- немедленно сообщить непосредственному руководителю (мастеру смены), а при его отсутствии диспетчеру завода;

- принять меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим;

- принять меры по выводу людей из опасной зоны в соответствии с ПЛА (ПЛАС);

- при необходимости (согласно ПЛА (ПЛАС) или по указанию ответственного руководителя) производит остановку агрегата;

- при необходимости вызывают фельдшера здравпункта по тел. 11111;

- при возникновении пожара немедленно вызвать пожарную команду (тел. 01, 4-96- 60, 112), сообщить диспетчеру завода 23-29, доложить о случившемся руководителю.

Наладчик ХШО не имеет права приступать к работе в случае возникновения опасности для жизни и здоровья вследствие нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности‚ либо к выполнению тяжелых работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренными трудовым договором.

Наладчик ХШО обязан незамедлительно извещать мастера участка о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, а также обо всех замеченных недостатках в части нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности.

9 Ответственность

9.1 Наладчик ХШО несет ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством, трудовым договором и локальными нормативными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника в ООО «Альфа».

Наладчик ХШО несет ответственность за:

- ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей производственной инструкцией;

- невыполнение приказов, распоряжений и других локальных актов, действующих в организации;

- несвоевременное и некачественное выполнение заданий;

- несвоевременное и некачественное выполнение требований производственных инструкций по эксплуатации и технологических инструкция;

- несоблюдение инструкции по охране труда и пожарной безопасности, требований промышленной безопасности и промышленной санитарии;

- разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну организации;

- несоблюдение требований «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории (объектах) ООО «Альфа»;

- не сохранение переданных ему в пользование оборудования, инструментов, приспособлений;

- ненадлежащее содержание рабочего места;

- несоблюдение режимов работы оборудования;

- некачественное и несвоевременное ведение записей в журналах;

- непринятие мер по предотвращению аварий;

- причинение материального ущерба организации в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

Приложение A

Нормативные документы, которые должен знать и требования которых должен выполнять наладчик ХШО

| № п/п | Название документа | Шифр |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трудовой кодекс Российской Федерации |  |
| 2 | Коллективный договор «Альфа» |  |
| 3 | Правила внутреннего распорядка для работников ООО «Альфа» |  |
| 4 | Положение об оплате труда работников «Альфа» |  |
| 5 | Положение о применении бирочной системы в «Альфа» |  |
| 6 | Положение о порядке технического расследования инцидентов на опасных производственных объектах «Альфа» |  |
| 7 | Положение о порядке технического расследования несоответствий в работе оборудования «Альфа» |  |
| 8 | Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории (объектах) «Альфа» |  |
| 9 | Положение о системе управления охраной труда и промышленной безопасностью «Альфа» |  |
| 10 | Положение об оплате труда и премировании работников организации |  |
| 11 | Система экологического менеджмента. Требования к системе экологического менеджмента. Внедрение и функционирование. Порядок обращения с отходами | СТО СЭМ 55798700-4.4-007 |
| 12 | Приказы и распоряжения по организации, касающиеся его трудовой деятельности |  |
| 13 | План ликвидации аварий (ПЛА) |  |
| 14 | Гвоздь-шуруп 3,5х38, 3,5х40, 3,5х43 | ТТ 001 |
| 15 | Инструкция по охране труда для всех работающих на заводе | ИОТ-000-01 |
| 16 | Инструкция по пожарной безопасности для всех работающих на заводе | ИПБ 000-03 |
| 17 | Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастного случая | ИОТ-000-05 |
| 18 | Инструкция по охране труда наладчика ХШО | ИОТ-000-05 |
| 20 | Производственная инструкция по эксплуатации линии для гальванического цинкования крепежных изделий | ПИЭ 001 |
| 21 | Производственная инструкция по эксплуатации линии для химического фосфатирования крепежных изделий | ПИЭ 002 |
| 22 | Технологический процесс производства заготовок крепежных изделий на холодновысадочных автоматах типа НС | ВТИ 001 |
| 23 | Технологический процесс накатки резьбы на крепежных изделиях резьбонакатными станками типа ЕМ | ВТИ 002 |

Лист ознакомления

с Производственной инструкцией для наладчика ХШО ЦКИ ООО «Альфа» ПИ №014-2023

С документом ознакомлены:

| наладчик ХШО |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (профессия) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| наладчик ХШО |  |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| наладчик ХШО |  |  |  |  |  |  |  |
| (профессия) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |
| (профессия) |  |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (дата) |