Производственная инструкция для наполнителя баллонов

1. Общие требования

1.1. Наполнитель баллонов является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру участка.

1.2. Наполнителю баллонов необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. Наполнитель баллонов должен знать:

- основные сведения о технологическом процессе получения газов или химических веществ под давлением;

- принцип работы наполнительной рампы;

- схемы расположения запорно-регулирующей арматуры, предохранительных устройств и трубопроводов;

- цвета окраски баллонов в зависимости от состава газа или химических веществ;

- способы определения и устранения утечки газа и появления воды в трубопроводах;

- правила обращения с баллонами, находящимися под давлением, при их наполнении, транспортировке и хранении;

- назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов;

- требования к использованию средств защиты;

- способы и приемы безопасного выполнения работ;

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время работы;

- порядок действий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций;

- порядок действий при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к нежелательным последствиям;

- правила пользования средствами индивидуальной защиты.

1.4. В своей деятельности наполнитель баллонов руководствуется:

- действующим законодательством РФ;

- Уставом предприятия;

- правилами внутреннего трудового распорядка;

- правилами безопасности и противопожарные мероприятия;

- основами трудового законодательства;

- настоящей производственной инструкцией.

1.5. Наполнитель баллонов назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. Наполнителем баллонов назначается лицо не моложе 18 лет, прошедшее обучение в установленном порядке и имеющее удостоверение наполнителя баллонов, прошедшее медицинский осмотр, имеющее соответствующую группу по электробезопасности и получившее допуск к самостоятельной работе в установленном порядке.

1.7. Повторная проверка знаний наполнителя баллонов проводится квалификационной комиссией предприятия:

- периодически, не реже одного раза в 12 мес.;

- при переходе с одного места работы на другое.

1.8. Наполнитель баллонов обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.9. Наполнителю баллонов необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.10. Наполнитель баллонов должен:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

2. Обязанности

2.1. Перед началом работ наполнитель баллонов обязан:

Надеть положенную спецодежду, застегнуть и заправить так, чтобы не было свисающих концов.

Проверить наличие средств пожаротушения, не загромождены ли проезды, подготовить к работе заправочный инвентарь, проверить исправность и наличие заземления емкостей, заправочного оборудования, внешним осмотром проверить исправность электропроводки и выключателей.

Перед наполнением газовых баллонов проверить:

— исправность баллона;

— герметичность резьбовых и фланцевых соединений;

— исправность запорной арматуры;

— исправность манометра;

— исправность предохранительных клапанов.

Визуально проверить все элементы крепления газобаллонной установки к ходовой части автомобиля.

2.1. Во время работы наполнитель баллонов обязан:

Наполнитель баллонов обязан:

— убедиться что двигатель автомобиля заглушен, ключ зажигания вынут из замка;

— убедиться в отсутствии открытого огня;

— заземлить установку и пост управления;

— под колеса автомобиля положить противооткатные упоры.

Автомобильная газозаправочная станция должна быть установлена так, чтобы газобаллонные автомобили подъезжали со стороны установки счетчика.

Силовой кабель питания электрооборудования должен быть вытянут на всю длину так, чтобы газобаллонные автомобили не могли его переезжать.

Внешним осмотром проверить исправность всего электрооборудования при отключенном центральном рубильнике.

Включить центральный рубильник.

Кратковременно включить насос, проверить направление вращения электродвигателя.

Пуск насоса производить согласно последовательности, указанной в паспорте на насос:

— открыть клапаны, подающие газ на насос; клапан на байпас и клапан на сбросном трубопроводе;

— включить электродвигатель и проверить работу насоса на байпас;

— открыть клапан к счетчику;

— открыть клапан, установленный на трубопроводе паровой фазы и клапан отвода паровой фазы из автомобильного баллона.

Процесс заправки автомобиля, не оснащенного системой автоматического контроля переполнения заправочного бака:

— снять защитный колпачок с наполняющего клапана газовой емкости автомобиля;

— закрепить заправочный пистолет газовой колонки на наполняющем клапане газовой емкости автомобиля;

— открыть клапан контроля предельного уровня наполнения (при наличии);

— привести поворотный переключатель в положение «1». Примерно в течение 3 секунд происходит сброс данных счетного механизма;

— процесс заправки автомобиля длится до тех пор, пока активирован выключатель;

— максимальный уровень наполнения – 85% общего объема газовой емкости (контролируется по указателю уровня в емкости или по контрольному клапану предельного наполнения;

— при наличии утечки жидкой фазы из клапана контроля предельного наполнения – немедленно перевести поворотный переключатель в положение «0» и прекратить заправку;

— закрыть клапан контроля предельного уровня наполнения;

— отсоединить заправочный пистолет от наполняющего клапана, вставить пистолет в крепление;

— закрыть наполняющий клапан защитным колпачком.

Процесс заправки автомобиля, оснащенного системой автоматического контроля переполнения заправочного бака:

— снять защитный колпачок с наполняющего клапана газовой емкости автомобиля;

— закрепить заправочный пистолет газовой колонки на наполняющем клапане газовой емкости автомобиля;

— открыть клапан контроля предельного уровня наполнения (при наличии);

— привести поворотный переключатель в положение «1». Примерно в течении 3 секунд происходит сброс данных счетного механизм;

— процесс заправки автомобиля длится до тех пор, пока активирован выключатель;

— максимальный уровень наполнения: 85% общего объема газовой емкости (контролируется по указателю уровня в емкости или по контрольному клапану предельного наполнения;

— при наличии утечки жидкой фазы из клапана контроля предельного наполнения – немедленно перевести поворотный переключатель в положение «0» и прекратить заправку. Система автоматического контроля переполнения емкости прекращает процесс заправки топлива при достижении макс. 85% уровня;

— закрыть клапан контроля предельного уровня наполнения;

— отсоединить заправочный пистолет от наполняющего клапана, вставить пистолет в крепление;

— закрыть наполняющий клапан защитным колпачком.

После наполнения автомобильного баллона необходимо:

— закрыть клапан на наполнительной струбцине;

— выключить насос;

— отсоединить наполнительную струбцину;

— сделать отметку в путевом листе.

Складывать грязный обтирочный материал в металлический плотно закрывающийся ящик.

Наполнителю баллонов запрещается:

— работать без спецодежды, спецобуви и других предусмотренных для данного вида работ средств индивидуальной защиты;

— заправлять машины из автогазозаправщика, если у него негерметичны выпускные коллекторы и трубы (глушители), оборвана цепь заземления, повреждена электропроводка, отсутствуют огнетушители;

— применять для очистки мест заправки стальной инструмент;

— пользоваться на рабочем месте открытым огнем, переносной лампой, электронагревательными приборами и с открытой спиралью, разводить открытый огонь и хранить легковоспламеняющиеся вещества в открытом виде;

— мыть руки в масле, бензине и вытирать их ветошью, загрязненной опилками и стружкой;

— производить ремонт самостоятельно на заправочном посту электрической части оборудования, смену сгоревших предохранителей, электроламп, подключение к электросети и т.п.;

— курить, хранить продукты питания и принимать пищу на рабочем месте.

Не допускать на заправочную станцию автотранспорт с течью горючего, с хлопками и выстрелами глушителя.

Требовать от всех водителей неукоснительного выполнения правил пожарной безопасности на заправочной станции. На пункте заправки на видном месте должны быть вывешены основные правила безопасности при заправке автомобилей.

Содержать территорию заправочной станции и помещения в чистоте. Уборку территории производить не реже 1 раза в день.

Внимательно следить за работой электромоторов топливных насосов и их выключателей. Если будет замечен нагрев или неравномерная работа электромоторов, явление короткого замыкания, немедленно прекратить работу.

Водитель во время заправки должен находиться у места подсоединения наполнительной струбцины.

Наполнитель баллонов и водитель должны находиться с наветренной стороны автомобиля.

Производство операций на сливо-наливных устройствах во время грозовых разрядов должно прекращаться.

Не допускать мойку автомашины бензином.

Не допускать на территорию заправочной станции посторонних лиц.

3. Ответственность

Наполнитель баллонов несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и техники безопасности и производственной санитарии.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов наполнитель баллонов может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Наполнитель баллонов имеет право:

4.1. На обеспечение средствами индивидуальной защиты, инструментом, необходимыми материалами, оборудованным рабочим местом; на создание нормальных условий по охране труда.

4.2. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе выполнения порученной работы, и вносить предложения по их устранению.

4.3. Давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4.4. Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками.

4.5. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

4.6. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.7. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности подразделения.

4.8. Предлагать на рассмотрение руководителя предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.