Производственная инструкция для оператора дробильной установке

1. Общие требования

1.1. Оператор является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру.

1.2. Оператору необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. На должность оператора дробильной установке назначается лицо, имеющее специальное профессиональное образование.

1.4. Оператор должен знать:

- устройство, принцип работы и правила эксплуатации и регулирования дробильных агрегатов и другого обслуживаемого оборудования;

- требования, предъявляемые к сырью и продуктам (влажность, засоренность, структура строения и другие), поступающим на дробление, размалывание, полирование, и к качеству готового продукта;

- технологические режимы дробления.

1.5. Оператор назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя организации в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. К работе оператором допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, теоретическое и практическое обучение, стажировку, обучение и инструктаж по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; проверку знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, имеющие удостоверения стропальщика, допуск к управлению грузоподъемными устройствами, допуск к обслуживанию и эксплуатации сосудов и трубопроводов, работающих под избыточным давлением, допуск не ниже II группы электрической безопасности при напряжении до 1000 В.

1.7. Оператор должен уметь:

Определять визуально и контрольными методами состояние ограждений, исправность средств связи, производственной сигнализации, блокировок, уровень освещенности, пожарной и электрической безопасности рабочих мест в соответствии с установленными нормами и правилами.

Применять органолептический контроль при оценке исправности дробильного и измельчительного оборудования.

Выявлять путем визуального осмотра нарушения в работе систем смазки, гидравлических и пневматических систем дробильного и измельчительного оборудования.

Оценивать визуально и с помощью инструмента надежность крепления к фундаментам и опорным конструкциям корпусов машин, полноту затяжки ответственных болтовых соединений оборудования дробильных и измельчительных комплексов.

Выявлять нарушения герметичности газоочистных установок, аспирационных систем, кожухов, укрытий дробильного и измельчительного оборудования.

Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и пользоваться специальным рабочим инструментом в аварийных условиях.

Оказывать первую помощь пострадавшим.

Применять специализированное программное обеспечение рабочих мест машинистов дробильных и измельчительных установок.

1.8. Оператор обеспечивается спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами.

1.9. Оператору необходимо знать и строго соблюдать требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.10. Оператор должен:

- соблюдать меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами и другими пожаро- и взрывоопасными веществами, материалами и оборудованием;

- знать месторасположение главного и запасных выходов из цеха и пути эвакуации из зоны возникновения пожара или аварии;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения.

2. Обязанности

Оператор перед началом работы обязан:

2.1. Перед началом работы следует провести осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утрате или пропаже. Надеть их и полагающиеся по нормам спецодежду и спецобувь, привести все в порядок.

2.2. Застегнуть спецодежду на все пуговицы, заправить свисающие концы за пояс. Не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.3. Получить задание от руководителя на выполнение работ и инструктаж об условиях ее выполнения.

2.4. Произвести внешний осмотр технологического оборудования: дробильной установки, транспортеров, загрузочных устройств; убедиться в исправности (целостности) его основных элементов.

2.5. Проверить:

- устойчивость оборудования, надежность его крепления к полу;

- отсутствие механических повреждений (трещин, вмятин, сколов);

- достаточность затяжки всех резьбовых соединений;

- наличие смазки на трущихся поверхностях;

- уровень масла в двигателях, редукторах и пр., при необходимости долить его;

- достаточность натяжения приводных ремней (цепей);

- наличие и исправность источников электроэнергии;

- герметичность закрытия люков и крышек, соединений трубопроводов, исправность арматуры;

- наличие и исправность защитных кожухов, ограждений движущихся и вращающихся элементов оборудования; предохранительных и блокировочных устройств; систем предупредительной сигнализации; контрольно-измерительных приборов;

- исправность вытяжной вентиляции (системы аспирации).

2.6. Очистить от пыли все таблички, надписи, метки, знаки.

2.7. Убедиться в наличии и исправности (целостности) инструмента, оснастки, необходимых приспособлений. Удобно разместить их.

2.8. Проверить наличие и достаточность исходного сырья.

2.9. Подготовить рабочее место для безопасной работы:

- произвести его осмотр, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;

- проверить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда;

- проверить исправность площадок обслуживания и их ограждений;

- проверить наличие противопожарных средств, аптечки;

- установить последовательность выполнения операций.

2.10. Проверить внешним осмотром:

- отсутствие свисающих оголенных проводов;

- достаточность освещения рабочего места;

- надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств производственного оборудования;

- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом);

- отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг оборудования;

- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, луж и др.).

2.11. Убедиться, что весь персонал находится на безопасном расстоянии вне рабочей зоны оборудования, подать предупредительный сигнал.

2.12. Произвести пробный пуск дробильной установки, убедиться в исправной работе всех ее узлов на холостом ходу.

2.13. Проверить срабатывание аварийной системы остановки и отключения оборудования независимо от режима его работы.

2.14. Обо всех обнаруженных неисправностях и неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

2.15. Оператору не следует приступать к работе при наличии следующих нарушений требований охраны труда:

- при наличии неисправности, указанной в инструкции по эксплуатации завода-изготовителя оборудования, при которой не допускается его применение;

- при несвоевременном проведении очередных испытаний (технического освидетельствования, обслуживания) оборудования;

- при отсутствии или неисправности приспособлений, оснастки, инструмента;

- при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты;

- при отсутствии или неисправности заграждений, предохранительных устройств, средств сигнализации;

- при отсутствии или неисправности вентиляции (системы аспирации);

- при отсутствии противопожарных средств, аптечки;

- при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему;

- при невыполнении предписаний органов государственного надзора;

- при отсутствии постоянного контроля со стороны ответственных лиц за безопасное производство работ;

- без прохождения целевого инструктажа на производство разовых работ, не связанных с его должностными обязанностями, а также работ, связанных с повышенной опасностью;

- без прохождения периодического медицинского осмотра;

- при отсутствии предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков).

Оператор во время работы обязан:

Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

Наблюдать за работой оборудования, показаниями приборов, периодически проводить его визуальный профилактический осмотр.

При обнаружении неисправного оборудования, приспособлений, оснастки, инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности оператору следует сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

При работе с электрооборудованием, приспособлениями, инструментом соблюдать правила их эксплуатации в соответствии с инструкциями по охране труда.

Правильно выполнять приемы работы при дроблении сырья, материалов, полуфабрикатов; регулировании, эксплуатации, обслуживании дробильной установки, иного оборудования; выполнении других видов работ.

Все работы производить в соответствии с технологической документацией и установленными режимами.

Загрузку исходного сырья осуществлять преимущественно механизированным или автоматизированным способом.

Соблюдать нормы загрузки, не перегружать дробильную установку.

Запуск агрегатов осуществлять только указанным в руководстве по эксплуатации оборудования способом, после закрытия всех люков, крышек, установки на место всех защитных ограждений и предохранительных устройств.

Рабочее место выбирать с таким расчетом, чтобы обеспечивался максимальный обзор технологического процесса.

Соблюдать режимы дробления, указанные в технологической карте, не превышать установленные параметры.

Управлять технологическим процессом, своевременно выявлять брак в работе, устранять причины его порождающие.

Следить за рабочими поверхностями узлов оборудования, контролировать температуру электродвигателей, подшипников, не допускать утечки масла из агрегатов и механизмов.

Останавливать дробильную установку при:

- загрузке сырья, выгрузке готового продукта;

- замене рабочего (режущего) инструмента;

- появлении посторонних подозрительных звуков в работе агрегатов;

- ощущении электротока при прикосновении;

- появлении огня или дыма;

- поломке механизмов, деталей, защитных ограждений, сигнальных датчиков, предохранительных и блокировочных устройств, вытяжной вентиляции (системы аспирации);

- перерывах и по окончании работ;

- несчастном случае, микроповреждении (микротравме) на производстве;

- в иных случаях.

Держать руки и другие части тела вдали от движущихся элементов и вращающихся поверхностей, поверхностей с повышенной температурой.

Избегать нахождения в опасных зонах работающего оборудования, передвигаться по установленным проходам, не спешить.

Следить за сигналами, предупреждающими о возникновении опасности.

Осмотр, регулировку, смазку, ремонт механизмов, смену рабочего (режущего) инструмента производить только при отключении оборудования от сети, полной остановке его движущихся и вращающихся элементов, с выполнением мер, исключающих незапланированный запуск оборудования.

Во время работы необходимо эксплуатировать (использовать) по назначению выданные СИЗ; соблюдать правила эксплуатации (использования) СИЗ (респиратор, беруши, очки и пр.).

Быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами.

При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других работников.

Заметив нарушение требований охраны труда другим работником, оператору следует предупредить его о необходимости их соблюдения.

В течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения подходов к рабочему месту, пользоваться только установленными проходами.

Выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха.

Соблюдать установленные режимом рабочего времени, регламентированные перерывы в работе.

Соблюдать правила пожарной безопасности, требования настоящей инструкции, др. локальных нормативных актов, регламентирующие порядок организации работ по охране труда, условия труда на объекте.

Строго выполнять в установленные сроки приказы и распоряжения руководства предприятия, должностных лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, а также предписания представителей органов государственного надзора.

При выполнении работ оператору запрещается:

- брать или передавать через дробильную установку какие-либо предметы;

- класть на нее инструмент, заготовки, детали и др.;

- применять установку для дробления не предназначенных для нее материалов;

- использовать не заточенный, плохо закрепленный рабочий (режущий) инструмент;

- допускать разлет частиц деформируемого материала (сырья);

- оставлять работающую установку без присмотра;

- пользоваться неисправным оборудованием, инструментом, приспособлениями, а также оборудованием, обращению с которыми он не обучен;

- производить работы без применения необходимых СИЗ;

- приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями по специальности без получения целевого инструктажа;

- разрешать пользоваться оборудованием посторонним неподготовленным лицам;

- курить, употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, наркотические вещества;

- хранить и принимать пищу и напитки на рабочих местах.

3. Ответственность

Оператор несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по вопросам своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности организации, ее работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов оператор может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Оператор имеет право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми актами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.

4.4. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.5. Пользоваться всеми трудовыми правами.