Производственная инструкция для оператора, обслуживающего оборудование, работающее под избыточным давлением

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования по обеспечению безаварийной работы и безопасного обслуживания оборудования, работающего под давлением.

1.2. Рабочие, обслуживающие оборудование под давлением, должны четко знать и выполнять все требования, изложенные в производственной инструкции.

1.3. Работники, обслуживающие оборудование под давлением, должны соответствовать следующим требованиям:

а) иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке профессионального обучения по соответствующим видам рабочих специальностей, а также иметь выданное в установленном порядке удостоверение о допуске к самостоятельной работе;

б) знать и соблюдать требования технологических документов и инструкций по проведению заявленных работ;

в) знать основные источники опасностей при проведении указанных работ, знать и применять на практике способы защиты от них, а также безопасные методы выполнения работ;

г) знать и уметь применять способы выявления и технологию устранения дефектов в процессе монтажа, ремонта, реконструкции (модернизации);

1.4. К обслуживанию оборудования, работающего по давлением, могут быть допущены лица, удовлетворяющие квалификационным требованиям, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие проверку знаний настоящей производственной инструкции.

1.5. Допуск к работе персонала, обслуживающего сосуды, оформляется распоряжением начальника службы.

1.6. Периодическая проверка знаний персонала, обслуживающего сосуды, должна проводиться не реже 1 раза в 12 месяцев.

1.7. Настоящая инструкция содержит основные требования при обслуживании оборудования, работающего под избыточным давлением:

- паровых котлов, в том числе котлов-бойлеров, а также автономных пароперегревателей и экономайзеров;

- водогрейных и пароводогрейных котлов;

- энерготехнологических котлов: паровых и водогрейных, в том числе содорегенерационных котлов;

- котлов-утилизаторов;

- котлов передвижных и транспортабельных установок;

- котлов паровых и жидкостных, работающих с органическими и неорганическими теплоносителями (кроме воды и водяного пара), и их трубопроводов;

- электрокотлов;

- трубопроводов пара и горячей воды;

- сосудов, работающих под избыточным давлением пара, газов, жидкостей;

- баллонов, предназначенных для сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов;

- цистерн и бочек для сжатых и сжиженных газов;

- цистерн и сосудов для сжатых, сжиженных газов, жидкостей и сыпучих тел, в которых избыточное давление создается периодически для их опорожнения;

- барокамер.

1.8. Рабочим, обслуживающим оборудование под давлением, запрещается отвлекаться от выполнения обязанностей, возложенных на них производственной инструкцией.

1.9. Запрещается оставлять оборудование, работающее по давлением, без постоянного наблюдения со стороны обслуживающего персонала как во время работы оборудования, так и после его остановки.

1.10. Оборудование, работающее под давлением, должно содержаться в исправном состоянии и надлежащей чистоте.

1.11. Запрещается загромождать оборудование, работающее под давлением, какими-либо материалами или предметами. Проходы в помещении, в котором находится оборудование, работающее под давлением, и выходы из него должны быть всегда свободными. Двери для выхода должны легко открываться наружу.

1.12. Рабочие, обслуживающие оборудование под давлением, должны знать устройство и работу обслуживаемого ими оборудования и всего вспомогательного оборудования.

2. Включение сосуда в работу

2.1. Перед включением сосуда в работу лицо, производящее включение, обязано проверить:

- исправность самого сосуда (визуальным осмотром проверить отсутствие на корпусе трещин, выпуклостей, разрывов прокладок, надежность болтовых и резьбовых соединений);

- исправность манометра (цельность стекла, наличие пломбы или клейма, отметки о проведении проверки, наличие красной черты, указывающей рабочее давление в сосуде, наличие между манометром и сосудом трехходового крана или заменяющего его устройства);

- исправность предохранительного клапана;

- исправность запорной и запорно-регулирующей арматуры (наличие маркировки, наличие надписей с указанием направления вращения маховика при открывании и закрывании арматуры);

- наличие на сосуде надписей (регистрационный номер, разрешенное давление, число, месяц и год следующего наружного и внутреннего осмотра (ВО) и гидравлического испытания (ГИ));

- наличие конденсата в сосуде (при наличии конденсата в сосуде слить его из сосуда).

2.2. Включение сосуда в работу разрешается при полной его исправности.

2.3. Режим пуска, остановки и испытания на герметичность сосудов в зимнее и летнее время производить согласно паспорту сосуда.

3. Эксплуатация оборудования, работающего под давлением

3.1. Во время дежурства рабочие, обслуживающие оборудование под давлением, обязаны следить за безаварийной и безопасной работой сосудов.

3.2. Проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов должна проводиться в следующие сроки:

а) для котлов с рабочим давлением до 1,4 МПа включительно - не реже одного раза в смену;

б) для котлов с рабочим давлением более 1,4 до 4,0 МПа включительно - не реже одного раза в сутки (кроме котлов, установленных на тепловых электростанциях);

в) для котлов, установленных на тепловых электростанциях, по инструкции в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем (главным инженером) электростанции.

О результатах проверки делается запись в сменном журнале.

3.3. Проверку исправности манометра производят с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на нуль.

Не реже одного раза в 12 месяцев (если иные сроки не установлены документацией на конкретный тип манометра) манометры должны быть поверены в установленном порядке.

Манометры не допускаются к применению в следующих случаях:

а) если на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;

б) если истек срок поверки манометра;

в) если стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;

г) если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.

3.4. Работа сосудов запрещается:

при неисправном манометре;

при давлении более допустимого;

при неисправном предохранительном клапане.

3.5. Запрещается производить ремонтные работы на сосуде во время его работы.

4. Остановка сосуда

4.1. Остановка сосуда во всех случаях, за исключением аварийной остановки, должна производиться по письменному распоряжению руководителя.

5. Аварийная остановка сосуда

5.1. Сосуд должен быть немедленно остановлен в случаях, предусмотренных инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию, в частности:

а) если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом;

б) при выявлении неисправности предохранительного устройства от повышения давления;

в) при обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, выпучин, разрыва прокладок;

г) при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам;

д) при снижении уровня жидкости ниже минимально допустимого или снижении расхода теплоносителя ниже минимально допустимого значения в сосудах с огневым обогревом;

е) при выходе из строя всех указателей уровня жидкости;

ж) при неисправности предохранительных блокировочных устройств;

з) при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под давлением.

6. Меры безопасности при эксплуатации и ремонте сосудов

6.1. Организация и выполнение работ, связанных с пребыванием работников внутри сосуда (внутренний осмотр, ремонт, чистка и т.п.), должны осуществляться согласно требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536.

6.2. При работе внутри сосуда должны применяться переносные светильники напряжением не выше 12В с защитной сеткой и только заводского исполнения или аккумуляторные фонари.