УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ________________________

___________________ (_______________)

"___"__________ ____ г.

М.П.

Производственная инструкция оператора технологических печей

1. Общие требования

1.1. Оператор технологических печей является рабочим и подчиняется непосредственно __________________________________.

1.2. Оператору технологических печей необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. На должность оператора технологических печей назначается лицо, имеющее среднее образование и соответствующую профессиональную подготовку по специальности.

1.4. Оператор технологических печей должен знать:

- строение топок различного типа технологических печей, вентиляторов, насосов, двигателей, воздуходувок, эксгаустеров, контрольно-измерительных приборов;

- методы эффективного использования оборудования;

- теплообразовательную способность топлива;

- нормальный технологический режим и правила регулирования горения топлива;

- основы трудового законодательства.

1.5. Оператор технологических печей назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя организации в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. К работе оператором технологических печей допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке и получившие соответствующую группу по электробезопасности и допуск к самостоятельной работе.

1.7. Оператор технологических печей обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.8. Оператору технологических печей необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.9. Оператор технологических печей должен:

- разбирать, ремонтировать, собирать и устанавливать узлы механизмов и оборудования;

- участвовать в ремонте, монтаже и демонтаже оборудования;

- испытывать ремонтируемое оборудование;

- соблюдать правила безопасности, противопожарные мероприятия, оказывать первую помощь при несчастных случаях;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

2. Обязанности

2.1. Оператор технологических печей перед началом работы обязан:

- произвести обход обслуживаемого оборудования по определенному маршруту, проверить безопасное состояние оборудования, ограждений, вращающихся механизмов, площадок, лестничных маршей, наличие нумераций на оборудовании и арматуре трубопроводов;

- проверить на рабочем месте наличие и исправность дежурной спецодежды и других средств защиты, инструмента и приспособлений и соответствие их по сроку годности, а также наличие электрического фонаря, средств пожаротушения, плакатов или знаков безопасности;

- проверить в зоне обслуживания отсутствие постороннего персонала (без сопровождающих лиц) и лишних предметов, загромождающих проходы и проезды, разлитого жидкого топлива и масла, свищей, выбросов топлива, горячей воды, пара, золы, шлака;

- проверить достаточность освещения рабочей зоны и на обслуживаемом оборудовании (отсутствие перегоревших ламп);

- убедиться в отсутствии в зоне работы пожароопасных материалов.

2.2. Во время работы оператор технологических печей обязан:

- во время осмотра топки через лючки оператор должен применять средства защиты: защитный шлем с пелериной, защитные очки и рукавицы;

- при пуске вращающихся механизмов следует находиться на безопасном расстоянии от них;

- при заливании водой ключей управления оперировать ими следует в диэлектрических перчатках;

- ручную обдувку поверхностей нагрева печи оператор должен производить в защитных очках, брезентовых рукавицах и в защитном шлеме;

- при открывании люка на себя оператор должен стоять в стороне от него;

- при продувке нижних точек печи сначала следует открыть полностью первый по ходу продуваемой среды вентиль, затем постепенно второй. По окончании продувки надо сначала закрыть второй по ходу вентиль, а затем первый;

- при закрытии и открытии арматуры следует действовать осторожно, избегая срыва применяемого приспособления с маховика задвижки;

- заполнение газопроводов газом должно производиться при включенных в работу дымососах дутьевых вентиляторах, дымососах рециркуляции в последовательности, указанной в инструкции по эксплуатации котельной установки;

- при спуске по лестнице, имеющим большой угол наклона, спускаться лицом к ступеням;

- сметать или тушить тлеющий очаг в помещении или внутри оборудования струей воды;

- открытый тлеющий очаг следует гасить песком или распыленной водой;

- при подаче топлива должны работать все средства обеспыливания, находящиеся на тракте топливоподачи. Пуск и останов установок обеспыливания должны быть сблокированы с пуском и остановом конвейера;

- перед каждым пуском механизмов топливоподачи должен быть подан продолжительный сигнал и объявлено по радио о пуске конкретного механизма или оборудования;

- перед ремонтом, чисткой, смазкой и устранением проскальзывания ленты, конвейер должен быть остановлен, электрическая схема разобрана, а на ключах правления вывешены знаки безопасности "Не включать - работают люди";

- очищать подвесные сепараторы следует только в рукавицах, остановленном конвейере и снятом напряжении с электродвигателя конвейера.

2.3. Оператору технологических печей запрещается в процессе работы:

- надевать, снимать и поправлять на ходу приводные ремни, останавливать вручную вращающиеся и движущиеся механизмы;

- входить в технологические печи;

- производить продувку нижних точек при неисправных вентилях;

- подтяжку фланцевых соединений производить при избыточном давлении выше 0,5 МПа;

- находиться против открытых смотровых люков во время спуска золы или шлака;

- перелезать через работающие конвейеры, передавать через них различные предметы, а также подлезать под них или проходить под ними в неогражденных и не предназначенных для прохода местах;

- подача топлива с очагами горения на ленточные конвейеры топливоподачи;

- посещение газоопасных помещений без предварительного производства анализов воздуха в нем;

- отыскание мест утечек горючего газа открытым огнем;

- спуск в подземные сооружения, резервуар или трубопровод при наличии в них воды с температурой 45 °С и выше;

- спуск персонала в запаренные подземные сооружения без шлангового противогаза, спасательного пояса и сигнально-спасательной веревки;

- работа в резервуарах, каналах, колодцах без предварительной вентиляции и анализа воздуха на наличие вредных веществ.

2.4. Оператор технологических печей в конце рабочего дня обязан:

- завершить все работы по переключению оборудования, текущие работы, осмотры и обходы (за исключением аварийных случаев) для передачи смены сменщику;

- привести в порядок свое рабочее место;

- инструменты и инвентарь убрать в отведенное для них место;

- средства индивидуальной защиты, используемые во время работы, расположить в предназначенных для этих целей местах.

3. Ответственность

3.1. Оператор технологических печей несет ответственность за:

- своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей;

- организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности;

- соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности, техники безопасности и производственной санитарии;

- ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами;

- оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам;

- за нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов оператор технологических печей может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

4.1. Оператор технологических печей имеет право:

- получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности;

- пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей;

- проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение соответствующего квалификационного разряда;

- запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников;

- взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

- пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Согласовано:

Служба производственного контроля ___________________________/_________________

(Ф.И.О.) (подпись)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен(а): ___________________________/_________________

(Ф.И.О.) (подпись)

"___"__________ ___ г.