«УТВЕРЖДАЮ» ____ _______________ 20___

Производственная инструкция для персонала

обслуживающего сосуды под давлением

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана на основании Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"» (далее – ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением») и иных нормативных правовых актов РФ в области промышленной безопасности.

1.2. Персонал, обслуживающий сосуды под давлением, является рабочим персоналом и подчиняется непосредственно мастеру (начальнику смены, руководителю иного структурного подразделения).

1.3. Персоналу, обслуживающий сосуды под давлением, необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

1.4. В соответствии с Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением, персонал, обслуживающий сосуды под давлением, должен иметь удостоверение на выполнение указанных работ.

1.5. Обязанности персонала, обслуживающего сосуды под давлением, могут выполнять лица не моложе 18 лет, состоящие в штате эксплуатирующей организации, удовлетворяющие квалификационным требованиям, не имеющие медицинских противопоказаний.

1.6. Повторная проверка знаний персонала, обслуживающего сосуды под давлением, проводится квалификационной комиссией предприятия:

- периодически, не реже одного раза в 12 месяцев;

- при переходе с одного места работы на другое;

- при замене, реконструкции (модернизации) оборудования, а также внесении изменений в технологический процесс и инструкции.

Комиссия по проверке знаний обслуживающего оборудование персонала (рабочих) должна быть назначена приказом эксплуатирующей организации, участие в ее работе представителя Ростехнадзора не требуется.

Результаты проверки знаний обслуживающего персонала (рабочих) оформляют протоколом за подписью председателя и членов комиссии с отметкой в удостоверении о допуске к самостоятельной работе.

1.7. Персонал, обслуживающий сосуды под давлением, должен знать:

- нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила ведения работ при эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением;

- требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов, а также нормативных технических документов, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность; требования инструкций по эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением;

- Федеральные нормы и правила;

- информационные письма по предупреждению аварий и несчастных случаев при эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением;

- настоящую должностную инструкцию; основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности.

2. ОБЯЗАННОСТИ

Перед началом работ персонал, обслуживающий сосуды под давлением, обязан:

2.1. Получить от руководителя работ устное или письменное задание, инструктаж о безопасных методах, приемах и последовательности выполнения производственного задания.

2.2. Надеть спецодежду, предусмотренную нормами, привести ее в порядок, застегнуть на все пуговицы, так, чтобы не было свисающих концов, волосы убрать под головной убор.

2.3. Привести рабочее место в безопасное состояние, убрать ненужные предметы и материалы, освободить проходы и убедиться в достаточности освещения. Осветительные приборы регулировать так, чтобы освещение было достаточным, но не слепило глаза.

2.4. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, которые понадобятся во время работы.

2.5. Убедиться в исправности манометров, установленных в сети сжатого воздуха и на компрессоре, и проверить:

- целостность стекла и отсутствие повреждений, которые могут отразиться на правильности его показаний;

- наличие пломбы или клейма с указанием даты (квартал и год) проведенной проверки. Проверка производится не реже одного раза в 12 месяцев;

- правильность показания манометров (при его выключении стрелка должна возвращаться на нулевую отметку шкалы);

- наличие красной черты на делении, соответствующем разрешенному рабочему давлению в сосуде.

2.6. При наличии хотя бы одной неисправности манометр к эксплуатации не допускается.

2.7. После запуска компрессорной установки рабочий обязан произвести проверку исправности действия предохранительного клапана в рабочем состоянии. Проверка производится при наличии давления в сосуде путем принудительного открывания его во время работы сосуда с помощью специального устройства (рычага).

2.8. Во время работы персонал, обслуживающий сосуды под давлением, обязан:

- следить за состоянием наружных поверхностей корпуса, трубопроводов и арматуры (за отсутствием повреждений на них);

- систематически проверять исправность предохранительного клапана его принудительным открыванием с записью результатов проверки в журнале;

- регулярно проверять целостность установленных на фланцевых соединениях прокладок;

- систематически проверять исправность манометра посадкой его стрелки на ноль с записью результатов проверки в журнале;

- следить за исправностью блокировочных устройств и состоянием затворов сосудов с быстросъемными крышками.

2.9. Во время работы сосуда запрещается:

- оставлять работающий сосуд без надзора со стороны обслуживающего персонала;

- подтягивать болты и заменять прокладки при наличии давления в сосуде;

- отогревать замерзший сосуд открытым огнем (допускается обогревать только паром или горячей водой);

- работать при неисправных манометре или предохранительном клапане.

2.10. Аварийная остановка сосудов. Случаи, порядок.

2.10.1. Сосуд должен быть немедленно остановлен в случаях, предусмотренных инструкцией по режиму работы и безопасному обслуживанию, в частности:

а) если давление в сосуде поднялось выше разрешенного и не снижается, несмотря на меры, принятые персоналом;

б) при выявлении неисправности предохранительного устройства от повышения давления;

в) при обнаружении в сосуде и его элементах, работающих под давлением, неплотностей, выпучин, разрыва прокладок;

г) при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим приборам;

д) при снижении уровня жидкости ниже минимально допустимого или снижении расхода теплоносителя ниже минимально допустимого значения в сосудах с огневым обогревом;

е) при выходе из строя всех указателей уровня жидкости;

ж) при неисправности предохранительных блокировочных устройств;

з) при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под давлением.

2.11. После окончания работы персонал, обслуживающий сосуды (баллоны с газами), работающие под избыточным давлением, обязан:

- оборудование отключить, инструменты и приспособления убрать в отведенное место;

- переодеться. Спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты убрать в отведенное место;

- вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Персонал, обслуживающий сосуды под давлением, несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение Правил внутреннего распорядка, охраны труда, противопожарной безопасности и техники безопасности.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов персонал, обслуживающий сосуды (баллоны с газами), работающие под избыточным давлением, может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. ПРАВА

Персонал, обслуживающий сосуды под давлением, имеет право:

4.1. Давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4.2. Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками.

4.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

4.4. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.5. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности подразделения.

4.6. Предлагать на рассмотрение руководителя предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме (переводе) на работу по профессии, на которую разработана инструкция.

5.2. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью инструкции, хранящемся у работодателя.