Производственная инструкция для рабочего по ремонту зданий и помещений

1. Общие положения

1. Рабочий по ремонту зданий и помещений состоит в подчинении у руководителя административно-хозяйственного отдела (АХО).

2. Кандидат на эту должность обязан отвечать следующим требованиям:

- среднее (средне-специальное) образование;

- опыт работы на подобных позициях от 1 года.

3. Специалист на этой должности должен владеть следующим набором компетенций:

- o нормы технологической и пожарной безопасности;

- o законы и постановления в области поддержания внешнего вида сооружений, их содержания и пр.;

- o правила проверки санитарного состояния зданий и объектов их инфраструктуры;

- o действующие правила по температурному режиму внутри зданий;

- o нормы эксплуатации применяемых оборудования и инструментов;

- o критерии оценки качества проводимых работ;

- o виды применяемых материалов, а также правила их использования;

- o методы выявления неисправностей в сооружениях;

- o правила проведения соответствующего ремонта зданий;

- o порядок проведения профилактических мероприятий в зданиях;

- o особенности конструкции основных типов зданий и сооружений;

- o порядок проведения сезонных работ в зданиях и на прилегающих территориях;

- o порядок поведения при авариях и чрезвычайных ситуациях;

- o действующие нормы пожарной и технологической безопасности.

4. Рабочий ориентируется на:

o законы и отраслевые нормы;

o профильную документацию организации;

o сведения из должностной инструкции.

5. Во время отсутствия рабочего его функции переходят к другому сотруднику, по указанию начальника АХО.

2. Функции

На рабочего по обслуживанию зданий возлагаются следующие обязанности:

1. Обеспечение уборки зданий и прилегающих к ним территорий.

2. Проведение профилактических и ремонтных мероприятий в сфере технического обслуживания зданий.

3. Проведение необходимых мероприятий сезонного характера (уборка льда, снега и пр.).

4. Поддержание должного состояния объектов инфраструктуры на территории соответствующих сооружений (мусоропроводов, теплотрасс, подвалов и пр.).

5. Организация взаимодействия с другими рабочими по вопросам поддержания зданий и прилегающих территорий в должном состоянии.

6. Донесение до руководства АХО информации о проблемных моментах на закрепленных территориях.

7. Мониторинг санитарной ситуации в соответствующих зданиях.

8. Отслеживание соответствия температурного режима в зданиях действующим нормативам.

9. Хранение спецодежды и инвентаря, выданных работодателем.

10. Соблюдение положений пожарной и технологической безопасности.

11. Выполнение заявок на проведение осмотров и проведение ремонтных мероприятий.

3. Ответственность

Рабочий может нести ответственность перед организацией в следующих ситуациях:

1. За невыполнение обязанностей, данных в этой инструкции, — в соответствии с пунктами трудового законодательства.

2. За правонарушения, которые были совершены в ходе выполнения работ, — в пределах, закрепленных в профильных разделах законодательства.

3. За ущерб, который был причинен организации из-за его несоответствующих действий, — в тех пределах, которые закреплены в действующих законах и документах организации.

4. Права

Организация предоставляет рабочему комплекс прав на:

1. Внесение предложений руководству по возможностям для улучшения рабочих процедур.

2. Получение от сотрудников организации информации, которая нужна для выполнения закрепленных обязанностей.

3. Предоставление работодателем соответствующей спецодежды и рабочего инвентаря.

4. Отказ от проведения работ в критически опасных помещениях, в которых не могут быть соблюдены требуемые нормы безопасности.

5. Получение возможностей от работодателя для проведения профобучения и повышения квалификации.

5. Требования безопасности при выполнении работ

5.1. Во время работы необходимо:

- в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место;

- выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ;

- не поручать свою работу посторонним лицам;

- применять для работы исправное оборудование;

- не загромождать рабочее место и проходы.

5.2. Отходы боя стекла, обрезки древесины, линолеума следует собирать в ящик и по мере накопления удалять с рабочего места.

5.3. Замену перегоревших ламп новыми разрешается осуществлять только при снятом напряжении в сети и в светлое время суток.

5.4. При необходимости пользоваться переносной электролампой применять электролампу безопасного типа, напряжением не выше 12 вольт. Пользоваться переносным электросветильником напряжением 210–220 вольт не допускается.

5.5. При работе с переносным электроинструментом необходимо:

- перед включением электроинструмента в сеть проверить его напряжение. Не разрешается включать инструмент, если напряжение сети выше, чем указано;

- постоянно следить за исправным состоянием подводящих проводов, не допускать их петления или перекручивания;

- выключать электроинструмент при переноске и перерывах в работе;

- переносить инструмент, держа его за корпус, а не за подключающие провода или рабочую часть;

- систематически проверять исправность заземления корпуса электроинструмента;

- при перерыве в подаче тока или при временной отлучке с места работы отключить электроинструмент от электрической сети;

- не загромождать материалами или другими предметами свое рабочее место;

- при обнаружении в электроинструменте неисправностей или при наличии напряжения в корпусе немедленно выключить инструмент и сообщить о замеченных недостатках мастеру или руководителю работ;

- не передавать электроинструмент другому лицу без разрешения мастера или руководителя работ и не допускать к месту работы с электроинструментом посторонних лиц.

5.6. Не допускается использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т. п.), оборудование.

5.7. При выполнении работ на лестницах и стремянках необходимо проверить:

- наличие на нижних концах оковок с острыми наконечниками для установки лестниц на грунте или башмаков из нескользящего материала при использовании лестниц на гладких поверхностях (паркете, металле, плитке, бетоне);

- наличие и исправность у стремянок противораздвижных приспособлений (крюков, цепей), а также верхних площадок, огражденных перилами;

- устойчивость лестницы (путем осмотра и опробования следует убедиться в том, что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута).

5.8. Следует надежно закрепить верхний конец приставной лестницы для предотвращения его смещения. При невозможности закрепления лестницы при установке ее на гладком полу у ее основания должен стоять подсобный рабочий в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.

5.9. Во время работы на приставной лестнице или стремянке не допускается:

- работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;

- работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца;

- находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному рабочему;

- работать около или над вращающимися механизмами, конвейерами, машинами и т. д.;

- поднимать и опускать груз по приставной лестнице, оставлять на ней инструмент;

- устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки (при необходимости там должны быть сооружены подмости);

- работать на неисправных или не испытанных в установленном порядке приставных лестницах и стремянках.

5.10. Готовить составы для окраски и выполнять малярные работы в помещениях с применением составов, выделяющих вредные для здоровья людей летучие пары,надлежит при открытых окнах или при наличии вентиляции.

5.11. В местах проведения окрасочных работ не допускается курение, применение открытого огня либо проведение работ, при которых возможно искрообразование.

5.12 Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

5.13 Отходы следует удалять после полной остановки электроинструмента с помощью уборочных средств, исключающих травмирование работников.

5.14. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами.

5.15. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.16. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.17. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.18. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

5.19. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.