Производственная инструкция

для слесаря аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

1. Общие положения

1.1. К аварийно-восстановительным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение по охране труда и безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ, обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) в установленном законодательством РФ порядке, прошедшие обучение и проверку знаний требований охраны труда, подготовку и проверку знаний по промышленной безопасности в установленном порядке, обученные мерам пожарной безопасности, включая прохождение противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума по соответствующей программе, прошедшие обучение и проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в качестве электротехнологического персонала в объеме II группы по электробезопасности (до 1000 В), прошедшие обучение и имеющие удостоверение по проведению работ с грузоподъемными механизмами.

1.2. Проверка знаний проводится в комиссии организации, состав комиссии определяется приказом по организации. Слесарю АВР, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение на право самостоятельной работы, которое он должен хранить при себе. Слесарь АВР периодически проходит проверку знаний производственных инструкций не реже одного раза в 12 месяцев. Внеочередная проверка знаний проводится:

– при переходе в другую организацию;

– в случае внесения изменений в производственные инструкции;

– по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) при выполнении им должностных обязанностей в случаях выявления недостаточных знаний инструкций. При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев слесарь АВР после проверки знаний перед допуском к самостоятельной работе проходит стажировку для восстановления практических навыков.

1.3. Слесарю АВР необходимо выполнять требования охраны труда при передвижении по территории и производственным помещениям организации, при выполнении работ в условиях уличного движения и при использовании переносных лестниц, стремянок, изложенные в настоящей инструкции и в инструкциях:

– заводов-изготовителей по эксплуатации применяемых подмостей, грузоподъемных механизмов и другого оборудования;

– по противопожарной безопасности;

– по оказанию первой помощи при несчастном случае.

1.4. Слесарю АВР после прохождения первичного инструктажа на рабочем месте и проверки знаний следует в течение 3–14 смен (в зависимости от стажа, опыта и характера работы) выполнять работу под наблюдением мастера или бригадира, после чего оформляется его допуск к самостоятельной работе. Допуск к стажировке и самостоятельному выполнению работ оформляется приказом по организации.

1.5. Во время нахождения на территории организации, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах слесарю АВР необходимо соблюдать режим труда и отдыха, Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные руководством организации.

1.6. В процессе выполнения работ на слесаря АВР могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы, в том числе:

– загазованность помещения рабочей зоны;

– недостаточная освещенность рабочей зоны;

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны или поверхности оборудования, инструмента;

– пожар;

– взрыв;

– падение предметов.

1.7. Слесарю АВР необходимо знать устройство и принципы действия оборудования, установленного на газопроводе, в газораспределительных станциях (ГРС), газораспределительных пунктах (ГРП) и на других объектах.

1.8. В случае обнаружения неисправного оборудования, приспособлений, оснастки, инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновения угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности слесарю АВР необходимо прекратить работу и сообщить об этом руководству организации. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

1.9. Слесарь не должен приступать к выполнению разовых работ, которые не связаны с его прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа.

1.10. АВР необходимо выполнять бригадой слесарей под руководством специалиста в составе не менее трех человек.

1.11. Слесарю АВР необходимо знать мероприятия по предупреждению аварий и устранению возникших неполадок.

1.12. Для обслуживания и ремонта высокорасположенного оборудования, газопроводов, контрольно-измерительных приборов необходимо применять специальные лестницы и площадки. Лестницы необходимо устанавливать под углом не более 50 градусов к вертикали. Необходимо иметь удостоверение при работе на высоте и пройти медицинский осмотр на данные работы.

1.13. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал слесарь АВР, ему следует прекратить работу, немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны, оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, вызвать врача, помочь организовать доставку в ближайшее медицинское учреждение и сообщить о случившемся руководству организации. При расследовании обстоятельств и причин несчастного случая слесарю АВР необходимо сообщить комиссии известные ему сведения о происшедшем несчастном случае.

1.14. Если несчастный случай произошел с самим слесарем АВР, ему следует прекратить работу, по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся руководству организации или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

1.15. Основные функции слесаря АВР: обеспечение восстановления работоспособности объектов газовой отрасли (линейная часть магистральных, межпромысловых и промысловых трубопроводов, трубопроводы шлейфов скважин и газосборных коллекторов, конденсато-, нефте-, метанолопроводы, трубопроводы-перемычки, трубопроводы-отводы, лупинги, пересечения трубопроводов с естественными и искусственными препятствиями, в том числе подводные и балочные переходы, свайные основания, технологические трубопроводы компрессорных и дожимных станций, межцеховые трубопроводы, технологические трубопроводы установок комплексной подготовки газа, подземных хранилищ газа, газораспределительных и газоизмерительных станций, узлов учета, газонаполнительных станций (пунктов), газгольдерных станций, трубопроводы газораспределительных сетей высокого, среднего и низкого давления).

1.16. Трудовые функции слесаря АВР:

– выполнение погрузочно-разгрузочных работ при проведении АВР на объектах газовой отрасли;

– выполнение подготовительных и вспомогательных работ при проведении АВР на объектах газовой отрасли;

– выявление дефектов трубопровода и ТПА;

– устранение утечек газа на трубопроводе и ТПА;

– набивка и подтяжка сальников у задвижек;

– зачистка сварных швов под антикоррозионные покрытия;

– слесарная обработка деталей и узлов по 6–10 квалитетам;

– снятие и установка рабочих и контрольных предохранительных клапанов с емкостного оборудования;

– удаление участка дефектного шва зубилом, специальным резаком;

– разметка места предполагаемой выборки при устранении дефектов методом наплавки, шлифовки;

– зачистка дефектного участка до металлического блеска при устранении дефектов методом наплавки, шлифовки;

– просушка места предполагаемой зашлифовки, выборки дефектного участка;

– зашлифовка дефектного участка;

– выборка дефектного участка шлифмашинкой;

– подогрев зоны наплавки дефектного участка;

– зачистка каждого слоя после наплавки дефектного участка;

– выполнение дуговой и газовой сварки (наплавки, резки) металла;

– замер магнитного поля труб;

– нейтрализация намагниченности труб;

– залив метанола для разрушения гидратных образований;

– удаление жидкости из трубопроводов;

– запасовка и извлечение очистных устройств и средств дефектоскопии из камер запуска и приема очистных устройств;

– контроль прохождения внутритрубных устройств в составе линейного звена на кранах;

– выполнение разметки для установки ВГУ и глиняных пробок;

– выполнение простых и средней сложности ремонтно-восстановительных работ на объектах газовой отрасли;

– выполнение сложных ремонтно-восстановительных работ на объектах газовой отрасли;

– продувка и опрессовка трубопроводной арматуры, узлов и отдельных участков трубопроводов при проведении АВР на объектах газовой отрасли;

– испытание участка трубопровода на прочность и герметичность после проведения АВР на объектах газовой отрасли.

1.17. Слесарь АВР должен знать:

– правила выполнения погрузочно-разгрузочных работ;

– устройство и способы применения подъемно-такелажных приспособлений;

– правила и способы строповки, подъема, перемещения грузов;

– назначение и правила применения стропов-тросов, цепей, канатов;

– устройство и принцип работы грузозахватных приспособлений, применяемых при подъеме и перемещении грузов;

– правила и способы сращивания и связывания стропов;

– сроки эксплуатации стропов и их грузоподъемность;

– устройство, назначение и порядок сборки подъемных сооружений, дорожно-строительной и специальной техники;

– требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности;

– материаловедение;

– правила чтения схем, карт и чертежей;

– устройство и назначение трубопроводов на объектах газовой отрасли;

– устройство, назначение и принцип действия ТПА;

– способы обнаружения утечки газа на трубопроводе и ТПА;

– причины возникновения и способы устранения дефектов трубопроводов и ТПА;

– технологические операции ремонта трубопроводов и ТПА;

– методы и способы контроля качества при выполнении ремонта трубопроводов и ТПА;

– виды и назначение ручного и механизированного инструмента;

– принципы действия слесарных электро- и пневмоинструмента;

– приемы и методы выполнения слесарных работ;

– понятия о допусках и посадках, квалитетах, классах точности и чистоты обработки деталей;

– технологию сварочных работ, правила обращения с газовыми баллонами и их транспортировки;

– особенности ремонта магистральных трубопроводов в траншее с разрезкой труб, без разрезки труб, на бровке траншеи;

– методы проверки внутреннего состояния трубопровода;

– методы борьбы с гидратообразованием в трубопроводах;

– физико-химические и биологические свойства, правила перевозки, хранения и заливки метанола;

– назначение, конструкцию метанольных установок (метанольниц) и системы подачи метанола;

– требования к местам расположения и размерам технологических отверстий под вырезку в зависимости от конструктивных особенностей трубопроводов;

– оборудование и сооружения для сбора и утилизации загрязнений, выносимых из полости трубопровода;

– методы и средства контроля прохождения внутритрубных устройств;

– способы технических измерений при проведении сложных ремонтно-восстановительных работ;

– назначение, устройство и правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов и инструментов, применяемых при проведении АВР.

1.18. Слесарь АВР должен уметь:

– читать схемы, карты, чертежи и техническую документацию общего и специализированного назначения;

– пользоваться слесарным инструментом и приспособлениями при выполнении сложных ремонтно-восстановительных работ;

– обнаруживать утечки газа на трубопроводе и ТПА;

– выполнять технические измерения при выполнении сложных ремонтно-восстановительных работ;

– работать ручным инструментом и электроинструментом;

– определять степень изношенности узлов и механизмов на объектах АВР;

– подготавливать узлы и детали для выполнения ремонта с помощью сварки и наплавки;

– выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, полирование деталей;

– производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление сложных деталей;

– выполнять жестяные, регулировочные, смазочные, крепежные работы;

– устранять утечки газа на трубопроводе и ТПА;

– выполнять жестяные, регулировочные, смазочные, крепежные работы;

– устранять утечки газа на трубопроводе и ТПА;

– производить уплотнение трубопроводной и предохранительной арматуры;

– производить работу по очистке полости трубопровода от гидратных образований, по их предотвращению;

– выполнять дуговую и газовую сварку (наплавку, резку) металла;

– устранять дефекты трубопровода методом шлифовки, наплавки;

– замерять и устранять намагниченность труб;

– осуществлять запасовку, контроль прохождения и извлечение внутритрубных устройств;

– устанавливать места, размеры, контуры технологических отверстий для установки ВГУ, глиняных пробок на трубопроводах;

– проверять исправность слесарного инструмента и приспособлений.

2. Обязанности перед началом работы

2.1. Работнику необходимо ознакомиться с технологическим процессом предстоящих работ, получить инструктаж в установленном порядке, расписаться в наряде-допуске на выполнение газоопасных работ.

2.2. Надеть и тщательно заправить спецодежду, подготовить к использованию другие средства индивидуальной защиты.

2.3. До начала и после окончания работ, а также во время производства ремонтных работ необходимо производить анализ проб воздуха, взятых из мест производства работ, помещений ГРС и ГРП, на наличие газа.

2.4. Подготовить рабочее место, убрать ненужные предметы и материалы, освободить проходы.

2.5. Перед началом работ слесарю АВР необходимо проверить:

– наличие и исправность противогаза;

– наличие в помещениях ГРС и ГРП естественной вентиляции с не менее чем трехкратным обменом воздуха, легко доступной для осмотра и производства работ по ремонту оборудования;

– наличие в помещениях ГРС и ГРП продувочных и сбросных трубопроводов, которые должны быть выведены в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше карниза здания. Продувочные и сбросные трубопроводы должны иметь минимальное число поворотов, на концах трубопроводов должны быть установлены устройства, исключающие попадание в трубопроводы атмосферных осадков;

– наличие газа на рабочем месте, определяемое при помощи газоанализатора, в соответствии с планом локализации аварий в газовом хозяйстве;

– места утечки газа в резьбовых соединениях – следует определять с помощью мыльного раствора;

– исправность и устойчивость лестниц-стремянок, приставных лестниц, если есть необходимость их применения;

– наличие телефонной связи. Телефонный аппарат должен быть установлен вне помещения или снаружи здания в запирающемся шкафу. Допускается установка телефонного аппарата во взрывозащищенном исполнении непосредственно в помещении ГРС и ГРП;

– состояние электроосветительного оборудования, изготовленного во взрывобезопасном исполнении;

– наличие и исправность инструмента, необходимого для выполнения работ. Запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями, оборудованием, обращению с которыми слесарь АВР не обучен;

– наличие свободного доступа и прохода к противопожарному инвентарю, огнетушителям, гидрантам.

2.6. Запрещается допускать на места проведения АВР, в том числе в помещения ГРП и ГРС, посторонних лиц, а также находиться там с открытым огнем и курить.

3. Требования безопасности при производстве работ

3.1. Систематически проветривать помещения при применении материалов, содержащих вредные вещества, при производстве газо- и электросварочных работ. При недостаточном обеспечении эффективности вентилирования воздуха рабочей зоны следует применять соответствующие средства индивидуальной защиты органов дыхания.

3.2. Выполнять работу в замкнутых или труднодоступных пространствах (помещениях) при условии оснащения рабочего места вытяжной вентиляцией, наличия не менее двух проемов (люков) для вентиляции и эвакуации людей.

3.3. Обеспечить размещение материалов, инструмента, приборов, технологической оснастки в пределах рабочей зоны, не стесняющее проходы к рабочему месту.

3.4. Слесарю АВР запрещается:

– пользоваться неисправным инструментом, приспособлениями, оборудованием;

– хранить материалы, оборудование или приборы с опорой на стены или другие вертикальные конструкции;

– находиться в загазованном помещении.

3.5. Слесарю АВР во время работы необходимо применять исправную спецодежду, спецобувь, другие средства индивидуальной защиты, быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

3.6. Выполнять работу на высоте, в колодцах, закрытых емкостях и помещениях с применением предохранительного пояса с креплением его к веревке, другой конец которой крепится к надежным конструкциям либо удерживается в руках страхующего работника.

3.7. При выполнении АВР в колодце, траншее, котловане слесарю АВР следует находиться в обуви без стальных подковок и гвоздей, которые могут вызвать искрообразование. При невозможности выполнения указанных требований на обувь необходимо надеть галоши или застелить место, где будут выполняться работы, диэлектрическим ковриком.

4. Действия при обнаружении утечки газа

4.1. При обнаружении утечки газа в помещении слесарю АВР необходимо:

– принять меры по предотвращению несчастного случая;

– организовать охрану входов в загазованное помещение;

– запретить курение, включение и выключение электроприборов, а также пользование другими источниками огня;

– при обнаружении загазованности в колодцах, подвальных помещениях немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю или дежурному мастеру и принять меры по предупреждению аварии.

4.2. Для выявления утечки газа на подземном газопроводе необходимо на соответствующем участке газопровода произвести буровой осмотр. Наибольшая концентрация газа в одной из пробуренных скважин указывает на вероятное место повреждения газопровода. Для устранения повреждения произвести раскопку котлована.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. При внезапном отключении электроэнергии, возникновении постороннего шума при проведении АВР прекратить их выполнение, остановить работу оборудования, вывесить плакат «Не включать!» и сообщить об этом непосредственному руководителю.

5.2. До полного устранения неисправностей не приступать к работе.

5.3. При обнаружении пожара, загорания, а также в случае загазованности жилых и производственных помещений, котельных, коммунально-бытовых предприятий и других потребителей немедленно отключить подачу газа. Отключить газовые приборы с отводом продуктов сгорания в дымоходы при отсутствии тяги. При невозможности своими силами устранить загорание прекратить работу, немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю или дежурному мастеру и приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения.

5.4. В случае воспламенения сжиженного газа на групповой или индивидуальной установке прекратить работу, принять меры к тушению пожара и предупреждению несчастного случая, вызвав при этом пожарную команду. До приезда пожарной команды пламя следует сбивать пеной огнетушителя, сильной струей воды из шланга, набрасыванием кошмы, присыпкой песком и другими средствами пожаротушения. Срочно сообщить об аварии непосредственному руководителю, дежурному мастеру или руководству организации.

5.5. При возникновении пожара внутри здания прекратить подачу газа в здание, закрыв кран на вводе, вызвать пожарную команду и оказать помощь в мероприятиях по спасению людей и имущества.

5.6. При загорании электродвигателей, электрических кабелей не допускается тушение пламени водой, если это оборудование находится под напряжением. Для ликвидации загорания следует обесточить поврежденную электроустановку и применять для ее тушения огнетушители.

5.7. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал слесарь АВР, ему следует прекратить работу, немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны, оказать пострадавшему первую помощь, вызвать врача, помочь организовать доставку пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение и сообщить о случившемся руководству организации.

5.8. Если несчастный случай произошел с самим слесарем АВР, ему следует прекратить работу, по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся руководству организации или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

6. Обязанности по окончании работы

6.1. Привести в порядок рабочее место, инструмент, оборудование, приспособления, спецодежду и другие средства индивидуальной защиты.

6.2. При возвращении в организацию после выполнения АВР приборы, инструмент, материалы, приспособления, оборудование и средства защиты убрать в предназначенные для их хранения места.

6.3. Тщательно вымыть руки и лицо или принять душ.

6.4. Обо всех нарушениях и недостатках, обнаруженных во время работы, а также случаях травмирования работников на производстве сообщить руководству организации.

7. Ответственность

Слесарь АВР несет ответственность за нарушение требований производственной инструкции в установленном законодательством порядке.