Производственная инструкция для слесаря по ремонту автомобилей

1. Общие требования

1.1. Слесарь по ремонту автомобилей является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру (механику).

1.2. Слесарю по ремонту автомобилей необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. На должность слесаря по ремонту автомобилей назначается лицо, имеющее общее среднее образование и соответствующую профессиональную подготовку по специальности.

1.4. Слесарь по ремонту автомобилей должен знать:

- назначение, устройство и правила применения ручного слесарно-монтажного, пневматического и электрического инструмента, универсальных и специальных приспособлений;

- технология проведения слесарных работ;

- допуски, посадки и система технических измерений;

- требования охраны труда;

- конструктивные особенности узлов, агрегатов и систем АТС;

- технические и эксплуатационные характеристики АТС;

- порядок оформления и ведения сопроводительной документации АТС.

1.5. Слесарь по ремонту автомобилей назначается на должность и освобождается от должности приказом руководителя учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.6. К работе слесарем по ремонту автомобилей допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, теоретическое и практическое обучение, проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие соответствующую группу по электробезопасности и допуск к самостоятельной работе.

При выполнении работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда, должен проходить повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в три месяца, а также не реже одного раза в двенадцать месяцев - проверку знаний требований охраны труда.

1.7. Слесарь по ремонту автомобилей обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

1.8. Слесарю по ремонту автомобилей необходимо знать и строго соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

1.9. Слесарь по ремонту автомобилей должен уметь:

- проверять соответствие комплектности АТС сопроводительной документации организации - изготовителя АТС;

- проверять соответствие моделей деталей, узлов и агрегатов АТС технической документации;

- визуально выявлять внешние повреждения АТС;

- производить удаление элементов внешней консервации;

- производить уборку, мойку и сушку АТС;

- монтировать составные части АТС, демонтированные в процессе доставки АТС.

1.10. Слесарь по ремонту автомобилей должен:

- обеспечить сохранение технических параметров и работоспособности различных узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин путем технического обслуживания и ремонта в соответствии с нормативно-технической документацией;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха;

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

- применять безопасные приемы выполнения работ;

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

1.11. Знать места расположения постов для оказания первой помощи, укомплектованных аптечками для оказания первой помощи.

2. Обязанности

Слесарь по ремонту автомобилей перед началом работы обязан:

2.1. Проверить свое рабочее место: наличие равномерного освещения, отсутствие загромождения посторонними предметами.

2.2. Проверить наличие и исправность ручного инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты:

- гаечные ключи не должны иметь трещин и забоин, губки ключей должны быть параллельны и не закатаны;

- раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях;

- слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, некосую и несбитую, без трещин и наклепа поверхность бойка, должны быть надежно укреплены на рукоятках путем расклинивания заершенными клиньями;

- рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность;

- ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки, керны и пр.) не должны иметь трещин, заусенцев и наклепа. Зубила должны иметь длину не менее 150 мм;

- напильники, стамески и прочие инструменты не должны иметь заостренную нерабочую поверхность, быть надежно закреплены на деревянной ручке с металлическим кольцом на ней;

- электроинструмент должен иметь исправную изоляцию токоведущих частей и надежное заземление.

Во время работы слесарь должен следить за отсутствием:

- сколов, выбоин, трещин и заусенцев на бойках молотков и кувалд;

- трещин на рукоятках напильников, отверток, пил, стамесок, молотков и кувалд;

- трещин, заусенцев, наклепа и сколов на ручном инструменте ударного действия, предназначенном для клепки, вырубки пазов, пробивки отверстий в металле, бетоне, дереве;

- вмятин, зазубрин, заусенцев и окалины на поверхности металлических ручек клещей;

- сколов на рабочих поверхностях и заусенцев на рукоятках гаечных ключей;

- забоин и заусенцев на рукоятке и накладных планках тисков;

- искривления отверток, выколоток, зубил, губок гаечных ключей;

- забоин, вмятин, трещин и заусенцев на рабочих и крепежных поверхностях сменных головок и бит.

2.3. Перед использованием переносного светильника проверить, есть ли на лампе защитная сетка, исправны ли шнур и изоляционная резиновая трубка. Переносные светильники должны включаться в электросеть с напряжением не выше 42 В.

2.4. Напряжение переносных электроламп и ламп освещения в осмотровой яме должно быть не выше 12 В.

2.5. Слесарь по ремонту автомобилей должен:

- производить разборку дизельных и специальных грузовых автомобилей и автобусов;

- осуществлять ремонт, сборку грузовых автомобилей, кроме специальных и дизельных, легковых автомобилей, автобусов;

- производить ремонт и сборку мототранспортных средств;

- выполнять крепежные работы резьбовых соединений при техническом обслуживании с заменой изношенных деталей;

- осуществлять техническое обслуживание: резка, ремонт, сборка, регулировка и испытание агрегатов, узлов и приборов средней сложности;

- производить разборку агрегатов и электрооборудования автомобилей;

- определять и устранять неисправности в работе узлов, механизмов, приборов автомобилей и автобусов;

- производить соединение и пайку проводов с приборами и агрегатами электрооборудования;

- ремонтировать и устанавливать сложные агрегаты и узлы.

2.6. Во время работы слесарь по ремонту автомобилей обязан:

- все работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта производить при неработающем двигателе;

- приступать к работе по ремонту оборудования только после отключения его от всех видов энергии;

- при ручной резке металла ножовкой использовать безопасные приемы работ;

- при рубке металла зубилом надевать защитные очки;

- при работе отверткой прочно закреплять деталь в тисках, не держать ее в руке;

- при правке металла надевать рукавицы;

- снятые узлы и детали устойчиво укладывать на деревянные подкладки;

- при разборке прессовых соединений применять специальные съемники;

- снятие и установку тяжелых частей оборудования выполнять с помощью грузоподъемных механизмов;

- пользоваться переходными мостиками, а для спуска в осмотровую канаву - специально установленными для этой цели лестницами;

- проворачивать карданный вал только с помощью специального приспособления;

- при разборочно-сборочных и других крепежных операциях, требующих больших физических усилий, применять съемники, гайковерты и т.п.;

- соблюдать осторожность при перемещении деталей вручную;

- перед снятием газовой аппаратуры, баллонов или подтягивании гаек соединений убедиться в отсутствии в них газа;

- снятие узлов и агрегатов, связанных с системами питания, охлаждения и смазки, когда возможно вытекание жидкости, производить, предварительно слив из них топливо, масло или охлаждающую жидкость;

- при ремонте и обслуживании автобусов и грузовых автомобилей с высокими кузовами пользоваться подмостями или лестницами-стремянками;

- при проведении работ под поднятым кузовом автомобиля-самосвала или самосвального прицепа и при работах по замене или ремонту подъемного механизма или его агрегатов предварительно освободить кузов от груза, обязательно установить дополнительное инвентарное приспособление (упор, фиксатор, штангу).

- промывку деталей керосином производить в специальной таре;

- работу с применением приставной лестницы выполнять вдвоем;

- для выполнения работ на высоте, при отсутствии стационарных площадок использовать передвижные площадки, лестницы-стремянки.

2.7. Слесарю по ремонту автомобилей запрещается в процессе работы:

- выполнять работы под автотранспортом или агрегатом, вывешенным только на подъемном механизме (кроме стационарных электроподъемников) без подставки козелков или других страхующих устройств;

- поднимать агрегаты при косом натяжении троса или цепи подъемного механизма, а также зачаливать агрегаты стропой, проволокой и т.п.;

- работать под поднятым кузовом автомобиля-самосвала, самосвального прицепа без специального инвентарного фиксирующего приспособления;

- использовать случайные подставки и подкладки вместо специального дополнительного упора;

- работать с поврежденными или неправильно установленными упорами;

- выполнять какие-либо работы на газовой аппаратуре или баллонах, находящихся под давлением;

- переносить электрический инструмент, держа его за кабель, а также касаться рукой вращающихся частей до их остановки;

- сдувать пыль и стружку сжатым воздухом, направлять струю воздуха на стоящих рядом людей или на себя;

- хранить на рабочем месте промасленные обтирочные материалы и хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными;

- применять этилированный бензин для мытья деталей, рук и т.д.; засасывать бензин ртом через шланг;

- мыть агрегаты, узлы и детали и тому подобное легковоспламеняющимися жидкостями;

- загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений материалами, оборудованием, тарой, снятыми агрегатами и т.п.;

- хранить отработанное масло, порожнюю тару из-под топлива и смазочных материалов;

- выносить специальную одежду, загрязненную этилированным бензином, из предприятия, а также входить в ней в столовую и служебные помещения;

- применять приставные лестницы;

- выпускать сжатый газ в атмосферу или сливать сжиженный газ на землю;

- при открывании и закрывании магистрального и расходного вентилей применять дополнительные рычаги;

- использовать для крепления шлангов проволоку или иные предметы;

- скручивать, сплющивать и перегибать шланги и трубки, использовать замасленные шланги;

- использовать гайки и болты со смятыми гранями;

- держать мелкие детали руками при их сверлении;

- устанавливать прокладки между зевом ключа и гранями гаек, болтов, а также наращивать ключи трубами или другими предметами;

- применять сухую хлорную известь для обезвреживания листа, облитого этилированным бензином;

- вывешенные на подъемных механизмах агрегаты толкать или тянуть руками.

- при выполнении работы гаечными ключами наращивать их трубами, другими ключами, пользоваться ключами больших размеров с подкладыванием металлических пластинок между гранями болтов или гаек и губками ключа;

- оставлять незакрепленными детали оборудования даже при кратковременном перерыве в работе;

- выполнение работ с электроинструментом и пневмоинструментом, проведение огневых работ с приставной лестницы;

- принимать пищу, курить, вести посторонние разговоры.

2.8. Слесарь по ремонту автомобилей в конце рабочего дня:

- приводит в порядок свое рабочее место;

- инструменты и инвентарь убирает в отведенное для них место;

- средства индивидуальной защиты, используемые во время работы, располагает в предназначенных для этих целей местах.

3. Ответственность

Слесарь по ремонту автомобилей несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности, охраны труда, производственной санитарии и Правил дорожного движения РФ.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений охраны труда, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов слесарь по ремонту автомобилей может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

4. Права

Слесарь по ремонту автомобилей имеет право:

4.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4.2. Пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей.

4.3. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение соответствующего квалификационного разряда.

4.4. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.

4.5. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.6. Пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации